行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：實習）

實習「光波道塞取多工(OADM)技術」

出國報告

服務機關：中華電信研究所

出國人    職    稱：副研究員  助理研究員

姓    名：黃英欽    陳慶賢

出國地點：美國

出國期間：90年11月18日至90年11月25日

報告日期：91年1月2日

摘要

網際網路(Internet)服務之需求除推動數據訊務之蓬勃發展外，更是催促寬頻光纖通信網路快速成長之原動力，為滿足此一成長，電信業者勢必建設光網路，俾能給予持續成長之新服務更大之彈性及有效擴充網路使用頻寬，為順應此一趨勢及潮流，本所不但已致力於密集式分波多工技術、波道塞取多工(Optical Add-Drop Multiplexer)技術及光交接技術之探討研究，並配合總公司之政策積極協助各分公司推動下一波寬頻網路—全光網路之建設。

波道塞取多工技術係將在一芯光纖上傳送的多波長光信號，不必全部解下，僅對本地使用之波長作塞取之動作，可降低網路之成本，並構成線性光網路、環狀光網路，形成光網路基本雛形，本次前往Sorrento公司實習之GIGAMUX設備，此設備允許設定為8波長、16波長、32波長及64波長多工之DWDM及任意波長塞取之固定式 OADM(Optical Add-Drop Multiplexer)，應可滿足現階段電信業者建設光網路之需求。

為了解最近波道塞取多工新技術及相關產品之發展，並掌握光網路之現況及發展趨勢，職等奉派前往Sorrento公司實習波道塞取多工設備技術，除學習其先進相關技術外，也了解其波道塞取多工設備商業化產品之研發、生產過程，以提供寬頻網路建設之參考。

本所正在建設下一代試用網路評估系統，希望藉由此試用過程中評估設備之性能，學習系統測試工法及了解施工法則，以協助總公司擬定未來光網路架構及各項光網路器材規格。本報告第一章說明實習之目的，第二章說明實習之過程，第三章詳述實習之內容與心得，第四章提出建議。

目次

一、目的	1

二、過程	1

三、內容與心得	2

1. OADM架構	2

2. oadm系統概述	4

2.1 機架說明	4

2.2 多工解多工說明	4

2.3 光波長調適器 (Wavelength Adapters)	6

2.4 光放大器 (Optical Amplifier)	7

2.4.1 光放大器之種類	8

2.4.2 Sorrento所提供光放大器種類	10

2.5 光監視通道(Optical Supervisory Channel, OSC)	10

2.6 系統管理 (System Management)	11

2.7 網路應用	13

3. 心得--未來之發展趨勢	15

3.1 關鍵光組件之開發	15

3.2 光網路之演進趨勢	16

四、建議	18

表格

表格 1  Sorrento公司之產品系列	3

表格 2 Sorrento所提供光放大器種類	10

# 一、目的

職黃英欽及陳慶賢等二人奉派於90年11月18日 至11月25日前往美國Sorrento公司實習光波道塞取多工(OADM)技術，其目的在學習OADM最新產品及網路應用技術，也探討其商業化產品之研發、生產、測試過程，並了解Sorrento光網路設備在世界各國用戶之銷售、使用情形，同時也藉由雙方對未來光網路建設的意見和看法吸收其寶貴之經驗，掌握光網路發展趨勢，以提供本公司寬頻網路建設之參考。

## 二、過程

此次實習含行程共計8天，其內容如下：

日期               	  地點                 	 內容

90年11月18日          桃園—美國聖地牙哥       去程

90年11月19-23日          聖地牙哥              系統架構、              網路管理功能

測試及施工法則

90年11月24-25日     美國聖地牙哥--桃園          返程

# 三、內容與心得

## 1. OADM架構

本系統主要是利用背對背分波多工(Wavelength division multiplexing, WDM)及摻鉺光纖放大器 (Erbium doped fiber amplifier, EDFA)等先進技術完成。

如圖一所示為單方向OADM架構，它主要是使用光解多工器 (Optical Demultiplexer , GMEI/GME/GMMD)及光多工器 (Optical Multiplexer,GMMD/GME/GMEI)等元件，以背對背方式，並以四個波長為單位，進行波長塞取，達到OADM之功能，在傳輸網路上配置光放大器(Optical Amplifier，OA)則可作較長程距離之傳送。

圖 1 分波多工架構

不同技術可以應用在這種OADM的製作上，例如：光多工器可用被動式光耦合器(passive optical coupler)，光解多工器則可用光分離器(optical splitter)配合光濾波器 (optical wavelength filters)來完成，由於光多工器或光解多工器都是在光領域(optical domain)工作, 因此可傳送任何光形式的信號 (例如SDH、ATM、IP等)。

Sorrento GigaMux 系統在C-band (1530 ~ 1565 nm) 可提供 1- 32 波長之塞取，亦可使用在L-band (1565~1610 nm) 提供1-32 波長之塞取，共計64 波長之塞取，並提供 STM-64 (10 Gbit/s)介面，其最高傳送總容量可達640 Gbit/s (64 x10 Gbit/s)，如表一所示Sorrento公司有一系列產品策略，以滿足電信業者建設全光網路之需求，：

表格 1  Sorrento公司之產品系列

| 產品 | 應用網路層 | 現有特色 |
| --- | --- | --- |
| EPC | Optical Access | 4*STM-16，16*STM-1， 4*STM-4，4*GEB， 2*FC，8*ESCON |
| GIGAMUX | Optical Transport | 64波長 |
| TERAMATRIX | Optical Switching | 64*64波長 |

# 2. oadm系統概述

## 2.1 機架說明

圖二為機架面板圖，從圖形顯示一個rack至少可以有三個shelfs 及兩組power supply redundant，其中一個shelf裝載passive Mux及Demux單板，另外兩個shelf裝載界面卡單板及craft interface card 或node controller card，並提供電扇冷卻功能。實際上一個rack最多可裝載5個shelfs，每一個shelf除了控制板外，可在任意槽位插入任意種類之卡片。

圖 2 機架面板圖

## 2.2 多工解多工說明

如圖3所示，32波長多工解多工元件由三種濾波器所組成，首先將32波道以4個波長為一組，以GMMD filter將其多工，形成G1-G4及G5-G8波長集合，每個集合有4個波長，G1-G4輸出在用GME filter多工成16波長之DWDM信號，兩個16波長之DWDM信號以GMEI filter多工成一個32波長之DWDM信號，反之亦然。其波長分配如圖4所示，波長距離為100GHz channel spacing。

圖 3 GIGAMUX 多工解多工說明

圖 4 GIGAMUX波長計劃-32波長

C band 32波長及L band 32波長可經GMFE filter多工成64波長，反之亦然，如圖5所示。

圖 5 C band 32 波長及L band  32 波長多工成 64波長

## 2.3 光波長調適器 (Wavelength Adapters)

本系統提供光波長調適器 (Wavelength Adapters) 可將符合ITU-T G.957 標準之介面轉換為ITU-T G.692 標準之波長柵(grid)，以進行光網路多波道DWDM之傳輸。

光波長調適器根據輸入信號不同而有以下幾種型式：

- OC-192 Transceiver ：可介接符合ITU-T G.691 標準之STM-64 信號介面.

- OC-48 Transceiver ：可介接符合ITU-T G.957 標準之STM-16 信號介面

- GMI-G1LX：可介接單路之Gigabit Ethernet或Fiber Channel信號介面，

- Gigabit Ethernet / Fiber Channel Transceiver：可介接兩路之Gigabit Ethernet或Fiber Channel信號介面，映射至STM-16信號，並包含SDH SPAN PM。

- Gigabit Ethernet Module：可介接4路之Gigabit Ethernet信號介面，映射至STM-16信號，並包含STM-16及Gigabit Ethernet信號之 PM。

- 16 Port STM-16 Mux：可將16路之STM-1或4路之STM-4多工成一路STM-16。

- 10G Sync Mux with Transponder：將4路STM-16多工成一路STM-64，包含PM及FEC功能。

- Subrate Multiplexer-GM-ESC8：多工8路之ESCON，FDDI，100Base-FX，STM-1。

## 2.4 光放大器 (Optical Amplifier)

如圖6所示為組成光放大器之基本要素，光放大器是主要是利用摻鉺光纖放大器 (Erbium-Doped Fiber Amplifier, EDFA)技術來完成，目前應用於多波長DWDM系統之光放大器大部分是摻鉺光纖放大器，用1480 nm或980 nm泵激光源可耦合至幾米長的摻鉺光纖，其組成之基本要素包含一段摻鉺光纖、光耦合元件 (如 Isolator、Coupler)、及泵激光源 (Pump Laser)等。

一般之光放大器可以對1550 nm為中心波長之光信號放大，提供相當大之平坦增益，亦即能同時提供多個波長通路之增益,已取代傳統式之電子式再生器應用，大幅減少了光系統之建設成本，使得高密度分波多工之技術可以實現，成為長途光纖網路之重要元件。最近發展成功之分波段架構之超寬頻光放大器可對C-band (1530~1565 nm) 及L-band (1565~1610nm)作放大，提供80波長以上超大容量之光網路傳輸。

圖 6 光放大器之基本要素

### 2.4.1 光放大器之種類

光放大器具有光信號格式與位元速率之透通性(Transparent)，運作於1550 nm區域有相當高之增益、高光輸出功率及低雜訊指數，如圖7所示光放大器依在網路上不同應用有下列三種：

‧光功率放大器 (Booster Amplifier, BA)

‧光前置放大器 (Pre-Amplifier, PA)

‧光線路放大器 (Line Amplifier, LA)

圖 7 光放大器之種類

如圖8所示目前ITU-T 定義之 C-band 放大器技術可在1530 –1565 nm之運作波段，而L-band 放大器技術可開啟1565 –1610 nm之運作波段，如通路間隔為100-GHz，則C-band加L-band可提供80波長以上之通信。

圖 8 ITU-T G.692 定義之C-band光頻譜範圍

### 2.4.2 Sorrento所提供光放大器種類

表格 2 Sorrento所提供光放大器種類

## 2.5 光監視通道(Optical Supervisory Channel, OSC)

- 如圖9所示光監視通道在傳送端是由功率放大器(Post Amp)之後再送至光纖，在接收端進入前置放大器 (Pre Amp)前，會先從光信號中取出 (extracted)光監視通道作處理，它的好處是當EDFA本身發生故障或損壞時，其帶外之OSC還可以照常運作，不會影響到光監視通道的正常運作。

- 光監視通道可位於光放大器使用頻帶的外面，稱為帶外光監視通道(out-of-band OSC)，也可位於光放大器使用頻帶之內，稱為帶內光監視通道(in-band OSC)，但ITU-T建議光監視通道最好以帶外頻率1510nm ±10nm為標準。例如: 光監視通道可應用於遠端光線路放大器故障位置之偵測，若光纜被切斷(cable cut)地點在光線路放大器之前，光線路放大器會偵測輸入信號丟失(Loss of Signal，LOS)告警訊號，此告警訊號會經由光監視通道傳回本地端，以達到單端操作、維運的目的。

圖 9 光監視通道功能示意圖

## 2.6 系統管理 (System Management)

如圖10所示GIGAMUX可經由數據通信通路(Data Communication Channel, DCC)來進行系統管理，而數據通信通路是內建在光監視通道，主要是提供光系統維運管理等服務，由於系統本身之管理功能，本系統可以顯示每一個單體之現況(status)、組構 (configuration) 及告警 (alarms)等項目，這些設備之管理資訊(management information)可由系統中之管理單體(controller unit)作蒐集、處理，而位於不同機框之管理單體則藉由共同之光監視通道作訊息交換，然後經由本地值機員終端設備 (Local Craft Terminal, LCT)或維運管理系統(Operation System)來管理整個網路。

圖 10系統管理功能示意圖

- 本系統可經由RS-232介面連接至本地值機員終端設備 (LCT)，本地值機員終端設備可為標準PC (Personal Computer)。

- 本系統具有標準之TL-1介面，可用來管理整個網路，其可供管理之參數舉例如下：

- 多工器(Multiplexer) 及解多工器 (Demultiplexer) 之運作

- 功率放大器(booster)及前置放大器(preamplifier)輸入及輸出信號

- 功率放大器及前置放大器之泵激模組(pump modules)

- 光線路放大器(line amplifier)輸入及輸出信號、泵激模組(pump modules)

- 單體故障

系統本身也可量測以下參數(選項)：

- 功率放大器輸入、輸出功率及OSNR

- 前置放大器輸入、輸出功率及OSNR

- 光線路放大器輸入、輸出功率及OSNR

上述參數可經由管理系統之要求而執行，並可將其資料以檔案方式儲存作為系統之操作、維運參考。

## 2.7 網路應用

本系統在網路的應用方式有下列幾種:

(1) 含光塞/取多工機之線型(Linear)網路應用

如圖11所示為GIGAMUX含塞/取多工機之線型(Linear)網路應用，在通信地點之兩端各用一部WDM終端設備，中間視傳送距離之長短可裝置若干個光塞/取多工機，以作中、長程之傳送。光塞/取多工機以技術之演進層次不同，可分為固定式光塞/取多工機及可程式光塞/取多工機，可用作波長之穿越、塞入或取出，以達到可作光波長調度之寬頻服務目的。

圖 11含光塞/取多工機之線型(Linear)網路

(2)環路架構(Architectures-Ring)

如圖12，13所示，GIGAMUX提供OchDPRing(Och dedicated protection ring)保護功能，將用戶端信號橋接到個別的光路徑，但相同之波長，分走在順時針及逆時針的光纖環上，到目的端再執行選擇的功能，可做Hub Ring及Mesh Ring的應用。切換時間小於25ms。

圖 12 Hub Ring

圖 13 Mesh Ring

# 3. 心得--未來之發展趨勢

## 3.1 關鍵光組件之開發

為實現未來光網路波長管理之目標，必需加速發展相關之關鍵光組件，關鍵光組件包含可調雷射(tunable-laser)發送器、S-band光放大器、可程式化OADM及OXC等。

- 可調雷射：對遠端節點之波長塞/取，須經由可調雷射來達成，可配合微機電系統(micro-electromechanical systems, MEMS) 技術之開發，應用於光交接機，使得DWDM系統可指揮環狀網路上之波長塞/取。

- S-band光放大器：除了C-band及L-band光放大器之應用外，短波段(Short-band, S-band)雖然尚未正式定義，但目前認知之範圍自1440 nm至1500 nm, S-band放大器仍在實驗室階段尚未商用化，有兩種放大技術可實現S-band光放大器：

˙萊曼光纖放大器(Raman Fiber Amplifier, RFA)：利用非線性萊曼散射技術來提供更寬頻之光放大器，需要高功率pump 雷射及特別之波長設計以提供所需波段之信號放大。

˙摻銩(thulium)放大器：類似傳統之摻鉺光纖放大器(Erbium Doped Fiber Amplifier, EDFA)，預估未來二、三年內會有試用系統。目前仍在研究那一種技術之效能及成本因素較適於商用化。

- 動態光塞取多工機(Dynamic OADM)：使用OADM可彈性的塞取波長，由於OADM動態的塞取光波長，將產生功率波動之現象，此時光放大器須能監視這些波動並自動調整控制參數，使其輸出功率維持在固定位準。另外，在任一節點塞/取波長，為維持功率準位一定，亦需加入一光衰減器來控制接收功率。由於波長塞取之實際地點是未知的，如何維持功率位準在光功率預算範圍內是一大挑戰。目前之研究方向係開發一通路等化器(channel equalizer)及可變光衰減器(variable optical attenuater, VOA)來自動調整每一塞取通路之功率位準。

- 光交接機(OXC)：以往光信號之塞/取係由大量光學元件來完成，亦即構成可程式化之光塞/取設備需包含光多工器、光解多工器、光交換器及可變光衰減器，如此方式將使設備體積龐大及製造成本高昂。

目前傾向於使用矽製陣列導波管(silicon array waveguide)與高密度3D MEMS來構成OXC，DWDM環狀網路可經由OXC互連，以利高速數據服務之調度及網路復原。

## 3.2 光網路之演進趨勢

以DWDM技術及其相關設備為基礎可邁向未來所謂”光網路”的遠景，光網路從現在DWDM基本的點對點網路開始將漸漸演進為較複雜的光網路架構，如圖14所示為DWDM相關技術在光網路之角色及未來發展趨勢。

Source from: Sorrento

圖 14 DWDM在光網路之角色及未來發展趨勢

DWDM演進至未來光網路，將分成下列四個階段：

- 初期(~1999)：以DWDM終端機為主所組合而成之點對點架構將解決現行光纖短缺、網路雍塞的問題，電信業者可藉由增加光波長數目來提供網路更多的使用容量。另外，為因應未來更大之容量需求，此階段應開始在主幹網路埋設ITU-T G.655光纖。

- 中期 (1999-2001) ： 利用固定式的光塞取多工機可組成線性的網路架構，利用可程式化光塞取多工機可組成DWDM環狀架構，可降低中間節點背-對-背設備之複雜度，並節省光-電-光轉換成本，對於客戶提供快速調度、多樣化、高可用度之寬頻服務。

- 中長期 (2002~2004) ： 由於光交接機 (Optical Cross-Connect) 在網路的配置應用，可經由光波長管理，路由改接等功能而應用於環狀或網狀間的連接，在短時間內調度或啟用客戶所申請之電路，並可利用光交接網路提供分級服務，實現所謂端對端光波長及時服務。

- 長期 (2005~) ：將進入光交接機 (Optical Cross-Connect)與光封包交接機(OPS，Optical Packet Switch)混合使用時期。

目前由於不景氣之影響，第(3)、(4)項應會延後1-2年才實現。

# 四、建議

DWDM/OADM在光纖通信系統上提供超高容量之頻寬及塞取功能，加速以網際網路、多媒體為主寬頻服務之蓬勃發展，因此在未來邁向光網路過程中扮演重要角色。此次研習過程中，除了探討波道塞取多工設備架構外，並經由實際量測，以了解其產品性能技術。

為了解其OADM設備實際研發的過程，我們也參觀他們的研發及測試部門，對於各部門主管、工作人員對工作之投入、敬業精神及專業化，也都留下深刻印象，雖然目前世界上電信製造業不景氣，但他們仍然看好光通信之前景，沒有放慢研發腳步，我們應以此為借鏡，不要因不景氣而延後光通信建設時程，更應全力建設，以應付將來強烈頻寬需求。

由於我國目前正規劃邁向寬頻網路架構，建議總公司及各分公司更應加快腳步大力推廣以DWDM/OADM為基礎之光網路建設工作，例如早日佈放G.655新一代非零色散移位光纖並引進最先進擁有10Gb/s介面及保護架構之DWDM/OADM設備，同時密切注意Dynamic OADM及OXC市場發展狀況，並提早規劃Fixed OADM升級之方法，才可確實發揮寬頻網路功能及最高效率，俾能在當今眾多固網公司爭食的電信市場中保有強大的競爭力。