行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

(出國類別：實 習)

對航空器維修廠所檢定與後續監理檢查訓練報告書

服務機關：民用航空局飛航標準組 出 國 人 職 稱：技正 姓 名：王鳳生 出國地點：美國奧克拉荷馬市 出國期間：中華民國90.10.29-90.11.10 報告日期：中華民國91年1月22日

目 錄

壹、前言	page 3-4

- 課程內容：	page 5-11

一、課程安排	page 5

二、訓練參考教材	page 5

三、訓練目的	page 5

四、訓練方式	page 6

五、訓練內容	page 6-11

參、訓練心得	page 11-14

- 美國FAA FAR Part 145 Repair Station與我國	page 11-12

航空器維修廠所設立檢定規則比較差異

二、航空器維修廠所管理概念	page 13

三、航空器維修廠所不良管理與營運表現	page 14

肆、檢討與建議	page 14-20

一、釐清航空公司工場維修能量執行標準問題	page 14-17

- 澄清在本局適航檢查員手冊中之檢查屬性   page 17-20

與增加對於檢定合格後維修廠所檢查有關

指引說明

伍、附錄	page 20

附錄一  美國FAA FAR Part 145與我國維修廠法規對照表	page 21

附錄二  訓練教材Handout	page 22

壹、前言：在我國民用航空法第二十三條有三項為航空器維修廠所設立檢定規則(06-02A)編定之法源依據，含「航空器、航空器發動機、螺旋槳、航空器各項裝備與其零組件之設計、製造、維修、組裝過程及其產品，應經民航局檢定合格給證」、「第一項產品之維修廠所之檢定分類與程序、檢驗作業手冊、維護紀錄、簽證、廠房設施、裝備、器材、工作人員之條件、維護與品保系統之建立、申請檢定或申請增加、變更檢定、檢定證書之申請、註銷與換發、證照費收取及維修管理等事項之規則，由交通部定之。」、「民航局為促進民航事業發展，維護飛航安全或公共利益之需要，得派員或委託其他機關、團體、個人檢查製造廠、維修廠所各項人員、設備，並督導其業務，受檢者不得拒絕、規避或妨礙，如有缺失應通知受檢者限期改善；其逾期未改善或拒絕、規避或妨礙檢查者，民航局得報請交通部核准後，暫停其營業之一部或全部。」。

為使我國航空器維修廠所設立檢定規則(06-02A)符合ICAO要求，即參考美國FAA FAR Part 145 Repair Station法規編定而成，該法規受限於我國法規法定編訂格式如條、項、款、目及法律用字問題、編訂要求，並必須配合經濟部法規而需有別於FAR之條款。航空器維修廠所設立檢定規則所定標準摘述如後：

  - 要求航空器之機體、發動機、螺旋槳、無線電設備、儀器及附件等維修與改裝之航空器維修廠、所，除設立應依有關法令辦理外，其檢定給證須按本規則之標準完成。

  - 申請人先要取得工廠登記證。(已依經濟部「工廠管理輔導法」，重新界定工廠範圍將航空器維修廠排除於工廠登記之列，故已完成修法將工廠登記證之要求刪除。)

  - 申請人應就未來營運維修項目，按本規則航空器維修廠所檢定分類之等級之標準，決定應申請之維修能量檢定等級或有限制之能量檢定證書。

  - 申請航空器維修廠所證輸之申請人初次或增加、變更檢定種類者，應填具申請書及有關文件送民航局辦理檢定作業。

  - 明訂航空器維修廠所設立應有適當之廠房及設施含一般條件與特別條件要求。

  - 明訂航空器維修廠所應有足夠之工作人員，其工作資格應有維修工作經驗、專業訓練(含初始及後續之適當訓練)及記錄；對督導及檢驗人員要求編列名冊管制。直接負責維修及改裝工作人員應持有民航局發給或認可之合格證明。

  - 明訂航空器維修廠所應有充分之裝備與器材要求。

  - 明訂航空器維修廠所應有完善之檢驗制度，編定維修作業所須之作業程序含維修、檢驗品管與品質保証程序，供工作人員瞭解內容並據以執行維修與檢驗工作。

  - 明訂航空器維修廠所應有完善之技術文件管理制度。

  - 明訂申請航空器維修廠所之申請人業經檢定合格即可取得航空器維修廠所檢定證書，有效期間為二年。

  - 明訂申請換發檢定證書之情況，與應檢附之相關文件。

  - 明訂航空器維修廠所檢定證書應放之位置。

  - 明訂檢定合格航空器維修廠所享有之權利。

  - 明訂航空器維修廠所應有之限制。

  - 明訂檢定合格航空器維修廠所應每年自行檢查一次之品保要求，以確保其維修能量含人員、設施、裝備、工具與器材等經常保持不得低於檢定證書所載工作項目所需之標準。

  - 明訂航空器維修廠所執行維修或改裝工作所使用器材、方法程序及特種工具或試驗設備之標準。

  - 明訂航空器維修廠所受他人委託為長期維護航空器者應符合之標準。

  - 明訂航空器維修廠所完成維修後應負責最後檢驗之人員，及在工作記錄與表格或掛簽上簽證之人員，以證明其可安全使用。

  - 明訂航空器維修廠所完成維修或改裝後應有完整記錄及保存期限。

  - 明訂航空器維修廠所發現重大缺陷或影響適航安全條件時，應在規定時限內通報民航局。

透過本次至美國FAA民航學院受訓，藉以瞭解美國FAA Part 145維修廠法規及有關指引之真諦所在，以供提昇本國機務查核程序、項目、技巧等及機務檢查專業能力，使我國航空器維修廠所完成之維修組件品質維持在高可靠度情況有所貢獻。

貳、課程內容：

- 課程安排：分為五項主題單元。

- 美國FAA FAR(Federal Aviation Regulation) Part 145 Repair Station。

- 檢驗作業手冊(Inspections Procedure Manual)。

- 航空器維修廠核可檢定項目表(Operations Specifications)。

- 5 Phase of Certification。

- Surveillance/ Suspected Unapproved Parts。

- 訓練參考教材：

- Regulation: FAA FAR Part 145 Repair Station。

- Advisory Circular : AC 145-3、AC 145-5、AC 145-6、

AC 00-56、AC 20.62D、AC 21.29B、AC 21.38、AC 43.9c、

AC 43.9e。

- Order：8000.50、8120.10、8130.21b、8300.10、8610.3。

- FAA Memorandum。

- HBAW 96-08。

- 訓練目的：

- 瞭解FAA FAR Part 145 Repair Station法規標準。

- 申請航空器維修廠申請人如何申請檢定。

- 如何審查航空器維修廠檢驗作業手冊。

- 航空器維修廠檢定程序。

- 航空器維修廠核可檢定項目表(Operations Specifications)之製作。

- 發證後如何檢查及監理航空器維修廠。

- 訓練方式：課程主題訓練分為六個步驟進行。

- 概觀Overview。

- 目的Objective。

- 參考Reference。

- 介紹Introduction。

- 實作練習Practice Exercise（實作問答練習-查閱訓練教材及Handout參考資料並找出正確答案）。

- 專案研習及簡報(教師提供專案資料，將學生分組並指派一位Leader，由Leader率組員至Break Out Room進行研討，並完成簡報後，由Leader或指定組員心得報告)。

- 訓練內容：

- FAA FAR Part 145 航空器維修廠法規標準：

Subpart A 總則

- 適用範圍。

- 航空器維修廠為PART 121、125及127之使用人維護要求。

- 航空器維修廠檢定證書要求。

- 如何申請及頒發檢定證書。

- 對國外航空器維修廠檢定之特殊要求。

- 航空器維修廠檢定證書變更或屆期換發。

- 航空器維修廠檢定證書有效期限。

- 航空器維修廠檢定證書放置地點。

- 航空器維修廠地址或設施變更。

- 對航空器維修廠檢查。

- 航空器維修廠之廣告。

Subpart B 國內航空器維修廠

- 申請國內航空器維修廠檢定等級。

- 申請國內航空器維修廠有限制檢定等級。

- 航空器維修廠廠房與設施要求。

- 航空器維修廠特殊廠房與設施要求。

- 航空器維修廠工作人員要求。

- 對航空器維修廠維修員之推荐。

- 督導與檢驗人員經歷記錄要求。

- 航空器維修廠檢驗系統。

- 對檢定等級航空器維修廠之設備與器材要求。

- 對有限制檢定等級航空器維修廠之設備與器材要求。

- 航空器維修廠檢定證書應享之權利。

- 對航空器維修廠之限制。

- 對維修人員、設施、裝備及器材要求。

- 執行工作之標準。

- 維修工作之檢查。

- 維修記錄與報告。

- 嚴重缺點或不適航情況報告。

Subpart C 國外航空器維修廠

- 一般要求。

- 授權工作之範圍。

- 工作人員之要求。

- 一般工作規則。

- 維修記錄與報告。

Subpart D 製造廠家有限制等級航空器維修廠

- 申請與頒發檢定證書。

- 檢定證書應享之權利。

- 作業準則。

- 檢驗作業手冊應有之程序內容

- 檢驗人員。

- 基本的檢驗。

- 隱藏性損壞之檢驗。

- 以合約委託非合格維修廠之工作。

- 檢驗表格及說明如何填寫。

- 檢驗系統。

- 連續性之檢驗。

- 檢驗程序。

- 影印檢驗作業手冊予督導及檢驗人員且要熟悉其內容。

- 確保檢驗作業手冊可為其他人員取用。

- 工作任務與職掌。

- 由其他航空器維修廠執行工作之核准程序。

- 航空器維修廠檢定程序

申請前階段

- 申請人初步詢問有關FAA檢定程序。

- FAA提供與申請有關之FAR法規及民航通告予申請人。

- 區域辦公室提供申請前意圖陳述表格予申請人。

- 區域辦公室審查申請人之申請前意圖陳述是否內容完整並可接受。

- 決定接受申請前意圖陳述則區域辦公室通知管轄權之辦公室。

- 區域辦公室自AFS 620獲得檢定前之編號。

- 區域辦公室經理指定檢定小組及檢定專案組長。

- 檢定專案組長安排及處理與申請人召開申請前會議。

申請前會議

- 確認申請前意圖陳述資料無誤。

- 如果申請人欲申請SFAR-36則告知偏異程序。

- 告知申請人所需知之有關適用FAR法規部份。

- 確認申請人瞭解正式申請之最低要求。

- 提供申請人檢定工作包及檢定程序概略。

- 告知申請人儘早提送正式申請文件。

- 檢定小組評估會議結果能否接受。

- 不能接受則以書面說明理由通知申請人改正，確認已提出改善措施則再安排會議。

- 檢定小組評估為接受，則申請人完成正式申請文件後送至區域辦公室。

正式申請階段

- 檢定小組審查正式申請文件：

檢驗作業手冊影本兩份。

法規初步符合陳述。

所申請檢定等級、有限制等級或特業修護說明。

申請人備妥設施及裝備之待檢查通知函。

審查所申請之檢定等級。

- 檢定小組評估審查結果能否接受。

- 不能接受則以書面說明理由通知申請人改正，申請人完成改正後將文件送檢定小組評估審查。

- 檢定小組評估審查結果通過後，檢定專案組長要評估本身資源，以決定及處理正式申請會議時間。

- 正式申請會議：

審查申請人所送之文件。

解決FAA資源上的問題。

解決有關缺點及未結案的問題。

審查未來細部檢定程序。

討論檢定檢查時程表不適當處。

- 會議結論為不能接受，則以書面說明理由通知申請人改正，申請人完成改正後，將文件送檢定小組評估審查，檢定專案組長再安排正式申請會議時間。

文件符合階段

- 會議結論為接受正式申請，則檢定小組要進一步審查申請人完成之文件是否符合法規要求並決定為接受或核准：(以下僅提列重要項目)

航空器維修廠申請書是否完整。

檢驗作業手冊影本兩份。

法規符合陳述函是否完整及正確。

審查特殊工具及裝備是否校驗。

所申請檢定等級、有限制等級或特業修護清單。

特殊工具及裝備租約及委託維修合約。

維修員之申請及資格符合陳述。

維修專業訓練與主要人員之資格審查

- 檢定小組評估審查結果能否接受：

不能接受則以信函退回不滿意之文件並說明不能接受理由。

申請人完成改正後，將文件送檢定小組審查。

- 檢定小組審查結果能接受並符合法規要求。

- 檢定小組評估申請人接受或核准的文件是否可於實際執行上符合。

驗證及檢查階段

(以下僅提列重要項目)

- 對申請國外航空器維修廠者，協調並邀請當地國之民航主管機構參與檢查。

- 檢查廠房與設施。

- 檢查裝備並確認清單是否正確。

- 評估檢查其檢驗系統是否符合檢驗作業手冊要求。

- 評估檢查維修組織。

- 以維修廠所使用的各種維修表單驗證其工作之效能。

- 檢查每一個工場。

- 完成驗證及檢查後決定是否可接受：

不能接受則以信函通知申請人說明不能接受理由。

對申請國外航空器維修廠者要通知美國大使館及當地國之民航主管機構。

申請人完成改正後，將改正情況送檢定小組審查以決定是否須再執行驗證及檢查。

給證階段

- 如通過驗證檢查則製作核可檢定項目表。

- 製作航空器維修廠檢定證書。

- 頒發檢定證書及核可檢定項目表。

- 頒發維修員證書。

- 完成檢定報告。

- 被指派之主要檢查員對完成檢定之合格航空器維修廠安排後續監理及檢查計畫。

參、訓練心得：

一、美國FAA FAR Part 145 Repair Station與我國航空器維修廠所設立檢定規則比較差異：

    - 未分國內、國外航空器維修廠及製造廠家有限制等級航空器維修廠。

    - 美國合格國內航空器維修廠檢定證書無有效期限。

    - 美國FAA明訂航空器維修廠允許FAA檢查員於任何時間進行檢驗系統、記錄、一般能符合本法規之能力檢查，完成檢查後要以書面告訴維修廠所發現之缺點。我國將此條文訂定於民用航空法第二十三條內。

    - 美國FAA明訂航空器維修廠廣告方式。

    - 美國FAA明訂無線電等級之通信設備、航行設備、雷達設備；儀器等級之機械式、電器式、陀螺式、電子式；附件等級之機械式、電器式、電子式之定義。

    - 美國FAA除明訂有限制等及之種類外。並對特業修護的部份要求要將其使用之規範明訂於核可檢定項目表內，該規範可為民航或軍用，其為現行工業界使用之標準且為FAA所核准，或者為申請人所發展為FAA核准後使用。我國則無。

    - 美國FAA明訂維修廠直接負責維護修理的人員應按Part65(除飛航組員以外之航空人員檢定法規)經檢定為地面機械員或維修員。我國則僅將人員檢定要求訂定於航空人員檢定規則內，而未在航空器維修廠所設立檢定規則再加強調。

    - 美國FAA除明訂督導及檢驗人員名冊外，並要求每一位工作人員之摘要記錄，以指出其經歷符合本法規之要求，其名冊與工作人員之摘要記錄供FAA檢查員檢查。

    - 對裝備與器材要求有限制等級與無限制等級兩部份。

    - 對檢查及試驗用之裝備除規定定期校驗外，另要求校驗至National Bureau of Standards或裝備之製造廠家之標準，如為外國製之裝備使用該國之標準則要經FAA核准後方可使用其標準。

    - 對透過合約取得之裝備與器材，航空器維修廠要負其適航責任，除非供應者亦為合格航空器維修廠。

    - 對未經FAA檢定之支援廠商在檢驗作業手冊內要訂定確認程序：

      - 其為持有美國型別證書之原始製造廠家。

      - 所委託之組合件為型別證書產品之一部份。

      - 組合件維修由原始製造廠家或為持有該產品授權製造證書者；且

      - 在組合件維修要恢復使用前，航空器維修廠要確認其已按FAA核准之維修廠品質管制系統及維修廠之作業規範與檢驗作業手冊程序恢復使用。

    - 對維修記錄與報告，要求由合格地面機械員或維修員從事執行或督導工作及檢驗之人員，在維修記錄上簽證。

    - 對有重大缺陷或影響適航安全條件之報告，如維修廠亦為Part 121、127、135證書持有人、型別證書、零件製造核准授權或技術標準件授權持有人，已按21.3、37.17、121.703、127.313或135.57完成報告，則維修廠不需要再報告。

我國航空器維修廠、所設立檢定規則第十條 航空器維修廠、所應具有完備之技術文件管理制度，對 有關工作項目之技術規範及原製造廠之技術手冊、說明 書、技術通報等均應齊備，並須有專人負責文件之申請 、接收、保管及修訂，俾能保持新穎與適用。在FAA Part 145則無此條文。

附註：FAA FAR Part 145與我國航空器維修廠、所設立檢定規則對照表詳如附錄一。

- 航空器維修廠所管理概念：

(一) 計畫：

- 規劃未來。

- 制定目標。

- 發展策略。

- 計劃。

- 建立程序。

- 發展政策。

(二) 組織化：

- 建立組織架構。

- 完成工作說明。

- 建立工作資格。

- 建立組織間協調合作的關係。

(三) 指揮：

- 指定工作授權。

- 動機。

- 協調合作。

- 管理修正。

- 管理之差異性。

(四) 管控：

- 建立報告系統。

- 發展績效標準。

- 績效表現。

- 採取改善行動。

- 回饋與訓練。

(五) 協調：

- 依邏輯順序與目標為指導之程序與工作。

- 部門間有效交換與溝通意見。

- 航空器維修廠所不良管理與營運表現：

- 組織上的缺陷。

- 不平衡的財務結構。

- 無效率的維修產品。

- 不正確的報告。

- 不適當的裝備與配置。

- 缺乏強制執行政策與規則。

- 不良的生產計畫。

- 不符合政府法規要求。

- 不良的執行方式、系統與程序。

- 缺乏適當的作業標準。

- 不適任的督導作業。

- 不適當的記錄。

- 極少或未做內部控管。

肆、檢討與建議

- 釐清航空公司工場維修能量執行標準問題。

我國現行航空器維修能量檢定分類及維修場所標準皆訂於航空器維修廠、所設立檢定規則內，現有之航空器維修廠所亦按該規則經本局檢定合格進而取得航空器維修廠檢定證書。國內之航空公司雖未取得本局航空器維修廠、所檢定證書，但仍擁有停機線日常維護及A級檢查以外之工場維修能量，我們來審視其所引用法規之標準：

(一) 器材檢定○六－○一Ａ 航空器適航檢定給證規則

1. 第十八條　 航空器所有人或使用人對航空器應訂有航空器維護能力冊及維護計畫，報經民用航空局核准後，據以執行各種 維護修理及檢查工作，其紀錄應由直接從事各該工作具 有合格證書之機械員簽證。

2.第十九條　 航空器所有人或使用人應備有完善之基本維護條件，包含合格之維修及檢驗人員、適當之工場設施與技術文件 。未具備維修能量之工作，得委託其他經檢定合格之航 空器維修廠、所代為執行。 航空器之大修理、大改裝或配製機件設備者，應報經民用航空局核准，始得辦理。但依民用航空局或航空器原 製造廠所在國民航主管機關適航管制通知或原廠技術通 報執行技術修改者，不在此限。

(二) 07-02A 航空器飛航作業管理規則第七節 航空器維護 
1. 第一百二十九條 航空器使用人對其航空器，包括航空器機

體、發動機、螺旋槳、航空器各項裝備及其零組件負妥善維護之主要責任並保持其後續適航標準。
航空器使用人得將其航空器之維護委託經民航局核准之個人、團體或維護機構執行，但仍負有前項之責任。
前項航空器維護完成時，應經民航局核准之個人、團體或維護機構負責簽證證明其適航。

2. 第一百三十條  航空器使用人應設專責單位以維護其航空器

之適航狀況。應備有符合其所執行之航空器維護所需之訓練合格之人員、經民航局認可之工場及裝備設施。

3. 第一百三十一條 航空器使用人應訂定航空器維護能力手

冊，報請民航局備查後實施。受委託之維護機構亦應據以執行航空器之維護。 航空器維護能力手冊應隨時保持最新及完整之資料。
如有變更，其實施應先報民航局備查。 航空器使用人之維護組織及人員應依航空器維護能力手冊實施航空器之維護，並不得違反之。 
航空器使用人應訂定維護計畫，報請民航局核准後，據以執行各種維護工作。
前項維護計畫之規劃及實施應符合「人為因素原則」。  
航空器維護能力手冊及維護計畫之各項修訂應儘速分發至所有手冊使用者。

4. 第一百三十二條 航空器使用人應訂定維護人員訓練計畫，

報請民航局核准後實施。
航空器使用人應確保其所有維護人員接受初始及後續適當的訓練以符合航空器使用人所賦予之職責。
航空器使用人訂定之維護訓練計畫應包含組員資源管理訓練，以提升維護人員間及與飛航組員之協調合作，減少人為因素造成之事故。

5.第一百三十三條  航空器使用人應建立檢驗系統，訂定必需

檢驗項目，由訓練合格並經授權之人員，依航空器維護能力手冊之規定執行航空器之維護、翻修及改裝之檢驗工作。
航空器使用人應建立品質保證系統，以確保各項維護作業符合法規要求。

- 第一百三十四條  航空器適航之簽證人員，應持有有效之地

面機械員檢定證書，並依航空器維護能力手冊之權限，確實執行各項維護及簽放作業。
每項維護簽放紀錄內容應包含執行維護工作之依據及重點摘要、維護完工日期及簽放人員。

- 第一百三十六條  航空器使用人應保存下列紀錄：

一、航空器總使用時間、每日使用時間、起降次數；自上次翻修後之總使用時間及起降次數。
二、航空器具時限零組件之裝置起迄日期及總使用時間  或起降次數；自上次翻修後之總使用時間或起降次數。
三、符合後續適航之現況資料。
四、航空器及其主要機件之改裝及維護之相關資料。
五、依維護手冊規定執行之航空器檢查紀錄。
六、維護簽放符合維護手冊規定之詳細維護工作紀錄。
前項第一款至第五款之紀錄，應保存至航空器或零組件報廢或永久停用後二年止。前項第六款之紀錄，應保存至該工作已重覆執行或為其他工作所取代時止。
日常維護工作及日常維護簽放紀錄應以不褪色墨汁填寫並應至少保存六個月。
航空器使用人變更時，第一項各款紀錄應一併移轉。

(三)維修航空器維修廠之工場維修組織有四個重要因子：

1.  完成專業訓練且檢定合格之工作人員。

2. 要有合格檢定項目所需之適當廠房、設施。

3. 要有合格檢定項目所需之適當工具及裝備。

4. 要有合格檢定項目所需之現行版技術文件。

檢驗作業手冊將四個重要因子結合成且制定成容易使用之維

修程序	，維修組織內之每一因子都很重要，以確保滿足及達到航空器或組合件之品質要求。因此完整的檢驗作業手冊必須滿足航空器維修廠、所設立規則之要求，而且要很正確的說明航空器維修廠合格檢定項目內之實際維修作業程序。

(四)嚴格來說航空器適航檢定給證規則及航空器飛航作業管理規則第七節 航空器維護係針對航空器適航與機體維修能量為主，對發動機、螺旋槳、無線電設備、儀器、附件及特業修護，其能量檢定標準由以上法規條文觀之，又當以航空器維修廠所設立檢定規則第六條廠房與設施標準、第七條足量及工作人員資格要求、第八條裝備與器材標準、第九條工場檢驗制度要求、第十條技術文件管理要求、第十八條維修能量含所有人員、設施、裝備、工具與器材不得低於標準、第二十一條維修、改裝完工之最後檢驗與工作記錄及表格掛簽簽證證明可供安全使用等條文更為恰當。建議以上法規標準與要求亦應比照將其作業維修及檢驗程序編入航空器維護能力手冊中，並由航空公司以法規符合陳述證明其工場維修能量確符合標準與要求。

- 澄清在本局適航檢查員手冊中之檢查屬性與建議增加對於檢定合格後維修廠所檢查有關指引說明。

本局適航檢查員手冊第三編JOB FUNCTION30、 30.1 INSPECT A DOMESTIC REPAIR STATION及30.2 INSPECT A FOREIGN REPAIR STATION、30.3、30.4在FAA Order屬於Certification部份，且其內容觀之係為對航空器維修廠所檢定，應改為CERTIFICATE較為適切。

對於檢定合格後維修廠所檢查有關指引如下：

基於查核工作計畫、先前的檢查結果、不適當的維修記錄或組合件失效傾向，進行此種檢查。該檢查可以深度檢查或以特定作業區域為範圍加以檢查。檢查員應確認工場設施及是否有合格人員執行核可檢定項目表(Operations Specifications )內之維修工作，以符合法規要求。

檢查作業

航空器維修廠大小可由一個人之作業，大至翻修工場作業，基於維修廠之大小及作業之複雜度，須組成一個檢查小組以有效評估維修廠作業狀況。

(一) 維修廠在固定工廠以外地方執行維修作業，其具有區域授權之停機線維護站，進行檢查之檢查員應與母廠之檢查員保持良好之溝通，以確保維修程序、手冊、裝備與人員等符合法規要求。

(二)航空人員檢定證要求。對於螺旋槳或儀表之維修廠，其技術督導人員必須有維修員檢定證，其他檢定類別維修廠之技術督導人員則要有機體或發動機檢定項目地面機械員證照。

(三)器材接收檢查程序。器材接收應按維修廠檢驗作業手冊程序進行檢查，該程序應可追朔器材來源。

程序

(一)評估維修廠之文件，檢查：

1. 維修廠檢定證書以確認：

- 維修廠檢定證書放置於維修廠內可供公眾看到之   處。

- 在維修廠內之檢定證書與在CAA辦公室者內容一 致。

- 維修檢定類別與執行維修工作相符。

2. 工作人員名冊以確認：

- 工作人員由足夠的合格之專業人員組成，執行檢定

合格類別之維修工作。

- 直接負責維修廠維修工作之人員，係按航空人員檢

定給證規則檢定合格。

- 維修廠之督導及檢驗人員名冊是現行版，可反映所

有人員執行被授權之工作。

- 維修廠人員名冊包括所有授權簽放(恢復可用)人員

及其權限。

- 維修廠所使用之技術與規則資料以確認：

- 適當地技術資料以供執行維修及改裝工作。

- 資料是現行版、正確且完整地。

- 維修廠所持有的資料易為工作人員使用。

- 表單及記錄以確認：

- 維修廠的維修記錄是完整且按手冊規定保存。

- 已按規定提送報告，例如故障或缺點報告。

(二) 檢查維修廠設施，檢查：

1. 一般的廠房及設施以確認：

- 有足夠的廠房及設施以執行核可檢定項目之維修工

作。

- 在維修作業過程中有適當的工作區域以保護零件及

次組合件。

- 一般性的儲存管理達到要求。

2. 補給庫房以確認：

- 零件及器材已作適當保護可避免損壞及品質衰退。

- 維修廠已建立系統可供識別並分隔可用件、修理件

及剔退零件與器材。

- 壽限件組合件已做適當管控。

3. 特殊設施(如適用)以確認：

- 依據製造廠家的標準建立儀器工場環境控制。

- 在組裝及拆卸過程中係以拖盤、拖架或型架進行分

隔組件。

4.特殊工具及裝備以確認：

  - 所有精密量具皆在校驗標準內，含追朔至以下標準：

- 國家標準。

- 精密量具製造廠家標準。

- 如為外國製造品當地國國家標準經須經CAA核准後

採用。

  - 應使用產品製造廠家所建議之特殊工具與裝備或本

局認可之代用品。

(三) 審查維修廠檢驗作業手冊，檢查：

      - 檢驗系統以確認依檢驗作業手冊執行維修作業。

      - 手冊之分發以確認：

(1) 所有督導及檢驗人員持有該手冊。

(2) 在維修廠內之所有檢驗作業手冊影本是現行版且內容與在CAA辦公室者內容一致。

(3) 檢驗作業手冊為維修廠工作人員使用。

      - 維修廠在固定工廠以外地方執行維修作業程序。

(四) 觀察及檢查維修工作情況。

- 航空器維修廠、所為他人委託代為長期維護航空器者 ，應按照其使用人或所有人之維護計畫實施。

- 確認依核准之程序執行維修工作。

- 確認依檢驗作業手冊進行交接班之督導與工作人員簡報說明維修情況及工作進度。

- 確保委外維修之廠商清單是現行版。

伍、附錄

附錄一  FAA FAR Part 145與我國航空器維修廠、所設立檢定規則對照表。

附錄二  訓練教材Handout

附錄一  FAA FAR Part 145與我國航空器維修廠、所設立檢定規則對照表。

附錄二  訓練教材Handout