行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

（出國類別：考察）

九十年赴大陸地區參訪大陸現行農田水利技術及管理制度訪察報告

報告　人：盧榮祥（高雄農田水利會會長）

林尉濤（行政院農業委員會簡任技正）

呂天降（宜蘭農田水利會會長）

黃炳煌（新竹農田水利會會長）

張輝元（雲林農田水利會會長）

鄭　遠（屏東農田水利會會長）

梁俊良（台東農田水利會會長）

蔡運煌（花蓮農田水利會會長）

張維通（台灣農田水利會聯合建設基金會總幹事）

莊光明（七星農田水利研究發展基金會執行長）

葉德鏵（苗栗農田水利會工務組長）

黃金山（石門農田水利會管理組長）

莊正德（七星農田水利會人事室主任）

董學書（桃園農田水利會管理師兼站長）

林榮華（嘉南農田水利會管理師兼股長）

吳景進（七星農田水利會組員）

謝敏怡（農田水利會聯合會組員）

出國地區：大陸地區南京、楊州、無錫、蘇州、上海、杭州、寧波

出國期間：中華民國90年12月09日至12月18日

報告日期：中華民國91年03月19日

九十年赴大陸地區參訪現行農田水利技術及管理制度人員名單

團 長  盧榮祥  高雄農田水利會               會    長

顧 問  林尉濤  中國農業工程學會             理    事

團 員  呂天降  宜蘭農田水利會               會    長

黃炳煌  新竹農田水利會               會    長

張輝元  雲林農田水利會               會    長

鄭  遠  屏東農田水利會               會    長

梁俊良  台東農田水利會               會    長

蔡運煌  花蓮農田水利會               會    長

張維通  台灣農田水利會聯合建設基金會 總 幹 事

莊光明  七星農田水利研究發展基金會   執 行 長

葉德鏵  苗栗農田水利會               工務組長

黃金山  石門農田水利會               管理組長

莊正德  七星農田水利會               人事室主任

董學書  桃園農田水利會               管理師兼站長

林榮華  嘉南農田水利會               管理師兼股長

吳景進  七星農田水利會               組    員

謝敏怡  農田水利會聯合會             組    員

九十年赴大陸地區參訪現行農田水利技術及管理制度行程表

| 日 期 | 活 動 內 容 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 12/09 （日） | 起程（ 桃園 → 香港 → 南京） BR851,0820/1005;MU5004,1200/1400 參訪中山陵 | 宿：南京 希爾頓酒店 |
| 12/10 （一） | 參訪都江灌排工作站工程 參訪都江二站水利工程 | 宿：揚州 京華大酒店 |
| 12/11 （二） | 參訪泰州引江河工程 參訪三房村 參訪三房巷村企業集團 | 宿：無錫 錦江大酒店 |
| 12/12 （三） | 參訪高標準園田化建設 參訪江陰市馬鑫園藝場 | 宿：蘇州 吳宮喜來登 |
| 12/13 （四） | 參訪上海青浦區水利技術推廣站 參訪青浦勝利圩區群泵閘自動監控系統 | 宿：上海 華亭大酒店 |
| 12/14 （五） | 參訪上海香花橋現代農業園區 |  |
| 12/15 （六） | 參訪錢塘江蕭山排灌閘站 參觀西湖 | 宿：杭州 五洲大酒店 |
| 12/16 （日） | 參訪紹興市城市防洪整治工程 參訪大禹陵 參訪餘姚市小路下村現代水利示範區 參訪餘姚市河姆渡文化遺址中的水文化 | 宿：寧波 寧波大酒店 |
| 12/17 （一） | 參觀奉化溪口 參訪座談會 |  |
| 12/18 （二） | 回程（ 寧波 → 香港 → 桃園） MU851,0850/1055;BR1825,1410/1540 |  |

壹、參訪地區之水利概況介紹

江蘇省農田水利現況簡介

一、江蘇省概況

江蘇省位於大陸東部沿海中心，南連上海、西鄰安徽、北毗山東、東臨黃海，海岸線全長954公里。土地總面積10.26萬公里。地勢平坦，平原窪地占68.8%，由蘇南平原、江淮平原、黃淮平原和東部沿海平原組成；低山丘陵區占14.3%，由西南和北部低山丘陵組成；水域占16.9%，境內河湖密佈，水系眾多，幹支河道達2900多條，湖蕩300多個。全省耕地面積6744萬畝，有效灌溉面積5759萬畝，沿海灘淤980多萬畝。全省設南京、無錫、徐州、常州、蘇州、南通、連雲港、淮陰、鹽城、揚州、鎮江、泰州、宿遷等13個省轄市，省轄市下轄107個縣(市、區)全省總人口7148萬人，其中農業人口5257萬，非農業人口1891萬，分別占全省人口的74%和26%。江蘇省經濟發達，1997年全省工農業生產總值14359億元，國內生產總值6680億元；其中糧食總產量3564萬噸，棉花51萬噸。

二、江蘇水利基本概況

江蘇省位居南北氣候的過度地帶，又處江、淮、沂、沭、泗諸河流的下游，是一個洪澇災害發生機率較高的省份。在汛期時全省80%以上的平原窪地處於洪水位以下，三面洪水壓境，一面海潮頂托，以10萬平方公里的土地面積承受上游15個省區200多萬平方公里的洪水下泄，成為『洪水走廊』。因此，防治洪水保障人安一直是江蘇治水的首要任務。

江蘇省總雨量比較豐沛，年平均降雨量在800-1000mm之間，但降雨時空分佈不均，多集中在6~9月份，且南多北少。雖然年雨量較豐，但集蓄水比率低，年降水逕流249億M3，約為降水量的1/4。此外，過境水多，利用困難。

(一)水資源供給工程

江蘇跨流域調水工程以江都水利樞紐為主，以京杭大運河蘇北段為輸水幹線，通過沿運河9個梯級18個泵站逐級抽水的江水北調體系，可把長江水提高33公尺，送到徐州、連雲港等地，調水行程達400多公里，也可將淮、沂、沭、泗水南調入長江，實現了淮沂沭泗互濟互調的功能。同時，泰州引江河和通榆河的開挖，行成了將水北調的另一通道。

(二)農村水利工程

江蘇省自1990年開始將節水灌溉工程列為重點工作，大力推廣節水灌溉新技術，建成防滲渠道3萬多公里，推廣節水灌溉面積達2500萬畝，全面實施中低產田改造，有條件的積極發展現代化高標準農田水利工程，發展城鄉供水，日供水能力達到110萬噸，已開始將現代化的自動控制技術運用於農田水利工程。

(三)水環境保護工程

為切實保護和改善江蘇的水環境，水利單位近年來加強水資源管理，積極開發水環境監測、河水資源評價等基礎工作。充分利用既有之工程設施，調水稀釋沖污，以小流域治理為重點，大力興建蓄水保土工程，已治理水土流失面積5000平方公里，佔水土流失面積的55%。並實施清污分流，保障了城市供水的水質，實現以水質和水環境保護為主要目標的環境水利工程。

(四)防汛指揮系統

近年來江蘇省加快防汛指揮系統之建設，已完成四個子系統：防汛信息採集系統、防汛通信系統、電腦網路系統、江蘇防汛指揮決策支持系統。同時，該系統已建置了省水利廳與各市水利局及所屬各水利工程管理處之光纖通訊網及網際網路系統。

上海市水利概況

一、地理及氣候

上海市位於長江三角洲前緣，東瀕東海，南臨杭州灣，西接江浙兩省，北界長江人海口，處於我國南北海岸線的中部，交通便利，地理位置優越。全市面積6340平方公里，下轄中心區10個，郊縣區6個，縣4個。人口約為1300餘萬。

上海地處亞熱帶南緣，受南北冷暖空氣交替影響和海洋濕潤空氣調節；氣候濕潤，四季分明，冬冷夏熱，雨量充沛。境內河道密佈，地勢平坦，屬於典型的平原感潮河網地區。

二、水利概況

上海之水利建設雖有水量豐富、取水方便、地勢平坦、水利工程便於佈置等有利因素，但有水理年內分布不均、年際變化較大、地勢低漥、排水不暢、地面下沉、天然水資源遭受污染等不利因素，且由於地處中緯度，位於環球兩條自然主要災害帶，每年均遭受不同程度的颱風、暴雨、潮、洪、澇、旱等災害之侵擾。

上海地表水和地下水歷年平均水資源總量為595億㎥，遠高於目前全市之實際用水量。但由於水資源總量中有約97%之水量為過境逕流水，水量和水質易受外界因素影響，水質污染嚴重，可使用量減少，因此肇致上海缺水情況。

由於上海江海河湖相通，地勢低平，在海潮和季風影響之下，熱帶風暴、梅雨、暴雨、上游洪水下泄、東海潮汐上溯，給上海地區帶來頻繁的洪澇災害。一般有下列兩種情形發生：1.地區暴雨型，每年6~9月多暴雨，每次連續暴雨後，河道宣洩不及，水位高漲，造成農田內澇，城鎮街道積水。若發生流域性洪水，經太湖排洪主要渠道黃浦江下泄的洪水，直接影響青松低漥地區的防汛安全。2.風暴潮型，主要由熱帶風暴或颱風造成，風雨大作時形成高潮位，直接威脅沿海東海海塘和黃浦江下游段的防汛安全。

經過五十年的農田水利建設，上海郊區之灌溉面積已占耕地面積的99.2%，糧食總產量由1949年的7.02億公斤增至1997年的23.80億公斤，增長2.4倍。

浙江省農田水利現況簡介

一、地理及氣候

浙江省位於大陸東南沿海長江三角洲南翼，東西與南北的直線距離均為450公里左右，陸域面積10.18萬平方公里，其中山地占70.4%、平原占23.2%、河流湖泊占6.4%。海域廣闊，海岸線總長6486公里。地勢自西南向東北傾斜，地形大致可分為浙北平原、浙西丘陵、中部盆地、浙南山地、東南沿海平原及海濱島嶼等6個區域。

浙江屬亞熱帶季風氣候，年平均氣溫15~18℃，年降雨量900~2000毫米，季風的不穩定性、降雨時空分布不均，致常有洪澇、乾旱、颱風等災害。

浙江省省會杭州市，素有“魚米之鄉、絲茶之府、書聖佛國、文物之邦”之稱，行政區域劃分為11個地級市，下轄88個縣(含縣級市、區)、1844個鄉鎮、105個街道。全省人口4501萬人，人口密度為每平方公里442人。

二、農業生產

現有耕地1608千公頃，耕地復種指數224%，農作物總播種面積3554千公頃，其中糧食播種面積2300千公頃，油料、棉、麻、蔬菜、瓜果等作物播種面積1254千公頃。大部分地區糧食種植一年三熟，春糧以豆、麥為主，夏季早稻、秋季晚稻，2000年糧總產量1218萬噸。另有茶園129公頃，茶葉總產量11..6萬噸，桑園76 千公頃，蠶繭總產量9.5萬噸。農業國內生產總值1063億元，占全省國內生產總值之17.6%。

三、農田灌溉事業

水庫計有3828座，總庫容353億立方米；灌排機械41萬台、2007千千瓦；水閘、堰壩、機電井等灌溉設施數以千計，形成了完善的農田灌溉體系，有效灌溉面積達1403千公頃，占耕地面積87.3%。年灌溉用水120億立方米，占全省可供總水量的59%，每公頃灌溉用水為8600立方米。

自從九十年代起，浙江省大力推展以節水為重點的農田灌溉事業，推廣應用的節水灌溉技術包含：渠道防滲、管道輸水、噴灌、微灌、水稻薄露灌溉等項。

(一) 浙江省節水灌溉的應用技術

節  水  灌  溉  應  用  技  術

| 分類 | 定 義 | 適 用 範 圍 |
| --- | --- | --- |
| 渠道 防滲 | 建立不易透水的防護層以減少渠道水量的滲漏損失的措施。常用的有混凝土襯砌、塑膠薄膜防滲、混合材料防滲等。 | 適用於比較平整的幹區各級灌、排渠道 |
| 低壓管 道輸水 | 利用管道將水直接輸送到田間灌溉，以減少水在明渠輸水過程中的滲漏和蒸發損失。常用的管材有混凝土管、塑膠硬（軟）管及金屬管等。 | 適用於平地、緩坡地灌區輸水 |
| 噴灌 | 利用管道將有壓水送到灌溉地段，通過噴頭已均勻噴灑方式，對作物進行灌溉。有固定式、半固定式和輕小型機組移動式。 | 一般用於經濟價值較高，且連片種植，集中管理的作物 |
| 微灌 | 通過低壓管道系統與安裝在末級管道上的特製灌水器（滴頭、微噴頭、滴灌帶等），將水和作物生長所需的養分以較小的流量均勻、準確地直接輸送稻作物根部附近的土壤表面和土層中。 | 適用於所有的地形和土壤，特別是乾旱缺水地區，多用於大棚經濟作物 |
| 水稻薄露灌溉 | 根據水稻各生育期需水特性和要求進行“薄、淺、濕、幹”灌溉，為水稻生長期創造一個良好的水、肥、氣、熱環境，達到節水、高產的目的。 | 適用於水稻灌區 |

(二) 浙江省推廣節水灌溉的研究

為了推廣節水灌溉事業的發展，過去十餘年來，浙江省致力於相關的適用技術研究有下列項目：

1984年：射流噴頭試製成功。

1985年：自應力鋼絲網水泥壓力管管路附件形成產品。

1986年：開發生產塗塑軟管。

1985~1992年：水稻薄露灌溉多點試驗，理論總結後大面積推廣應用。

1989年：開發15個型號低揚程排灌水泵。

1994年：旋轉式田間放水閥研製推廣。

1997年：U型渠槽預製工藝及配套機械研究成功。

水稻無水層灌溉試驗。

1998年：微灌技術防治土壤鹽漬化研究。

1997~1999年：低壓薄壁塑膠輸水管開發應用。

1999年：有機污染水生物處理回灌農田試驗。

2000年：側翼輪式農用水量儀研製，灌溉模式與水環境質量的影響試驗研究。

(三) 浙江省節水灌溉今後發展的方向

1、人多地少經濟條件較好地區的小型灌區以發展地下水管道灌溉為重點，其他地區因地制宜推廣U型混凝土渠道，渠系水利用率達0.7以上。

2、大中型灌區完善渠系配套，幹渠採用防滲襯砌，支渠以下為地下管道和U型混凝土渠道，渠系水利用率在0.6以上。

3、經濟園地、城郊蔬菜基地發展噴灌、微灌。

4、山區丘陵、平原高地因渠道佈局難度較大的耕地發展旱糧移動噴灌。

5、有灌溉設施的水田大面積推廣水稻薄露灌溉。

四、浙江的現代農業園區建設

省政府制定了農業及農村現代化建設綱要，提出用現代化工業架構裝備農業，用現代化科學技術改造農業，用現代化管理方式管理農業，用現代化科學文化知識提高農民素質，實現農業發達、經濟繁榮、農民富裕、政治民主、社會文明、環境優美的總目標，以期到2020年浙江省可實現農業現代化的願景。近期以加強農田基礎建設設施、改善農業生產條件、提高農業科技含量為重點，綜合應用農業、水利、農機等方面技術，建設一批標準較高的農業園區。

浙江省現代農業園區分為三種類型，以糧食生產為主的糧食主導型；以開發優良產品的為主的綜合開發利用型；以蔬菜基地為主的設施栽培型。目前省已建置的各類園區計1190個，面積61千公頃，投入資金達18.2億人民幣。其中糧食主導型園區800個，面積40千公頃；綜合開發園區284個，面積17千公頃；設施栽培型園區106個，面積4千公頃。

關於園區建設主要標準如下：

(一) 農田方面

1 園區土地規劃與村鎮建設規劃、農田保護規劃應相互銜接，有示範輻射效果。

2 園區土地平整，連片面積20~25公頃。田塊整齊，朝向一致，面積0.15公頃以上，土壤耕作層鬆軟，有機質養分豐富。

3 機梗路路面堅實(砂石或混凝土路面)，寬3~5米，相通相連，滿足機械化作業要求，道路兩旁樹木成行。

4 防洪達到20年一遇；除澇達到10年一遇，一日暴雨二日排出不成災；春花作物生長期，田間地下水位降至田面以下0.8米左右；灌溉保證率95%以上。灌排渠道分系，渠系水利用率0.85以上；灌溉泵站效率0.55以上。

(二) 農機方面

1 機械耕作、開溝、防治率100%；稻麥機械收穫率75%以上；機械運輸率95%以上。

2 機械排灌或自流灌溉率達100%。

3 配有稻穀烘乾機。

(三) 農藝方面

1 全年耕地復種指數220%以上。

2 種植實行統一佈局、供種供秧，良種覆蓋率100%。

3 各季作物有機肥用量每公頃不少於1萬公斤；化學除草、配方施肥等適用增產技術普及。

4 輕型栽培技術應用面積50%以上，薄露灌溉技術應用面積100%。

(四) 服務體系

1 建立服務組織，有完備的農業生產檔案，實行供種供秧、農藝、排灌、植保、機械作業統一服務。

2 建有曬場、倉庫、管理用房等配套措施。

(五) 綜合指標

1 園區所在村農民人均收入5000元以上。

2 糧食每公頃年產量1.5萬公斤。

3 園區所在村農業勞動力占30%以下，農業綜合商品率70%以上。

浙江省現代化農田水利示範園區既有十六個，這些園區集中資金並注重於農田水利科技投入。

以下列舉七個典型園區供參考：

單位：公頃、萬元（人民幣）

| 園區地點 | 面積 | 投資 | 農 田 水 利 工 程 技 術 特 點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 富陽市烏町畈 | 40 | 372 | 電腦定時定量控制灌溉，應用U型渠和塑膠波紋管輸水。田間塑膠放水閘。 |
| 紹興縣沈江村 | 41 | 250 | 水泵機組自動變頻調速，管道恆壓供水，田間鑄鐵放水閘。 |
| 平湖市復興村 | 137 | 318 | 暗灌明排，灌溉管道Φ300~600水泥管，田間塑膠旋轉式閥。 |
| 東陽市巍山鎮 | 133 | 360 | 橡膠壩飲水灌溉，多孔板型塑膠管輸水，田間塑膠閥。 |
| 餘姚市鍾家門 | 27 | 200 | 薄壁鋼絲網水泥管輸水，管道壓力傳感控制水泵流量，小水泵排水降漬裝置。 |
| 杭州市蔬菜科學研究所基地 | 4 | 600 | 蔬菜、花卉溫室大棚微灌，防止土壤鹽漬化及蔬菜灌溉制度實驗。 |
| 定海區白泉鎮 | 35 | 248 | 有機污水處理灌溉農田，灌溉水質、農作物品質綜合試驗、 |

五、浙江省農田水利投入體制的變革

浙江是洪澇、乾旱、颱風暴潮災害多發地區，水利建設任務繁重。1949年以來，進行了大規模農田水利基本建設，共投入資金人民幣500多億元，其中政府財政支出占二分之一以上，投入勞力87億工，水利建設形成了防洪、防潮、排澇、灌溉、供水、發電等綜合效能的水利基礎設施體系。

概括浙江省農田水利投入體制大體變革如下：

(一) 民辦公助形式：

1950~1960年代為民辦公助形式。50年代初，政府財政困難，只能撥出一些糧食及少量資金用於農田水利建設。 1954年開始，大中型水利工程建設列入國家基本建設投資計畫，政府投資資金，群眾興辦農田水利工程；係以農民投工投勞為主，政府補助的農田水利費用以“三材一工”﹝鋼材、木材、水泥、技工﹞給予適當的扶持。

(二) “三個一點”模式

在1970年代至1980年代中期，採取農田水利工程所需資金由政府財政資金補助一點、鄉村集體經濟安排一點、農民群眾籌措一點。

(三) 多元化投入格局

1980年代後期至1990年代，政府加大農業投入力度，政府除補助農田水利事業費外，另有糧食生產、農業發展等專項補助，以及銀行信用貸金。

(四) 向社會籌資政策

1990年代以來，以市場經濟要求和“水利為社會、社會辦水利”的想法，逐步形成了多層次、多渠道籌資辦水利的機制。有“自行籌資、自行建設、自行收費、自行管理、自行還貸”的「五自」工程，又有；小型農田水利工程產權改革制度，把市場機制引進農田水利設施的建設管理，通過承包、租賃、拍賣等形式，由集體管理轉為農民經營。同時，鄉鎮企業崛起，不少農村勞動力轉向第二、三產業，各地完善的勞動累積工制度，採取勞力折資、以資代勞之辦法，促進農田水利專業化，機械化施工。

加大水利投入、加快水利建設、全面提高防禦自然災害能力，以成為浙江省人民的共識與目標。

貳、參觀訪察紀要

參訪都江灌排站工程

時間：九十年十二月十日

都江水利工程管理處

江都水利樞紐地處江蘇省江都市境內，佔地160公頃，是大陸南水北調東線工程的源頭，也是治淮工程的一個重要組成部分，該工程於1961年開始建造，1977年完工，形成了一個龐大的水利工程建築群。整個樞紐工程連接江淮兩大水系，溝通京杭大運河、新老通楊運河及里下河水系。該工程主要由四座大型電力抽水站、十二座大中行水閘、三座船閘、二座涵洞、二條漁道等二十三座水工建築物組成，統稱江都抽水站，共安裝三十三台大型立式軸流泵機組，裝機容量53000千瓦，總抽水能力為508秒立方米。這是大陸第一座行設計、製造、施工、安裝的大型泵站群，同時也是目前大陸乃至遠東地區規模最大的電力排灌工程。十二座大中型水閘共有閘門189孔，過水能力達17000秒立方米。

整個樞紐工程集洩洪、灌溉、排澇、引水、通航、發電、改善生態環境等功能於一體。每逢乾旱年份，通過工程抽引江水，灌溉京航運河沿線的江都、高郵、寶應、懷安等地之360萬畝農田，並通過梯級調水，使淮北地區1100萬畝農田由旱田改為水田，促使這一地區工業和人民生活用水得到了滿足。同時通做字劉引江，可以灌溉里下河地區700萬畝農田，整個農業受益面積達4400萬畝。

每逢雨季，出現澇情時，通過工程抽水，可以迅速將里下河地區興化、東台等13個縣市，4000平方公里的積水排入長江，減少內澇災害，排澇受益範圍達11000平方公里。

每當淮河洪水壓境，可以透過萬福、太平、金灣三座節制閘，將洶湧的洪水泄入長江，設計排洪量達12000秒立方米，防洪受益範圍達60000平方公里。

平時，通過調節內河航運水位，京航運河蘇北段可常年通行千噸級船隊，使這條古老的運河成為真正的「黃金水道」。

江都三站裝有十台可逆式機組，遇淮河豐水年份，可反轉發電30000KW併入電網，充分利用水利資源。

三十多年來，江都水利樞紐工程發揮了巨大的社會效益。江水北上，使蘇北尤其是淮北地區有了充足的水源，淮北地區成為新的「米糧倉」；徐州電廠等一大批工業企業得到良好發展；歐亞大陸橋東橋頭堡連雲港告別了靠火車、軍艦來運送淡水的歷史，港口建設日新月異；居民們可以飲用到清洌的長江水，不再會因為飲用高氟水，而罹患“黃牙”及“羅鍋”病。江都水利樞紐的建成使蘇北地區的環境得到進一步改善，淮北地區不再是塵土飛揚，黃沙蔽日，到處呈現出一派綠州和生機盎然的景象；里下河地區也不再是小雨小災，大雨大災，無雨旱災的景象，實現了旱澇寶豐收，使人稱“渦底洼“的興化市成了全國著名的商品糧食生產基地。到目前為止，江都水利樞紐已累計抽江水北送890億立方米，自流引水東送875億立方米，抽里下河澇水263億立方米，排泄淮河洪水8305億立方米，為蘇北地區國民經濟的健康發展和人民生命財產安全作出了巨大貢獻。近幾年來，該管理處十分重視及配合科技進步的腳步，提出“國內一流，國際先進”的指標，加強現代化水利基礎設施，加大科研發展力度，推動工程管理朝向“規範化、制度化、科學化、現代化、法制化”之目標邁進。

長期以來，該處工程技術人員針對工程運行中的實際問題，不斷改革創新，即時學習以掌握最新技術，運用最新材料進行研發，成績斐然。其自行研發的水文自動測報儀、數字溫度巡測儀、水情譯電裝置，灌區流量自動控制系統等多項科技成果，分別獲得大陸地區多項科技進步獎。

在中央主管機關的關心支持下，江都四站於1999年成功的完成了—機組監控關鍵技術的研究與應用。目前，該站已實現了微機自動監測，自動控制，自動保護的作用。並於2001年元月16日，該項目通過了專家學者的驗收鑑定。同時該處也抓住二站更新的機會，加以推廣應用，取得了圓滿成功。

為了適應現代科技迅速猛進發展的要求，該處為了提高職工素質，加強技術培訓工作，並鼓勵員工參加在職進修。1990年以來，先後有100多名職工參加專科、大學、研究所的函授學習。

今後並將進一步加大科興水力度，達成建設水利現代化、科技化的目標，不斷引進、消化、吸收和應用當今國際先進技術，確保工程效益充分發揮，為人民造福。

都江二站水利工程概要

江都二站工程於1963年開始興建，1964年完工運轉，該站是大陸最早建成的大型電力排灌站之一。原安裝8台800KW水泵機組，設計單機流量每秒8立方米，總流量每秒64立方米，工程總造價人民幣829.32萬元。30多年來累計運行7萬多小時，抽水160多億立方米，為蘇北地區國民經濟和社會事業的健康發展發揮了巨大作用。

江都二站主要設備是大陸地區大型泵站上使用的第一代產品，經過30多年的長時間運行，因主水泵磨損、氣蝕嚴重，主電機線圈絕緣嚴重老化，裝置效率下降，已不能發揮原設計效益。於1998年11月，江蘇省水利廳批准通過江都灌排二站進行改造，經過各單位兩年多的積極施工，耗費改造經費人民幣1998.5萬元，並於2001年6月順利通過驗收。改造後的二站選用1.75ZLQc-6.0軸流泵，配套TL1000-24/2150同步電動機，單機流量每秒10.2立方米，泵站抽水能力每秒81.6立方米，較改造前提高了27.5%，電氣部分本著“國際領先、國內一流”的宗旨，引進了微機控制、微機保護、微激勵磁、微機測量裝置，集微機控制、保護、測量、信號於一體，達到了國內的一流水準，改造後的二站將進一步發揮效益，為人民造福。

參訪泰州引江河工程

時間：九十年十二月十一日

泰州引江河管理處

泰州引江河管理處主要負責高港樞紐工程的管理，並從事機動抗和化縴機械生產。

泰州引江河南起長江，北接新新通揚運河，全長24公里，是一項以飲水為主，灌溉、排澇、航運、生態綜合利用，效益覆蓋整個蘇北地區的大型水利基礎工程，也是發展「海上蘇州」的戰略性工程。它可將長江水引入里下河地區和東部沿海地區，解決蘇北水資源不足的矛盾，同時可騰出江都站，使其增加向淮北送水的能力，提高里下河地區河通南地區之灌排標準，改善蘇北地區的航運條件，並為蘇北地區改善水質、沿海沖淤保港提供水源。

泰州引江河高港泵站綜合自動化系統採用“浙大中控”研製的SUPCONJX300X型DCS集散控制系統，實現泵站機電設備電量和非電量的測量、控制、保護、報表管理、央優化調度等各項功能，現場進行數據採集和分散控制，並通過電腦網路使運行數據和狀態展示在各級管理人員面前。

該系統融合電腦技術、自動化技術、通訊技術、引進障礙診斷和冗餘技術；基於現場總線結構建於太局域網，通訊網路開放、速度較高，可以方便與第三方設備互連；分散程度大，已達到卡件級冗餘，受外界干擾小，運行可靠；軟硬體採用模塊化和開放設計，配置靈活，易於拓展，處理資料量大，泵站信號處理點多達千點以上且規模較多；監控與保護系統分開，保護程序固化，更有利於系統穩定發揮功能；與PLC系統相比具有良好的性價比。

高港樞紐負擔著灌溉、排澇、航運等多面任務，該泵站綜合自動化系統正是利用了現代化電腦綜合技術，建立和應用水利樞紐電腦監控系統，提高了泵站管理現代化水準，保證機組高效、經濟、安全運行，確保了水利工程發揮重大效益。

泰州引江河的控制口門—高港樞紐工程由泵站、調節閘、船閘、調度閘、送水閘、以及110KV專用變電所組成。該工程具有完備的綜合功能，現代化的設施，恢弘的氣勢，優美的環境，堪稱江蘇水利的標誌工程。

泰州引江河工程於1995年冬開始建造，於1999年秋完工，省及地方投資人民幣共十二億元。河道工程長度計二十四公里；船閘閘室長196公尺，淨寬16公尺，攬上水深3.5公尺，可通行千噸級船隊；泵站裝有9台葉輪直徑為3m的開敞式軸流泵，總裝機容量18000KW，採用雙層X型流道，可抽、排300㎥/s，底層流道可自流引江水160㎥/s。該高港樞紐工程可抽引江水灌溉，排除潦澇，又可便捷航運，改善水質，亦助江都水利樞紐畢其力向淮北調水，可謂一舉多得。

參訪三房村

時間：九十年十二月十一日

三房巷村堪為“大陸環保模範城市“，位於江蘇省江陰市東郊16公里處，隸屬於周庄鎮，東距上海128公里，南靠無錫38公里，北臨長江8公里，地理位置優越。西側有錫澄高速公路北接“世界第四、中國第一”的江陰長江公路大橋，南連滬寧高速公路，澄揚省級公路川村而過，交通十分便捷。全村面積1.1平方公里，現有農戶388家，人口1566人。整個社區屬於三房巷村集團有限公司，是一個集農、工、商、貿於一體，經營紡織、化工、建材等綜合企業集團，現有職工3800人，其中外來職工3000人；總資產額人民幣13億元，所有者權益人民幣8.5億元。

三房巷村企業集團特點

一、村辦工業興旺發達

1993年成立江蘇省第一家村辦省級企業團體—江蘇三房巷實業總公司。主要工業產品有：年產3億噸洮綸樹脂切片，1.5萬噸各類改性PBT工程塑料，6萬噸洮綸短纖維，3萬噸各類化纖紗，一億公尺印染布、1.5萬噸黏膠短纖維，8000頓鋁型材；並擁有裝機容量2.1萬千瓦的自備電廠和日供水4萬噸的自來水廠。企業集團在美國、香港、北京、上海、浙江、珠海等地都設有分公司，經營範圍不斷擴大，經營業績不斷增加。2000年總銷售金額人民幣22億元，營利稅人民幣1.8億元，外貿供貨總值人民幣5.8億元，自營出口1700萬美元。

二、農業生產穩定發展

三房巷村重視農林漁牧全面發展，形成了較高水準的規模農業體系和農副業服務體系。目前全村已實現了農田規格化、育秧工廠化、耕作機械化之作業。農機總動力達686馬力，農業機械化程度高達99.7%。全村640畝耕地，專門從事農業生產管理的農工僅8人。農民種田實現了“八個統一”的免費服務，即統一品種佈局、統一供種供苗、統一機耕耙、統一開溝整壤、統一水漿管理、統一防病治蟲、統一收割脫粒、統一口糧送上門。全村從事副業生產的員工35人，管理30畝水田，一個千頭養豬場、一個萬羽養禽場、一個水產養殖場、一各豆製品場和一個蔬菜基地。全村農副產品除自給自足外，有40%供應周庄鎮和江陰市區民，為江陰市副食品之供應基地。

三、第三產業方興未艾

1989年三房巷村投資人民幣600多萬元興建了三防商業大廈、招待所、郵電所、儲蓄所等，規劃建設了商業區。1992年村里投資人民幣1500多萬元在周庄集鎮興建了八層樓三房巷賓館。1995 年村里投資人民幣2118萬元興建了娛樂中心，2000年又開闢一座佔地69畝擁有營業房502間、建築面積52788平方公尺，可容納263經營戶的三房巷輕房市場。

四、村民生活幸福美滿

隨著社會經濟迅速發展，村民生活水準越來越高，福利事業也越辦越好。從1995年起村里除投資人民幣二億元統一規劃建造398棟別墅，每棟面積360~390平方公尺，以低價(每戶約人民幣9.5~13萬元)讓購予村民，並建置了路燈、電話、自來水、天然氣等設施供村民使用，亦統一購置了電視機、空調設備等現代化電器用品提高村民生活品質。另外，村民之醫療均享有優惠，年滿六十歲的村民(女性55歲)村里每月都發放年金。另為鼓勵青少年就學進修，村中子弟從幼稚園到高中的學費都由村里負責，同時對於成績優秀的學生實行獎勵制度。

五、社會各界高度讚譽

全村家家有存款，戶戶有餘錢，沒有暴發戶、更沒有貧困戶，新聞媒體報導其為“村莊裡的都市”。

六、發憤進取永不停步

目前三房巷村人堅持「深化改革增效益、調整結構爭市場；技改擴能促增長、精神物質兩手硬」的方針，將繼續加大改革力度，加大資金投入，著力引進高新技術，改造提高現有企業，開發培植新高產業，注重網路訊息，構築人才優勢，嚴格產品質量管理，廣拓國際國內市場，確保年均20%的增長速度向前發展。由此，農業機械化、工業現代化、農村城市化、農民知識化的水準將在此不斷提高。

參訪高標準園田化建設示範區

時間：九十年十二月十二日

江陰市農業生產保護區規劃面積為4533平方公里，按照溝、渠、田、林、路、橋、閘、站、涵綜合配套要求，建立了高標準永久的基礎設施，並以保護農業生產環境出發，對保護區內周圍的污染源進行綜合整治，區內農業生產實施用地與養地相結合方針，合理佈局種植結構，全面實施配方施肥技術和病蟲草害綜合防治技術，有效地控制化肥，農藥的施用量，為實現農業的持續發展作出了有效益的貢獻。

江蘇省江陰市現代農業高產示範區，是省市高新技術實驗區、科技興農樣板區、一級農田保護區，全區面積1080畝，該區域從改造中低產田著手，致力於建成高標準農田，實施種子純良化工程、稻麥草無草害工程、增肥補鉀工程、群體實量栽培工程、稻麥全程機械化工程，提高單產增加總產，建設成為規模經營化、集約化、綜合服務化、專業化、知識化務農人的現代化農業基地。

參訪江陰市馬鑫園藝場

時間：九十年十二月十二日

江陰馬鑫園藝場創建於1984年，現佔地面積200畝，擁有現代化連棟溫室大棚約8000平方公尺，標準型鋼管溫室大棚250座(約45000平方公尺)，自有資產人民幣500餘萬元。年產成品杜鵑(比利時四季杜鵑系列)100萬盆(株)，其他花卉5萬盆(株)，產品暢銷全國各地，部分產品已銷往國外，預計每年銷售金額可達人民幣500萬元，可算是一個專業化、規模化、現代化的花卉生產企業。

參訪上海青浦區水利技術推廣站及

青浦勝利圩區群泵閘自動監控系統

時間：九十年十二月十三日

上海青浦區水利技術推廣站

青浦區水利技術推廣站位於上海市香花橋現代農業園區內，成立於1989年11月，主要業務為水利科學之研究、水利技術推廣等工作。該站擁有自動化程度高的試驗點19處、標準氣象觀測場1處、封閉試驗區100畝、土地及農作物生態監測設備一套以及水土分析室、微機室等科研基礎設施。十多年來，在漬害中低產田改造、高產節水灌溉技術、排水標準指針等多方面進行大量的研究，取得了重要科研成果，積累了豐富的試驗基礎資料。目前，緊緊圍繞現代化水利、資源水利開展上海市農村水利標準之針體系，水環境及水資源再利用諸方面的一系列研究。

特色蔬果基地位於科技園區東部及北部，面積298畝，按灌溉方式分為滴灌區(溫室區)、固定噴灌區、半固定噴灌區、滲灌區和常規灌溉區。搭建無公害大棚60畝，鋼結構大棚50只，主要種植無公害蔬菜和優質綠色水果。滲灌區和固定噴灌區為經濟作物需水規律和保護地栽培次生化防治等課題研究的實驗田，安裝有墑情監測設備，並商引進名特優品種。

青浦勝利圩區群泵群閘自動監控系統

青浦勝利圩區控制面積11520畝，田面平均高程3.2公尺，控制水閘10座，排澇泵站3座計28ZLB-70的軸流泵6台。群泵群閘自動監控系統建於2001年12月，總投資人民幣220萬元，包括中央控制室、三個現場控制站、視頻系統、數據採集監測系統及整個系統基本知光纖通訊網路等。其作用有二，一是實現八字橋、胡渡濱及東風河(東)3座排澇泵站及水閘的自動控制；二是3座泵站及10座水閘資料信息自動採集監測。實現勝利圩區排澇運行管理的現代化。

群泵群閘自動監控系統通過集中管理，加強控制，不僅可以提高管理水準，發揮工程效益，提高圩區防洪除澇能力，保障農業生產，改善投資環境，展現顯著的社會效益和經濟效益。同時，為加快上海郊區水利設施信息化改造，推進水利現代化建設提供借鑒。

參訪上海香花橋現代農業園區

時間：九十年十二月十四日

上海香花橋現代農業園區，位於青埔區城北3公里處，南以北青公路與市及青浦工業園區相隔，北與白鶴鎮接壤，西起大盈港，東至同三國道。外青松公路縱貫園區，南北各與滬杭、滬寧高速公路相連，園區東距虹橋機場20公里，交通便捷，區位條件十分優越。第一期規劃總面積為10平方公里，有耕地10258畝，是上海市第一批四個現代農業園區之一。

園區內地勢平坦，河網密佈，水資源豐富。屬北亞熱帶海洋性季風氣候，四季分明，日照充足，雨水充沛。年均雨量1056毫米，無霜期247天，年均氣溫15.5℃，年均日照1960.7小時，良好的自然條件，非常適合各種農作生長，也適宜發展養殖業、農產品加工業等。

建設現代化農業園區，是今後上海農村推進農業現代化的重要工作，是加快城郊型農業向都市型現代農業轉變的策略和實踐。

香花城現代農業園區的「園區建設總體規劃」，由學術單位協助編製，並通過專家評審。園區建設堅持以農村與農業的社會、經濟和生態相協調的持續發展為基本方略，以現代農業生物技術、資訊技術、現代農業工程技術、標準化技術為產品、產業開發手段，體現跨越世紀的特徵和都市型現代農業特色，實現產業結構調整優化和農業多元功能綜合發展，展現上海農業科技成果、裝備設施和綜合生產能力的總體水平，成為上海農業區域化佈局、專業化生產、產業化經營的窗口和示範，優質、綠色農產品生產和出口創匯的主要基地，具有現代農業示範工程的一定前瞻性。

園區在原「三高」農業示範的基礎上，墾復平整土地，疏圳整治河道，並加強了道路、溝渠、橋樑、排灌設施等基礎設施濟設，推廣植樹綠化和環境綜合整治，基本上達到了「道路成網、農田成方、綠化成蔭、排灌暢通」的要求；在完成農田基礎設施建設的同時，加快了溫室管棚、農產品加工廠房、供電等配套設施建設步伐，區內現有各種管棚面積已達到700畝，累計投入資人民幣6000多萬元。目前，已有國內20多個農業項目落戶區內，總投資達人民幣1.6億元，形成了以名貴花卉木苗、出口有機蔬菜、優質的標準化瓜果和食用菌為主的高科技含量的四大生產基地。

調整和優化農業結構，在園區已經深植人心。特別是在引進農業項目的示範帶動下，2000年園區內種植各類經濟作物面積超過6000畝，其中由園區農業發展公司直接經營的基地，其經濟作物種植比例達到90%。經過多年努力，園區內已初步形成四大生產基地:一是花卉苗木生產基地，在廣東棕櫚、蝴蝶蘭花等引進項目的示範帶動下，園區內通過多元化投入，花卉苗木面積已達2000畝；二是食用菌生產基地，由加工出口廠商提供農戶菌種和種菇技術，在收購加工後出口；三是出口蔬菜生產基地，通過企業之「訂單」方式，由農民種植各類蔬菜，由企業收購加工後出口；四是南方熱帶瓜果生產基地，園區與南方之企業合作，投資興建佔地1300畝（規劃面積3000畝），利用溫室專業生產熱帶瓜菜的基地。

為了優化農業結構，提昇園區農業層次，園區的農業招商引資已由開始時的土地招商轉變為項目招商，有選擇性地引進農業高新技術項目及龍頭企業項目，俾盡快提高園區的科技水準。

參訪錢塘江蕭山排灌閘站

時間：九十年十二月十五日

錢塘江灌區位於杭州以南，東臨紹興，南以老西江塘為界，西北環抱錢塘江，灌區總面積735平方公里，人口64.97萬，設計灌溉面積72萬畝，現有實際灌溉面積58萬畝。灌區始建於1959年，大部分土地屬圍墾而成，因此地勢平坦，土壤以粉砂土質為主。錢塘江潮水的漲落，給灌區的排灌提供了有利的自然條件，是一個以自然引排為主，提灌結合的平原河網型灌區。錢塘江排灌總站是灌區的管理單位，灌區樞紐工程主要有6座排灌站、11座外江排撈閘和556公里主幹河道組成，總裝機71台套7340千瓦，設計提水能力110.3立方米/秒，其下屬的小礫山、江邊、蕭山排灌閘站、七甲、錢江和錢塘江涵閘所、河道管理所等分別負責灌區的灌、排、河道管理與養護及船閘開放等任務。

蕭山排灌站於95年5月動工興建，96年11月主體工程完工並通航，是一座集灌溉、排澇和航運於一體的水利樞紐工程。工程由1座2具130千瓦的提水泵站，2座8公尺跨徑的套閘，3座分別為20噸和10噸級的公路交通橋及1公里新開河道等所組成。設計自流引排水能力為60立方米/秒，泵站提水能力為4.2立方米/秒，通航能力100噸級，工程總投資人民幣1950萬元。所需資金主要依賴水利部門自身積累，銀行貸款和重點水利工程資費補助進行籌措。工程投入營運後，不但改善了灌區的排灌條件，滿足了灌區工農業生產和人民生活用水的需要，而且由於錢塘江和杭甬運河的溝通，有力的促進本地乃至浙東經濟的發展。

參訪紹興市城市防洪整治工程

時間：九十年十二月十六日

1999年紹興市政府決定實施城市防洪河道綜合整治，規劃方案是以建設高標準城市防洪為目標，將河道綜合整治和改善城市水環境作為主線，反映紹興水城特色為重點，整體規劃，體現城市防洪、城市建設配套環保、文化、旅遊等功能，透過河道綜合整治，使紹興市城市防洪功能顯著提高；城市水污染徹底治理，使城市水環境明顯改善，環城河貌煥然一新。

經過近二年時間之建設，清淤、拆亂、綠化、建景、造路、設街等主要工程措施，共完成了新砌高標準河坎24公里，疏浚環城河淤泥40萬立方公尺，配套建成沿河公園綠帶54萬平方公尺，建成大小公園八個公園景點，拆除房屋面積64萬平方米，總投資金額12億人民幣，把環城河建構成集防洪、城建、環保、旅遊、文化等多功能于一体，水清岸綠，環境優美，風景秀麗，歷史文化特色鮮明，景色宜人的旅遊線和休閒帶。

整治後的環城河，兩岸是綿延的白玉長堤、條石砌坎、青石鋪路、白石扶攔，沿河修建起西園、百花苑、稽山園、鑒水苑、河清園、治水廣場、迎恩門、都泗門等八大景點，並建起了寬闊的綠帶。使環城河變成了水輕岸綠、環境優美、風景秀麗、歷史文化特色鮮明的旅遊線和休閒帶。實現了水清可遊、岸綠可閑、街繁可貌、美景可賞的環城河新貌。

我們選擇參觀了其中三個景點:西園、鑒水苑、治水廣場。“西園”是依據吳越國時期皇家園林佈局重建的仿宋古典園林。“鑒水苑”向世人展示了水的文化。“治水廣場”透視了紹興人民聞名於世的治水歷史。

紹興是一個有著深厚歷史文化的城市，在這次環城河綜合整治參觀中，我們充分注意到實現環城河新貌與保留歷史文化的和諧統一，使工程建設的每一景、每一點、每一線無不顯露出豐富的歷史文化，頗值得學習。

參訪余姚市小路下村現代水利示範園區

時間：九十年十二月十六日

小路下村示範園區位余姚西北部，杭州灣南岸，面積1500餘畝為近百年中圍墾的年輕土地，歷年來種植棉花，80年代開始冬季套種榨菜，農民平均收入約人民幣5600元。

示範園區建成於2000年，設計標準：抗旱60天，排澇20年一遇，故防洪問題不存在，主要工程項目如下：

1.蓄水河道：新開排水溝8700公尺【深2.5公尺，寬3.5公尺】，兩岸砌石，每畝4公尺，主要作用為集蓄雨水，並於原有河道隔離，杜絕污水流入，防止污染，保持良好的水質作為灌溉水源，為無公害蔬菜生產提供良好的水環境。

2.排水溝：新開排水溝8700公尺【深1公尺、面寬9公尺】，兩邊用建築多孔板襯砌，主要作用為迅速排除地面水。

3.田間道路：新築田間道路10500公尺，其中骨幹道路2500公尺為節省勞動力創造了條件，主要道路兩邊種植樹木，作為農田防護林帶。

4.噴微滴灌：已建果樹噴灌250畝，蔬菜噴灌170畝，人棚滴灌、微灌900畝，除在電腦鍵盤操作，也可由農民在田頭控制亭中操作。

5.灌溉試驗站：備有土壤墑情儀和氣象觀測場，土壤含水量和溫度、風速、蒸發量、降雨量等主要氣象因子，通過遙測系統傳送到灌區調度中心，用作進行經濟作物需水量，FA旱地龍、FJ保水劑等各種科學灌溉試驗之用。

示範園區內正逐步減少棉花種植面積，而改種蔬菜、果樹、葡萄等高收入經濟作物。

余姚市河姆渡文化遺址中的水文化

時間：九十年十二月十六日

河姆渡文化遺址的發現

1973年6月，地勢較低的羅江公社(今河姆渡鎮)要在位於姚江邊的河姆渡口建造一座電力排澇站。當基礎挖到2米深時，發現了一批黑色的陶片、木建築物以及動物骨骼。經考古學家進行挖掘並鑑定，一處舉世文明的遺址就這樣被發現了。

位於浙江東部、杭州灣南岸的餘姚市，有一個大陸地區距今7000年前的新石器時代的原始村落遺址，總面積約4萬平方公尺，被學術界公認為大陸地區最重要的考古發現。「河姆渡文化」除了展示出燦爛的原始農業文化，並因此證明長江流域與尼羅河流域、米索不達米亞流域、印度河流域、黃河流域一樣，是世界遠古文化的發祥地。按人類文明是以水的利用為基礎而形成的，河姆渡文化中自然包含著及豐富的水文化。

七千年以前的水稻灌溉

河姆渡遺址中發現大面積稻穀堆積層，平均厚度40-50厘米，總量約100噸左右，可供400多人一年的食用，而經農學家鑑定，它是人工栽培的稻穀。在河姆渡文化發現之前，中外學者一般認為亞洲稻作起源於印度，而中國的水稻是由印度傳來的。中日兩國科學家曾用電子顯微鏡等先進技術進行測試分析，在河姆渡遺址出土的105粒碳化稻穀中，發現其中4粒是野生稻，從而證明河姆渡確實是中國稻作文化的發源地。然而有栽培水稻，必有人工灌溉，而最早的灌溉就是此種雨水的利用。

人類最早的“防洪”住宅

河姆渡遺址出土了1000多件木結構建築物，經鑑定它是至今發現最早「干欄式」建築，其中最大的一棟長23公尺，面積達160平方公尺以上。下為成排的木樁，木樁上架設綜合交錯的地樑，在地樑上舖設帶有企口的地板，地板距離地面0.8-1.0公尺，再在地板上採用榫卯構成“半樓式”木屋。

從遺址出土的動物骨骸及植物可以證明，今日西雙版納的生態環境，就是7000年前河姆渡人生活環境的鏡子。遺址所在地面海拔高程僅約1.0-1.2公尺，是寧紹平原地勢最低的地域。可以推知，這片由濱海湖沉積的陸地，當時不會高出海平面許多，以那時候的潮濕氣溫，充沛雨量，沼澤連片，這種帶有“架空屋”的住宅，既可防止屋內潮濕，下大雨時還能防止洪水進屋，堪稱是人類最早的“防洪”住宅。

5600年前的木造水井

河姆渡遺址發現一口挖在池塘底部木造水井，距今已有5600餘年，是目前發現的中國歷史上最早的一口井。它是由200多根底部銷尖的木樁打入地下，組成一個直徑約6米的圓形柵欄樁，中間是4排密集的樁木，形成邊長為2米的方形木造井，在內側各有一根粗圓木，榫卯連接構成一個“井”字形框架，用以支撐4邊井壁的壓力，防止排樁向井內傾倒。

河姆渡人為何在池塘底部挖井？或許是當年河姆渡一帶遇上乾旱，河水乾了，而先民得到啟示：深的地方有水，於是在池塘底部挖個大深洞，果然就挖出水來。

參、觀感及建議

觀感

一、本次赴大陸地區參訪現行農田水利技術及管理制度，除參訪了各農業、水利等單位及設施現場，並經由大陸各單位人員之詳細解說，翔實瞭解大陸當前在農田水利及相關水利工程之規劃、設計、施工及設施管理等技術，雙方並就農田水利所涉之亢旱排澇等議題交換意見，受益良多。

二、以參訪浙江省紹興市城市防洪整治工程為例，觀察大陸在改革開放後，目前的城市建設具有相當之彈性，相關工程規劃能夠配合當地之環境特性，作實用性及功能性考量，因時因地制定工程規劃，施工方法，並結合當地景觀生態使每一個城市擁有自己的特色，浙江紹興當為一典型之範例。

三、本次所參訪之江蘇及浙江省，係屬於多江河地區，因此多項水利設施都是以引江、河水作為水利之運用；其灌溉、排澇、航運、生態綜合利用的水利基礎工程中，很多是利用長江水引入該地區之河川，藉以解決蘇北水資源不足情況，並提高該地區的灌排標準，堪為當地近年所辦理之重要之農田水利工程。

四、江浙地區由於水資源不足，因此大力推廣節水灌溉方式，本次參訪一些種植經濟作物高標準示範園區，內部建設皆以節水灌溉為重點，其做法係引用噴灌、微灌等現代化管路灌溉設施，可達到自動化及減少水資源利用中之水量蒸發、滲漏等損失之效果。

五、在參訪過程中，實地瞭解多處新設之排灌站，均設置電腦綜合自動化系統中央控制室，經電腦連線加以管理控制，相關之水文、水量數據和狀態皆能在各級管理人員面前顯示，除了精確地掌握外部取水口、出水口之水量外，亦可將資料予以數據化，供日後之研究及計算分析使用，以節省人力；此一措施與目前行政院農業委員會每年補助各農田水利會辦理之農田水利設施自動測報系統頗為相似。

建議

一、由於農業產值偏低，大陸農民生活困苦，大陸當局為改善農民生活，由各地方機構輔導農民從事多角化經營業務，以增加工作機會及財源，富裕地方財政。

二、目前我臺灣地區水資源日漸不足，新水資源開發不易，原有開發設計之灌溉明渠在灌排兩用水路未能在短期內加以分離及都市快速發展下，汙染情形依舊嚴重；因此，封閉式管路設施仍有檢討採用之空間，其工程初期成本雖較高，但後續之維護保養費較傳統明渠水路為低，尤其是外部污染問題不易侵入，建議未來對於灌溉渠道之更新改善工程計畫，在維護管理經費及使用年限考慮下，可進一步研究檢討。

三、我國已於本（91）年元月1日加入世界貿易組織（WTO），為減輕境外農產品對國內農業之衝擊，我國應持續積極指導農民應用管路灌溉設施，以提升農場經營技術並促成農場共同經營之實現及擴大其規模，俾降低農業生產成本，提高農產品品質及競爭能力，同時藉由農田水利技術及管理技術之改善，達成節約農業灌溉用水，提昇水土資源有效利用之目的。

四、展望未來，農產品勢必逐步開放自由進口，我臺灣農業將面臨嚴峻的考驗，農產品中之米、菜、蔬果等恐將首當其衝。此外，由於稻作面積減少，勢必進行轉作高經濟作物以資因應，故未來應致力於推廣產品多樣化、產量多產化、產品優質化等目標；本次所參訪之大陸農村現代水利示範區，在農田水利設施、農業生產管理、農民住房改善及農民所得提高等方面，均詳加規劃及建構系統，成效卓著，值得我方借鏡。

五、海峽兩岸的大陸與台灣均屬缺水地區，當前大陸面臨沙漠擴大之威脅，西北地區沙塵暴南下次數漸增，今年更提早在三月就已發生；台灣地區則面臨農業用水移用支援民生及產業部門，造成農業及生態用水減少，嘉南地區恐有回復以往沙漠型態之危機，如何面對並突破此一困境實為兩岸農田水利工作者努力之方向。兩岸應可藉由農田水利設施之更新改善及灌溉營運管理技術之改進，有效提昇灌溉水資源效率，俾確保基本農業及生態用水免於沙漠化之衝擊。

六、農田水利設施現代化及營運管理自動化為兩岸共同之戮力方向，其中節水灌溉為目前兩岸農田水利單位積極推動工作之一，而台灣地區管路灌溉技術，已獲相當成熟之推廣經驗，應可提供大陸地區類似中小型灌區參考。至於自動化之輸水測報系統建制，亦為農田水利設施現代化必然之方向；但其因與當前日新月異之數位電子科技發展息息相關，兩岸未來似可進一步交換工作經驗與訊息。

七、第四屆兩岸農田水利技術研討會預訂於2002年五月間在台灣南投舉行，研討主題已開會擬定如次：「農田水利會小組業務」、「農田水利設施現代化工程」、「加強農業水資源調配」等三項，我方宜妥為考量籌畫。