網址：http://report.nat.gov.tw/work

行政院及所屬各機關因公出國報告

(出國類別：考察)

考察『北美數位行動通信系統寬頻新服務功能』

出國報告

出國人員：吳全源

服務機關：中華電信總公司網路處

職    稱：工程師

出國地區： 加拿大

出國期間： 91年10月13日～10月20日

報告日期： 92年4月

摘要：

本公司已取得第三代行動通信系統執照，刻正進行網路及服務之建置工作，本出國考察案於91年10月14〜15日兩天參加本公司GSM網路主要提供者北電網絡主辦之「Wireless Engineering Forum」，內含3G及WLAN相關通信技術及服務之研討。10月16〜18日三天參加北電網絡主辦之「User Group Program 2002」，提供業者討論3G行動通信技術的工程設計、應用服務及運作等議題，同時也參觀Nortel Network Global Technology Center，了解B3G的相關技術模型及WLAN與行動通信整合的發展。鑑於CDMA是未來3G所採用的無線進接技術，透過這種技術可以提供高速度及高品質的多媒體服務，這種結合語音、數據、影像等多媒體服務是未來通信的趨勢，面對競爭，有必要先了解相關的技術。

內容及項次                頁次

- 第一章、UMTS網路標準的演進

  - UMTS 標準現況                     3

  - R99                               3

  - R4                                5

  - R5                                6

  - 結論                              9

第二章、WLAN及與3GPP之整合

  - WLAN之侷限                       11

  - WLAN的優勢                       12

  - WLAN在3GPP技術發展現況          13

  - 結論                             15

第三章、3G服務                                16

第四章、WCDMA相關技術

  - PA的選擇                         22

  - 各種服務類型的涵蓋比較            24

  - WCDMA的用戶容量及透通量          32

  - WCDMA各種頻道的對映              32

  - 共站共構及干擾問題                33

第五章、結論及建議                             41

第六章、後記                                   42

- UMTS網路標準的演進

1.1 UMTS標準現況

UMTS系統發展的主要精神，在於整個系統的IP化，包括所有服務的IP化，以及整個網路架構逐步演進至全IP化的策略，IPv6將在UMTS系統中扮演關鍵的角色。

3GPP UMTS網路標準經多年的努力，目前已有R99、R4、R5三個版本完成定稿，其中最新的R5版本於2002年6月完成。三個版本各有特色。

1.2 R99

R99系統設計的精神，是將GSM/GPRS核心網路架構演進到第三代系統的核心網路，並採用傳輸效能更好的無線接取介面WCDMA技術，提升服務的能力與種類，同時將核心網路的功能作部分升級。因此，R99的核心網路係依照原GSM系統的架構，將核心網路依服務類別區分為電路交換(Circuit Switch, CS)與分封交換(Packet Switch, PS)兩種網路。核心網路Core與無線接取網路RAN之間的傳輸界面Iu提供ATM與IP兩種技術選擇。

(1)USIM是未來標準的SIM卡模組，記錄用戶的身份資料、身份認證方式、認證與加密的Key；

(2)UTRAN是UMTS系統中的無線接取網路，由無線網路控制器RNC與Node B(基地台)所組成。RNC負責控制無線網路的資源分配，每個RNC可控制多個Node B；

(3)Core Network(CN)核心網路主要是依據與GSM/GPRS相容的網路架構來設計，並加入第三代系統特別的網路要求；

(4)MSC/VLR提供電路交換CS連線的交換功能，儲存在該管轄區域內所有CS連線的用戶資料，並負責掌控無線網路端的RNC；

(5)GMSC是UMTS系統中CS連線對外界PSTN的閘口；

(6)HLR儲存所有系統合法使用者的資料庫；

(7)SGSN提供分封交換PS連線的路由(Routing)與各種連線的控制功能，如同MSC/VLR般，負責該管轄區域內所有PS連線的所有功能，並透過Iu介面來掌控無線網路端的RNC。

(8)GGSN是UMTS系統中PS連線對外界PDN(Internet)的閘口。

UMTS在無線進接部分採用WCDMA的技術，即將空間介面寬頻化，它定義了一個全新的5MHz寬頻分碼多重接入(code division multiple access)網，採用功率控制、軟交換及更軟交換等CDMA關鍵技術。基地台只做基頻處理和展頻的功能，進接系統的智慧則集中於RNC統一管理，引進了適於封包資料傳輸的協定和機制，傳輸速率可達384Kbit/s，理論上可達2Mbit/s。

從一般觀點來看，R99比較成熟，較適用於需要立即部署網路的新業者，同時也適用於擁有GSM/GPRS網路的既有行動網路業者，因其充分考慮了對現有產品的向下相容及投資保護。目前的商業部署全都採用了R99，其主要優點：

(1)技術成熟，風險小；

(2)多廠商供貨環境形成；

(3)互聯互通IOT(Inter Operability Test)測試基本完成。

但R99也存在以下的缺點：

(1)核心網路因考慮向下相容，其發展進程會落後於進接網路，無線進接部分已分封化處理的AAL2語音，仍須經過編解碼轉換器轉化為TDM 64K的電路，降低了語音的質量，致使核心網路的傳輸資源使用率降低；

(2)核心網路仍採用傳統的TDM技術，未來會存在技術過時，廠家後續開發力度不足，新業務跟不上的困擾；

(3)分封交換和電路交換兩種網路並行，不僅投資增加，且網管複雜度提高，網路維護費用較高，演進思路較不清晰；

(4)網路智慧仍基於RNC,MSC,SGSN等節點，全網部署仍需逐步升級，耗時且成本高。

圖1： R99參考架構圖

1.3 R4

R4的角色是將網路的傳輸方式逐漸過渡到IP，在無線接取網路RAN方面除以ATM為主外，系統業者也可採用IP為基礎的傳輸網路，以提升網路的傳輸效率。

在核心網路方面，將控制層(Control Plane)與用戶實體層(User Plane)分離，即將原來MSC/VLR的角色分離為MGC(Media Gateway Controller)與MGW(Media Gateway)，前者負責信號的管理(Communication management)及用戶動態管理(Mobility Management)，因此仍含有VLR的功能。後者負責執行實際的交換與介接的功能，例如Transcoder, Echo Cancellor, Modem等，其他如CS/PS轉換的VoIP均在此執行。本階段核心網路的變化較大。

相對於R99而言，R4的無線進接網路部分其結構沒有改變，只是一些介面協定的特性和功能的增強，但其核心網路在電路交換部分變化較大，R4不再提供電路交換方式的語音及數據服務，而是使用以分封為基礎的網路架構，經由中繼線路閘道(Trunk Gateway)介接外部公眾電信網路，以提供分封交換式語音服務、即時性(Real Time)多媒體服務和數據資料服務，主要有：

(1)網路由以TDM為中心的電路交換型式演進為以分封交換分散式體系架構；

(2)網路採用開放式結構，上層的應用層與底層的承載分離，語音封包化，以分封方式承載，UTRAN與核心網路語音承載方式均由分封方式實現；

(3)由於優化了語音編解碼轉換器，改善了WCDMA系統網路內部語音封包的時延，提高了語音的質量，編解碼轉換只需在與PSTN的公眾網路閘道上實現，同時提高了核心網路傳輸資源的使用率；

(4)同時，由於語音採用統計複用方式傳遞，相對於TDM 64K靜態電路頻寬分配而言，可提高傳輸網路的使用效率，實現網路頻寬動態分配，避免TDM電路擴容時需反覆調配電路的繁瑣程式。

但R4相對於R99而言，也存在缺點，主要有：

(1)全新協議和技術，目前無商用部署的系統；

(2)互聯互通有待測試等方面。

圖2：R4參考架構圖

1.4 R5

R5的精神主要是將整個網路IP化，包括無線進接網中引入IP UTRAN的概念，傳輸網路的IP化，核心網路全IP化，並以Mobile IP服務為中心，來提供各種服務功能，包含逐步提供IP化的多媒體通訊，並將原有的電路交換式核心網路淘汰，最終的希望是包括語音服務都走向IP化的目標，同時也支援IPv4對IPv6的服務。

R5系統架構制定的原則有：

(1)核心網路必須有獨立的傳輸層，可以使用下列幾種傳輸設備，例如，同步傳輸設備、非同步傳輸設備(ATM)和IP Backbone等，所提供的傳輸設備與上層的控制單元無關；

(2)提供全IP基礎模組化的網路控制單元和服務單元，對於行動通信上的訊息、電話呼叫、行動管理和服務控制等均以伺服器為基礎的方式提供，並且具備開放式應用程式介面，供電信服務業者或應用服務開發業者自行開發相關應用服務；

(3)支援各種不同形式的行動終端設備，例如，只提供語音的簡單手機、多媒體終端設備、個人數位助理和手提式電腦等；

(4)提供獨立於無線進接端的核心網路，期望未來可以介接各種不同形式的無線進接設備，例如，非對稱進接設備、無線區域網路和所有符合IMT-2000的無線進接網路。

圖3： R5參考架構圖

R5系統參考架構圖如圖3所示。在無線進接網路子系統方面，R5和R99在架構上大致相同。在核心網路子系統方面，R5和R99在架構上有很大的不同，R5核心網路依提供的服務方式可以分成4個不同的領域，分別是以分封交換方式支援電路交換式語音服務領域、IP為基礎的即時性多媒體數據服務領域、IP為基礎的非即時性數據服務領域和用戶資料與應用服務領域。

(1)無線接取網路方面，基地台扮演的是Router的角色，同時為因應更高傳輸速率的需求，3GPP提出了一個新的下鏈傳輸技術HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)，傳輸速率可達8〜10Mbps。

(2)核心網路方面，全面朝向IP化服務的方向來設計。除了原來的網路架構外，加入了IMS(IP Multimedia Subsystem)，同時將HLR、AAA伺服器和位置伺服器整合為HSS。使用者原有的IP連線仍透過SGSN與GGSN來負責信息控制與傳送資料。而多媒體服務，包含原有的電路交換式語音與多媒體服務，則改由PS網路來傳送用戶資料，且以IMS來進行連線控制。

IMS主要的功能實體有：

  - CSCF(Call State Control Function)做為SIP伺服器或H.323的GK(Gateway Keeper)；

  - MRF(Multimedia Resource Function)負責多方(Multi-party通訊的功能；

  - MGCF負責IP網路與傳統電話網路間的通訊協定轉換，並負責選擇適當的CSCF來控制來自公眾網路的多媒體連線；

  - T-SGW負責將MGCF轉換的信息對映到公眾網路的信息網路；

  - R-SGW當用戶與SS7為基礎的核心網路進行漫遊時，負責做信息傳輸格式的轉換。

- 分封交換方式支援電路交換式語音服務領域

支援電路交換式語音服務領域的主要目的是提供支援GSM或3G R99版本在電路交換式領域的服務，是由行動交換中心伺服器、閘道行動交換中心伺服器、媒體閘道功能單元、傳輸訊號閘道功能單元和漫遊信令閘道功能單元所組成。

- IP為基礎的即時性多媒體數據服務領域

以IP為基礎的即時性多媒體數據服務領域主要的目的是在以IP為基礎的分封網路提供具品質與服務(QoS)保證的即時性語音與多媒體服務，是由通話控制功能單元CSCF、媒體閘道控制功能單元、媒體閘道功能單元、多媒體資源功能單元MRF和傳輸訊號閘道功能單元所組成。

- IP為基礎的非即時性數據服務領域

以IP為基礎的非即時性數據服務領域主要的目的是提供支援第2代GPRS或第3代R99版本GPRS的服務，是由服務GPRS支援節點和閘道GPRS支援節點所組成。

- 用戶資料與應用服務領域

R5標準支援用戶即時性多媒體服務和數據資料服務，提供不同地區的漫遊服務和位置資訊服務功能，同時具備標準的開放式應用程式介面供電信業者開發各種不同的應用服務。用戶資料與應用服務領域是由用戶資料伺服器和各種不同的應用服務伺服器所組成。用戶資料伺服器是一個用來儲存用戶相關資料的大型資料庫，主要內容涵蓋本籍位置記錄器(HLR)的功能、儲存用戶在R5系統IP網路被允諾提供服務的描述，同時也提供用戶移動資料伺服器，例如，認證、授權、帳號(AAA)功能、網域名稱伺服器(DNS)功能、位置伺服器功能等。R5可以經由交換控制點(Service Control Point, SCP)介接到智慧型網路，提供智慧型網路服務。其他能提供的應用服務有無線應用軟體協定(WAP)服務、簡訊服務和電信業者開發的無線網際網路服務(Wireless Internet)。

R5特性有：

(1)IP可作為UTRAN的信令傳輸和用戶資料承載；

(2)HSDPA支援高速下行分封資料接入，應用不同的技術實現峰值資料速率可達8M-10Mbps；

(3)採用混和ARQII/III以增強分封資料信號傳輸的可靠性和高效性；

(4)支援RAB增強功能，對Iub/Iur的無線資源管理進行優化；

(5)增強了UE定位功能；

(6)支援相同網域內不同RAN節點與不同CN節點的交叉連接。

1.5 結論

隨著3GPP R4/R5 UTRAN架構的演進，無線接取網路架構將可採用ATM-based或者IP-based傳輸網路。R4和R99在服務方面有很大的差異，R4不再提供電路交換方式的語音及數據服務，而是以IP為基礎的網路架構，經由中繼線路閘道介接外部公眾電信網路提供封包交換式語音服務、即時性多媒體服務和數據資料服務。3GPP R5除了具有R4的功能外，還提供了以IP為基礎的即時性多媒體數據服務領域。

隨著高速無線網際網路及無線封包數據服務需求日益增加，3GPP也提出HSDPA及IP RAN化的演進，以獲得較佳的網路運用效能及維運成本，在使用AMC的技術時，HSDPA提供下鏈路峰值數率可達到8〜10Mbps，HSDPA新的功能（如H-ARQ,FCS,及FS等）將由RNC移至Node B成新的單元，訊框結構和通道碼也會有修改，而藉由MIMO技術也可提高系統傳輸速率，在HSDPA種種新的技術（如AMC、MIMO等）導入，UE的複雜度將是重要課題。

相對於R4，R5核心網增加了IMS多媒體子系統，但由於標準剛定稿，同時大量業務由於時間關係，不得不推遲到R6考慮，故IMS目前還無法完全取代R4分封化的電路交換領域，來支援某些傳統業務和滿足管制規定方面的要求，換句話說，R5仍然需要R4電路交換域的部署，R5是R4的補充和滿足IP多媒體業務需求的一個版本。

# WLAN及與3GPP之整合

無線上網是一股不可擋的趨勢，資訊業者或機構紛紛提出各種無線數據傳輸技術的規格與標準，其中以採用802.11技術標準的WLAN（Wireless LAN, 無線區域網路）與傳統有線上網的方式和習慣最相近。在業者強力的推廣下，WLAN基地台佈建相當快速，越來越多機場、旅館、圖書館，甚至咖啡廳等所謂的熱點(hotspots)與WLAN業者合作，以提供使用者無線上網的服務，且連線費率也逐漸降至一般消費者可接受的範圍，因此WLAN已儼然成為無線上網的主流之一。

目前WLAN在資料傳輸方面性能已超越3G。一般而言，多媒體應用所需頻寬約為5Mbps，目前802.11b速率為11Mbps，而802.11a和802.11g則高達54Mbps，在網際網路頻寬逐漸擴大的今天，VoIP是許多人國際長途通信的選擇，加上公眾無線區域網路投資相對於3G網路便宜許多，且可行動上網的終端設備如NB，PDA、Notepad等將日趨普及，此外免付高額競標金、執照費，或無線電頻譜使用費，因此確實威脅第三代行動通信未來之發展。

隨著WLAN的應用逐漸起飛，3G未來的發展則受到關注。其中3G結合WLAN兩種不同上網方式，搭配3G/GPRS網路環境，將可提供完整的網路覆蓋環境，並提供各項資料的接取技術，整合兩者的優點將有利於行動上網市場的推廣。因此開始逐漸受到電信業者的重視。

2.1 WLAN之侷限

(1)眾所周知，安全性不足是WLAN最為人所詬病的問題。而安全性又可分成認證(Authentication)、授權(Authorization)、及計費(Accounting)三個部分，即所謂的AAA。WLAN在認證方面的問題，指的是企業網路運用WLAN時，無論是否同時採用VPN的機制，公司內部的資料都很容易遭駭客入侵及竊取。在授權議題方面，當使用WLAN進行線上交易時，系統較難辨識上網者的身份，因WLAN採用帳號及密碼的授權方式，若進行交易的帳號被盜用，系統管理者是無法辨識的。以上都是WLAN無法有效辨識使用者身份所造成安全性不足的問題。

而GPRS系統採用的SIM卡，因使用IMSI並含有Ki的加密功能，在空中使用時不容易被複製，目前唯一有可能被複製的方式是用讀卡機讀取SIM卡好幾個小時，才能複製SIM卡裡面的資訊，所以，以SIM卡提供的安全機制是可被接受的。此外，SIM卡的資訊還需進一步與業者的系統管理端作進一步的認證，可提供雙重保障。所以GSM所提供的認證機制是較有保障的。

(2)計費機制

現階段PWLAN服務業者所提供的計費方式大致上有兩種，一種是以次或以時間計費，需立即付款，另一種則是預購儲值卡，依連線時間計費，大多是事前付費的方式。若不幸帳號被盜用，用戶無法立即得知而卻早已付費，會降低服務的品質。

然而，在GSM系統早已通行的SIM卡付費機制，不但可以對用戶身份做認證，而且也可於事後付費，因此若PWLAN也採用類似SIM卡的計費方式，並將帳單與GSM帳單合併，是較有彈性的計費機制。

(3)網路涵蓋範圍

目前WLAN的涵蓋範圍尚未普及，不像行動電話在任何地點都能通話。用戶面臨尋找hotspots上網地點的問題，或是A業者的用戶無法使用B業者所建置的hotspots來上網等問題，故而延遲了PWLAN的普及。因此可藉由GPRS整合各家WISP業者的熱點，以增加PWLAN的涵蓋範圍，或是當用戶無法使用WLAN無線上網時，可選擇GPRS的連線上網方式。

(4)漫遊機制

PWLAN的漫遊問題包括兩種層次，一種是用戶在同一家業者不同地點（或AP）間漫遊時，所面臨身份重新認證的問題；另一種則是用戶使用不同業者所架設的hotspots時，業者間的拆帳問題。然而，以SIM卡與GSM系統來做漫遊的身份認證與計費機制卻早已成熟，因此可以套用至PWLAN的架構下。

(5)客戶基礎

無論是行動業者或是ISP業者，都希望客戶基礎能愈大愈好，因這代表營收的來源，當然經營PWLAN的業者也不例外。目前業者依其屬性不同而有結合ADSL或結合ISP等不同作法。行動業者可以既有的行動電話用戶為基礎，並提供單一帳單、單一服務為窗口。

## 2.2 WLAN優勢

WLAN與3G相較，具有以下四項優勢：

(1)不需申請執照或經政府許可即可經營；而3G所使用的頻段則須經過審議或競標的方式取得；

(2)WLAN建置與設備成本遠低於3G；由於3G在基地台以及相關建置方面成本高昂，因此業者的進入門檻亦高；

(3)WLAN使用的是公用頻段，亦即不需繳交頻率使用費；而採競標制的國家，3G業者目前皆處於高執照費率的沉重負擔中；

(4)WLAN具有遠高於3G之高數據傳輸速度。

儘管WLAN擁有諸多的優勢，但仍有一些技術及應用上的缺點需要克服。WLAN當初在制定通信協定時，部分概念是延伸自乙太網路，講求的是網路資源分享，即使後來發展WEP的技術，但是取樣率太低，所以安全性一直堪慮，這是讓用戶卻步的原因之一。而且，不論是現在主流規格802.11ｂ、還是以高速傳輸為訴求的802.11a或802.11g，受到當初標準制定時優先考慮家庭或企業的內部應用，所以欠缺與電信業相關的漫遊、授權、認證、計費及安全的機制。

因此，基本上，3G與WLAN之利基點，是各有不同的應用範圍，彼此之間是可以相輔相成的。但不容否認，兩者間也有因市場重疊而有相互競爭的地方，一旦WLAN逐漸增加其移動性，對於3G行動系統的競爭性便會增加。但各國未來發展WLAN將是必然的趨勢，雖然許多國家目前對頻段開放尚處於保守階段，但是未來將逐漸自由化。因此，ISP業者、行動通信業者、WLAN設備製造業者均蓄勢待發。尤其行動通信業者應立刻抓緊發展公眾無線區域網路的機會，挾行動通信經營優勢和龐大用戶為基礎，以確保公眾無線區域網路服務領域之主導地位。因此如何整合至行動通信網路將是各國行動通信業者需要研究課題。

## 2.3 WLAN在3GPP技術發展現況

3GPP標準組織有鑑於WLAN技術蓬勃發展，目前著手考慮WLAN系統和3GPP網路互連(Interworking)的問題，針對WLAN系統和3GPP網路互連提出6種互連方案，3GPP系統與WLAN系統互連方案的參考示意圖如圖4所示，此示意圖說明3GPP與WLAN系統互連時的網路元件，各個方案說明如下：

圖4：3GPP與WLAN系統互連簡單示意圖

  - Scenario 1：Common Billing and Customer Care

這是最簡單的互連方式，WLAN和3GPP網路間的連接只是簡單的用戶關係，用戶在進行3GPP及WLAN兩者接取服務後從行動業者收取整合之單一帳單及客服中心，3GPP及WLAN兩者系統之資訊安全可以是彼此獨立。

  - Scenario 2：3GPP system based Access Control and Charging

在這方案裡授權、認證及計費機制由3GPP系統提供，如圖5所示，也就是說WLAN用戶之AAA等功能是由3GPP系統提供，這種方式可確保用戶授權接取服務時不會有明顯差異，同時也提供行動業者在3GPP及WLAN兩者平台上有一致的接取計費方式。

對於3GPP系統業者及用戶觀點而言，重複利用3GPP系統之接取控制設施提供額外好處，首先對於所有3GPP系統業者而言，可以最少努力完成現有3GPP用戶資料轉換成WLAN-3GPP用戶資料，另外用戶資料維護也可以簡單化。

圖5：3GPP system based Access Control and Charging架構圖

  - Scenario 3：Access to 3GPP system PS based services

這個方案的目的是允許業者透過WLAN接取方式進行3GPP系統之分封交換數據服務，如圖6所示。這些服務包括IMS相關服務、位置相關服務、即時訊息(Instant Messaging)、現場相關服務(Presence based services)、MBMS服務等。即使如此，3GPP及WLAN兩系統間並未具有服務的連續性。

圖6：Access to 3GPP system PS based services架構圖

  - Scenario 4：Service Continuity

這方案之目標是允許在方案(3)的服務在3GPP及WLAN兩系統間進行接取網路改變時能夠存活，雖然如此，仍然有一些服務無法存活，如圖7所示。此種方案提供在3GPP及WLAN兩系統間服務之連續性，同時也提供不同WLAN次網路間之服務連續性。

圖7：Service Continuity架構圖

  - Scenario 5：Seamless services

這個方案的目標是對於方案(3)所支援的服務提供不同接取技術間無縫隙服務的連續性，所謂無縫隙服務的連續性是指在切換不同接取技術時其資料流失及時間間斷能降至最低。

  - Scenario 6：Access to 3GPP CS Services

這個方案的目的是允許業者透過WLAN接取方式進行3GPP系統之電路交換服務，同時對於CS服務也提供無縫隙移動性能力。

# 2.4 結論

3G與WLAN的市場間有相互重疊之處，但也具有互補的應用服務，並非絕對的互斥關係，一般3G產業大多屬於傳統電信業者的市場，若再結合公眾無線網際網路，將可構成一完整之網路架構；因此，WLAN雖然會對3G的收益造成某部分的侵蝕，但若能藉由彼此的優勢以達相互補強的效果，相信彼此之收益也會因此而增加。3GPP提出6個WLAN和3G網路互連方案，作為整合WLAN與3G之參考依據，隨3GPP R6版本演進，相關規格會逐漸完整。

三、3G服務

3G最迷人的，就是它的服務提供能力，讓人充滿想像空間。3G除了可提供高速數據傳送能力外，它還提供完善的應用服務開發環境和應用服務可攜環境，讓網路經營者或應用服務開發者可以很方便地開發各項應用服務，也讓3G客戶可以很方便的享受多樣化、豐富的各種應用服務。另外，它也提供傳輸品質的保證，讓各種應用服務都可以順利的傳送給客戶。

- 服務的分類與服務品質的確保

3G網路除了可提供2G網路提供的語音及增添服務（如：限撥服務、來話轉接、話中插接等）外，還可提供比2G網路更快的電路交換式及分封交換式服務。為確保服務品質的提供，3G網路依不同服務類型對傳輸品質的不同要求，將服務分為下列四大類：

- (1)交談型服務(Conversational Class)：

此類型的服務對傳輸延遲的容忍度差（《1秒），需要即時性傳送，如：語音、視訊電話，互動式遊戲等服務。

- (2)互動型服務(Interactive Class)：

此類型的服務可容許少許的傳輸延遲（＜1秒），如：語音信箱服務、電子商務及網頁瀏覽等服務。

- (3)串流型服務(Streaming Class)：

此類型的服務可容許較長時間（＜10秒）傳輸延遲，如：影片、音樂、圖片傳送服務及檔案下載等服務。

- (4)非即時型服務(Background Class)：

此類型的服務可容許長時間的傳輸延遲（＞10秒），如：傳真、簡訊、語音信箱留言告知、電子郵件告知等服務。

3G網路可依需求，對不同型態的服務，提供其所需的傳輸品質，包括：傳輸速率、傳輸延遲、誤碼率等。如此，既可滿足客戶的需求，也可使網路資源做最有效的運用，綜合上述，整理如表一。

- 虛擬本籍網路環境VHE

為了提供客戶服務可攜性，3G網路建構虛擬本籍網路環境(Virtue Home Environment, VHE)，讓客戶在它網漫遊時或使用不同型式終端設備時，仍然可以得到如同在本網相同的服務。VHE架構一個讓個人化的服務可以跨越不同網路及不同型式終端設備的環境，讓客戶在任何網路都能維持個人化服務的一致性。

- 開放式服務平台架構

為了方便應用服務的開發，同時支援VHE架構的實現，3G服務網路採用開放式服務平台架構(Open Service Architecture/ Access, OSA)，所有的應用服務伺服器都可以透過標準的應用程式介面(Application Programming Interface, API)介接到開放式服務平台，藉由這種開放式服務平台架構，所有新開發的應用服務，都可以很容易上線服務客戶。

- 3G可提供的服務項目

3G技術推出初始，網路經營者都期盼3G能有殺手級的服務(Killer Service)，以創造營收。但直到目前為止，尚無人能明確說明什麼是3G的殺手級服務。不過，縱使3G沒有讓所有客戶都歡迎的殺手級服務，但一般人相信3G會有各種不同性質的殺手級服務，去滿足不同客戶群的需要。

3G可以提供多樣化、豐富的應用服務，依UMTS Forum的報告，未來五年內3G提供的服務可以分為下列六大類：

- 豐富的語音服務（Rich Voice）

- 多媒體訊息服務（Multimedia Messaging Service, MMS）

- 個人化資訊、娛樂服務（Customized/Infotainment Service）

- 行動上網服務（Mobile Internet Access）

- 位置相關服務（Location-based Services）

- 行動企業內部網路/網外網路接取（Mobile Intranet/Extranet Access）

圖九：UMTS Forum對3G服務之分類

- 豐富的語音服務（Rich Voice）

- 未來數據服務的需求會大幅成長，但是語音服務仍然會是一個重要的服務項目。由於3G網路的多媒體傳輸能力及逐步IP化，將使得語音服務可以有多樣化的呈現方式。而結合語音及影像的影像電話，更將會是3G極受歡迎的一個服務項目。

- 本類服務可提供的服務項目有：影像電話、視訊會議、VoIP等。

- 多媒體訊息服務：

- 2G網路的簡訊傳送量在近年來持續大幅成長，顯示簡訊傳送有龐大的潛在市場商機，而3G網路的高速數據傳輸能力，將提供從短信(SMS)、增強短信(EMS)到多媒體訊息(MMS)的整套訊息業務平臺，提供從超長的text訊息到圖片、音頻資訊、視頻資訊的傳送，可即時實現端到端、終端到互聯網或互聯網到終端所傳送包括聲頻、圖片、圖像、動畫和視頻的資訊。使簡訊成為多媒體訊息，將會更受用戶的歡迎。

- 個人化資訊、娛樂服務:

- 手機是每個人的隨身通訊設備，透過手機隨時隨地取得所需要的資訊或娛樂，一向是手機使用者的期盼。3G網路的高速傳輸及多媒體呈現的能力，將可以促使應用服務提供者，開發出更吸引人的資訊及娛樂服務內容。

3G技術為用戶提供即時的多媒體業務。輕輕鬆鬆實現用手機看電視、聽音樂、觀賞熱門大片，而且寬帶的傳輸速度使得觀賞質量得到極大的提升。即時多媒體將首先利用3G電路域的承載通道實現，在未來將通過全IP的方式實現，用戶使用起來將更為得心順手。

- 本類服務可提供的服務項目有：財務諮詢、股市資訊、個人資訊管理、鈴聲下載、圖像下載、遊戲下載、多媒體娛樂、音樂下載、線上遊戲。

- 行動上網服務:

由於網際網路的普及，及網路上資訊的豐沛，使得利用電腦上網幾乎成為一般人生活的一部分。而3G網路的高速數據傳輸能力及always-on的特性，可以吸引使用PC上網者來使用手機上網。因此高速上網服務，將會是3G的一項重要服務。3G技術可以提供行動上網的業務：

- Web流覽、新聞、體育、天氣查詢、城市黃頁等各種各樣的資訊服務；

- 實現各類精彩的遊戲，如AoD、VoD、卡拉OK、下載遊戲軟體等；

- 幫助商業人士提供移動證券、移動銀行、保險、網上購物等電子商務；

- 提供各種生活資訊，如旅遊、飲食、娛樂的服務地點、費用、時間、方式等。

- 位置相關服務：

- 行動通信的優點就是讓使用者在任何地方都可以通信，若將使用者所在位置與加值服務結合，依使用者的位置提供最適當的服務訊息，將使加值服務內容更具價值，也更能符合使用者需要。

- 定位業務具有極大的市場和商業前景，目前已經在國內外移動運營商的GSM、GPRS網路中開始了商用。在3G網路中，隨著各種定位技術的成熟、地理資訊庫的豐富以及定位精度的提高，WCDMA定位系統可以根據不同的業務和不同的定位精度需求，實現SAI+RTT (小區)、OTDOA(可觀察的到達時間差)、A-GPS(輔助GPS)三種定位技術，其中OTDOA的精度可達到75米以內，A-GPS的精度可達到10米之內。

目前可以發揮威力的具體定位業務包括：

- 車輛調度功能；

- 位置資訊廣播；

- 基於位置資訊的服務查詢；

- 尋人定位、防止兒童走失業務；

- 緊急事件報告功能；

- 城市指南業務；

- 最近點服務

- 導航業務；

- 行動黃頁；

- 道路救援；

- 被盜汽車追蹤指示；

- 本地資訊業務；

- 到達通知業務

- E911；

- 區域指定折扣業務等。

其中車輛調度功能的利用價值是十分巨大的。通過利用LCS系統建設車輛定位通信系統，通過車載智慧移動資訊終端可以實現對車輛的智慧調度、防劫報警、稅控和即時監控、跟蹤，達到提高計程車輛的有效利用率，保障車輛安全，加強對車輛和駕駛員管理的目的。

- 行動企業內部網路/網外網路接取

- 在前幾年，企業e化是許多公司增強競爭力的必備條件，但在行動電話盛行的今天，企業M化更是公司提高效率、降低成本的利器。

- 面向企業用戶可以提供虛擬區域網功能(VPN)接入企業伺服器、內部電子郵件、多媒體會議、資訊發佈等業務。這些資料業務的應用種類繁多，業務提供商利用3G網路平臺開發各種各樣的應用，以求最大限度的滿足移動用戶的需求。

- 提供智慧業務；3G技術所具有的移動網路智慧業務，還可以與目前的固定網路相融合，為全業務電信運營商，提供綜合的3G智慧業務平臺，既可根據綜合業務運營商的需要，相容性接入GSM、GPRS、PSTN、IP網，也可以獨立支援不同網路的智慧應用平臺。在降低經營成本的同時，也達到擴大服務範圍的效果。

3G智慧平臺的主要智慧業務包括個人類、家庭類和團體類。

- 個人類智慧業務有預付費(PPS)、一號通、移動廣告業務(MAD)、親情號碼、被叫付費、電子投票、話費即知、去話篩選業務、用戶追撥業務等。

- 家庭類智慧業務重點是家庭卡業務，融合了個人類和集團類業務的雙重特點。

- 集團類智慧業務主要包括移動虛擬專網業務(MVPN)、移動會議電話業務(MCC)。

無論個人、家庭還是公司集團，都可以從這裏享受到高品質的服務。

- WCDMA相關技術

  - PA(Power Amplifier)的選擇

- (1)PA is the main resource used for coverage and capacity

  - Shared among users

  - Shared among services

- (2)Available traffic power depends on

  - Radio propagation profile (environment)

  - Interferences

  - Equipments: hardware and software

- (3)Total required power depends on

  - service: packet, circuit(UE Eb/No,processing gain)

  - users location within the cell

  - network configuration(intra/extra cell interference)

  - power for common and control channels

(4)PA功率的分配至少要考慮以下因素：

1、PA Blocking

  - Typically 10% of the PA power

  - Power headroom for unusual cases (increase of traffic)

  - Avoid UE rejection

2、Soft Handover and shadowing

  - taken into account in the link budgets

  - impact on path loss®Tx power

  - depends on the area selected,more in urban area

3、Orthogonality

- OVSF codes for traffic channels

- depends on environment(urban,rural)

- non-orthogonality® interference among traffic channels

4、Power control

- maintain proper UE signal/noise ratio

- imperfect

- average case dimensioning® PA under-dimensioned

5、Common channel and control signaling

- needed for call establishment

- ensure radio link

- pilot channel for beacon,must be decoded anywhere in the cell

(5)Total power minus margins

®total traffic power

®traffic power per UE depends on service

®Traffic power per service at cell edge

結論：PA功率可依上述分配如下圖，由此可知，與GSM系統相較，有很大的不同。GSM系統採用TDMA方式，每個手機(用戶)僅佔用1/8的時間，在此間(槽)內，手機是獨佔該發射機的資源。WCDMA則不同，基地台PA的資源是共享的，它不僅供訊務使用，也必須預留Headroom(約10%)，供traffic management；預留20% 供common control channel及signaling channel使用；預留10〜20% 供軟交遞等使用，故其結果用於訊務承載使用的僅有50%(都會區)〜60%(鄉村郊區)。而每一訊務含語音及數據所需的功率，會依離開基地台的遠近、訊務別而有所不同。

  - 各種服務類型的涵蓋比較

細胞半徑的大小取決於基地台與行動台間RF信號可被允許的最大路徑損失(Maximum allowable path loss)及其傳播環境特性，前者需透過鏈路預算(Link budget)來求得，後者需選擇適當的傳播模型來做分析。與TDMA不同的是，WCDMA系統其涵蓋區和話務承載有關，一旦話務量需求增加，涵蓋區就會縮小。加以基地台的發射功率比行動台的發射功率來得大，因此，下鏈電路的鏈路預算會比上鏈電路者來得好，故涵蓋區的限制是在上鏈電路，只要上鏈電路的估算符合需求，下鏈電路自然能夠滿足；而基地台的PA輸出功率為涵蓋區域內所有手機來分享，其大小依所提供的服務種類、手機與基地台的距離而定，因此，下行方向會受到PA的輸出功率大小而影響。即uplink是coverage limited,而downlink是capacity limited.

註：384 data比144 data涵蓋為大，係因假設手機功率不同的緣故。

## (1)上鏈涵蓋區計算

- 影響link budget的因素與最大路徑損耗

- 從發射機至接收機，信號會因通道的傳播而造成能量的衰減，為了避免在接收機端因信號能量過低，無法維持理想的鏈路品質，因此發射功率必須足供能量的衰減。以下是鏈路平衡的關係式：

UEpower−Lmargins−Lmax+BSgains=BSsens	         式1.1

其中

- UEpower：指行動台的發射功率

- Lmargins：指信號傳送過程中各種可能的增益或損耗的總和

- Lmax：指上鏈的最大路徑損耗

- BSgains	：指基地台的天線增益含纜線與連接器損耗的總和

- BSsens：指基地台接收機的靈敏度

由此公式即可算出上鏈的最大路徑損耗Lmax。由於最大路徑損耗的計算與鏈路預算的規劃有關，各種參數就顯得相當重要。在這些參數中，有的跟設備有關，有的會隨著環境而改變，因此，鏈路預算可分成RF輸入端信號、基地台與行動台以及餘裕(Margin)等參數來討論。

- RF輸入端信號參數

- 載波頻率fc (Carrier frequency)

根據IMT-2000的規範，基地台接收機的載波頻段從1,920〜1,980MHz，在此設定為1,980MHz。

- 展頻頻寬 W (Spreading bandwidth)

WCDMA展頻後的信號頻寬，其值為3.84MHz。

- 資料率R (Data rate)，依提供的服務類別而定。

- 處理增益PG (Processing gain)

將展頻頻寬與資料率代入下式，即可得到處理增益。

PG=10log10WR                   式 1.2

各種服務類型其處理增益如表1.1

表1.1 不同服務類型所對應的PG

| 服務類型 | PG (dB) |
| --- | --- |
| Speech 12.2K | 25 |
| LCD 64K | 17.8 |
| UDD 64K | 17.8 |
| UDD 144K | 14.3 |

- 基地台參數

- 熱雜訊 N0W(Thermal noise)

是一種由溫度所引起的雜訊，會隨著溫度而改變。N0=10log10kT(dBm/Hz)，其中k=1.38x10−23(J/K)是Boltzman常數；常溫下(T=300K)，代入信號頻寬W=3.84MHz，得N0W=-108dBm。

- 雜訊指數NF (Noise figure)

用來描述由元件本身引入的雜訊，與設備本身有關，一般介於3~5dB。本文設定值為3.0dB。

- 位元能量與總雜訊比EbNt (Energy per bit to total  noise ratio)

為維持良好的通信品質，系統通常會定義可接受的錯誤率，其中speech及LCD(Long Constrained Delay，指的是對delay sensitive，亦即需要即時性處理的訊息)的誤碼率(Bit Error Rate,BER)分別是10−3與10−6；而UDD(Unconstrained Data Delay，指的是對delay non-sensitive，亦即系統可依現況來動態指配資源的訊息)的區塊錯誤率(Block Error Rate,BLER)則為10%。表1.2是EbNt的定義值。

表1.2 不同服務類型與環境所對應的基地台EbNt

| EbNt (dB) | 密集都會區 | 都會區 | 次都會區 | 郊區 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Speech 12.2K | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 6.5 |
| LCD 64K | 3.4 | 3.4 | 4.45 | 4.8 |
| UDD 64K | 1.85 | 1.85 | 2.95 | 3.95 |
| UDD 144K | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 3.4 |

- 接收機靈敏度BSsens (Receiver sensitivity)

指維持接收機正常運作所須的最低接收功率。組成要素為EbNt、NF、N0W以及PG，計算公式如下：

BSsens=EbNt+NF+N0W−PG             式 1-3

當考慮不同的資料率R與EbNt值時，可得到如表1.3。

表1.3不同服務類型與環境所對應的BSsens

| BSsens(dBm) | 密集都會區 | 都會區 | 次都會區 | 郊區 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Speech 12.2K | -126.3 | -126.3 | -125.3 | -123.5 |
| LCD 64K | -119.4 | -119.4 | -118.3 | -118.0 |
| UDD 64K | -120.9 | -120.9 | -119.8 | -118.8 |
| UDD 144K | -117.9 | -117.9 | -116.9 | -115.9 |

- 天線增益GBS (Antenna gain)

一般設定值為18dBi。

- 纜線與連接器損失Lc (Cable and connector loss)

一般設定值為3dB。

- 行動台參數

  - RF信號的發射功率 UEpower

根據3GPP規範，行動台發射功率分成4個等級，分別為33、27、24以及21dBm，一般常用的有24及21 dBm，本文語音部分採用21dBm，數據部分是24dBm。

- 餘裕參數

- 人體損失BL (Body loss)

靠近頭部接聽電話是一般人使用行動台的習慣，根據行動台的使用情況，若傳送的是speech，則BL= 3dB，若傳送的是data，BL= 0dB。

- 傾斜損失SL (Slant loss)

交叉極化(Cross-polarized)天線的垂直極化所提供的電波傳播特性優於水平極化，當基地台使用此種45∘傾斜的極化天線，便要考慮1.0dB的傾斜損耗。

- 汽車或建物穿透損失CPLBPL (Car/Building penetration loss)

在細胞涵蓋區規劃時，除了針對室外的情況做評估外，室內的電波傳播必須列入考慮。以鄉村來講，通常只考慮車體的穿透損耗，典型值為5dB。至於在高樓林立、人口密集的都會區，於室內通話的情形較為普遍，使得電波遭受阻擋及穿透的可能性更大，會造成較大的損耗，典型值為20dB。4種不同環境的穿透損耗如表1.4所示:

表1.4各種環境下的CPLBPL

| 地形環境 | 密集都會區 | 都會區 | 次都會區 | 郊區 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPLBPL(dB) | 20 | 15 | 10 | 5 |

- 功率控制餘裕PCmar (Power control margin)

當行動台緩慢移動接近細胞邊緣時，此時若有一個瞬間的衰落(fading)產生，行動台的功率放大器(Power Amplifier)在輸出功率有限的情況下，將無法適時提供足夠的功率將衰落補償回來。因此，在計算鏈路預算時，通常會將PCmar一併考慮進去，典型值是0.5dB。倘若行動台呈高速移動，使得通道變成一個快速衰落通道時，則不用考慮PCmar。

- 對數常態分佈標準差σ (Lognormal standard deviation)

在無線環境中，信號除了因距離的因素而產生路徑耗損外，也會受地形或地物阻擋而導致路徑耗損緩慢的變化，這種現象稱為遮蔽(Shadowing)。如果將路徑耗損的單位取對數，則可視為一個常態分佈，因此又稱為由遮蔽效應所造成的對數常態分佈。從表1.5的結果，可以發現都會區與密集都會區遮蔽效應的現象較為嚴重。

表1.5 各種環境下的σ

| 地形環境 | 密集都會區 | 都會區 | 次都會區 | 郊區 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| σ (dB) | 12 | 12 | 10 | 8 |

- 細胞邊緣或細胞涵蓋可靠度Pe/Pa (Cell edge/area reliability)

Pa是指不管任何時刻，整個細胞涵蓋區域內用戶的信號強度能夠維持一定通信品質的機率，典型的需求值是0.90~0.95，對應來自細胞邊緣滿足此通信品質的機率值Pe則為0.75~0.85。

- 對數常態分佈衰落餘裕LNFmar (Log-normal fade margin)

為增加細胞邊緣接收信號能量大於臨界值(Threshold)的機率，必須預留足夠的衰落餘裕來對抗遮蔽效應所造成的耗損，因Pe呈常態分佈，將Pe=0.85的值及表1.6的4種σ代入，可算出不同環境下的LNFmar，如表1.6所示。

Pe(z)=Pr[Z<z]=1σ2πe−12xσ2dx        式 1.4

表1.6 各種環境下的LNFmar

| 地形環境 | 密集都會區 | 都會區 | 次都會區 | 郊區 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LNFmar(dB) | 12.44 | 12.44 | 10.36 | 8.29 |

- 上鏈軟性交遞增益 SHGUL (UL soft handover gain)

行動台一旦進入軟性交遞的區域，會同時與多個細胞建立鏈路，形成所謂的路徑分集(Path diversity)或巨分集(Macro diversity)，如此，可降低行動台的發射功率及系統的干擾量，此即軟性交遞所貢獻的增益，典型值為5dB。

- 細胞負載L (Cell loading)

細胞負載是指單一扇區實際的用戶數相對於可提供的最大用戶數的百分比。隨著用戶數的增加，系統的總干擾量會跟著增加，此時總干擾量相對於熱雜訊的上升量與細胞負載會呈一非線性關係，如圖1.2所示，為避免干擾量過大增加阻塞的機率，一般採用50%的細胞負載。

- 上鏈干擾餘裕IUL (UL interference margin)

假設基地台收到各行動台的信號強度相同，當細胞負載增加時，基地台的干擾量將上升，為對抗干擾，勢必要求提高來自行動台信號的能量，故涵蓋區會縮小。將L=0.5代入下式，可得到IUL值，IUL=3dB。

IUL=10log11−L              式 1-5

上圖表示細胞負載相對於干擾量上升值關係圖

依照下式，將所有的餘裕及損耗參數合在一起，即可得到上鏈餘裕參數的總和。

Lmargins=BL+SL+CPLBPL+LNFmar−SHGUL+IUL+PCmar式1-6

表1.7 各種服務類型與環境所對應的Lmargins

| Lmargins(dBm) | 密集都會區 |  |  | 都會區 |  |  | 次都會區 |  |  | 郊區 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Speech 12.2K | 31.95 |  |  | 29.95 |  |  | 22.87 |  |  | 15.8 |  |  |
| LCD 64K |  | 28.95 |  |  | 26.95 |  |  | 19.87 |  |  | 12.8 |  |
| UDD 64K |  |  | 28.95 |  |  | 26.95 |  |  | 19.87 |  |  | 12.8 |
| UDD 144K |  |  | 28.95 |  |  | 26.95 |  |  | 19.87 |  |  | 12.8 |

再將上面各種鏈路預算的參數值代入公式1.1中，即可得到上鏈電路的最大路徑損耗Lmax，如表1.8所示。

表1.8 各種服務類型與環境所對應的Lmax

| Lmax(dB) | 密集都會區 | 都會區 | 次都會區 | 郊區 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Speech 12.2K | 127.33 | 129.33 | 135.41 | 140.68 |
| LCD 64K | 126.43 | 128.43 | 134.46 | 141.18 |
| UDD 64K | 127.98 | 129.98 | 135.96 | 142.03 |
| UDD 144K | 124.91 | 126.91 | 132.99 | 139.06 |

- 1.3電波傳播模型

本節討論如何將最大路徑耗損透過一個合理的傳播模式，轉換成細胞半徑。由於無線通道的環境瞬息萬變，光靠理論導出的模型並無法反應所有的現象，因此，絕大部分的傳播模型都有條件上的限制。以WCDMA的使用頻段為例，目前普遍用來計算細胞半徑的傳播模型有COST 231-Hata及COST 231-Walfish-Ikegami兩種。前者是Hata模型的延伸，把頻率提升至2GHz，適用在大細胞的地區；後者推導過程比較複雜，但把視線(Line of sight, LOS)與非視線(NLOS)兩種情形合併考慮，其精確度更能反應密集都會區的實際情況。

- COST 231-Hata模型

Hata模型原僅適用於頻率1.5GHz以下的系統，為因應個人通信，COST-231重新修訂，將頻率提升至2GHz。

Lmax(dB)  =46.3+33.9logfc−13.82loghb−[(1.1logfc−0.7)hm−(1.56logfc−0.8)]+[44.9−6.55log(hb)]⋅log(d)−0,                                                            city (urban)2[log(fc28)]2+5.4,                             suburban4.78(logfc)2−18.33logfc+40.94,     open (rural)        式 1-7

式中hb與hm分別是基地台與行動台的天線高度(m)，2[log(fc28)]2+5.4與4.78(logfc)2−18.33logfc+40.94分別是計算次都會區與郊區細胞半徑時的修正因子(correction factor)，d是細胞半徑(km)。另外，使用COST 231-Hata模型時，必須注意其條件限制：fc	介於1,500MHz和2,000MHz之間，hb介於30m到200m之間，hm介於1m到10m之間，d介於1km到20km之間。

1.3.1  涵蓋區面積

考量細胞涵蓋區規劃的準確性，將半徑較大的三種環境如郊區、次都會區以及都會區使用COST 231-Hata模型；將半徑較小的密集都會區使用COST 231-Walfisch-Ikegami模型。

表1.9 郊區、次都會區以及都會區的細胞半徑

| d(km) | 都會區 | 次都會區 | 郊區 |
| --- | --- | --- | --- |
| Speech 12.2K | 0.71 | 1.59 | 3.65 |
| LCD 64K | 0.67 | 1.50 | 3.77 |
| UDD 64K | 0.74 | 1.65 | 3.97 |
| UDD 144K | 0.61 | 1.37 | 3.30 |

表1.10 密集都會區的細胞半徑

| d(km) | 密集都會區 |
| --- | --- |
| Speech 12.2K | 0.65 |
| LCD 64K | 0.48 |
| UDD 64K | 0.53 |
| UDD 144K | 0.44 |

將表1.9與表1.10求得的半徑代入以下公式，即可得到三個扇區基地台的涵蓋區面積，如表1.11所示。

A=983d2	                           式 1.11

表1.11  3個扇區基地台的涵蓋區面積

| A(km2) | 密集都會區 | 都會區 | 次都會區 | 郊區 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Speech 12.2K | 0.82 | 0.98 | 4.96 | 25.98 |
| LCD 64K | 0.45 | 0.87 | 4.40 | 27.64 |
| UDD 64K | 0.55 | 1.07 | 5.32 | 30.71 |
| UDD 144K | 0.38 | 0.71 | 3.65 | 21.26 |

  - WCDMA的用戶容量及透通量

- 基地台下行方向決定細胞容量的大小，對於不同服務型式，一個5MHz所能提供的容量(以Kbps來表示)及可承載的用戶數，如下表所示。與GSM-TDMA技術不同的是，GSM系統容量受限於TRX的時槽數，稱為hard capacity；而CDMA則與系統所受的干擾息息相關，稱為soft capacity，其細胞負載(cell loading)一般以50%來規劃。

| - Parameter | - Voice(12.2Kbps) | - Real Time - 64Kbps Data | - Real Time 144Kbps Data | - Non-Real Time 384Kbps Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Activity | - 0.5 | - 1.0 | - 1.0 | - 1.0 |
| - Eb/Nt(dB) | - 5 | - 4 | - 3 | - 2 |
| - Iadj | - 1.54 | - 1.54 | - 1.54 | - 1.54 |
| - Orthogonality | - 0.3 | - 0.3 | - 0.3 | - 0.3 |
| - N(用戶數) | - 108.18 | - 12.98 | - 7.26 | - 3.43 |
| - 50%負載用戶數 | - 50〜60 | - 10 | - 5 | - 2 |
| - 總透通量Kbps | - 660 | - 831 | - 1,024 | - 1,317 |

  - WCDMA各種頻道的對映

Figure 1: Channel Mapping

4.5 共站共構及干擾問題

有關干擾問題會影響系統品質，因此共站或共構必須考慮同性質系統(如WCDMA系統不同業者)，與非同性質系統(如WCDMA與GSM1800，GSM900與cdma2000)間的干擾及互調。結論如下：

- GSM900與cdma2000共站共構

- 對GSM900與cdma2000而言，兩系統應至少有3〜4 MHz的保護帶，否則，cdma2000基地台發射機會干擾GSM900基地台接收機。

- 即使在有保護帶的情況下，cdma2000發射天線仍應與GSM900接收天線隔愈遠愈好，最好是基地台能在彼此的細胞邊緣。

- 即GSM900與cdma2000兩系統不宜共站。

- 如要共站，則應在cdma2000的發射路徑或在GSM900的接收路徑加裝干擾消除設備。

- 如兩系統要共構，則應cdma2000 TX與GSM900 TX，cdma2000 RX與GSM900 RX共用天線，因彼此間有45 MHz的隔離。

- WCDMA系統間共站共構

- WCDMA系統因規格制定時已考量與GSM共站共構的問題，一般而言，干擾GSM系統問題並不嚴重。

- 本公司GSM系統採用S8000型的基地台居多，其spurious emission在GSM900為-146dBm/Hz，而在GSM1800則為-136dBm/Hz，輸出功率為20瓦，同時在duplexer也加裝55dB的filter。但部分早期購買的S8000可能有問題。S8000 Receiver Blocking值為-40dBm。

- Power control是UMTS系統很重要的議題，它用以降低系統的干擾，使每一個手機不管離基地台遠近，其在基地台的接收功率為一致。為克服遠近效應(Near-far effect)問題，避免當一手機離自己系統的基地台較遠時而以全功率發射，恰好落在鄰近的其他業者基地台，而產生鄰頻干擾，即所謂的遠近問題，3G業者應儘量利用共站方式。

- WCDMA與GSM系統共站的問題

為加速3G系統建設，利用既有站台設備是多數業者的做法，但其衍生的問題及如何避免問題發生，分析如下：

以下定義干擾有關的用語：

- Wideband noise:

The jamming transmit part can generate wideband noise in the receive part and can raise the noise level of this latter. Wideband noise depends on the frequency separation between the transmit carrier and the receiving band.

- Spurious emissions:

The spurious emissions are emissions which are caused by unwanted transmitter effects such as harmonics emissions, parasitic emission or intermodulation products. So, the spurious emissions issued from the transmit part can jam the receiver, as parasitic signal. Spurious emissions are measured at the base station RF output port.

- Blocking:

The receiver can be blocked by the normal transmitted carriers of the transmitter, that simply means that reception can be disturbed in presence of a strong interfering signal.

- Intermodulation products:

Intermodulation products generated by the jamming transmitter can fall in the receiver band and cause jamming. However, since the transceiver is complying with the recommendations, the intermodulation products will have a level below a certain limit.

- High signals:

High signals, issued from the transmitter, can induce intermodulation products inside the receiver RF parts and causes degradation in reception. A maximum level of these interfering signals has been defined in GSM and UMTS recommendations, guaranteeing the good reception.

UMTS and GSM standards define the maximum level of interfering signals, measured at BTS antenna connectors. So required isolation must be determined for each system. This isolation depends on the antenna performances (antenna isolation, antenna rejection) and of the BTS performances.

From Standards, the interference criteria for blocking of each system is:

UMTS	 ：-15 dBm

GSM900：  8 dBm

GSM1800： 0 dBm

With the known modulated useful signal at full power in Tx channel, we can deduce the isolation requirement for blocking:

|  | Jamming system Tx UMTS | Victim system Rx GSM900 |
| --- | --- | --- |
| Transmit output power | 48 dBm |  |
| Blocking point |  | 8 dBm |
| Necessary isolation between antenna connectors | 40 dB |  |

|  | Jamming system Tx UMTS | Victim system Rx GSM1800 |
| --- | --- | --- |
| Transmit output power | 48 dBm |  |
| Blocking point |  | 0 dBm |
| Necessary isolation between antenna connectors | 48 dB |  |

|  | Jamming system Tx GSM900/GSM1800 | Victim system Rx UMTS |
| --- | --- | --- |
| Transmit output power | 43 dBm |  |
| Blocking point |  | -15 dBm |
| Necessary isolation between antenna connectors | 58 dB |  |

UMTS standard 25.104 specifies the maximum level of spurious emissions in the GSM Rx band equal to:

    - 98 dBm / 100 kHz = -148 dBm / Hz

GSM standard 05.05 specifies the maximum level of spurious emissions in the frequency band 1-12.5 GHz, including the UMTS Rx band, equal to:

- 30 dBm / 3 MHz =- 95 dBm / Hz

According a new requirement added to GSM 05.05, the maximum level of spurious emissions (only for GSM BTSs R’99 or later) in the UMTS Rx band is equal to:

    - 96 dBm / 100 kHz = - 146 dBm / Hz

So, the max tolerable interfering level for each system is:

UMTS	-178 dBm/Hz

GSM	-177 dBm/Hz

So the required isolation is the difference between the maximum level of spurious emission and the maximum tolerable interfering level:

|  | Jamming system Tx UMTS | Victim system Rx GSM900 |
| --- | --- | --- |
| Max level of spurious emissions | -148 dBm /Hz |  |
| Max tolerable interfering level |  | -177 dBm /Hz |
| Necessary isolation between antenna connectors | 29 dB |  |

|  | Jamming system Tx UMTS | Victim system Rx GSM1800 |
| --- | --- | --- |
| Max level of spurious emissions | -148 dBm/Hz |  |
| Max tolerable interfering level |  | -177 dBm/Hz |
| Necessary isolation between antenna connectors | 29 dB |  |

|  | Jamming system Tx GSM (R’99) | Victim system Rx UMTS |
| --- | --- | --- |
| Max level of spurious emissions | -95 dBm/Hz (-146 dBm/Hz) |  |
| Max tolerable interfering level |  | -178 dBm /Hz |
| Necessary isolation between antenna connectors | 83 dB (32 dB) |  |

To summarize, we have the following theoretical isolation requirements:

| Specification requirements | UMTS Tx to GSM 900 Rx | UMTS Tx to GSM 1800 Rx | GSM 900 or GSM 1800 to UMTS Rx |
| --- | --- | --- | --- |
| Spurious emissions / Intermodulations products | 29 dB | 29 dB | 83 dB (32 dB for BTSs R’99 or later) |
| Blocking | 40 dB | 48 dB | 58 dB |

If GSM BTS is S8000, we know that its spurious emission is equal to –136dBm/Hz for GSM1800 and equal to –146 dBm/Hz for GSM900. And the max power signal is 43 dBm.

And for the Nokia’s UMTS BTS, the dual duplexer module performances add a filter of 55 dB(？) in the band 0-1880 MHz. And the blocking reception point of this BTS is equal to –40 dBm(？).

So the isolation requirements become:

| Specification requirements | UMTS Tx to GSM 900 Rx | UMTS Tx to GSM 1800 Rx | GSM 900 or GSM 1800 to UMTS Rx |
| --- | --- | --- | --- |
| Spurious emissions / Intermodulations products | 14 dB | 14 dB | 32 dB (GSM900) 42 dB (GSM1800) |
| Blocking | 0 dB | 3 dB | 28.5 dB |

# Co-location solutions

These isolation values can be obtained by 3 methods:

- Antenna separation (decoupling between antennas) + Filters (if antenna separation is not enough)

- Diplexer (or triplexer)

- Add Enhanced combiner in S8000 (in case of co-siting UMTS-GSM)

## First solution: Antenna separation

### Antenna decoupling

The antenna decoupling is defined as the attenuation factor inflicted by a signal from the transmitting antenna connector to the receiving antenna connector, between two connectors working in the same band or two different frequency bands.

In this latter case, the antenna decoupling is obtained:

- by space separation

- by band filtering

But, it also depends on the antennas types, gains, radiation patterns, and frequency bands.

The antenna decoupling is not calculable. It must be measured in laboratory or simulated. Some measurements are done to evaluate the decoupling between:

- one GSM 900 cross or vertical polarization antenna and one UMTS cross polarization antenna,

- one GSM 1800 cross or vertical polarization antenna and one UMTS cross polarization antenna,

- one dual band GSM 900 / GSM 1800 cross polarization antenna and one UMTS cross polarization antenna.

It is easy to obtain a decoupling antenna of 50 dB with a vertical or horizontal separation higher than 50 cm (figure 1 to figure 3).

#### Horizontal separation

Figure 1: Horizontal separation

In this case the two antennas are oriented in the same direction. In the following table, we can see the decoupling values for a 50 cm horizontal separation:

| Antennas | Decoupling for a horizontal separation of 50 cm |  |
| --- | --- | --- |
| GSM900 - UMTS | 65 dB |  |
| GSM1800 - UMTS | 50 dB |  |
| Dual band - UMTS | GSM1800 50 dB | GSM900 50 dB |

#### Vertical separation

Figure 2: Vertical separation

The two antennas are oriented in the same direction. In the following table, we can see the decoupling values for a 50 cm vertical separation:

| Antennas | Decoupling for a 50 cm vertical separation |  |
| --- | --- | --- |
| GSM 900 – UMTS | 70 dB |  |
| GSM 1800 - UMTS | 55 dB |  |
| Dual band - UMTS | GSM-1800 60 dB | GSM-900 65 dB |

#### Horizontal – vertical separation

Figure 3

In the following table, we can see the decoupling values for a 150 cm vertical separation and a 50 cm of horizontal separation:

| Antennas | Decoupling for a vertical separation of 1.5m and a horizontal separation of 50 cm |  |
| --- | --- | --- |
| GSM 900 - UMTS | 70 dB |  |
| GSM 1800 - UMTS | 60 dB |  |
| Dual band - UMTS | GSM-1800 60 dB | GSM-900 65 dB |

### First solution

We can use antenna decoupling to reach the required isolation. So antennas of different system can have a decoupling value of  dB with a horizontal or/and a vertical separations (figures 4 and 5).

Figure 4: Vertical separation

Figure 5: Horizontal separation

## Second solution: Diplexer (or triplexer)

To use a diplexer / triplexer in case of co-locating. One function of this diplexer / triplexer is to share the same feeder for all the systems (GSM 900 / GSM 1800 / UMTS).

But, the diplexer / triplexer also provides filtering of the transmit and receive signals in order to co-locate GSM 900, GSM 1800 and UMTS BTS. Indeed, a diplexer / triplexer is actually two / three filters in one box:

- a filter at GSM900 side is characterized by attenuation on full UMTS band (1920 to 2170 MHz)

- a filter at GSM 1800 side is characterized by attenuation on full UMTS band (1920 to 2170 MHz)

- a filter at UMTS side with attenuation on full GSM 1800 band (1710 to 1880 MHz) and on full GSM 900 band (890 to 960 MHz).

五、結論及建議

- IOT測試攸關3G的成敗

Yankee Group曾調查營運商採購3G設備的Purchasing Criteria，依其重要性列出十大優先順序：Interoperability (IOT)，Features/Functionalities，Implementation，Equipment Cost，Carrier Expertise，Limiting Number of Vendors，Financial Stability，Vendor Financing，Familiarity with Vendor，Equipment Leasing，Diversity Vendors。顯示Interoperability(IOT)最為重要。

尤其本公司3G的供應商為Nokia與GSM系統的供應商Nortel不同，且所採用的設備版本R4為更具有前瞻性，但與目前絕大多數的營運商採用的版本R99不同，因此IOT測試更形重要。

- WLAN與GPRS/3G的整合

WLAN的快速成長會帶動Discontinuity in Telecom technology and business，其與GPRS/3G的整合預期會成為主流。WLAN的發展與傳統電話不同的是，不需要有外部的群聚效應，但它卻能建立起使用行動數據業務的習性，對未來3G業務的發展起帶頭作用。

依UMTS Forum對3G服務的分類，顯示與mobility有關的服務如客製化服務、多媒體服務及位置資訊服務等以行動通信來提供較合適；但與internet銜接有關的行動上網、行動企業網內/網外服務，仍以透過WLAN較適合，所以兩者間是互有所長的互補關係。尤其行動通信在認證、授權、計費及安全、漫遊、涵蓋、用戶數方面的優勢，加上本公司是惟一擁有兩種網路的業者，更應當整合，發揮它的綜效。

- 基地台共站共構與干擾

依電信總局規定，基地台共站共構應有一定的比例。惟考量不同系統與業者間的干擾，頻率的規劃與協調是很重要的，尤其是cdma2000與GSM900系統間，WCDMA不同業者間，GSM1800與WCDMA系統間，均存在可能的干擾，有的共站較適合，有的不宜共站，有的共構時要考慮送/收天線如何配置，均應審慎規劃。尤其CDMA系統一有干擾時，涵蓋、容量及品質均大受影響，規劃時不可不慎。

- 厚植3G的相關技術

3G 在無線介面採用WCDMA的技術，與GSM系統TDMA的技術，在系統規劃上有很大的不同。另核心網路及進接網路亦逐步演進到All-IP(IPv6)的環境，相關的管理機制均須逐步建立。

六、後記

奉派前往加拿大蒙特婁(Montebello,Quebec)參加NORTEL公司舉辦「Nortel Networks Wireless Engineering Forum & GSM/UMTS User Group」研討會議。本會議受邀對象為NORTEL公司全球之客戶及其相關員工。主持人、主講人為法國、加拿大、美國等NORTEL公司Wireless及GSM & UMTS部門之高階主管及高級專業技術研究人士，均為NORTEL公司在這領域之專才，客戶有來自全球使用NORTEL公司的行動電話業者，涵蓋GSM900/1800/1900、AMPS、cdma2000、3G/UMTS等，及部分協力廠商。

在近一週的時間，來自全球與會人士兩、三百人，齊聚於Fairmont Chateau Montebello議事廳，進行技術研討、經驗交流，NORTEL公司就其近年來的研發成果及經驗向其客戶作一番報告及推銷，其中有不少值得借鏡的寶貴資料；設備商與客戶有此面對面的溝通機會，相得益彰，對雙方有莫大助益。

Fairmont Chateau Montebello距蒙特婁市區約130公里，為一瀕臨渥太華河畔之飯店，鄰近未有住家、村落，環境單純幽靜，擁有廣大的草坪、樹林及遊艇碼頭，為一四季宜人的渡假勝地，多年前曾在此舉辦G7高峰會議。本次會議期間正逢加拿大深秋楓紅季節，舉目所望，藍天白雲，碧草如茵，間以五彩繽紛的楓葉，或火紅、或嫩黃、或赭赤，穿插青翠的蒼松綠柏，美不勝收，雖有連續五天緊湊的行程，但在這幽美的環境下開會研討，倒也覺得興趣昂然、頗有收穫。

印象最為深刻的是，安排至渥太華市郊NORTEL公司之Carling Labs，此地為該公司無線部門技術研發中心(Global Technology Center)，約有六、七千位工作人員，在九棟頗具規模的實驗大樓，從事無線相關設備之研發。大會準備五間Showroom展示NORTEL公司3G/UMTS原型設備之實際使用效果。並參觀在實驗室運作測試之3G/UMTS原型Node-B/RNC及e3/BSC等等實物。

本份報告，除參考本次NORTEL公司研討資料外，並廣泛蒐集相關資料，適逢本公司展開3G建設工程，有關該系統引進後如何與既有GSM系統共存之建言，期對本公司行動電話業務有所助益。