經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書 （出國類別：國際石油協會原油裝運及卸收耗損委員會年會） 報告書 出 國 人： 服務機關：中油公司煉製事業部 企劃室 職務：經理 姓名：林水達 出國地點： 法國、美國 出國期間： 92年5月11日至5月18日 報告日期： 92年6月28日 壹、行程紀要： 92.5.11~92.5.12 臺北→法國 巴黎 啟程 92.5.13~92.5.14 法國巴黎 參加石油協會於法國巴黎舉行之原油運送及裝卸航次損耗委員會年會 92.5.15~92.5.16 美國芝加哥 赴UOP公司討論本公司油品四碳烴規劃利用事宜 92.5.17~92.5.18 芝加哥→臺北 回程 貳、工作概述： 本次因公出國主要為瞭解國際大油公司對原油裝載、運送及卸收之耗損管控，尤其對原油取樣、量測及水份含量分析方法，赴法國巴黎參加國際石油協會原油航次損耗委員會（The Institute of Petroleum PM-L-4 A，Marine Oil Transportation Database Panel）於法國巴黎舉行原油航次損耗第四十一次會員代表大會年會，收集該協會發佈有關原油裝卸及航次損耗分析相關資料，作為評估本公司原油裝卸航次耗損率合理性探討。同時赴美國UOP油品公司討論有關本公司油品四碳烴規劃利用事宜，以符合國內環保要求日趨嚴格之油品生產規範。玆分述如下： 一、參加石油協會原油裝運及卸收航次耗損委員會議 石油協會原油裝運及卸收航次耗損委員會成立於1984年，每半年舉辦會議一次，本次為第四十一次，主要目的是藉著各會員提供前一年之原油裝運及卸收航次損耗資料分析，由公正顧問公司進行所有會員資料之彙整分析，經由其經驗進行資料分析，找出原油裝運及卸收航次損耗趨勢，供各會員公司參考，作為其降低原油裝運及卸收損耗控管改進參考。會議僅限於技術問題討論，決不涉及商業性討論，各會員於每年一月提供前一年該公司各航次原油裝卸資料，由該協會指定之執行秘書將資料彙整並進行分析，執行秘書大約於每年四月底完成分析報告，然後於每年五月中旬舉行會員大會並做討論，各會員公司可收到綜合分析結果資料及自己公司之分析結果。會中由執行秘書將分析結果進行工作報告，大會同時也邀請獨立檢驗機構、公正單位及船務公司等會員參加，藉由石油協會及美國石油協會代表參加，共同分析探討所引用之API規範適用性，期能將引用API表格規範造成之誤差降至最低。於每年十一月間將再舉行一次大會，討論該年資料填送相關事宜，以及API規範修訂之新方針，作為油品取樣及量測分析技術改善依據，祈能收集到各會員公司完整且一致性之資料，以獲得較正確之分析結果，提供各會員公司作為改善原油裝運及卸收耗損率控管之參考，以提昇各油公司之獲利能力。這對獲利率已很有限之油公司而言相當重要，因此參加之會員越來越多，參加之各會員僅能獲得綜合分析結果及各會員自己公司之分析結果報告，並不能取得其他會員之資料，各會員間及協會獨立顧問均負有保密義務，且該分析報告資料自出版後五年內未經過會員代表大會同意不得對外發表，或提共給第三者，會員間也不可互相交流。 由於各油公司之原油裝卸載運量相當大，任何取樣及量測誤差均會對油公司造成相當大之利益損失，因此各油公司均相當重視取樣及量測方法，以及所引用之換算表，每年兩次之委員會議，每次大約有40位代表與會，每次會議舉辦三天，前兩天僅為油公司會員代表、石油協會（IP）代表及美國石油協會（API）代表參加，由執行秘書對彙整分析結果作報告，然後對章程及綜合建議進行討論。第三天則邀請裝油港作業代表及獨立公正檢驗機構代表作實務上之介紹，以及API代表對規範修訂及程序作說明介紹。 原油密度因隨溫度不同而異，而裝卸地點溫度隨區域變化很大，為求買賣雙方對原油交易量之確認且接受，以免發生爭議，經試驗分析結果發現原油API比重在60℉最固定，因此自1930年代產油者、運送者、煉油業者及市場交易者，共同訂定以60℉、15℃或20℃為基準之原油密度體積與溫度換算表，供大家共同參考利用。接著由美國石油協會（American Petroleum Institute，API）、美國材料測試協會（American Society for Testing and Materials，ASTM）、以及石油協會（Institute of Petroleum，IP）等單位組成委員會，共同討論定期更新相關換算表資料，供石油業者作質量平衡控管用。至1980年再將1952年之石油及石油煉製品換算表更新，這些換算表是提供石油業者量測基準及質量平衡控制參考依據。然而自能源危機以及煉油利潤越來越少情況下，各油公司對極小之量測誤差比率均會重視，加上電腦科技發達後，石油協會等單位組成之委員會開始對各種原油API比重與溫度對照圖表數學迴歸式加以比對分析，近來發現以非線性多項式迴歸方程式計算之API-6a表較準確，因此建議石油業者儘量採用API-6a表，以取代自1980年以來一直被採用以線性迴歸計算之API-6表，以作為原油容積校正因子（VCF）參考。該委員會也繼續努力從事其他石油產品之量測換算表，例如新配方汽油之B表、以及LNG的E表。 二、2002年所有會員原油裝運及卸收資料綜合分析： 典型原油裝運及卸收耗損量測示意如下： 各項耗損率定義說明如下： 1. NSV Loss % = Outturn NSV - BOL NSV x 100% BOL NSV 2. TCV Loss % = Outturn TCV - BOL TCV x 100% BOL TCV 3. Load Difference % = Vessel TCV after Loading - BOL TCV x 100% BOL TCV 4. Ship Loss % = Vessel TCV before Discharge - Vessel TCV after Loading x 100% Vessel TCV after Loading 5. Discharge Difference % = Outturn TCV - Vessel TCV before Discharge x 100% Outturn TCV 6. OBQ - ROB Difference % = Vessel OBQ TCV - Vessel ROB TCV x 100% Vessel TCV after Loading 7. Water Loss % = BOL Water - Outturn Water x 100% BOL TCV 8. Load Water % = BOL Water Volume x 100% BOL NSV 9. OBQ % = Vessel OBQ TCV x 100% BOL TCV 10. ROB % = Vessel ROB TCV x 100% Outturn TCV 11. Barrels NSV Loss % = Total Outturn NSV - Total BOL NSV x 100% for each group or category Total BOL NSV 12. Load Loss % (VEF corrected load difference) = [(Vessel TCV after loading - OBQ TCV)/VEF] - BOL TCV x 100% BOL TCV 13. Discharge Loss % (VEF corrected discharge difference) = Outturn TCV- [(Vessel TCV before discharge - ROB TCV)/VEF] x 100% Outturn TCV NOTE: VEF used in loss calculations 12 and 13 is Load VEF as stated on the BOL. 根據該協會分析統計結果，自1989年至2002年所有會員之原油淨標準體積耗損率（Net Standard Volume Loss, NSV Loss %）如表一及圖一所示： 表一：1989年至2002年所有會員之原油淨標準體積耗損率 年 數量，百萬桶 NSV Loss % 1989 1789 -0.27 1990 1947 -0.25 1991 2292 -0.22 1992 2649 -0.21 1993 2353 -0.21 1994 2272 -0.199 1995 2789 -0.187 1996 3273 -0.190 1997 3832 -0.196 1998 3925 -0.191 1999 4106 -0.191 2000 4056 -0.195 2001 4646 -0.213 2002 5161 -0.203 圖一：1989年至2002年所有會員之原油淨標準體積耗損率圖 由資料顯示自1989年至1995年，由於水分含量測定方法改進及新換算表之採用結果，所有會員之原油淨標準體積耗損率程穩定下降；自1995年至2000年則無顯著下降約維持在-0.195%左右，2001年則又上升至約0.213%，2002年之資料分析報告顯示，全體各會員油公司有效資料之原油運送量為51.61億桶，年平均淨耗損率則又下降約為-0.203%。2002年所有會員公司提報原油運送量BOL資料約有60.4億桶，555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

| 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999910101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111