行政院及所屬各機關因公出國人員出國報告書

（出國類別：訓練）

赴美國參加特種搜救隊訓練報告書

服務機關：內政部消防署

報告人：會計室主任 許碧蘭

分隊長     蘇順從

小隊長     劉立新 陳志清 陳世勳 陳順天

隊員       莊南華 章智鈞 張溫宗

出國地區：美國 加州 蒙羅公園市（Menlo Park City）

出國期間：九十二年十一月九日至十二月一日

報告日期：九十三年一月二十日

目 次

- 前言…………………………………………………3

- 受訓人員名冊及訓練行程…………………………4

- 訓練課程內容

一、參觀蒙羅公園市消防局第七十七消防站及其局本部

………………………………………………………5

二、搜救訓練場與裝備倉儲管理………………………6

三、搜救隊勤前計畫及指揮系統介紹與參觀緊急動員

程序作業……………………………………………9

四、繩索救援系統訓練…………………………………11

五、基礎重物頂舉支撐與搬移…………………………12

六、起重機重物搬移與手勢指揮………………………17

七、侷限空間救援………………………………………21

八、破壞工具使用與狹小空間及坑道救援……………30

九、倒塌建築物支撐訓練………………………………36

十、影音搜索生命探測器操作訓練……………………43

十一、狹小空間救援成果驗收…………………………44

十二、參加加州森林大火殉職消防隊員史帝文追悼會

……………………………………………………………49

- 訓練心得與建議…………………………………… 52

赴美國參加特種搜救隊訓練出國報告書

壹、前言：

九二一大地震發生時，在國內無任何專業的城市搜救隊(URBAN SEARCH AND RESCUE TEAM)，無法快速而有效地發揮人命搜救效率之情形下，各地方消防局僅得以現有之器材及救助隊訓練所得之技能或土法煉鋼之方法，進行地震倒塌建築物之搶救。反觀待救者，在這樣的狀況下等待救援，並非保障，反而有可能因此危及其生命。有鑑於此，本署特別成立特種搜救隊，並由各地方消防局參加甄試之救助隊員中，選出數十名成績優秀者，送往美國、德國、荷蘭、丹麥等國接受專業之城市搜救訓練，冀以優質之人力與專業之訓練，建立一支強而有力的快速搜救部隊，藉以強化保障國人生命財產之安全。

在九二一地震發生後，黃金七十二小時內，共計有二十個國家（含聯合國）、三十八隊、七二八人及一０三隻搜救犬參與救災。而透過搜救犬及高科技生命探測儀器與各式救助裝備成功獲救者共有六人。在各國搜救隊進行人命搜救的同時，我國亦吸取了各國帶來的寶貴資訊，包括了動員、分工、專業技能、裝備、運作管理、救災模式等，而各國也同時得到難得的搜救經驗。綜觀各國搜救隊，其中不乏無地震災害之國家，但其卻也有「建築物並不一定僅因地震才倒塌的基礎概念」，實在值得我國消防體系向其學習，這幾個國家中便包括了丹麥、德國等。而美國鑑於全國各地每年飽受颶風、龍捲風、颱風、地震等災害之侵襲，造成了無數人命之傷亡與建築物毀損或倒塌，故其國家搜救總署FEMA在全國各地部署了共二十八支搜救隊，而其中有八支搜救隊更是配署在高地震頻率之加州地區，由此可見其對地震等災害搶救之重視。其中FEMA加州第三搜救支隊(CA-TF3)，更是針對地震倒塌建築物建立了專業的搜救訓練場，因此本隊九十二年度國外訓練之一，仍然委由該支隊代為訓練之。本隊共計八人，在本署學識豐富的會計室許主任碧蘭領軍，並由本隊擁有頂尖救助技能與無數救助經驗的蘇分隊長順從的輔佐之下，於九十二年十一月九日出發前往美國。

貳、參加受訓人員名冊及受訓人員訓練行程

一、參加受訓人員名冊

| 赴美國參加特種搜救隊訓練人員名冊 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服務單位 | 職稱 | 姓名 | 備註 |
| 內政部消防署 | 會計室主任 | 許碧蘭 | 帶隊官 |
| 內政部消防署 | 特種搜救隊分隊長 | 蘇順從 |  |
| 內政部消防署 | 特種搜救隊小隊長 | 劉立新 |  |
| 內政部消防署 | 特種搜救隊小隊長 | 陳志清 |  |
| 內政部消防署 | 特種搜救隊小隊長 | 陳順天 |  |
| 內政部消防署 | 特種搜救隊小隊長 | 陳世勳 |  |
| 內政部消防署 | 特種搜救隊隊員 | 莊南華 |  |
| 內政部消防署 | 特種搜救隊隊員 | 章智鈞 |  |
| 內政部消防署 | 特種搜救隊隊員 | 張溫宗 |  |

二、受訓人員訓練行程

| 赴美國參加特種搜救隊訓練人員訓練行程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 時 間 | 停 留 地 點 | 研 習 內 容 |  |
| 11/10至11/16 （第一週） | 美國加州蒙羅公園市第七十七消防站 加州第三搜救支隊（CATF3）訓練場 | 參觀該搜救支隊之訓練場及裝備之倉儲 建築物倒塌模式與建築結構介紹 美國FEMA搜救隊搜救模式及動員程序介紹 繩索救援系統 狹小空間基礎救援 |  |
| 11/17至11/23 （第二週） | 美國加州蒙羅公園市第七十七消防站 加州第三搜救支隊（CATF3）訓練場 | 破壞工具之操作與救援模式 重物搬移 重物支撐 |  |
| 11/24至11/30 （第三週） | 美國加州蒙羅公園市第七十七消防站 加州第三搜救支隊（CATF3）訓練場 | 侷限空間搶救 狹小空間進階救援 綜合演練及成果驗收 |  |

參、訓練課程內容：

一、參觀蒙羅公園市消防局第七十七消防站及其局本部

（一）參訪蒙羅公園市消防局有三項設施值得效法學習：

1、燃燒體驗車：本車模仿一般建築物之火災內，陳設與一般住宅相

仿，藉由燃燒讓消防人員實際滅火從中學習滅火過程是否正確有無疏失，訓

練精實（新加坡燃燒室僅能表現燃燒過程及低能閃燃，且濃煙並無過濾排放

裝置）。

2、所有消防站車輛保養所排放之廢氣對消防人員健康上造成隱憂，故各站均設

有專用廢氣排放管;將車輛器材發動後所產生的廢氣排放至室外空曠處。

3、在消防站中發現一種類似”釘耙”之器具;為專用在山火（地表火）及一般

火場殘火處理使用。

二、搜救訓練場與裝備倉儲管理

FEMA  CALIFORNIA TASK  FORCE3之城市搜救訓練場與裝備倉儲均有一定之規模，以供搜救隊訓練及保存裝備使用，說明如下：

（一）FEMA  CALIFORNIA TASK  FORCE3城市搜救訓練場：

佔地約40000平方公尺，場內設有各種模擬之倒塌建築物（包含木造、磚造、鋼筋混凝土等各式模擬倒塌建築物）、侷限空間（包含水泥涵管、儲油槽等）、狹小空間、失事直昇機、重大車禍、沼澤救援訓練場等。

1、倒塌建築物訓練場：

各種不同結構的建築物會有不同的倒塌方式，本訓練場針對搜救隊在面臨各種建築物，所可能發生的狀況，進行搜救訓練，對搜救隊之臨場反應及搜救作業之效率與作為，均有相當之幫助。

2、侷限空間與狹小空間救援訓練場：

以水泥涵管、油槽及模擬倒塌建築物所造成之狹小空間為主，本訓練場可提供搜救隊進行立坑、橫坑等救助訓練。

3、模擬失事直昇機訓練場：

模擬直昇機失事時之各種狀況，本訓練場提供搜救隊進行失事救援作業訓練。

4、重大車禍訓練場：

模擬大型車輛油槽車、化學槽車、大客車、大貨車、小客車等，發生重大車禍時之救援訓練。

5、沼澤地救援訓練場：

FEMA CALIFORNIA TASK FORCE3搜救訓練場旁即為一廣大之沼澤地，每年在各

地狩獵或遊玩之民眾，常發生身陷沼澤之意外事件，藉此訓練場進行沼澤地搜

救訓練，有助於搜救隊返回各單位服務時，遇有此類搜救任務時應有之作為。

（二）FEMA CALIFORNIA TASK FORCE3裝備倉儲：

裝備佔地12000平方英呎（約為1114.8平方公尺）內部儲放各式搶救及備份器

材。FEMA系統計28隊單僅1隊其裝備器材就如此龐大，且其裝備倉儲內皆有

冷暖空調及除濕裝置，以防裝備因濕氣、高溫、低溫而故障，其裝備之管理說

明如下：

1、派遣多名員工專門負責保管該倉儲內之裝備，並協助出勤前及任務結束後裝備

之整理。

2、以不同顏色之裝備整理箱及不同顏色之標籤標示不同之裝備，倉儲亦劃分為數

個區域，以擺放各種種類不同之裝備，並將其造冊列管。

3、倉儲及裝備架之高度約三樓高，其配備有堆高機等設備，以利將裝備擺放於較

高的位置，如此才能達到有效利用空間之目的。

4、配備有各種校正儀器，可以自行對各種搜救儀器及裝備進行校正，並有專人負

責此項工作，不需依賴業者，不必送回原廠校正，且簡易之故障均可自行維修

排除。

5、訓練場地與新加坡及韓國之比較：

- 韓國：雖為國家搜救隊但顯見訓練場地功能無法與新加坡、美國相較惟

山訓硬體設施比較完備。

（2）新加坡：訓練場多樣化且經詳細規劃，困難度比較高且教官嚴格要求，狀況亦多變，成效較好。

（3）美國：雖各項硬體皆備，惟場地未詳加規劃實為美中不足之處，但若因經

費不足，美國所採用方式可供台灣參考

三、搜救隊勤前計畫及指揮系統介紹與參觀緊急動員程序作業

（一）FEMA所屬搜救隊指揮系統組織共分為四大組，其組織圖如下：

指揮官

搶

救

組

計

畫

組

後

勤

組

財

務

組

後勤組

第

一

隊

第

二

隊

空

中

搶

救

組

第

一

班

第

二

班

第

三

班

第

一

班

第

二

班

第

三

班

搶救支援隊

協

調

組

補

給

組

基地管理組

組

直昇機落地點管理組

後勤補給組

時間管理組

成本計算組

溝通組

醫

療

組

補

給

組

設

備

組

地

勤

補

給

組

資源組

文件組

安全官

新聞官

資訊官

補給站

狀況組

1、計畫組：負責蒐集搜救目標情資、編譯國際相關搜救資訊等，並掌握搜救目標區有效資源，制定搜救行動方案與計畫，並將相關文件保存建檔，以利日後作為搜救計畫與行動方案之檢討與參考。

2、後勤組：負責搜救隊之食、衣、住、行、醫療設備之後勤補給及裝備管理，並

負責對外之新聞發布，及其他對外溝通協調之工作。

3、財務組：負責計算搜救任務所需成本，搜救隊之財務管理與掌控。

4、搶救組：分第一隊、第二隊、空中搶救組(各隊均包含了建築結構工程師、醫

師等)，第一隊擔任任務執行之第一機動隊，遇有任務第一優先出勤，

第二隊擔任第一預備隊，以防國內有大型災害時，救災戰力不至於形

成空洞，空中搶救組專責空中救援與空中運補任務。

(二) FEMA CALIFORNIA TASK FORCE3人員、裝備運輸有三種特點謹供長官參考：

1、空中運輸與軍方簽訂合約由軍方大型運輸機執行空中運輸。

2、陸上運輸除利用車輛外並與鐵路公司簽訂合約，必要時由鐵路運輸裝備器材。

3、專有之起重機、挖土機等重機械小組，且操作不假民間操作員，無合作默契之虞。

4、指揮體系與新加坡、韓國之比較如下：

- 韓國：指揮體系與台灣相近對事故現場之冷、溫、熱區亦與台灣同，惟

對應變體系未加著墨。

- 新加坡：應變體系與美國相仿，但事故現場警戒區劃分，新加坡多了化

學事件警戒線劃分。

- 美國：應變體系健全且無預警不定時演訓（每年一次）對緊急應變體系

熟悉度有莫大助益。

5、參觀FEMA加州第三搜救6小時動員計畫演習：

本動員計畫包含人員動員1小時，裝備器材打包3小時及運輸2小時（機場），

本次觀摩除學到其倉庫管理外，更見識到美國裝備器材量之大，如何有效動員

及運輸值得我等學習。

6、參觀後感想：

「他山之石可以攻錯」，美國雖不是每樣東西都值得本隊學習，但其制度

面及程序上皆是我們所不及的，古人云：「行萬里路勝讀萬卷書」，確有其道理。

綜觀本隊之人員、組織編制亦有所不同，本隊在於人力上是無法與FEMA所屬

之搜救支隊比較的，故在人力調派上會感到相當的吃緊，且並無多餘之人力專

責管理所有之裝備及後勤補給物資，這亦是本隊所需要檢討的，空虛的後勤補

給是本隊最大的致命傷，沒有充足的後勤補給就像部隊沒有彈藥糧草一般，即

使人員意志力多麼的堅強，整個隊伍終究還是會崩潰的，除無法持續進行搜救

外，甚至有可能危害到搜救人員之生命安全。

四、繩索救援系統訓練

- 本課程內容對於國內搜救隊訓練來說並無太多差異，唯一不同的是其使用之器

材不同（如圖十六），且制動方式所採用的是布魯治克制動及調速棒，比較不傷

主繩（如圖十七)，另團體作業方面比我國多一"安全官"設置，其工作為在所有

架設完成及繩索勾掛都必須經安全官確認及認可後方能展開作業，安全官之職

權甚至臨駕於指揮官之上，而安全官必須由經驗豐富、處事穩重、心思細膩者

方可勝任，此項值得我們學習。

（二）本課程與韓國、新加坡比較如下:

1、韓國:可能因民族性有關，韓國講求精神、動作迅速敏捷，但確保觀念比較不

足，尤其是個人確保。

2、新加坡:固定點多重確保，安全性較高，小心謹慎，唯一不足之處為新加坡僅

限於高樓無山區救援之實例，拖吊架設方面新加坡比美國多教9:1架

設法。

3、美國:雖強調安全但架設點無多重確保，僅單一確保如發生狀況無法保障消防

同仁安全，另擔架救援方面美國比較用心（如圖十八、十九）。

五、基礎重物頂舉支撐與搬移

（一）枕木支撐點架設：

1、以4*4木材為例，每一交叉點可承重6000磅（2721公斤），井字型排法四點

可承重24000磅（10884公斤），此排法高度可達基礎木樁之三倍。

2、田字型排法，每一點可承重6000磅，共可承重54000磅（24494公斤）。

3、Ａ字型排法，可承重24000磅（10884公斤），高度以不超過基礎木樁之1.5

倍為原則。

4、高度同井字型排法，平行排法承重同1、3高度限制同。

(二)重物頂舉與搬移實作訓練：

1、使用時機：

- 倒塌建築物搶救時，移除倒塌之大型混凝土牆。

- 搶救遭受任何大型重物重壓之傷患時。

- 道路中斷搶救遭大型落石擊中之車輛時。

- 道路交通受災害影響，大型機械無法到達，須以人力移除大型路障時。

2、搬移操作要領：

- 用撬棒以槓桿原理將物體移到木條或鐵條鋪成的軌道上，即可輕鬆移動

物品，此原理與古埃及建造金字塔時，搬動巨型石塊的原理是相同的。

- 搬移時，遇必須支撐之情形，可以頂舉氣袋或枕木支撐之。

- 頂舉氣袋下方若是泥濘地，須先加塊木板於下方，否則頂舉

時將會下陷，對操作人員或患者將形成危害。

- 頂舉氣袋支撐的位置要避免在尖銳處使用，以防氣袋被刺破。

- 兩個頂舉氣袋重疊一起使用時要區分出管線顏色，先充氣下方

氣袋，再充氣上方氣袋，洩氣時則反方向操作之。

3、使用器材：

- 大型撬棒：可承重6000磅（2721公斤）

- 3”及5”鐵管（移動重物用）

- 4”X4”木材（當支撐點及軌道與支點用）

- 4”X2”木材（當支撐點及軌道與支點用）

- 2”X6”木材（當支撐點及軌道與支點用）

- 拔釘器（移動鐵管用）

- 頂舉氣袋一組

- 空氣瓶

- 勾環

- 帶環

- 鐵鍊

- 接力器(省力絞盤及滑輪組)

4、人員分配：

- 指揮官一名

- 頂舉手二名

- 支撐及軌道架設手三名

- 接力器架設組二人

5、操作流程：

將重物頂舉後，以枕木架設支撐點，舖上鐵條軌道後，移動重物（約6000磅）

至指定地點，遇有障礙應使重物轉彎，或越過上下坡。

6、本課程最主要訓練本隊團隊默契，並了解槓桿原理及支撐點架設，所使用之器

材皆為最原始的，藉由實作讓每位學員皆能了解重物移動與頂舉要領，並從中

領悟槓桿原理之真正精隨，進而善用之。

7、本課程與新加坡、韓國之比較：

  - 韓國：無此項課程。

  - 新加坡：對支撐架設於課堂中講授，實作則於狀況模擬中操作，但此訓練

僅有頂舉操作而無重物搬移之課程。

  - 美國：使用最原始之器材，課程包含頂舉及搬移，充實而完整，唯操作時

間太長，應以多講述實際救災經驗及技術之傳承為主。

8、患者受困狀況模擬：

- 狀況：在不穩定重物之下救援被壓傷患

- 使用器材：同上

- 要求：在不移動其他涵管下（只移動壓住傷患之涵管），如何安全快速救

出患者。

- 任務分配：

  - 千斤頂組二人

  - 支撐組二人

  - 空氣頂舉袋一人

  - 接力器架設組一人

  - 指揮官一人，為訓練新任職之小隊長，指揮官由新任小隊長輪流擔任。

- 操作情形：

本狀況模擬，重物為圓形涵管及斷裂水泥柱，極不穩定且不好支撐，如何

救援考驗本隊之能力經指揮官統合小組意見後，計畫如何著手並告知每位

分配成員，在本隊通力合作以40分鐘達成任務，將受困人員救出。

- 狀況模擬訓練與新加坡、韓國之比較：

  - 韓國：雖有類似救援課程，但太注重快速救援，救援人員安全未完全

考量，此為其缺點。

  - 新加坡：雖有此課程但偏重於器材操作基礎作為理論，未深入探討。

  - 美國：在有限裝備器材下，美國可以用最原始之理論，以人力達成任

務，雖不是最快最有效率之救援方式，但在沒有先進裝備器材

狀況下不失為一好方法。

六、起重機重物搬移與手勢指揮

(一)起重機吊運的形式：

1、鋼索吊運：

- 鋼索是多條鋼線絞股而成，外層約有6~9股是右旋方向，中間有一較粗

鋼線與其反方向絞成一鋼索。

- 鋼索的承載安全限度：

    - 通常使用時安全限度為5：1。

    - 吊起人員時為10：1。

    - 使用於電梯，昇降機等應為20：1。

    - 舉重機所使用之吊索，標準為3：1。

- 鋼索的損壞範圍，只容許6小條以內的鋼絲斷裂，超過時即有危險產生。

- 吊運的現場，抵達後第一步就是檢查所要使用的鋼索有無異常。

- 鋼索異常的現象有：操作後長度變長、直徑大小不一等。

- 如何使用鋼索末端：

  - 鋼索末端有壓鑄套環再鎖上鋼製螺絲，開口有U型開口及圓圈型套環

頭兩種。

  - 鋼索末端可用U型螺絲將其反摺回來的索身夾住後鎖緊；鎖緊端要在

鋼索長端，而非鋼索末端。

  - 鋼索末端反摺做套環時U型螺絲先套在遠端後圈圈處，在上中間處，

稍微鎖緊後再給套環一拉力，後在鎖緊各螺絲。

  - 鋼索要拉起前要先將物品鎖住。

  - 兩條鋼索垂直時可承受之拉力最強，但鋼索纏繞重物吊掛時，可承受

之拉力會減低。

2、纖維繩吊索吊運：

- 是以化學纖維製成，多做成圈狀扁帶狀。

- 安全比例是4：1。

- 以顏色來區別其耐重強度。

- 使用纖維製吊索要有標示牌，標示其廠牌及荷重力係數等數據，方可使用，無標示者禁用。

3、鐵鍊吊索吊運：

- 鐵鍊也可作為吊索來吊運重物，其材質大多為鋼製及碳合金製成。

- 要隨時注意鐵鍊的狀況，鐵鍊要斷裂前是不會有異狀的，這也是其缺點。

- 鐵鍊吊索也須有標示牌，且經過驗證，並非一般鐵鍊就可以來吊運。

(二)起重機操作注意事項：

- 吊車最大起重45噸，最大工作長度76呎(可加長28呎)。

- 停車位置選擇堅硬地質，腳架支撐應加裝墊板。

- 施放腳架應有人在旁警戒。

- 主臂長度與起重能力成反比。

- 主線起重滑輪(1075磅)可分成4:1及6:1二種。

- 副線起重圓球重300磅，未使用省力滑車原理吊掛時，僅能吊掛較輕物體(最

大12000磅)。

- 作業範圍以車尾往左右各90∘為宜。

- 最大起重位於車尾正後方(因配重位於吊車中、後半段) 。

- 主繩雖能起重45噸，但應預留安全作業空間。

- 吊點製作應注意起重物之重心及位移距離。

- 無縫隙之重物應先拉起，再用枕木墊底並應隨時注意重物位移狀況。

- 重物起迄點與目的點過遠時應有二位以上之指揮。

- 到達目的點應待重物穩定後再接近拆除鋼索(帶環) 。

- 指揮者應位於吊車操作手能目視之位置。

- 圓形易滑動之重物應用(帶環)固定於重物三分之一處，以防止滑脫(帶環面寬摩擦力較大)。

- 起重機動作時，具有相當的危險性，指揮者需確實做好安全管制，對於高壓電或任何架空纜線應避開，在操作時需注意前後左右，是否有危險並注意人員安全等。

- 指揮其前進時須先繞行其一圈確認無安全顧慮後，站立於起重機駕駛可方便清處看見你的位置上指揮，若操作半徑很大，荷重又很大時，後方應再有一個人來管制安全範圍。

- 當起重機已荷重時，儘量指揮其手臂是往上、下等動作，常讓吊臂荷重時來伸縮產生摩擦，會對其吊臂產生傷害，應儘量避免之。

- 欲移除重物若無法穿繩拉吊時，應在重物上方中心處鑽孔，打入水泥壁釘（大型），鎖上鋼環即可鈎附吊起。

- 欲移除重物若在受困者旁邊時，且無法脫困時，在操作時要特別注意，吊移重心應讓重物的前後勿碰觸到，才能成功救援。

(三)操作要領：

- 確定好要移除時，將鋼索穿戴於重物下方，要知其重心位置，調整適當角度，後再讓其吊起移動。

- 指揮的要領，要站於安全位置，且操作者能容易目視你的手勢。

- 熟悉指揮手勢，更要了解機具的特性。安全範圍與操作限度。

(四)狀況模擬:

倒塌事件將身陷鋼管及混凝土塊底下之車輛吊出。

- 任務分工:

經簡易任務指示後人員分成起重點及目的點二組，指揮者各一(由小組成員輪流擔任)藉由此訓練達到每一位同仁皆能獨立指揮吊車作業。

- 使用器材:

- 吊車1輛。

- 鋼索長短各1。

- 帶環長短各1。

- U型鋼索固定夾(SHACKLE)。

- 牽引繩1條。

- 鋼索勾取器(鋼筋製作) 。

- 操作時間：

總計費時1小時15分，開始時間11時35分，完成時間12時50分。

- 操作心得：

本課程讓所有參訓同仁深深體會重機械在救援任務中所扮演的重要角色，在

搜救過程業中所有遭重物阻礙的情況，幾乎都可以用起重機等重機械排除，

因此採購相關重機械，並於訓練後成立本隊專有之重機械小組，對本隊之救

災效率絕對有相當大的幫助。

七、侷限空間救援

    - 侷限空間之分類：

- 第一類：為管制性侷限空間，此有潛在危險，如油庫、油罐車、糧倉等等。

因其儲存物質有潛在危險性。

- 第二類：為一般侷限空間，如井、地下水管、地道等。

    - 潛在危險因子：

      - 侷限空間的救援常發生死亡事件，因為過程困難度高，且易生變化。

      - 缺乏對侷限空間的危機認識是造成傷亡的主因！

      - 侷限空間造成危險原因的比例：

      - 65﹪有毒氣體或化學物質！

13﹪被困侷限空間！

7﹪受重物撞擊！

6﹪於侷限空間內中暑

4﹪其他原因

      - 空氣的危險─有缺氧、可燃性氣體、易燃氣體、有毒氣體。

      - 身體上的危險─機械性的、腐蝕性的、生物的、輻射的。

      - 心理上的危險─處於侷限狹小的空間內會產生幽閉恐懼症。

    - 侷限空間的三個定義：

- 進入口受限制。

- 在有限的空間內容許進入工作。

- 不是給人長期性工作的地方。

  - 侷限空間的種類約有下列幾種：

    - 壕溝（有崩塌受困的危險因素）

    - 糧倉（有缺氧的危害）

    - 油槽（有易燃氣體的危害）

    - 水槽（溫泉儲槽內佈滿有毒硫磺氣）

    - 下水道（有可燃性氣體與缺氧的危害）：水井

    - 當搶救者的身體任何一部份已超過侷限空間時就算是已經進入侷限空間！所

以他必須對可能產生的危險要有所認知！

    - 事故現場拯救人員一組約可分成三人：

      - 現場指揮─須受訓過且有經驗可預先推演

      - 救助者─必須是受過侷限空間課程完整訓練者

      - 確保者─必須管制現場及確保救助者的安全與通訊聯絡、器材傳送。

(五)注意事項：

  - 進行侷限空間搶救時必須再預備一組搶救人員在附近待命或協助以防止現行

操作者陷入危險時有援手。

  - 首先到達的救援者須先考慮的問題

    - 發生甚麼事故？

    - 何種類型的侷限空間？

    - 事故現場用途是甚麼？

    - 內部是否正在操作中（機械）

    - 有無危險物品

    - 其他出入口位置

  - 事故現場要分為三種崗位:

    - 救助者：本身受過此種訓練？了解可能性的危險性？能夠和管制人員通

訊？熟悉裝備器材？

    - 管制人員：進出人員管制、工作時間管制、現場安全管制。

    - 指揮官：需有預備救助人員待命以防萬一。

(六)侷限空間搜救應填寫表格內容如下：

  - 誰進入(受過訓之人)

  - 何種侷限空間

  - 有何潛在危險

  - 危險氣體是否處理過

  - 內部是否有空氣

  - 是否用儀器偵測過

  - 進入者是否受過訓練

  - 搜救者受困時，應由何人、何方式救出及逃生

  - 美國對進入侷限空間人員之施工或搶救行動，有訂定法律必須是受過專業

訓練的人員才能進入侷限空間工作。

(七)侷限空間救援實際操作訓練：

- 橫坑救助模擬狀況：

- 人員分組:

- 救助手1位

- 預備手1位

- 安全官1位

- 主繩確保手1位

- 救援繩確保手1位

- 指揮官1位

- 患者1位

- 使用器材:

- 13mm主繩,救援繩各一條

- 勾環4個

- 扁帶4條

- 可燃性氣體偵測器2個

- 排煙機1個

- 空氣呼吸器組1組

- 作業流程:

評估建物是否穩定→詢問在場人受困者→進入時間→偵測器探測

(O、CO、H2S、GAS)→評估存活率(可能存活) →通風→任務分工

→(救援計畫) →就緒→安全官檢查→進入搶救(指揮官詳記進入

時間、人員工作地點、救援人員回報坑內之狀況、受困者位置等

，並隨時掌控救援者位置並繪圖)，依教官所言如評估受困者(入

內時間及偵測器探測)如無存活希望即放棄救援，將時間用在最有

可能有存活者的地方。

- 立坑救助模擬狀況：排除可燃性氣體及有害氣體存在。

- 人員分組:

- 救助手1位

- 預備手1位

- 安全官1位

- 主繩確保手1位

- 指揮官1位

- 患者1位

- 使用器材:

- 13mm主繩二條

- 勾環6個

- 立坑救援三角架(承重136KG)1組

- 滑輪組(5:1)一組

- 分力盤1個

- 滑輪4個

- 扁帶8條

- 全身吊帶3組

- 可燃氣體偵測器1個

- 排煙機1組

- 布魯治克繩3條

  - 作業流程:與橫坑略同，惟多一立坑三角架救援架設。

    - 低所救助模擬狀況:

下方侷限空間有一民眾待救(排除可燃氣體及有毒氣體存在，且不可使用立坑

三角架)。

  - 人員分配:

- 救助手1位

- 預備手1位

- 架設手3位

- 安全官1位

- 指揮官1位

- 被救者1位

  - 使用器材:

- 雙滑輪組1組

- 雙節梯1

- 扁帶8條

- 大扁帶2條

- 布魯治克繩2條

- 勾環9個

- 單滑輪2個

- 主繩2個

  - 作業流程:

救援方式與救助隊低所救助方式相同，僅改變單動滑輪為雙動滑輪。

針對教官所架設之低所救助，可稍加修改將更安全，比較如下:

  - 筒艙救援模擬狀況:2人因清理筒艙，倒臥筒艙內。

- 任務分工:

  - 救助手1位

  - 預備手1位

  - 指揮官1位

  - 立坑救援架設組1位

  - 氣體偵測員1位

  - 主繩拖吊手(絞盤式立坑支架)2位

  - 患者1位

- 使用器材:

- 立坑絞盤式支架組

- 主繩13mm2條

- 分力盤1

- 滑輪(單滑輪)5個

- 布魯治克繩7mm2條

- 勾環13只

- 扁帶13條

- 偵測器1組

- 通話系統1組(喉結震動式)

- 供氣鋼瓶組1組

- 緊急用鋼瓶2具

- 排煙機1台

- 發電機1台

- 救援吊帶3只

- 面罩2具

- 救援方式：

  - 與立坑救援略同，不同之處係以美式教法使用通話系統及供氣鋼瓶組操

作，且有緊急備用氣瓶使用4－5分鐘2216psi＝153BAR)，氣體偵測器

組亦配合使用(偵測器有延伸管線附小抽取泵浦抽取筒艙內之氣體，氣

體分析以4呎為一偵測區，每呎10－15秒之偵測時間，間隔10分鐘再

測試一次)，排煙機不論內部空氣是否有危害皆須使用。

  - 將患者吊起時，亦吊住患者的手部，目的是順利將患者從狹小之開口及空間救出，此方式常見於狹長之立坑或橫坑救助，而橫坑也可套住患者

雙腳，並加上省力滑輪，以利將患者救出。

- 槽體救援模擬狀況:清潔工人清潔槽體倒臥其中。

- 任務分工:與筒艙救援同。

- 使用器材:與筒艙同(多三根固定立坑支架用鐵樁)。

- 救援方式:亦同筒艙。

- 侷限空間救援模擬狀況:

3F倒塌建物搶救，內部有可燃性氣體。

- 任務分工:

    - 救助手2位

    - 指揮官1位

    - 氣體偵測員1位

    - 確保手2位(兼預備手)

    - 患者1位

    - 安全官1位

- 使用器材:

        - 主繩13mm2條

        - 勾環2個

        - 偵測器1組

        - 對講系統1組(延伸線2)

        - 供氣鋼瓶組1台

        - 緊急用鋼瓶4具

        - 排煙機1台

        - 發電機1台

        - 救援吊帶4只

        - 面罩4具

- 救援流程:

評估建物是否穩定(穩定)→偵測建物可及之處可燃及有害氣體與O2濃度

21％) →組裝供氣及通訊系統(救助手著裝→測試供氣及通訊系統完成)

→入內搶救(攜帶探測器入內) →救助手所經路徑及內部狀況回報(指揮

官繪圖並登錄時間) →發現受困者(評估生命徵象) →回報指揮官(指揮官

登錄時間及將患者位置載入圖中) →使用滑板擔架將患者固定並救出→

救出(登錄時間) 。

八、破壞工具之使用與狹小空間及坑道救援

(一)破壞工具操作使用

- 各式破壞器材介紹及實作：

- 大鐵鎚：針對不是很堅固之物體，雖笨重卻是快速有效達到成果。

- 電動鑿孔機:：與大鐵鎚搭配交互應用更見其功效。

      - 小型電動鑿孔機：(20磅)

      - 中型電動鑿孔機：(30磅)

      - 大型電動鑿孔機：(40磅)

- 鑽孔機：

- 搜索用鑽孔機：

汽油引擎式，用於混凝土、木造等建築物，可鑽出約2英吋之小孔，

搭配影音搜索生命探測器，將鏡頭延伸進入狹小空間搜索生還者。

- 破壞用電動鑽孔機：

用於地震等災害搜救之破壞作業，藉以清除石塊、倒塌牆面，或破壞障礙物結構等，可搭配大鐵鎚，於破壞障礙物結構後，以大鐵鎚擊毀之。

- 氣動鑿孔機:

- 中型氣動鑿孔機(60磅)

- 大型氣動鑿孔機(90磅)

- 注意事項：

破壞力各不同，惟此兩種器材皆非常之重，如無強壯體魄及臂力無

法長時間作業，供氣方式則由柴油引擎之專用空壓車供給，每一線

每分鐘供氣120m3，此裝備無法以空氣瓶供氣，本器材雖沉重但可將

人員適當編組克服之。

- 混凝土圓盤切割器:

本項器材與國內同，但供水裝置則以水壓泵代替，此方式可解決供水管

不足之問題，但此器材在狹小空間內仍有其缺點，因二行程汽油引擎需

高空氣混合比，因此，此器材進入狹小空間使用應無法超過一分鐘。

- 電動鋼筋剪斷器:

此裝備對鋼之切斷力非常之好，且又無汽油引擎之空氣混合比問題，惟

國內大多使用蓄電池，雖攜帶方便但卻有電力供給問題。

2、注意事項：

- 不同驅動方式及磅數之鑿孔機產生不同之破壞效果，藉由破壞碎片之強硬度可選擇不同磅數與合適之鑽頭。

- 使用鑽孔機時，需灌水以冷卻鑽頭。

- 狹小空間救援時需搭配破壞工具，以達到快速進入之效果。

- 每次操作完器材應隨即保養，擦拭上油一律按程序來。

(二)基礎狹小空間及坑道救援

  - 使用器具：

    - 小圓鍬

    - 小十字镐

    - 主繩兩條

    - 勾環五個

    - 扁帶五個

    - 小木盒一個

    - 捲尺一個

  - 注意事項：

- 應注意對於原不在此空間之任何物品皆須詳實紀錄，含發現何物？幾時發現？與出口之距離？

- 進入狹小空間或坑道前，必須以有毒氣體偵測器先行偵測有無有毒氣體

及氧氣含量，並決定應攜帶何種裝備？應有何作為？如有有毒氣體或氧

氣含量過高時，應先開啟空氣瓶，並放入坑道或狹小空間內，以稀釋有

毒氣體，且救助手進入搶救時，應著空氣呼吸器或使用空氣延伸管。

- 遇有需破壞之障礙時，應輪流擔任破壞之工作，避免因過長的操作時間造成人員體力透支所帶來的危險，每人次操作時間以十分鐘內為原則。

（三）模擬救援測驗

- 狀況一：倒塌建築物樓地板下有人受困待救（本項測驗自由選擇器材）

  - 要求：快速安全救出患者。

  - 本隊選擇器材如下：

- 混凝土切割器二台

- 鑽孔機二台

- 鑿孔機二台

- 大鐵鎚二支。

  - 破壞救援方式說明及破壞圖形：

  - 先以混凝土切割器切出一公尺三角形再於頂點處切出三條橫線。

  - 小三角形內鑽孔，各鑽５孔及腰線間距２英吋個別鑽孔破壞結構。

  - 以鑿孔機將小三角形鑿穿，再沿腰線內鑿孔處鑿穿。

  - 再以大鐵鎚破壞混凝土地板，合計４５分３６秒完成救援。

- 狀況二：

坑道破壞救援（可任選器材），其救援器材、方式與狀況一同，但坑道空間

狹小可運用空間較小難度相對較高，花費時間１小時１０分鐘。

  - 本日課程與新加坡、韓國比較：

- 新加坡：破壞器材課堂上講授，實作則於狀況模擬中，如單以破壞救援

來看新加坡，不如美國充實，但以狀況模擬而言，新加坡困

難度較高，常從早上做到深夜狀況才解除。

- 韓國：破壞救援比不上新加坡，僅止於課堂上敘述未有實作，破壞

救援器材亦比美國少。

- 美國：破壞救援器材數量、使用、解說上比較強，狀況模擬比較弱，

偵測器材至今未教，有美中不足之感。

九、倒塌建築物支撐訓練

(一)支撐作業工具操作使用：

同仁須先熟悉各式工具如何使用方能將各項工具之效能發揮至極致。

(二)不穩定窗戶支撐:

- 分組:以四人為一組實作。

- 使用材料及工具:

  - 4”×4” 及4”×2”支撐木，楔型木

  - 鏈鋸×2

  - 鐵鎚×4

  - 水平儀×2

  - 量角器×2

  - 捲尺×2

  - 電鋸×2

  - 發電機×1

  - 拔釘器

J.  鐵釘2.5”及2”

- 本訓練乃在穩定塌陷之窗框，藉由實作讓同仁了解評估其量測所需材料，藉由楔型木之伸縮達到固定之效果。

(三)T字型支撐架製作：

- 長度不足木料如何製作連結。

- 使用楔型木固定製作法。

- 可調式旋轉桿製作法(可調整之高度，依教材說法上3”下 3” 合計6”)實際僅

可3吋。

- 分組:以二人一組。

- 使用木材工具為可調式旋轉桿連接其餘同（二）。

- 使用時機:

在不穩定現場需短暫停留，施工所作之暫時性防禦措施，藉由二種不同實作

讓每一位同仁都了解T型支撐架之用處，並了解可調式旋轉桿之測量標準與

製作法及不足木材如何連接使用(木材連接夾)。

(四)雙T支撐架製作:

- 分組:8人同時操作。

- 使用材料工具:與(三)同。

- 使用時機:

不穩定建物需長時間作業，比較穩定的支撐方式，係將兩只T型支撐架予以

連結,製作更穩定的安全作業空間。

(五)橫向支撐法

- 分組:4人一組。

- 使用材料工具: 與(三)同。

- 使用時機：

先前所製作之支撐架皆垂直支撐，此法乃橫向支撐利用此支撐法可營造牆與

牆之間之安全走廊，提供救援人員安全救援保障。

(六)斜向支撐架製作:

  - 分組:4人一組。

  - 使用材料及工具:

    - 4×4” 及4×2” 6×2”支撐木

    - 鏈鋸×2

    - 鐵鎚×4

    - 水平儀×2

    - 量角器×2

    - 捲尺×2

    - 電鋸×2

    - 發電機×1

    - 拔釘器

J.  鐵釘2.5”,2”

      - 使用時機:

不穩定之牆面利用斜向支撐架將牆面穩定，支撐點受力於地板後方，需築一穩

固工事於後方支撐牆壁重量，以免滑動。

（七）垂直支撐系統架設（建築物內部樓地板）：

- 分組：8人同時操作(分為測量組、切割組、架設組)

- 使用材料及工具:

  - 木工袋

  - 釘子

  - 鎚子

  - 粉筆

  - 油漆

  - 捲尺

  - 鋸子

  - 4×4支撐木

  - 三角板

  - 四角板

  - 三角型楔木

  - 木條加緊器

- 支撐要領：

- 垂直支撐要有四個支撐點。

- 上、下均應設橫向板來平均力重。

- 寬木不超過4英呎，每一座間隔4〞。

- 木條撐起時若長度不夠，可套接金屬伸縮架或用楔木墊高。

（以木條相套接時，兩木條要用夾緊器夾住，夾緊器距離每12英吋一個）

- 如支撐架有數層時，每層應在同一位置（原則上只做到二樓，過高支撐

力不足，容易產生危險）。

- 4〞×4〞支撐木可支撐6000磅重量。

- 油漆可用來標示支撐測量點以及支撐系統編號。

- 在屋內測量，或架設不應停留太久，並預留逃生路線。

(八)斜牆支撐系統架設：

1、分組：8人同時操作(分為測量組、切割組、架設組)

2、使用材料及工具：木工袋、釘子、鎚子、粉筆、捲尺、水平儀、鋸子、4×4

支撐木、2×6支撐木、四角板、三角楔形木。

3、支撐要領：(當建築物外壁傾斜小於15°時始可做斜牆支撐！)

A、一般木條斜撐於垂直壁不得大於60度。

B、斜牆先放置2支4×4支撐木，底部亦各放2支4×4支撐木，前端固定之（擋

住）。

C、斜牆支撐木用2×6（2’3’，長）先釘住，再切割斜撐木角度支撐之，下

方用三角楔形木加緊。

D、中向部位用2×6作支撐，左右兩邊取相同尺寸架設。

E、在左右兩邊，上、中、下等距位置，用2×6支撐木彼此固定

F、於上、下兩方塊中用2×6木板交叉固定以相互支撐。

G、高度（呎）×14＝斜邊長（吋）      60°角長度

高度（呎）×17＝斜邊長（吋）      45°角長度

H、一立牆有二支支撐主架為一組，間隔距離不得超過8英呎！

(九)注意事項:

1、支撐架高度與支撐重量成反比，分別為

A、六呎高12000磅

B、八呎高8400磅

C、十呎高5400磅

2、支撐架雖可支撐重物，惟本國建築皆RC結構(1呎立方混凝土約68KG)，若

應用於台灣應加大支撐架寬、厚度方可為之。

(十)本課程與新加坡、韓國之比較:

1、韓國:無支撐架製作課程，但先進器材展示比較充實。

2、新加坡:支撐架製作與美國大同小異，但橫向支撐法與美國不同，且新加坡

在支撐架製作比美國多一坑道架設法，先進器材解說亦比美國多樣

且架設法不僅限木架製作亦包含氣壓式及油壓式支撐架使用。

3、美國:木架支撐製作可濃縮於一天內完成，依教官所言，一切計算架設點皆

聽從土木工程師所指示安裝，此一論點如運用於台灣當務之急，可能

必先解決土木工程師協定計畫，方能對本隊有所建樹，對救援人員安

全來說，是一大保障。

十、影音搜索生命探測器操作訓練

(一)影音搜索生命探測器探測方法及注意事項:

這門課程原不在本次課程中，因進度超前特與閻先生協調新增課程。

  - 探索注意事項:

    - 探測桿長度2.4M，左右視角各90∘。

    - 探測前先用鑽孔機鑽開供探測頭伸入。

    - 探測頭伸入前需先置入一明顯物品以為基準點。

    - 操作開關與視角左右轉動同在一水平線上。

    - 探測燈不要太亮(如非必要)以免螢幕成灰白色，無法分辨。

    - 探測員需有距離與物品比例感，以供深度距離判斷。

    - 探測員需專人擔任。

    - 螢幕可依鏡頭左右平放，前後豎立方便探測員觀看，且比較不亦混淆方向感。

  - 探測方法:

    - 左右探測法

    - 前後探測法

    - 斜角(45∘)探測法

    - 棋盤式探測法

    - 旋轉探桿探測法

（二）學習感言：

影音搜索生命探測器雖知其使用方法，但僅止於只知其然，藉由此課程讓同仁

有曙光乍現眼界一開之感，對日後教學將有莫大助益。

十一、侷限空間救援成果驗收

- 狀況:5F建物1F商場因地震來襲倒塌，內有受困者待救。

- 任務分工:

(到達現場已指派土木技師、救護小組、救援小組、危險物品小組、搜索小組

等小組長先遣入內評估建物與了解現況，並回報指揮官)，本項演練亦由本隊

同仁擔任。

- 指揮官1人

- 破壞組4人

- 救援組3人

- 使用器材:

- 鑿孔機4具(40磅，20磅)

- 鑽孔機2具

- 水泥切割器大、小各1具

- 冷卻水泵2具

- 氣體偵測器2個

- 氣體檢知延伸桿1支

- 封鎮帶1捲

- 排煙機1具

- 電力驅動油壓剪1具

- 膠帶1捲

- 主繩3條(13MM)

- 扁帶6條

- 勾環6只

- 發電機1部

- 通訊系統組

- 供氣系統(鋼瓶組)

- 緊急鋼瓶4具

- 滑板擔架1具

- 救援吊帶4只

- 防塵罩4具

- N95口罩4具

- 撬棒3根

- 空氣氣墊組

- 聲音影像生命探測器

- 照明燈5具

- 捲尺1捲

- 救援流程:

- 09:24任務接獲時間

- 09:25與當地救援小組配合及受理任務

- 09:26派遣先遣小組入內評估(破壞、救援、土木、危險物品、搜索、救護等小組)

- 09:29任務提示及分組(破壞4人，救援3人)

- 09:30劃分冷、熱、溫區及繪製現場圖，倒塌建築物最高點往後推5公尺為

熱區

- 09:33劃分完成

- 09:35鑽孔探測入口空氣品質及有無危害即可燃氣體(O2含量 21％，無可燃氣體)

- 09:40切割入口混凝土牆

- 10:10鑿孔工作(鑿孔機)

- 10:40第二層混凝土切割

- 10:55第二次鑿孔機作業

- 11:14鑿穿65×45公分

- 11:15坑道口8呎偵測可燃性氣體及空氣品質(無可燃性氣體，O2含量

21％)

- 11:18搜索小組(救援)入內評估(攜帶偵測器)

- 11:21進入16呎回報

- 11:24進入24呎回報

- 11:28進入32呎回報

- 11:29入口32呎處有另一堵牆阻去路(通風作業展開)

- 11:30請搜索小組回報坑高、寬及支援何種器材

- 11:31偵測入口空氣品質及有無危害氣體(02 21％無可燃氣體)

- 11:40鑽孔機及電源延伸至32呎處作業

- 11:43偵測動作(02 含量21％，無可燃氣體)

- 11:50入口100×100公分完全清除

- 11:55偵測動作(同前)

- 12:10鑽孔完成(搜救員退出，換班)

- 12:15偵測動作(同前)

- 12:17鑿孔作業開始

- 12:30回報侷限空間大小(70×70CM)很難作業

- 12:45教官宣布停工午餐

- 13:30偵測工作(數值同前)

- 13:32換班操作

- 13:45偵測工作(數值同前)

- 13:55換班操作

- 14:00偵測工作(數值同前)

- 14:15換班操作

- 14:15偵測工作(數值同前)

- 14:24救援進度陷入膠著(因無法成功突破狹小空間內之水泥牆，且因空間太小難以施力破壞，決定另尋入口進行破壞，原有入口仍持續作業)

- 14:25第二坑口鑿洞作業開始

- 14:28偵測第二坑口空氣品質，有無危害氣體

- 14:30偵測第一坑口空氣品質，有無危害氣體(數值同前)

- 14:40第一坑口換班作業

- 14:45偵測第一、二坑口(數值同前)

- 14:47聲音影像探測器偵測

- 14:49回報發現受困者

- 15:00偵測第二坑口受困者位置、空氣品質、有無危害氣體(數值同前)

- 15:01第二坑口鑿孔作業再次展開

- 15:02第二坑口通風作業再次展開

- 15:10第二坑口鑿穿40×40CM洞口

- 15:11救護小組入內評估受困者並緊急處置

- 15:15回報受困者狀況及需支援救護器材

- 15:17頸圈及滑板擔架及紗布、3M膠帶入內

- 15:25處置完成

- 15:30再次偵測第一、二坑口(數值同前)

- 15:31第二坑口回報坑口太小受困者無法運出

- 15:32 再次鑿洞(第二坑口)

- 15:40鑿開坑口，傷者救出

- 總計費時6小時15分完成救援工作

- 學習感言:

  - 優點:

- 本課程是最後課程，教官有意測試本隊學習成果，特設計侷限空間救援課程，提高困難度，本隊於6小時15分完成救援工作，雖然辛苦但總算給同仁真正了解到侷限空間中倒塌救援特性。

- 各項裝備器材齊全任同仁選用(其所有在拖車內之裝備)。

- 各項裝備皆有固定位置且規劃有條不紊。

  - 缺點:

- 困難度可再提昇且時間可拉長，用餐不是重點(可分批)任務能否達成才是最重要，且長時間操作同仁之耐性、體力及忍受度已致極限，能否適任此任務可以觀察發現之，有助剔除不適任同仁。

- 情境之中未融入頂舉及支撐此為最大遺憾。

- 本日課程與新加坡、韓國比較:

- 韓國:

雖有排類似課程，但時間短暫且訓練場一目了然無身歷其境之感。

- 新加坡:

結訓情境模擬從早上8時至凌晨4點結束，情境包含倒塌建物、坑道救援、

化災搶救、隧道救援等，且情境需全套做完分毫不減，且長時間作業有助於

了解每一位救援人員之特質及是否能勝任此工作。

十二、參加加州森林大火殉職消防隊員史蒂文追悼會

- 史蒂文，生於1965卒於2003馬林縣消防局隊員， 史蒂文殉職經過:

隊員史蒂文於休假中被徵召前往撲滅加州森林火災，於聖地牙哥一戰中

因風向改變來不及撤退受火圍困，雖經同事奮力搶救仍不幸犧牲，英年早逝，

天妒英才，留下妻兒稚子讓人不勝唏噓！天地同悲！

- 感言：

消防救災無地域及國界之分，回想1999年台灣921地震美國亦派遣FEMA

搜救隊來台協助我國拯救台灣百姓，今史蒂文兄弟犧牲本於消防人及基於上

述理由前往參加追悼會，更希藉此了解美國對消防人殉職之哀悼方式與作為。

在還沒前往之前從美國各大電視網得知史蒂文兄弟殉職的消息，並經由

空軍專機運回，整個移靈過程比照元首及功勳元老往生覆蓋國旗，沿途民眾

夾道迎靈，場面哀戚令人動容。

到達追悼會地點從各州、郡、聯邦趕來之追悼者超過5000人以上，禮堂

無法容納如此龐大之人數，主辦單位更於廣場架設大型電視牆實況轉播，可

見其重視度，因我們是外賓特許本團入內追悼，過程極為隆重，包含前後任

加州州長等皆到場全程致哀，追悼儀式前段以影音專輯播放方式介紹史蒂文

兄弟，從出生、成長、娶妻、生子、平時工作、生活點滴、遇難、急救、殉

職到移靈與民眾至住家獻花致敬過程，詳加紀載史蒂文兄弟一生，我想史蒂

文兄弟天上有知，應無撼此生。

中段由朋友、袍澤、長官、牧師依序上台發表對史蒂文之生平及追思，講到傷心處，聲淚俱下，許久無法言語，同為消防人亦同表哀悼熱淚盈眶。

第三階段由州長，消防首長等致贈表揚狀及勳章，並高跪姿致贈以示對

史蒂文兄弟及家屬之尊重，整個場面備極哀傷。

我常想為何別人能我們不能，這也是我們今天到此之目的（取經），但拋

開訓練不談，今天我們為所有團員為國家所做的國民外交我想沒有任何一個

人可以否定的，在美國的當地儘管知道台灣有一之身著黃色服裝的搜救隊前

來參加追悼會，會後並接受各大媒體訪問，今天我們的身分不再是參訓學員，

而是專程台灣前來的哀悼追思者，最後僅以追悼卡片中之隻字片語（如圖一

三一），代表我們對史蒂文兄弟的追思：

我給你這張卡片

代表我仍與你同在

我並沒有睡著

我是風不斷的吹著

我是雪地上閃亮的鑽石

我是成熟穀物上的陽光

我是秋天裡溫暖的雨

當你在沉靜的早晨醒來

我是一隻快速上升的鳥在空中盤旋

我並沒有睡著 我的心永遠與你同在

- 參加史蒂文兄弟追悼會花絮：

  - 高達百輛以上龐大的消防車隊於各地集結前往追悼會場，蔚為奇觀。

  - 當地消防人員相當友善而熱情的不斷與我們合照，剎那間，我們的風采似

乎超越了明星州長阿諾先生。

  - 備極哀傷的追悼會場，令人為之動容。

肆、訓練心得與建議

加州冬天的天氣比台灣冷許多，白天氣溫約在八度，到了夜晚更是寒冷，但

由於同仁們熱衷救災，樂於學習，天氣雖寒冷，精神卻抖擻。

「訓練是為了救更多的人」，這句話是美國教官BILL所親口告訴我們的，每

學到一樣東西所能救的人也就越多，人民的生命財產就越有保障。但經過這三週

的訓練，讓我們深深了解到，我們所欠缺的是什麼？對於美國，甚至世界各國，

我們贏了他們什麼？又輸給他們什麼？儘管許多制度層面上的問題我們無法解決

，但同仁們熱愛救人的熱情卻未曾因此而消減。

我們所期望的，在種種嚴格的訓練，生死的挑戰之下，人民與國家能回報以支持，這便是我們繼續努力下去最大的原動力!

經過了三週專業的城市搜救訓練，對於搜救專業知識與技能，同仁都有相當

大的進步，而以下建議是大家所希望能實現的，相信對提升救災戰力及強化專業

知能與技能會有很大的幫助：

- 建置專屬搜救訓練場：

在美國所有FEMA所屬之搜救隊，均有其專屬的搜救訓練場，而美國加州第

三搜救隊（CA-TF3）訓練場規模雖不大，但是經過精心的設計後，每一個場景尚

能滿足訓練科目所需，建議未來國內訓練中心尚未建造完成之前，本隊也能擁有

專屬的訓練場。

- 網羅各領域專家加入特搜隊：

美國FEMA認證的特種搜搜救隊（TASK FORCE）為一支六十二人編制的隊伍，

本次在加州第三搜救隊（CA-TF3）訓練，發現其人員組成有部分不是專職的消防

人員，如搜救犬專家、起重機專家、後勤專家、破壞與切割專家等，這些專家在

其專屬的領域有極強的學識與經驗，美國的國家特種搜救隊網羅了各個領域的專

家來執行地震災害的搜救作業，所以其執行國際搜救隊的人員、裝備及戰力之強

大幾乎凌駕世界各國的國家搜救隊，而綜觀國內的特搜隊大部份都是消防人員所

組成，而為保持救災戰力唯有不斷的訓練，因此，以長期來講必先克服兩個問題，

第一是訓練師資問題；第二即是先前提到的訓練場地問題，解決這兩個問題之後，以我特搜隊優秀的人員素質及精良之裝備，救災戰力必能與其他各國之搜救

隊來一爭長短。

- 辦理城市搜救複訓及進階訓練：

本隊成員曾經前往美國與歐洲訓練者不在少數，然因為歐洲與美國之訓練並不盡相同，所以部分的同仁觀念並不一致，為精進本隊之救災戰技戰術及強化救災效能，並融合歐美搜救體系長處，應立即舉辦大型災害動員演練及相關之搜救複訓與進階訓練。

- 開發各種專業救災課程：

在美國有許多專門辦理救災技能訓練的機構，他們多是私人經營單位，因此

開發了許多專門課程，把各式各樣的災害分類，特別針對高危險的救災環境，來

設計課程及模擬訓練場所，而現階段我國的搜救訓練多由各消防單位自行辦理，

因此訓練師資、場地及裝備都很難進步，未來國內訓練中心成立後，應朝向專任

教官制度發展，並且定期作研究及考察，更新國內各種救災訓練模式、場地與裝

備，除了讓救災人員能夠更安全的執行任務外，國人生命財產也能獲得更大的保

障。

- 強化救災戰力機動性：

伊朗克曼省巴姆市地震，我國派出了六十名搜救隊前往該國協助救災，但由

於並沒有專機運輸，因此在經過多次的轉機後，才得以到達災區。

而轉機過程中，因裝備超重超載所付出的龐大超重費，及上下裝備所耗費的寶貴時間與人力，讓所有搜救隊員們，在尚未到達災區前，就已浪費許多體力，救災戰力大打折扣，勞人又傷財。在美國，搜救隊支援國際救災皆有專用之軍機或運輸機協助載運人員及裝備，在尚未到達災區前，人員可好好利用時間休息，除了可消除因準備救災所帶來的疲勞與緊張外，並可搶在黃金七十二小時內到達災區，以搶救尚有一絲氣息的人們。未來希望我國搜救隊如奉派出國執行人道救援工作，請外交部協調軍方或國內外航空公司、鐵路公司簽訂相關運輸協定，以達到救災機動化之目標，避免浪費寶貴的搶救時機與金錢。