行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：考察)

車站建築景觀與當地人文如何融合之造型設計手法觀摩

服務機關：交通部鐵路改建工程局

出國人　職　　稱：技術員

姓　　名：李義彪

出國地區：英國

出國期間：九十三年十一月日至十一月二日

報告日期：九十四年一月

行政院及所屬各機關公務出國報告提要

系統識別號  C09305127

出國報告名稱：車站建築景觀與當地人文如何融合之造型設計手法觀摩

頁數：　　	頁含附件：是否

出國計畫主辦機關：交通部鐵路改建工程局

聯絡人/電話：王淑芬/02-89691900轉2074

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

李義彪/交通部鐵路改建工程局/工務組/技術員/02-89691900轉1970

出國類別：考察

出國期期：九十三年十一月十三日至十一月二十一日

出國地區：英國

報告日期：九十四年一月

分類號/目：H4/鐵路

關鍵詞：車站、扣件系統、鐵路工程

內容摘要：

英國是世界鐵路運輸的鼻祖，1925年全球第一條鐵路在英國啟用，本次與軌道工程學會共組團赴英國進行考察，雖然本次行程重點在於扣件系統之減震、防治噪音之考察，不過仍安排時間進行英國車站建築觀景及當地人文如何融合之考察，考察之車站有倫敦Victoria車站、Euston車站、King’s Cross車站及倫敦地鐵Jubllee線之Westminster車站、Waterloo車站、London Bridge等車站。

在考察過程中體認到英國鐵路之發達，倫敦市區地鐵是全世界最古考的地鐵系統，主要有12條路線，及一條輕軌捷運組成，整個倫敦地區依範圍分為6個區(Zone)，不同區在地鐵簡介卡上以不同顏色區分(參照P68)，本次考察的車站主要為倫敦對外鐵路最具代表性的車站及新建地鐵車站，因此可較完整體會英國車站的設計手法及特色，本報告中將本次考察的幾個車站特色及融合手法概略敘述，不足之處將透過相片輔以說明。

另本次考察亦實際瞭解扣件廠商開發的防振型彈性扣件系統，其已實際使用於King’s Cross改建高架車站及部份地鐵車站中，本扣件的目的亦是避免振動噪音影響周圍建築物及破壞環境，本項說明亦將於考察內容中一併敘述。

目　　　錄

壹、考察目的	1

貳、考察行程	2

參、考察過程	3

肆、考察心得及建議	15

伍、結語	17

壹、考察目的

交通部鐵路改建工程局執行鐵路改建工程相關計畫，為能周延完成各項專案計畫及解決相關規劃問題，特別編列本項考察計畫以汲取先進國家經驗，作為設計執行之參考，目前本局執行之高雄專案及台中、台南、嘉義等鐵路立體化專案，均面臨舊有車站之保留及景觀融合等執行問題，因此希望藉由本次之考察增加一些參考案例，以作為規劃設計之參考，另政府刻正積極規劃建設鐵路系統路網，鐵路系統因振動噪音所引起的環境污染，漸為沿線居民所詬病，目前世界各先進國家一直致力於研發解決方案，在軌道方面有長軌化、重軌化、彈性化等方式用以減振來降低噪音。本項內容亦涉及車站整體設計，因此亦列為本次考察之目的。

貳、考察行程

| 日期 (星期) | 地點 | 行程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 93.11.13 星期六 | 台北－倫敦 | 去程 |  |
| 93.11.14 星期日 | 倫敦 | 倫敦地鐵及區域鐵路考察 |  |
| 93.11.15 星期一 | 倫敦 | Euston Station 工地參觀 |  |
| 93.11.16 星期二 | 倫敦 諾丁翰 | 導電軌電車線設備考察 |  |
| 93.11.17 星期三 | 諾丁翰 | 道岔材料設備考察 |  |
| 93.11.18 星期四 | 倫敦 | 彈性扣件材料考察 |  |
| 93.11.19 星期五 | 倫敦 | 倫敦區域鐵路考察 |  |
| 93.11.20 星期六 | 倫敦 | 倫敦地鐵車站考察 |  |
| 93.11.21 星期日 | 倫敦 | 回程 |  |

參、考察過程

一、十一月十四日考察活動

考察溫莎堡車站，本車站配合觀光需求，車站區部份舊有空間開發成為商業空間。溫莎堡車站配合溫莎堡的開放，吸引許多旅客的進出，是倫敦市區前往溫莎古堡的主要交通路線，本車站配合觀光人潮的增加，將許多原有車站閒置空間，轉變成商店街及休閒空間，增加許多旅運以外的營運收入。

二、十一月十五日考察活動

拜訪Balfour Beatty (Rail)公司聽取簡報及參訪Euston車站。並由該公司Peter Kehoe (事業發展部 總經理)進入簡介。Balfour Beatty (Rail)是Balfour Beatty Plc公司集團成員之一，主要業務為軌道技術開發、軌道工程施工與維修服務，以及電力系統開發等，其各項服務內容如下表，依據2003年集團營業額統計資料顯示，軌道工程部份達15.7億美元，佔總營業額之23.8%。

該軌道工程專業團隊主要工作包括有軌道工程(Track)、號誌與電訊工程(Signalling & Telecomms)、(OLE)、供電系統(Power supplies)以及土木配合工程(Associated civil works)等之單項或多重嚴峻工程之設計與施工能力，而其核心能力則為多重嚴峻性工程之計畫管理方面。

Euston 車站改善工程參觀

Euston 車站為英國西海岸幹線南倫敦之始發站有18月台，亦為歐洲最繁忙車站之一，由於已達設計年限，為整合各不同之鐵路營運系統，增加車站容量與使用彈性，計畫改善之主要目的即為消除其運轉瓶頸及改善可靠度，而其主要執行之困難點，在於須顧及營運與對於旅客之影響降至最低，本項工程之執行方式與本局執行鐵路改建工程過程相似，此計畫於1998〜2000年間執行，耗資1億英鎊，主要工作包括軌道工程、第三軌、架空線及地面號誌等之設計、材料供應與安裝等。由於此改善工程執行須維持正常運轉作業，施工為七階段施工，顯示其施工之困難度。英國鐵路系統之複雜在本車站中即可窺之，在本車站中即融合有長途鐵路、區域鐵路及地下鐵系統，各系統因供電型式不同，因此有第三軌、架空線及第三軌轉換成架空線等型式。

三、一月十六日考察活動

考察倫敦維多利亞(Victoria)車站

Victoria車站鄰近白金漢宮，步行約3-5分鐘即可到達，因鄰近皇家景點因此增添了幾許貴氣，其周圍亦有如王室生活，車站周邊由林蔭道路、公園綠意及氣派華麗的私人建築，構成新藝術風格景觀，若不是經由標示牌之指引，感不到車站之存在，車站本身之建築與週遭之建築物為同一時期之作品，完全融合於周遭環境中。

因此Victoria車站可說是倫敦最耀眼的火車站，廣闊的車站是倫敦前往英格蘭東南部海岸的始發車站，車站內設有購物商場、餐廳、快餐店、休閒咖啡店、付費盥洗室等，是倫敦最具代表性的車站，其中它與Gatwick機場的連結設計，被譽為只要從火車站月台上樓梯過一個橋即可到達機場，非常方便。

拜訪陶頓市(Taunton) Brecknell Willis公司和工廠參觀

BW公司由Tony White (總經理)

Richard Whitefield (工程部經理)

David J. Bailey (計畫協調人)

David Hartland (總工程師)等負責說明及接待。

Brecknell Willis是以生產供電與導引系統為主的公司，集電系統、導電軌系統、輕軌架空線系統、架空線設備以及工業集電及電纜處理設備等，簡報中較深刻的是該公司的研製能力，該公司之人力僅145位員工，構成強而有力的生產研發團隊，可支援世界性鐵路電器設計之創新活動，其中又有一25位工程師組成的核心工程團隊，能依客戶需求由初型設計到原型開發，及至測試與驗證等一貫作業之服務，可見知識經濟之成效。

參觀活動包括設計辦公室、集電弓與集電靴之製造與組裝，及試驗室之材料疲勞與耐衝擊測試等，此外，於室外有小型簡易之軌道電路與相關導/供電試驗場，相關活動照片如下：

四、一月十六日晚 諾丁翰 (Nottingham) NET輕軌系統參觀

本觀摩為旅程中意外的收穫，然因日間的參訪活動已排定，故以夜間自行購票搭乘，沿途流覽該輕軌系統路線、車站及營運情形，茲謹就所得者紀要於后：

輕軌系統概要：諾丁翰輕軌系統簡稱『NET』，為於本(2004)年5月9日開始營業，路線由Nottingham Station至Hucknell，及支線至Phoenix Park 全長約14公里，其中4公里通過繁忙的都市中心區，共配置25處車站及一處基地，以15輛低底盤輕軌電車，提供市中心區尖峰時段，每6班/分鐘之服務。

其興建由Arrow 企業聯盟設計、出資、施工及營運，而初期資本約2億英鎊由政府提供，Arrow 企業聯盟之組成包括有土木工程為Carillion公司，車輛為 Bombardier公司， Transdev負責公車計畫，以及當地主要公車業者Nottingham City Transport等四主要公司，此建設開始於2000年六月。相關活動照片如附。

六、一月十七日行程

拜訪諾丁翰 (Nottingham) Balfour Beatty Rail 公司及工廠參觀。由該公司

Keith H. Churm (總經理)

A R Foan (總工程司)

David H.Bill (國際事業發展部 主任)

Philip L.Bean (事業發展部 經理)

Barnaby P.Temple(工程發展部 經理)等進行說明及接待

該公司之主要軌道工程業務，為以軌道設計、供應與安裝為主，主要參觀項目包括有岔尖之製造與生產、道岔組裝以及新型軌道試驗區等。Balfour Beatty公司刻正積極研發符合台鐵1067㎜規範的UIC60道岔，設計中有一降低鋼軌外側踏面高度的預磨粍是很值得參考的相關活動照片如附。

七、一月十八日行程

Pandrol公司訪問，聽取軌道快速扣件及支撐構材簡報，工廠與試驗室作業觀摩及工廠參觀。由該公司

Donald Webster (總經理)

Mike James(生產部 經理)

Peter W.Brindley (試驗室 經理)

Dr. Anbin Wang王安斌 (研究組 負責人)等負責說明及接待

Pandrol公司主要以軌道彈性扣件生產、製造與研發為主，其以Pandrol為名之各式扣件，可裝置於混凝土軌枕、木枕、鋼枕及版式軌枕，亦可適用於各種鐵路運輸型態上，如糖鐵、捷運、高速鐵路(330㎞/hr)及重礦業鐵路(1.5億噸/年)， 且廣泛的被世界各國採用，台鐵、台北捷運及台灣高鐵均有採用該公司之扣件產品。

現Pandrol扣件產品，為經30年以上不斷研究開發者，其研發之動力源自於『Pandrol並非產品製造商，而為解決軌道工程問題之提供者』，在此理念的導引下，經由多達220用戶之互動關係與回饋，及多方向之研究與測試，致使該公司技術領先服務的成效贏得贊譽，同時亦使公司得以成長。在未來的發展方面，其研發團隊所關注者，非僅限於產品範圍，而以使產品能適應環境功能須要為其長程目標，諸如軌道噪音與振動問題等

該工廠以生產扣夾為主，有五條生產線，其中兩條為Fastclip扣夾生產線，吾等即參觀其中之一，扣夾線材之直徑由11㎜～22㎜，三條塗漆生產線以及四條組裝線，全廠員工約155位，由於該公司將其生產與相關品管、研製與測試等過程，視為重要業務機密，不宜對外公開，因此在參觀時被要求不要攝取與相關之製程與測試細節影像，而以統一提供簡報稿取代之，本項觀摩活動主要有扣夾生產製程、品質檢驗、扣件系統與軌道之力學試驗，以及扣件施工機具操作等，相關參觀活動照片如后。

八、一月二十日

本日由全體團員，自行搭地鐵前往參觀各地鐵車站。

King’s Cross車站為高架車站未避免噪音與振動等影響周遭環境，因而於車站月台區之軌道採用Vanguard扣件裝置，而由觀察結果顯示，降低噪音與振動的功效，然當在列車行駛時有顯著之垂直變位現象，相關參觀活動照片如后。

Westminster車站

本車站是倫敦地鐵車站，Westminster車站是由Micheal Hopkins和Partners建築師事務所建造，Westminster位處舊有建築物敏感區域，上方的國會新大廈及緊鄰的上古老國會大廈，使得本工程受到嚴酸的考驗，除必須考量新增月台區隧道面臨的沈陷問題，另必須考量與舊有建築物間的融合。Westminster車站設計新顧前衛，以大廳及電扶梯處作逼夕換，從列車進月台即可清楚感覺到由金屬環片所構成的管道視覺，步入穿堂層是由圓型構材所組成的結構畫面，所有結構未經包覆修飾，直接呈現，錯綜複雜的感覺，增添許多粗研之美，本項載站設計手法完全融合當地之新舊建築，非常值得參考。

Waterloo車站 及London Bridge車站

Waterloo車站是「歐洲之星」穿越英法海底隧道的總站，近有沃美術館及倫敦著名地標塔橋(Tower Bridge)，本次考察主要是參觀地鐵車站，Waterloo車站與London Bridge車站一皆是在舊有地鐵車站之增建，其因難度之高是可想的，經由設計師特殊的設計手法，將整個新增車站完全融合於舊車站中，並與鄰近建築構成一時光隧道，如非身歷其境，甚難想像。尤其是London Bridge車站可清楚看到新改建車站舉舊有車站的融合手法，建築師利用電扶梯上來的大廳角落作靈交接處，並沒有演進說明，將新舊車站完美的結合。

肆、考察心得及建議

倫敦是全球鐵路網最密集的城市，分佈於市區的十多個車站，分別擔任不同的聯外路線，再經由四通八達的地鐵，可便捷通往其中任何一個車站，經由本次的考察，實際體會到倫敦鐵路的便捷及許多新的設計觀念雖然本次考察受限於時間不足因素，僅能擇取部份車站進行考察，不過經由這幾個車站的考察，大致北可窺得倫敦鐵路的概況，並希望將這些心得實際應用於工作中，以達考察之目的。

一、英國是一個工業發達的國家，工業革命二、三百年但其建設對環境的衝擊甚小，單就鐵路建設而言，許多車站的改建均能保留舊有建築，並將新建築融合於舊有建築中，不會有突兀之感，更不會對週遭環境造成破壞，不若其他地區，是先有破壞才有建設的觀念，由本次的考察深刻的體會到整個英國鐵路發展是一部完整的鐵路發展史，值得我們借鏡。

二、英國近來由於需求增加及事故不斷等因素，正著手進年鐵路大整修，其相關的觀念及作法可供本國進行鐵路軌道工程建設之參考，另因本次考察時間有限，並未能深入探討及瞭解相關細節，建議日后可就舊有車站整修、增建及高架鐵路與都市景觀之融合再作深入考察。

三、英國鐵路建設構材及設備均非常簡單，以足夠就好的觀念設置，避免許多不必要的浪費，其中區域鐵路甚至僅以綠籬作為與車站外之區隔，既符合經濟又符合生態。

伍、結語

本次考察感謝軌道工程學會的安排使得本次考察得以分別拜訪Brecknell Willis(BW)、Balfour Beatty Rail Track Systems及Pandro等三家國際知名的軌件製造公司，除瞭解到相關鐵路工程關鍵性零組件之近年發展與其研發過程外，特別的是，經由本次的考察，實際解許多鐵路工程材料的設計及製造，對於日后之選用有大之助益。

藉由本次的考察也深刻瞭解到鐵路先進國家對軌道運輸及環境保護的用心，許多材料及工法的發展為的就是減少對環境的破壞及干擾，這些都是值得國內鐵路發展借鏡。

本次考察最精采部份是考察Jubilee地鐵線的幾個車站，倫敦地鐵Jubilee地鐵線是一條由北向南貫穿倫敦市區及跨越泰晤士河的地鐵線，本項工程浩大，包含新建6座地鐵車站及5座舊地鐵車站的改建，分別由14個建築師事務所設計完成，配合本計畫的考察目的，選擇其中三個車站進行考察，雖然每一個車站的建築師不同，但卻都大量採用全屬設計，冷色調及結構大膽裸露表現，是其最大特色，但整體卻能與舊有車站及鄰近建築物融合，其設計理念及手法值得我們參考。