出國報告（出國類別：研究）

第四屆海峽兩岸

飛行安全與飛行技術交流研討會

服務機關：行政院飛航安全委員會

姓名職稱：飛航安全官／王興中

飛航安全官／任靜怡

組長／韓若明

科長／王永生

派赴國家：中國大陸成都

出國期間：民國93年12月6日至12月8日

報告日期：民國94年1月28日

公務出國報告提要		系統識別號C09305770

出國報告名稱：第四屆海洋兩岸飛行安全與飛行技術交流研討會

頁數：26頁		含附件：是

出國計畫主辦機關：行政院飛航安全委員會

聯絡人：黃佩蒂		電　話：（02）2547-5200

出國人員姓名：王興中、任靜怡、韓若明、王永生

服務機關：行政院飛航安全委員會

單位：飛航安全組、飛航安全組、行政法制組

職稱：飛航安全官、飛航安全官、組長、科長

電話：（02）2547-5200

出國類別：□1考察□2進修■3研究□4實習□5其他

出國期間：民國93年12月6日至12月8日

出國地區：中國大陸成都

報告日期：民國94年1月25日

分類號／目：

關鍵詞：FOQA（飛航操作品保）、FOC（航空公司運行控制）、CFIT（操控下撞地）、e-learning、LOSA（線上操作安全查核）

內容摘要：

繼第一屆海峽兩岸飛安技術研討會於昆明舉行後，雙方咸認為研討會有助於技術及學理之交流而有續辦之必要，雖其間因故延宕並將主辦單位及地點更改，但基於雙方相關位熱心協調下，第二屆海峽兩岸飛安技術研討會終於在民國93年12月6日於成都舉行，辦理單位包括兩岸飛行員協會、中國航空學會／民航學會、飛安基金會、民航總局、台港澳辦、川航等單位，共計發表專題16篇，雙方參與人員計九十餘人。

本次研討會主要內容包括FOQA、安全管理、技術交流、學術與理論並於會後安排參訪民航飛行學院。FOQA專題報告計有上航之FOQA系統與風險管理、廈航之飛行品質監控應用談及華信航空之CFIT評估與FOQA，由雙方在FOQA作業之異同來看，例如FOQA在中國民航已被視為重要安全管理與考核手段且具備自行編制超限事件分析能力，我方則偏重個人超限偵測與改正且分析偏重總事件率、發生機場、飛行階段或個別超限個案。安全管理系列簡報包括長榮航空之威脅與疏失管理的運用、上航之完善飛行技術專業管理體系、遠東航空之知識管理在航務的運用及復與航空之E learning等。而由國內對知識管理在航務上之運用與大陸對技術管理之實務做法可看出雙方在飛安管理之理論與實務上不同做法，例如上航之飛安管理著重在飛行技術管理及職能管理及在軟硬體上之自我提昇，而反觀國內則因簡報人多為飛安主管，較著重觀念層面，在知識面討論亦偏重資訊傳達，此與對方認知技術面高於一切略有差距。

技術交流包括北極區域飛行、飛航運行控制中心及操控下撞地及預防起落之飛航事故，海峽對岸在北極區域飛行經驗交流值得注意，而南航在飛航運行控制中心之做法雖為參照歐美先進國家，但其績效亦值得借鏡，國內立榮.航空在LOSA（line Operation safety Audit）線上操作安全查核上之檢討改進由訓練部主管提出加強訓練代替處分確實掌握了LOSA真正效用。

中國民航飛行學院除了提出其以人為本之訓練原則外，更提供實際參訪機會讓參會者有更多及近距離的接觸，對教學理念、設備或未來願景有更深入了解。

本文電子檔已上傳至出國報告資訊網

出國報告審核表

| 出國報告名稱：第四屆海峽兩岸飛行安全與飛行技術交流研討會 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出國人姓名 |  |  | 職稱 | 服務單位 |  |
| 王興中等4人 |  |  | 飛航安全官 | 行政院飛航安全委員會 |  |
| 出國期間：93年12月6日至12月8日 |  |  |  | 報告繳交日期：94年1月25日 |  |
|  | 出國計畫主辦機關審核意見 | □1.依限繳交出國報告 □2.格式完整（本文必須具備「目的」、「過程」、「心得」、「建議事項」） □3.內容充實完備 □4.建議具參考價值 □5.送本機關參考或研辦 □6.送上級機關參考 □7.退回補正，原因：□不符原核定出國計畫□以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容□內容空洞簡略□電子檔未依格式辦理□未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 □8.本報告除上傳至出國報告資訊網外，將採行之公開發表： □辦理本機關出國報告座談會（說明會），與同仁進行知識分享 □於本機關業務會報提出報告 □9.其他處理意見及方式： |  |  |  |
|  | 層轉機關審核意見 | □1.同意主辦機關審核意見 □全部 □部份________（填寫審核意見編號） □2.退回補正，原因：____________ □3.其他處理意見： |  |  |  |

說明：

一、出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。

二、各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

三、審核作業應儘速完成，以不影響出國人員上傳出國報告至「公務出國報告資訊網」為原則。

目			次

壹、目的	5

貳、過程	6

參、心得	18

肆、建議	19

伍、附錄	20

# 壹、目的

本研討會讓參會人員對國內或海峽對岸業者在飛安管理及技術上之做法，或對雙方進行中、已完成或規劃中之計劃與實務上有更深入的了解。海峽兩岸技術人員在面對相同事務上之觀念、切入點有不同之看法，在本次研討會中充份表達與交流，同時對其主管機關在航空安全評估上能借重學研單位之專業與理論，兼顧業者之專業與實務，讓評估結果能得到重視有更進一步的認識。

雖名為飛安暨技術研討會，但除了技術面的討論外，更重要的是觀念與資訊的交流與互動，而與會者在人數上的限制反倒增加了與對方互動的機會，而聯誼會與參訪活動的舉行，亦讓雙方人員的溝通更順暢。

飛安會雖未在本次研討會中發表專題，但仍以學研團體的身份積極參與各項活動，亦由研討會及互動中增加對海峽對岸之了解並對未來可能之飛航事故調查有所助益。

# 貳、過程

會議自93年12月6日至8日止共3天，地點在中國大陸成都市。

議程安排如下：

12月6日

堅持以人為本為民航學院培養全面飛行員				民航飛行學院

威脅與疏失管理的運用									長榮航空

完善飛行技術專業管理體系								上海航空

FOQA系統與風險管理										上海航空

航空安全信息網建設與運行								　航安辦

鳥擊防制											　飛安基金會

航空公司運行控制（SOC）									南方航空

知識管理在航務的運用									遠東航空

北極區域飛行										中國國際航空

E-learning												復興航空

12月7日

飛行品質監督應用談										廈門航空

CFIT 評估與FOQA										華信航空

飛行人員執照的國際認證							　民航總局飛標司

飛行預先準備的網路化建設								海南航空

CFIT ALAR												立榮航空

航空安全評估的理論和方法								　安研所

12月8日

民航飛行學院參訪

研討會重要議題摘要

本次研討會主要內容包括FOQA、安全管理、技術交流、學術與理論，並於會後安排參訪民航飛行學院。FOQA專題報告計有上航之FOQA系統與風險管理、廈航之飛行品質監控應用及華信航空之CFIT評估與FOQA。由雙方在FOQA作業之異同來看，例如FOQA在中國民航已被視為重要安全管理與考核手段，且具備自行編制超限事件分析能力，我方則偏重個人超限偵測與改正且分析偏重總事件率、發生機場、飛行階段或個別超限個案。

安全管理系列簡報包括長榮航空之威脅與疏失管理的運用、上航之完善飛行技術專業管理體系、遠東航空之知識管理在航務的運用及復與航空之E learning等。而由國內對知識管理在航務上之運用與大陸對技術管理之實務做法，可看出雙方在飛安管理之理論與實務上不同做法；例如上航之飛安管理著重在飛行技術管理及職能管理及在軟硬體上之自我提昇，而反觀國內則因簡報人多為飛安主管，較著重觀念層面，在知識面討論亦偏重資訊傳達，此與對方認知技術面高於一切略有差異。

技術交流包括北極區域飛行、飛航運行控制中心、操控下撞地、及預防起落之飛航事故，海峽對岸在北極區域飛行經驗交流值得注意，而南航在飛航運行控制中心之做法雖為參照歐美先進國家，但其績效亦值得借鏡，國內立榮航空在LOSA（Line Operation Safety Audit）線上操作安全查核上之檢討改進，由訓練部主管提出加強訓練代替處分確實掌握了LOSA真正效用。

本研討會重要議題摘錄如下：

一、完善飛行技術專業管理體系，推進飛行員職業化建設進程

簡報人：上海航空公司

上海航空公司從成立之初至今已經17年，隨著機隊規模的不斷擴大，航線的不斷拓展，飛行隊伍的不斷壯大，如何完成公司下達的各項生產任務，確保飛行安全，保證上航健康、持續、快速地發展，進一步完善飛行隊伍技術專業化管理的要求也日趨現實而緊迫。

飛行技術專業化管理是一項長久而艱鉅的工作，是一項程序化、制度化、規範化的科學管理工作，它對確保飛行安全，保持公司健康、持續、快速地發展起著至實重要的作用。

上航採取下列四種方法提昇管理﹕

一、健全以各類手冊為依據的飛行技術管理體系

二、完善以網路分級管理為主導的飛行技術管理機制

三、實行以電子信息為主渠道的飛行技術管理手段

四、形成以優秀飛行品質、精湛飛行技術為追求目標的團隊氛圍

二、航空公司的運行控制（SOC）

簡報人：南方航空公司

在過去的幾十年，中國的航空公司由於體制上的種種原因，一直以來都沒有完整的運行控制體系。而中國南方航空公司在1999年建成中國第一家運行控制系統（System Operation Control，簡稱SOC）。SOC的建立為南方航空公司實施科學化、標準化、現代化的安全運作模式奠定了基礎。

航空公司的運行控制概念在中國民航界是一項新事務。運行控制涵義雖廣，但其核心本質在於：「以科學規範的管理程序，通過先進的科技手段控制航空公司中飛機、航班、機組這三種與運作密切相關的動態資源，使航空公司的航班在整個運行週期內能最安全、最有效地利用資源，以達到提高生產力和降低運行成本的目的。」

SOC利用以下五大功能模塊來確保航班的安全有效地運行：

- 飛行計劃系統：

飛行計劃系統通過綜合考慮飛機性能、航線航路、航班乘載、實際氣象資料等各種影響飛行的客觀因素，運用二次放行、ETOPS、靈活航路等先進的運行政策，計算出安全、經濟、可靠的計算機飛行計劃。

- 飛機跟蹤系統：

飛機跟蹤系統提供了對運行中的飛機進行全程監控的手段，系統可以自動錄取計算機飛行計劃採用的航路數據，製作出計劃航線軌跡，通過ACARS等地空通訊手段對飛行實施階段的飛機運行狀態進行全方位監控，使簽派員能即時瞭解飛機所在位置和飛機的狀況信息。

- 動態控制系統：

態控制功能模塊主要負責3日內航班計劃的製作和發布、當日全公司航班動態的總體監控以及在不正常情況下航班運力的調整。SOC動態控制系統作為不正常情況處理的決策支持系統，內部集成了詳細而全面的各類支持數據，使得動態控制系統可以使用圖形和文本方式直觀地顯示不正常情況對後續航班的影響的同時，能夠綜合機組、運力、飛機狀況、維護能力、定檢時間等信息，在全面考慮天氣、航行通告、空管等因素的基礎上，自動通過“因果分析”提出不同限制因素的解決方案，指出不同方案所存在的問題，向簽派員提供安全、低成本的航班調配方案，簽派員與飛行、客艙、客運和機務協調員協調，瞭解航班客、貨和飛機情況，採用最小成本方案使航班在最短時間內恢復正常運行。動態控制系統引入了決策支持的功能，改變了過去系統功能單純、完全依靠手工進行調配的侷限性，為公司的運行提供即時、準確、豐富的資料，為運行的安全、高效、正點提供了有力的支持，改善了航班的控制和地面運行能力，成為所有運行信息的匯集中心，使得公司運行集中統一控制的實現成為可能。

- 載重平衡計劃：

載重平衡計劃系統直接與售票、離港、貨運系統以及SOC系統內的飛行計劃和動態控制系統聯繫，實現了快捷的數據交換；載重平衡計劃系統可以自動獲取運行所需的客、貨、郵和行李數據以及航班計劃、動態信息、計劃油量和實際加油量信息，可以根據航班實際收取的客、貨、郵、行李數據進行配載計劃，快速、準確地完成航班並在重量和飛機重心的計算以及飛機裝機單、艙單的製作，保證貨、郵裝載的平衡、科學合理確保飛行安全並使飛機重心處於最佳位置，同時為計算機飛行計劃提供航班實際程載數據。利用SOC系統載重平衡計劃功能模塊對航班載量、艙位、飛機平衡進行全過程、全方位的集中控制，可以實現隨時根據具體運行情況調整乘載和飛機重心，以提高航班載運率，避免航班起飛前超載拉貨或因飛機平衡時進行調整。同時裝機單和艙單的過程打印也使得全公司航班的載重平衡計劃工作集中統一控制成為可能。

- 機組管理：

機組管理功能模塊作為實現機組管理所有功能的集成系統，可以動態控制系統獲得準確的航班計劃和航班動態，向動態控制和飛機計劃系統提供執行航班任務的具體機組名單；使用智能化的機組計劃和機組排班功能，制定並發布優化的機組計劃，最大限度提高機組利用率，並自動對機組安排的合法性進行檢查，保證機組安排的合格、合法。通過對當天運作的航班動態和機組運行情況進行跟蹤，即時調整、通知相應的機組成員，確保機組運行平衡、有效、合法、合理。同時系統集成了公司所有機組人員的詳細信息，使得系統可以生成詳細、準確的機組各類數據分析、統計報表，為制定機組人員長、中、短期的人力資源計劃提供完整的科學依據。

為了充分發揮五個系統模塊的功能，南方航空公司相應地建立了巡航數據、飛機性能、航行情報、運行分析、信息發布等一系列數據庫與輔助系統，以進一步完善和發揮SOC系統功能。同時，機務協調員、航班計劃員、飛行協調員、客艙協調員、值班經理等相關部門和人員進駐SOC，對飛行運行給予必要的支持，實行資源共享，提高了集中統一控制的運行管理能力。

三、FOQA飛航操作品保系統與風險管理

簡報人：上航

飛航操作品保系統FOQA在中國民航被視為重要安全管理與考核手段，在運用上亦了解如何揚長避短的重要性，所謂揚長指透過FOQA，設定不穩定進場自動監控項目來有效改善不穩定進場。負責飛航操作品保系統人員會隨時提高並調整安全標準，充份經由對監控項目進行超限人工分析，相關單位對監控之計算方法則持續更精進之要求，以充份發揮其功能及重要性；避短的意思，係指正視飛航操作品保系統在起降瞬間侷限性及部份項目精確性不足及正視可能引發之負面作用，同時為避免教師機師為避開帶飛導致之超限事件而過度使用自動駕駛，業者在操作標準程序中要求教師機師必須有25%目視進場時間。

大陸之主要業者在航務品保系統之運用及操作上，已具備自行編制超限事件分析能力，同時將FOQA數據列為升訓及考核之必要量化補充指標。在超限事件之處理上，主動報告可減責但對於嚴重超限事件當事人亦會進行處罰，在大陸上多數業者之飛航組員均可自行上網查閱FOQA資料，同時在資料分析上除對一般超限事件之根本原因追查並同時對同機型機隊與機場之長期趨勢分析外，更隨時調整監控項目之安全標準設定，在事件處理上亦不放鬆任何單一或普通超限事件可能存在之潛在風險，同時業者亦會普遍要求技術人員隨時監控其數據之正確性。

在國內方面，業者在航務品保系統之分析較偏重總事件率，並分別以發生機場 、飛行階段或超限項目分類統計或個案為主軸，部份業者在監控上多針對個人超限偵測與改正，或先界定各機隊異常事件超限率，部份業者於限定範圍內交由航務部門自行處理個案，同時飛安部門持續監控，如超出異常事件超限率則由飛安部門接手，並依事件嚴重性以由組員自行審查或交由技術部檢討方式辦理。

國內業者因當初購買航務品保系統功能性各有不同，一般而言多以其系統功能決定航務或機務之解讀重點，但在人工分析或自行加重或設計之分析部份目前似與中國大陸之作業方式有其差異性，例如在超限事件之處理及觀念宣導方面，在加強訓練與處罰之分野與程序上，未明列為考核或升訓依據或對解讀率或對損壞數目具法令要求之監控與追蹤。

四、北極區域飛行體會

簡報人：中國國際航空公司

中國國際航空公司於2002年9月正式開始飛經北極區域的航班飛行，從紐約到北京，6300海浬的航程，使用了B747-400飛機，飛行時間約13個小時。

北極區域是指北緯78度以北的區域，過去由於北極區域惡劣的自然環境使飛行異常困難，從1957年SAS航空公司使用DC-6B機型開通了哥本哈根-安克拉治-南京航線以來，國際上在積累多年極地飛行經驗的基礎上，90年代初，俄羅斯開放了其部分領空和軍用機場，1993年出現了跨越俄蒙兩國的POLAR航路，1998年7月國泰航空公司進行了第一次驗證飛行。2001年2月1日北極航路正式對外開放。

國航在2000年之前一直在執行紐約－北京航班，但那時必須經停安克拉治，加油後再飛回北京。從2002年9月27日開始，經過一系列有效率的工作，國航開始了紐約直飛北京航班的新紀元，到2003年3月31日半年的時間裡，國航已執行了79個北極區域飛行航班，每個航班平均節省空中飛行時間約1.5小時和一個起降，而且空中飛行更加舒適平穩。

安全的北極區域飛行是新科技在民航進行中的產物，在為我們帶來效益的同時，如何保證飛行的安全？如何確保旅客及機組的健康？成為執行北極區域飛行兩個最為重要的條件。為此必須解決好以下的問題：

燃油凍結

由於在美國加注的燃油標準是Jet-A，其理論燃油冰點為-40∘C，實用取值-37∘C，對應的外界大氣靜溫約為-65∘C，而在冬季北極區域的高空溫度很低，往往低於這個值，可能會造成飛機油箱中的燃油凍結。

宇宙輻射

週期為11年的太陽活動是導致宇宙輻射的主要原因。宇宙輻射會影響飛機中機組和旅客的健康，影響地球的磁場和電離層，進而影響陸空通訊等電子設施，而北極區域又是宇宙輻射最強的區域。

國航按照美國國家海洋和大氣局（NOAA）的分級標準，制定了嚴格的放行標準。

導航

由於地磁線在北極地區極劇收斂，而且地磁北極與地理北極不相重合，使得在北緯82∘以北和西經80∘到西經130∘之間北緯70∘以北區域存在類似一個鑰匙孔形的區域，稱為磁不可靠區。

在北極磁不可靠區域的飛行，駕駛員所關心的其實不是導航問題，雖然真航向隨者飛行的過程而迅速的變化著，但飛機的制導和自動控制功能可以確保飛機沿預定航線順利飛行。

考慮到可能會發生的導航設施故障情況，國航為飛行人員就部分導航設備的處置程序再次進行了詳細的培訓。

陸空通信與飛行監控

為了保證飛行安全，在北極區域飛行時必須有足夠的陸空通信手段使飛行中的機組員與空中交通服務部門和公司的運行控制中心保持隨時的雙向聯繫。

在與空中交通服務部門的通信方面，國際嚴格按照有關航行資料的要求，在陸地區域使用甚高頻（VHF）語音通信，在海洋區域和靠近北極的陸地區域使用所在情報區的高頻（HF）語音通信。

備降和救援

北極區域飛行的另外一個重要問題是當飛機因故在俄羅斯或西伯利亞的機場備降後，旅客和機組是否能立即得到妥善安置，並在較短的時間內撤離回國或其他安全的地方。

針對北極航班備降和旅客機組救援，國航制定了詳細的預案程序，並多次演練，包括：飛行機組的操作，運行控制中心的支援、陸空間的配合、與AreoControl之間的合作、啟動應急程序後國航內部各單位之間的配合。確保飛機的安全備降，並在48小時內將旅客和機組安全轉移。

經濟效益與飛行安全是不可分割的兩個方面，國航在執行北極區域過程中，尤其今年是剛剛執行北極飛行的第一年，為了增加安全系數，在放行時人為地減少了一些經濟效益，使得在以上6個月的運行中實際執行POLAR3的機率達到39%，這主要是為了避免燃油凍結問題而根據前面所述的原則進行的航路優選。

隨著數據和經驗的不斷積累，國航更有能力在今後的北極航班運行中保證足夠的安全水平，並逐步降低運行成本。

五、E-learning

簡報人：復興航空公司

國內復興航空公司於2004年導入e-learning，其主要目的是經由問題發掘後解決問題，建立學習控管機制。

在問題發現部份，經由標準化考核、年度複訓、隨機考核及電腦測驗的方式，同時結合航務品保系統發現飛航組員有關技術上的問題，人員必需經由閱讀網路教材並通過測驗與考驗後才完成加強訓練。

在學習控管機制上另以製作包括航務通告、民航通告、飛安資訊等e-learning教材要求飛航組員在報到時完成相關要求閱讀程序後，方得開始飛行。每月例行線上主題測驗，另有機動性測驗。

e-learning在架構學習網路上，為方便組員之飛行任務，該航結合公司內部、外站與家裡建置了學習入口網站，未來並會要求飛航組員均自行購置手提電腦以方便學習。

該航之所有e-learning教材均為自製，但前置技術建置具於委外方式完成，未來期在公司內培訓不同部門專業課程製作人員，將可節省複訓成本100~40小時。

六、CFIT風險評估

簡報人：華信航空公司

2002年初，華信航空建置完成FOQA系統並具解讀與分析能量，適用機型B738、Fokker-100、及Fokker-50。FOQA每日執行約80班次飛航品質狀態監控，每月分析彙報，並於每季針對CFIT評估結果與FOQA監控趨劫實施綜合交叉比對，作為改善之參考。

自2004年起，華信航空引用FSF之CFIT檢查卡針對所飛機場、航路、管理作業滿意度之綜合風險實施評估，各機型每月日夜間各二次評估。CFIT檢查卡評估係依飛行組員之主觀認定進行單項評估後，以多數所認定之結論提出統計表。

以數據值而言，CFIT Checklist評估結果與FOQA事件統計發現有微幅差異。如松山機場與高雄機場之FOQA事件統計中較台中水湳機場與花蓮機場多；然而飛航組員依CFIT查核評估所得卻以台中水湳機場與花蓮機場較松山機場與高雄機場之風險高，此項差異原因可能係因松山與高雄機場之起降次數多有關。而該航FOQA統計中針對各航段（滑行至起飛、爬升至巡航、下降、進場、落地等階段）所偵測之異常事件數量統計顯示，以進場至落地所發生之次數較多，此項所見與ALAR重點仍屬一致。

該航以飛航組員主觀之評估與具體數據之FOQA做比較，對組員對影響CFIT之潛在風險在觀念與重點上有潛移默化的效果，再加上離島航線最具CFIT風險，惟其運行機型無法裝置FDR，因此CFIT查核評估可彌補不足並輔以線上技術查核來印證風險並尋求改善之道。

七、飛行人員執照之國際認證

簡報人：民航總局飛標司

民航總局飛標司對可取得國際認證之飛行員證照現行規範中，除外籍飛行員外尚包括港、澳且僅限在大陸登記且需飛行者。國際認證之飛行員在定期航線班機中不得超過一名。

飛行員之國際認證分換照與取照二種，換照必須具備ICAO以及第I、II級體檢證，限私用，其認證之有效期為120日（但三年內只可用一次）；取照不含教師機師，須具備特定飛行時間及機種證照，通過英語評鑑並需具備I級體檢證之人員。

飛行員國際認證之商用機副機師須具備飛時2700小時，其中需有擔任中型機長2200小時之資格，至於機師則需具備（飛時4000小時，其中需有擔任大型機長3500小時之資格。

飛標司對國際認證持較保守態度，對本國籍飛行員之保護心態及工作權十分明顯，且在會中表示未來我飛航組員之認證亦屬本規範，值得國內飛協或相關機關之注意。

八、航空安全評估的理論和方法

簡報人：中國民航學院民航安全科學研究所

自1995年以來，中國民航開發並實施「航空公司安全評估」、「民用機場安全評估」、「空中交通服務安全評估」等三大評估系統。對提高民航安全水平，保證民航運營安全有序地發展起了一定的促進作用。

在以往的安全管理中，經常採用經驗管理和事後管理。針對企業的安全狀況管理者並不能做到心中有數，因此往往是安全上出了問題，在管理行為上表現為被動管理，頭痛醫頭，腳痛醫腳。由於没有衡量安全狀況的統一指標和標準，往往不出事故就認為萬事大吉，安全工作出色；出了事故就驚慌失措，對安全工作全盤否定，以成敗論英雄。而且以企業安全部門和各部門兼職安全人員組成的縱向管理體制，不能實現系統安全，被管理人員往往不能和安全管理人員密切配合，大多處於被動狀態，造成安全部門管理的孤立局面。如何才能做到更為科學有效的事前管理，並且實現全面的系統管理，中國民航學院採取了航空安全評估的方法來得以實現。

現代安全科學理論認為：人、機、環境是整個生產活動的載體，構成系統安全的基本要素。人是生產活動的主體，機是生產活動的客體，而這種活動又是在一定的環境中進行，必定受到環境的制約。管理為人類活動的有序進行之一個必不可少的要素。

人是生產活動的主體，是創造財富，實現組織目標的核心力量和關鍵因素。但人同時也是激發事故發生的主要誘因。如：人可能出現不安全行為，會造成“機”的不安全狀況，會形成事故隱憂並可能觸發隱憂造成事故。據統計，80~90%的航空事故是由於人為因素所致。由於每個人的經歷、處境、受教育程度及各專業技能訓練等因素的不同，決定了人的素質、安全意識乃至安全行為的差異。而由於人的主觀性充分發揮，才得以避免了許多由於“機”或“環”的失效可能誘發的事故。因此，加強對作業人員的教育、訓練和管理，是保障安全的首要任務。

“機”指的是生產活動中涉及的生產物質和勞動工具，它們客觀上存在不安全狀態以及潛在誘發事故的物質基礎。隨著科學技術的進步，設計水平和維護質量的提高，這些不安全因素會不斷削弱。機場有障礙物，客觀上就存在航空器撞擊的可能性，這是機場固有的危險源。通過設置障礙物標誌，並不能減少航空器撞擊障礙物的損失程度（即危險等級），但可以大大減少撞擊的可能性，提高機場的安全度。反之，如果機場符合夜航標準，也按要求設置了障礙燈，但是障礙燈失效未及時更換，給飛行員一個虛假信號，將大大增強隱憂誘發事故的可能性。機具設備能否正常運行，對機場安全有著重大影響。

“環”指的是環境，包括社會環境、自然環境和生產環境。在此，我們只涉及自然環境和生產環境。人類一切活動都受到外部環境和內部條件的制約，安全問題也不例外。良好的淨空條件可以為行提供簡單易行的離到場程序，簡化操作動作，減少撞擊障礙物、飛入禁航區等事件的可能性。惡劣的天氣會增加重飛、返航、延誤的可能性，從而增大飛行技術難度，增加飛行員工作負擔，同時也會增大發生差錯的可能性。內部條件的改善，可以增強抵禦外部環境不利因素的影響，增加飛行的安全度。所以，環境保障也是機場安全狀況的重要影響因素。

“管理”起源於人類的共同勞動，存在於一切生產活動之中。管理的主要作用是協調生產活動中各個要素，以實現組織預定的目標。良好的管理，可以有效地協調各個要素，充分發揮它們的作用，使得各要素對系統綜合作用的效果大於各個要素單獨作用的效果。在研究管理對生產力的作用時，學者們認為管理也是生產力要素之一，但又不同於其他生產生要素。

對於安全或隱患，管理同樣具有這種放大作用。在相同的人、機、環狀況下，機場具有相同的危險等級，但是不同的管理水平，不僅能夠得到不同的安全狀況，而且可以改變人、機、環狀況。所以，管理、人、機、環四個方面構成了系統安全的基本要素，並且管理要素綜合作用於人、機、環。良好的管理能夠促進機場的安全建設，對人、機、環具有放大的作用；反之，低效的管理將導致機場的無序和混亂，削弱機場的安全建設，對人、機、環具有縮小的作用。

系統借鑒了現代安全科學中的“人、機、環”分析結構體系，並考慮到管理整體影響效力，建立了管理、人、機、環分層次評估模型。通過對機場安全管理、人員作業、設備運行、環境保障四個方面的評價，綜合評估一個機場的現實安全狀況和安全管理水平。本系統力圖使用科學、全面、統一的方法對機場進行評估，發現薄弱環節，引導安全行為，促進安全管理，提高安全水平。

安全評估建立了一套完整統一的安全指標體系，使各級領導和每個員工能夠正確評估工作崗位的安全狀況，正確對待安全工作的成績和不足，明確安全工作的重點環節和追求目標，從而使日常安全工作納入規範化、標準化軌道。安全評估的實施，使安全管理實現全員、全面、全過程的系統管理，同時也體現了「安全第一，預防為主」的方針，通過預測、預防，控制和消除事故隱患，避免危險事故的發生。

九、中國民航航空安全信息管理系統建設與運行

簡報人：中國民航協會

民航發展的基礎是安全。安全工作關係到國家和人民的生命財產、社會的穩定和經濟的發展，是民航各項事務並行發展的前提和保證。如何將民航的安全工作提高到新的水平，信息化建設工作越來越顯示出其重要性和緊迫性。

信息決策的依據，是做好各項工作的基礎。加速發展信息，大力推進信息化的戰略決策，是實現社會生產力誇越式發展的戰略舉措。今後，信息化建設工作將成為安全生產工作的重要組成部份。

民用航空安全管理是一個複雜的系統工程。安全管理具有較強的綜合性，它涉及面廣、種類多，工作範圍幾乎涵蓋民航工作的各個方面。民航安全主管部門的首要任務是收集安全信息，即時掌握安全生產動態，通過有效的分析處理，即時發布安全信息，提出安全建設。面對數十家民航單位浩繁的統計數據，民航安全主管部門若沒有一條方便、快捷的信息報告渠道，沒有一套科學有效的數據處理平臺，能最大限度地解放手工勞動，提高數據處理的質量，中國民航的安全信息管理工作就無法納入規範化、科學化的軌道。

中國民航安全信息管理與日常安全管理工作相輔相成。按照目前的安全管理體制，概括為三級管理，民航總局（一級）、地區管理局（二級）、地方安全監察辦公室、航空公司、機場（公司）及空管局（三級）。民航總局航空安全辦公室為中國民航安全信息主管單位，下設地區管理局航空安全辦公室，地方安全監察辦公室、航空公司和機場（公司）、空管局設航空安全監察部門。

航空安全信息種類繁多，有些信息之間存在一定的聯繫，有些信息項相對獨立。在具體的安全管理工作中，各類信息涉及到的各級單位，由於按照安全管理的職責不同，具體的工作流程也不盡相同。

按照民航總局電子政務建設的總體規劃，航空安全管理信息系統屬總局電子政務系統的一個板塊，今年首先啟動系統研發工作，總局航安辦是總體協調單位，總局空管局是具體實施單位。該系統將是民航總局安全管理統一使用的應用系統，內容涉及安全有關的各個司局和地區管理局的信息管理，包括安全管理、運行管理、適航管理、機場管理和空管管理五個子系統。計劃對有關司局已經建立的相關子系統，逐步整合到航空安全管理信息系統中；對於有關司局正在建設或準備建設的相關子系統，納入航空安全管理信息系統的研發計劃中進行統一規劃，系統平台、接口、傳出的標準由航空安全辦公室統一制定。相關子系統由各司局組織研發，可以獨立安裝和使用，航空安全管理信息系統作為各子系統的集成，可以調閱和使用各子系統中包含的相關信息。

在加強民航強制性安全信息報告的同時，借鑒國際先進經驗，民航總局正在著手建立“航空安全自願報告系統”，天津民航學院安全技術研究所已開始進行自願報告系統的課題研究。目前，該系統處於課題研究階段，今年將在東航和上航試點運行。

民航飛行學院參訪

民航飛行學院於1956年成立、隸屬民航總局、四分院（院本部、廣漢、西寧、綏寧）五個訓練機場，固定資產20億，佔地一萬伍仟頃、年預算一佰億。民航飛行學院培養90%飛行員，並可依業者不同需要設置教學大綱並調整訓練時數，機種訓練依統一標準、公司僅負責非技術訓練，培訓飛行員費用約63.2萬人民幣，至於機種轉訓亦可由業者提出需求，由民航飛行學院代訓，於完訓後由民航總局考核，參訓者結業後可取得大學文憑，同時並代訓越南、柬埔寨、日本、香港。

學院除工科飛行技術專業、熱能動力等科系外尚有管理、經濟、文、法類設定重點科目（ATC／英語）及雙專業。

民航飛行學院聘有教師500，其中飛行教師佔209人，平均飛時在3000小時以上，其自有設備包括50架教練機，其中10架固定翼（737-300／757-800／A320…..）發動機維修培訓中心以及模擬機 21座（737-300／800／A320….），2001年以4000萬另購進12架高級教練機，使其教學由原先之二機制轉至三機制。

# 參、心得

本次參加海峽兩岸飛安暨技術研討會，除在16篇專文中獲得更多飛安管理及技術資訊，對海峽對岸的人、事、物及航務運作有更深層的了解，其他感想與心得包括：

（一）、雙方簡報方式互異，未來在研討會議專題之簡報方式與內文上，主辦單位應儘量於事前規範，俾使與會人員便於會後閱讀。

（二）、由雙方對飛安管理或技術層面不同的呈現，可以看出在基本看法及觀念上的不同，對岸較重技術層面的討論，對已成熟的飛安管理工具有精益求精、自行再研發的要求，由上而下的要求落實執行，因此雖對新知的接受較慢，但長期來看其執行力與績效不容忽視。

（三）、由北極區飛行可看出其在可控制之風險管理範圍內為節省成本所做的努力，亦為最佳之飛安管理案例，值得我們學習。

（四）、航務運行控制中心在無論在國內外均己行之有年，業者應可參考其運作模式，視不同營運規模試行或僅引用其類似CRM資源管理之觀念納入現行作業中。

（五）、學研團體在實務上可能需要輔導，但在安全研究上確可提供具體化的理論基礎與更完整的配套，因此未來無論在飛安管理、風險管理以及安全評估研究上，國內亦不妨與學界合作並以委外方式辦理。

# 肆、建議

（一）建議本會考慮將國內與海峽對岸航務品保系統不同之運用方式列入未來SAFETY STUDY項目之一

（二）建議相關機關參考安研所航空安全評估的理論與方法及其適用性

（三）建議業者參考南航對航空運行控制之做法建立類似機制

（四）建議本會利用類似飛安及技術研討會機會分享飛航事故調查之他山之石

# 伍、附錄

航空安全評估的理論和方法（中國民航學院民航科學安全研究所）