經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：考察）

考察澳洲液化石油氣相關設施

報告書

| 出 國 人： | 服務機關：中油公司 液化石油氣事業部 職務：執行長 姓名：陳傑源 職務：管理師 姓名：林郁蘋 |
| --- | --- |
| 出國地點： | 澳洲 |
| 出國期間： | 2003年11 月24日至11 月30日 |
| 報告日期： | 2004年 1 月7日 |

- 摘要

為感謝主要客戶長期之支持與配合，本事業部自92年起，每年辦理主要客戶國外參訪旅遊，一方面可增進本公司與客戶間之感情，建立共識，有利業務之推展，一方面可參考其他國家作法，有利液化石油氣產業未來在台灣的發展；本次行程特由本事業部陳執行長領隊，安排前往澳洲參訪當地液化石油氣加氣機製造廠BATCHEN公司及當地主要液化石油氣ELGAS公司。

二、出國行程表

| 預定起迄日期 | 天數 | 到達地點 | 詳細工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十一月廿四日~ 十一月廿五日 | 2 | 台北雪梨 | 啟程 |
| 十一月廿六日 | 1 | 雪梨 | 參觀加氣機製造廠(BATCHEN) |
| 十一月廿七日~ 十一月廿九日 | 3 | 布里斯班 | 參觀導管供氣系統 參觀灌裝設施(ELGAS) |
| 十一月三十日 | 1 | 布里斯班台北 | 回程 |

- 參訪心得

(一)參觀雪梨市區內加氣站心得:

- 同一加油線上CNG加氣機,LPG加氣機 及加油機(自左至右)並列存在

- 加氣區無水霧灑水系統亦無消防栓消防水帶及瞄子

3. 加氣站僅有小型手提滅火機

4. 加氣站有賣5公斤裝瓦斯,用交換方式而不採現場灌裝.

5.LPG儲氣槽採地下掩埋式如我國加油站之地下油槽

6.所有氣槽上方設備全部下地

7.地下氣槽直接掩埋，無RC保護牆，全部操作設備全在人孔內

8.42”直徑人孔上有兩個  操作小開孔需考慮防水及強度

9.人孔內無昂貴之防爆鼓風機只靠自然通風

10.氣槽上方為停車位.與鄰居無厚重地界圍牆.現場僅有簡單竹圍籬. (國內法規需25公分厚至少淨高2公尺RC圍牆)

11.加油站增建加氣設備,施工時間為八週.這在國內有很大參考改進空間.

12.另一油氣混合站氣槽在地下掩埋地面上僅做簡單區隔防護且無任合消防栓或灑水系統；經詢問,表示依LPG特性,掩埋式氣槽在消防系統上,有手提式滅火機即已足夠.

13. 氣槽上方配管十分簡潔.

14. 油氣價格係依市場需求浮動,不同地區略有不同；惟使我們訝異的是價格結構

LPG:汽油:柴油  =0.54:1:1.07

15.柴油每公升澳幣112.9分,約合台幣28.6元/公升,據悉這與當地十分重視環保有關，汽油每公升澳幣106.9分,約合台幣27.3元/每公升

(二)參觀加氣機製造廠BATCHEN心得:

- 加氣機型式很多, 有每機兩槍式或四槍或六槍.

- 加氣機心臟是流量計. 流量計準確度及耐用度決定加氣機品質.從學理上:活塞式準確度在0.5%.渦輪式準確度在1.0%.

- 地上直立式儲槽國外 比比皆是,甚至有用作地    標或廣告.

- 加氣機皮管不拖地高吊是基本安全要求.

- 皮管自動脫落器要求重點

(1)一定拉力下自動脫落分離.

(2)脫落分離後兩端閉鎖.

(3)30秒內復原,無需降壓放氣.

- 加氣機底部屬危險區域Zone 1,電纜線雖不用導管,但須低電流低電壓本質防爆,且要完全密閉.

7.流量計頂部連接POS,重點要金屬耐磨且平整

- 美規NFPA58

澳規 AS2381

自加氣機基座線起4 ft 高範圍內為屬危險區域Zone 1.

4 ft 高以上為屬危險區域Zone 2.

(三)開發國內LPG市場潛在性項目:

- LPG小型發電機 如8.5HP/4 strokes 4 KVA 尤其用在密閉空間低躁音無空氣污染

- LPG為燃料之堆高機需調查國內分配數量及研究供應方法.

- LPG為燃料之三輪鐵牛車或(當地為三輪小客車)，鐵牛車為國內果菜運銷合作社最多採用,亦有密閉空間空污問題.

- LPG為燃料之1.75T貨車，國內尚無貨車裝LPG法規,值得努力開發.

5. 加油站增建加氣站.

6. 灌裝場增建自用加氣站.

(四)澳洲一般瓦斯用戶

- 澳洲一般瓦斯用戶與國內差異不多,廚具及出火壓力相似.

- 澳洲幅員廣大天然氣接管不經濟,故LPG成為大部分餐廳及家庭必需品.

- 隔絕防護簡易

- 由於氣候溫度適宜並無陽光遮蔽物.

(五)澳洲最大LPG輸儲供應廠牌Elgas,在BRISBANE

- 澳洲LPG年產300萬噸，全國消費200萬噸，Elgas輸儲供應100萬噸

- 車輛運輸置放兩層，國內僅可置放一層，但其有良好之框架設施.

- 同一半自動灌裝可灌20公斤瓶裝.亦可灌10公斤瓶裝.灌裝時倒置.

5. 20公斤調節閥與國內同.

6.10公斤瓶裝有管內伸至瓶底.

7. 半自動灌裝情形.

8. LPG槽車灌裝均用軟管.

9.安全措施有灌裝口遮斷裝置接地及氣動煞車裝置.

- 軟管卸收與硬臂卸收,在國內有待進一步評比.

11.卸收時工作人員不輕離.

12.灌裝場的槽車灌裝位置有消防灑水裝置,但澳洲加油加氣站並無灑水裝置.

13.瓶屬於瓦斯公司每次回收後均經固定清洗及基本檢驗

  - 蒸氣洗瓶.

  - 乾燥補漆.

  - 皂化測漏.

14.每只鋼瓶均有鋼印品管.

四、結語

- 澳洲加氣站之消防設施比我國簡單許多(無灑水系統、消防栓、消防箱等)；可見其政府對業者設置加氣站採較寬鬆之態度。

- 以外界相隔之措施、距離、限制，澳洲之規定亦較我國寬鬆，可能係氣候較乾爽、人民較守法、公德心較加之故。

- 由其灌瓶場之操作、設施、鋼瓶等觀之，澳洲已在實施品牌氣（鋼瓶瓶身有鋼印品管），且，對鋼瓶之保養、管理皆十分優良，值得借鏡。

- 澳洲LPG有使用於發電機、堆高機、貨車等方面，可供開發國內LPG市場參考。

- 本次”澳洲之旅”所參與者幾乎都為各公司主要負責人或代表性人物，皆有相當的專業素養，故對於所安排參訪的兩家公司，大家都有高度的興趣，並引發熱烈討論，咸認受益良多；另外，最難能可貴的是一路行程大家互相幫忙、彼此照顧，感情融洽，相處十分愉快，甚至互許來年再聚共遊，對於未來業務上合作甚有助益，同時，也為本次”澳洲之旅”劃下完美的句點。