| ︵裝釘線︶ ………………………………………………………………… | 行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書 出國類別：( 考察 ) 線上管線缺陷之非破壞快速篩選技術 服務機關：中油公司煉製事業部高雄煉油廠安環組 出國人職稱：工程師 姓名：林銘坤 出國地點：英國 出國期間：94/ 6/18～94/ 6/24 報告日期：94/ 9/20 |
| --- | --- |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | 目次 |
| --- | --- |
|  | 一、目的 1 |
|  | 二、過程 1 |
|  | 導波檢測技術(The Welding Institution英國) 1 |
|  | 三、心得 15 |
|  | 四、建議 17 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | # 一、 目的 |
| --- | --- |
|  | 本次出國考察主要目的為: 參訪與討論用於管線檢測 |
|  | 快速篩選（Screen）之非破壞檢測技術及相關檢測儀器發 |
|  | 展情形，並了解國外新發展檢測儀器及技術之應用情形， |
|  | 以吸取相關經驗，以便未來本廠檢查技術之規劃及引進。 |
|  | 希望藉此提昇未來檢測技術之有效性及可靠性，確保工廠設 |
|  | 備操作之完整性及可靠度，並進一步增進檢測之速度，縮 |
|  | 短檢測時間。 |
|  | 二、 過 程 |
|  | 本次拜訪的公司為英國的TWI(The Welding Institution)公司 |
|  | 。該公司位於英國劍橋Granta Park，主要的技術服務範圍 |
|  | 為銲接、冶金、材料、腐蝕、訓練、NDT、RBI等，個人報 |
|  | 告內容主要針對NDT領域中，目前於國外較新發展，使用 |
|  | 於管線快速篩選的非破檢測技術---導波（Guided Wave） |
|  | 檢測技術做介紹。茲敘述如下： |
|  | (一).導波（Guided Wave）檢測技術 |
|  | 導波（Guided Wave）係一種沿特定形狀的構造物（ |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | 例如：管線或鐵軌)的長度（縱）方向而傳遞的超音波，它 |
| --- | --- |
|  | 不同於一般傳統超音波使用體波(Bulk Wave)來傳遞，而係 |
|  | 以超音波裡的藍姆波(Lamb Wave)來傳遞，藍姆波(Lamb |
|  | Wave)可由薄板第一臨界角，經由上下表面爬行波（Creep |
|  | Waves）之交互作用產生（如圖一）。 |
|  | 薄板上表面 |
|  | 薄板下表面 |
|  | 圖一 藍姆波(Lamb Wave)的產生 |
|  | 假如位於薄板上下表面所產生的爬行波（Creep Waves） |
|  | 同相（In Phase），則產生的藍姆波(Lamb Wave)稱為不對稱 |
|  | （Asymmetric，簡稱A藍姆波）藍姆波(Lamb Wave)，相反地 |
|  | 地，假如不同相（Anti-Phase）則產生的藍姆波(Lamb Wave) |
|  | 稱為對稱（Symmetric，簡稱S藍姆波）藍姆波(Lamb Wave) |
|  | （如圖二）。 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… |  |
| --- | --- |
|  | 圖二 不對稱及對稱型藍姆波(Lamb Wave) |
|  | 藍姆波與體波(Bulk Wave)最大之差異為藍姆波會受它所傳 |
|  | 遞介質邊界（Boundary）之影響，粒子於邊界（Boundary）位移 |
|  | 位移現象非常複雜。藍姆波有頻散現象，其傳遞速度會 |
|  | 隨頻率、波模態及板厚而變，因此較複雜。導波利用干 |
|  | 涉原理來抑制不要的模態（Mode），並強化所選用的藍姆 |
|  | 波於管件中傳遞。產生於管線上的導波有三種不同模態 |
|  | （Mode），分別為縱波【Longitudinal（L）Wave】、扭轉 |
|  | 波【Torsional（T）Wave】、撓曲波【Flexural（F）Wave】 |
|  | ，如圖三，從管端來看縱波可視為係沿管線以鼓脹方式傳 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | 遞，扭轉波可視為係沿管線以扭轉方式傳遞，撓曲波可視 |
| --- | --- |
|  | 為係沿管線以撓曲方式傳遞，如圖四，Teltest系統係採用 |
|  | 圖三 管線上的三種不同模態導波 |
|  | 圖四 管壁位移模式 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | L（0,2）縱波模態進行管線檢測。藍姆波波速不同於傳統 |
| --- | --- |
|  | 體波，會隨頻率、波式、管徑及管厚之不同而變化，其變 |
|  | 化情形以頻散曲線（Dispersion Curve）表示，如圖五（ |
|  | 每一個不同管徑及管厚皆有一不同之頻散曲線），從該頻 |
|  | 圖五 特定管徑及管厚頻散曲線圖 |
|  | 散曲線圖可發現其中標示著一些特性：（1）頻率增加，存 |
|  | 在的波式數量也隨著增加（2）T-Waves非頻散，其速度固 |
|  | 定不隨頻率而變（3）L（0,2）及F（1,3）於某一頻率範 |
|  | 圍，其速度接近固定不隨頻率而變，Guided Wave係使用 |
|  | 頻散曲線中，速度接近固定不隨頻率而變的模態部分，並 |
|  | 且抑制不要的模態。Guided Wave因使用的頻率較體波低 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | ，因此衰減較小，但Guided Wave除傳統體波因吸收及散 |
| --- | --- |
|  | 射所造成之衰減外，他也會因音波通過管線的內外表面造 |
|  | 成洩漏衰減，如圖六，因此如果塗覆層緊覆於管線或內容 |
|  | 圖六 導波從管壁邊界的洩漏衰減 |
|  | 物很黏，Guided Wave會很快衰減殆盡，如此會嚴重地減 |
|  | 少一次可檢測長度，增加檢查時間及困難度。因為Guided |
|  | Wave的音速會隨頻率而變，因此管厚改變，不論管厚減薄 |
|  | （例如腐蝕）或增加（例如銲冠），都將造成Guided Wave |
|  | 的音速改變，而形成反射回波，如圖七及圖八，該反射回 |
|  | 反射回波 |
|  | 圖七管壁減薄導波的反射回波 |

圈縫銲道

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… |  |
| --- | --- |
|  | 圖八圈縫銲道導波的反射回波 |
|  | 波經由信號分析、判讀過程，判斷管線缺陷或腐蝕情形， |
|  | 以便針對該有缺陷或腐蝕區域，以其他非破壞檢測法進一 |
|  | 步決定其嚴重度。當Guided Wave用於檢查腐蝕減薄情況 |
|  | 時，反射回波的振幅與管厚腐蝕截面積成正比，亦即與腐 |
|  | 蝕的l/d比率成正比，如圖九，因此一寬而窄的腐蝕區域 |
|  | 圖九管壁腐蝕l/d比 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | 與一窄而深的腐蝕區域，其Guided Wave反射回波的振幅 |
| --- | --- |
|  | 相當。導波基本檢測方式為：（1）使用環狀陣列式探頭， |
|  | 以對稱方式裝設於待檢測管線外壁上（2）利用脈衝回波 |
|  | 法讓特定藍姆波沿著所欲檢測之管線傳遞（3）當遇到缺 |
|  | 陷或音阻抗改變區域，即產生回波信號（4）經由分析、 |
|  | 比對、判讀該回波信號，判斷管線缺陷或腐蝕情形。 |
|  | Teltest導波檢測系統，如圖十，其中Tool部分包含探 |
|  | 圖十Teltest導波檢測系統圖 |
|  | 頭，檢測時用於將管線整圈包住，導波會同時由探頭二側 |
|  | 傳遞，如圖十一，亦即一次可同時檢查探頭二側管線，可 |
|  | 檢測長度依衰減情況而定，一般一次約可檢查40m~60m（ |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… |  |
| --- | --- |
|  | 圖十一軸-對稱波的傳遞 |
|  | 每側各20m~30m），管線上對稱特徵部位（例如圈縫銲道及 |
|  | 法蘭）會反射對稱波，但不對稱特徵部位則不會反射對稱 |
|  | 波，相反地它們會反射撓區波，特別是F（1,3）型式，如 |
|  | 圖十二，信號判讀必須經由經驗逐步累積、驗證，才會有 反射軸-對稱波 |
|  | 反射撓曲波 |
|  | 圖十二反射回波的模態 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | 信心並減少誤判之可能，初期可由以下五個步驟開始著手 |
| --- | --- |
|  | ：（1）量測衰減（2）建立導波DAC曲線，如圖十三（3） |
|  | 幾何形狀所造成之信號，如圖十四（4）分辨假信號（5） |
|  | DAC曲線 |
|  | 圖十三導波DAC曲線 |
|  | 圖十四幾何形狀所造成之回波信號 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | 分辨幻影信號，導波檢測A-Scan信號如圖十五，下表列一 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 銲道 |  |  |  |
|  | 壁厚腐蝕 |  |  |  |
|  | 圖十五導波檢測A-Scan信號圖 |  |  |  |
|  | 些影響導波檢測難易程度的因素，從表中可概略了解哪些管 |  |  |  |
|  | 線以導波進行檢測較可行，以作為選擇初期檢測管線的參考 |  |  |  |
|  | 難易程度 | 管線表面情況 | 管線內容物 | 管線形式 |
|  | 易 | 裸管 | 氣體 | 直管 |
|  |  | 油漆塗覆平順 |  |  |
|  | 油漆塗覆平順. 油漆塗覆平順. | 包覆 | 水 | 彎管（Bends） |
|  |  | 較輕微點蝕 | 低黏度液體 | 管支撐（Brackets） |
|  |  | 較嚴重點蝕 |  |  |
|  | 難 | 混泥土包覆 | 臘狀液體 | 好幾個彎管（Bends） |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | 國外Teltest檢測儀器及現場實際檢測情形，如圖十六-1 |
| --- | --- |
|  | 及圖十六-2 |
|  | 探頭激發器 信號分析電腦 |
|  | 圖十六-1 Teltest導波檢測儀器 |
|  | 探頭 |
|  | 圖十六-2 Teltest檢測跨越道路套桶內管線之情形 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | 導波理論相當複雜、困難，理解不易，但是藉由與傳統超 |
| --- | --- |
|  | 音波的比較（如下表），可對導波有一初步而基本的認識， |
|  | 並同時可了解其優、缺點。 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… |  |
| --- | --- |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | 三、 心得： |
| --- | --- |
|  | 較先進非破壞檢測技術及儀器之研究發展，一般都 |
|  | 朝向增加靈敏度、增加準確性、節省檢測時間、人力及費 |
|  | 用、提高檢測之可靠度等。國內由於市場小，研究發展環 |
|  | 境不佳，因此長久以來，對於較先進非破壞檢測技術及儀 |
|  | 器之研究發展，皆未見任何成效，反觀國外（特別是英、 |
|  | 美、德、日），每年皆有舊儀器更新型式或新儀器開發出來 |
|  | 來，如此不斷地提升較先進非破壞檢測之技術，以增進工 |
|  | 場之操作安全性。 |
|  | 以石化工業來講，管線的檢查一直是檢查人員的一 |
|  | 大挑戰，主要原因係由於管線數量龐大檢查比率有限、位 |
|  | 置高高低低有些須配合搭架、管線太多不易找尋、部分管 |
|  | 線有包覆須配合拆包覆、部分管線檢查空間太小等，因此 |
|  | 檢查不易。雖然如此，從整個工場的安全來講，不但不能 |
|  | 不顧管線安全，更須想盡辦法克服檢查的困難，以增進管 |
|  | 線的安全，因此近幾年來，國外較具規模之非破壞檢測公 |
|  | 司或研究機構，皆不虞餘力投入不少人力物力進行管線檢 |
|  | 查相關技術開發研究，導波（Guided Wave）就是其中一項 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | 已逐步被運用於管線檢查技術的研究成果，雖然該技術僅 |
| --- | --- |
|  | 是一種篩選技術，無法很準確的檢查出局部區域的腐蝕情 |
|  | 況，但是透過該技術可快速的篩選出大範圍管線須進一步 |
|  | 檢查的區域（以其它非破壞檢測技術決定其嚴重度），大 |
|  | 大增加檢測範圍及縮短檢測時間，並且可於不須搭架及拆 |
|  | 除（或局部拆除）包覆情況下執行檢測。如此不僅可增加 |
|  | 管線檢查比率，且能有效的減少檢查時間並相當程度降低 |
|  | 維修費用，於目前人力趨於精簡、老化情況下，導波 |
|  | （Guided Wave）管線檢測技術確是一值得研究採用的技術。 |
|  | 雖然，導波（Guided Wave）管線檢測技術有相當多 |
|  | 的優點值得研究採用，但是它也存在一些問題待克服，首 |
|  | 先，因為該技術訊號分析較複雜、困難，因此需要時間逐 |
|  | 步摸索，以累積現場實務經驗，建立一套有信心且可行的 |
|  | 分析方式，以減少誤判，其次，由於人力精簡，尚待整合 |
|  | 出具有特殊專業能力的專人進行該技術專門之測試研究， |
|  | 以建立完整的導波檢測技術，另外，由於儀器價格不便宜 |
|  | 且技術複雜，目前在國內可能不易找到願意投資的協力廠 |
|  | 商，因此長遠來看持續性尚待努力。 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | TWI近期針對Teltest Guided Wave儀器探頭及檢 |
| --- | --- |
|  | 測靈敏度方面進行一些改善，將有助於Guided Wave管線 |
|  | 檢測技術之提升，並期待該技術能繼續不斷研究發展，以 |
|  | 不斷提升其檢測實用性。 |
|  | 四、建議： |
|  | 1、建立管線導波（Guided Wave）檢測技術並落實於實際 |
|  | 現場檢測上，將有助於提升本公司工廠持續操作之安全 |
|  | 性及可靠性，並可做為延長開放或替代檢查之替代檢查 |
|  | 方法之一種。 |
|  | 2、配合公司縮短停爐大修時間之政策，未來待技術成熟穩 |
|  | 定，可將管線導波（Guided Wave）檢測技術，規劃作 |
|  | 定，可將管線導波（Guided Wave）檢測技術，規劃作 |
|  | 為線上管線檢測之一種方法，以減少停爐檢查及維修時 |
|  | 間。 |
|  | 3、工場間涵洞管線因限於空間位置關係，不易進入檢查， |
|  | 未來待技術成熟穩定，亦可將管線導波（Guided Wave） |
|  | 檢測技術運用於工場間涵洞管線之檢查，以減少管線檢 |

| 出國人員報告用紙 ………………………………………………………………… | 查死角，確保工場操作安全。 |
| --- | --- |
|  | 4、公司或煉製事業部應建立較高階檢測技術之人力及物 |
|  | 力之整合制度，培養較高階檢測技術之專責單位，避免 |
|  | 資源分散及浪費，以便全心投入較高階先進檢測技術之 |
|  | 領域，並輔導使用於各工廠中，確保各工場操作安全性 |
|  | 及持續性。 |