壹、參訪目的

一、人類開始有飛行活動至今約有100多年，惟注意到危險物品空運安全的課題才短短約30多年。至1998年全球化學品運輸量總值已達US＄150,000,000,000，顯見危險物品空中運輸的安全性是不容忽視的。

二、有些物品在地面運輸不會產生問題，惟在高空中因氣壓及溫度等的變化，在空中運輸即會存在危險性。有些物品甚至不是危險物品，亦會產生無法預期的危險性，例如：

(一)由於危險物品在貨艙內滲漏燃燒可達3000℉，惟飛機機體在1200℉即會開始溶解，因此曾有空的氧氣生產器（Oxygen generator）因有剩餘氧氣在容器內，而造成事故的紀錄。

(二)含酒精飲料酒精含量在24%--70%為危險物品，旅客攜帶上機的容量不得超過5公升；酒精濃度在70%以上為禁止上機的危險物品（Forbidden dangerous goods），因其易燃不得不予以規範。

(三)漂白水（Bleach）亦為危險物品，一般人大概會百思不解，因其如有滲漏情形，當碰到酸類如硫酸，相互產生化學作用易釀重大災害。

(四)放射性物質本身即為危險物品，因其外裝包覆鉛等材質作為隔絕材料，所以總重量很可觀，擺放在貨艙內尚要注意平衡問題。另因其易發熱，所以放置位置需考量通風散熱等問題。

(五)新鮮海鮮運輸因需充氧，事前應評估氧氣輸運量與魚貨需求一致，以防氧氣過量造成外洩而產生危險。

(六)手機常用的鋰電池，如用紙張點燃約在300℉即可令其燃燒，鋰電池經燃燒可達1400℉，除對機體產生危害外，復因機上有救生的備用氧氣，所以會造成相當程度的危險，而且鋰電池燃燒所產生的火災不易滅除，更增添其危險性。

(七)動物託運亦有其潛在危險，曾有犬隻在託運過程因饑餓，極力掙脫獸籠後咬食艙板及儀器線的紀錄。

從上述的事例益顯危險物品在空中運輸過程必須作正確的處理是極其重要的，而涉及危險物品輸運的各個環節，包括託運人（貨主）、承攬業、航空公司均需就各自業管把關，才能確保危險物品空運安全。

三、為釐清航空貨物交運過程如發生違規事項之責任，本局已於民用航空法修正草案針對危險物品運輸之權責予以規範如下：

(一)「第一章總則

第二條  本法用詞，定義如下：

二十一、危險物品：指爆炸物品、氣體、易燃液體、易燃氣體、氧化物及有機過氧化物、毒性及傳染性物質、放射性物質、腐蝕性物質或其他經交通部民用航空局公告對健康、安全、財產或環境可能構成明顯危害之物品或物質。」

(二)「第四十三條

任何人除依規定外，不得攜帶或託運危險物品進入航空器。

民用航空運輸業、普通航空業、航空貨運承攬業、航空站地勤業及航空貨物集散站經營業除依規定外，不得託運、存儲、裝載或運送危險物品。

前二項規定危險物品之分類與識別、空運之限制、封裝、標示、託運人之責任，航空器所有人或使用人之責任、資訊提供、空運之作業、訓練計畫之建立、申請程序與遵守事項、失事與意外事件之報告等事項之辦法，由民航局定之。

但國際間通用之危險物品名稱或處理標準，適於國內採用者，得經民航局核定公告後援用之視為規定之一部分。危險物品名稱由民航局公告之。」

(三)「第四十三條之一

任何人不得攜帶槍砲彈藥刀械管制條例所規定之槍砲、刀械或其他經民航局公告具有殺傷力之棍棒、器械或物品進入航空器。但經航空警察局核准並經航空器使用人同意者，不在此限。」

(四)「第四十三條之二

於航空器關閉艙門並經航空器上工作人員宣布禁止使用時起至開啟艙門止，航空器上任何人不得使用可能干擾飛航或通訊之器材。

前項干擾飛航或通訊器材之種類及其禁止使用之條件，由民航局公告之。」

(五)「第一百零二條

託運人違反第四十三條第一項或第四十三條之一規定，因而致航空器或其他設施毀損者，處三年以上十年以下有期徒刑。

前項或因而致人於死或致重傷者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑；致重傷者，處五年以上十二年以下有期徒刑，新台幣六十萬以上三百萬元以下罰鍰。

違反第四十三條之二第一項規定者，處五年以下有期徒刑、拘役或新台幣十五萬元以下罰金。

前項因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。」

(六)「第一百十二條之一

違反第四十三條第一項、第二項規定及違反第四十三條之一規定攜帶經槍砲、彈藥、刀械管制主管機關許可持有之槍砲、刀械或經民航局公告具有殺傷力之棍棒、器械或物品進入航空器者，處新台幣二萬元以上十萬元以下罰鍰。

民用航空運輸業、普通航空業、航空貨運承攬業、航空站地勤業或航空貨物集散站經營業一年內違反第四十三條第二項規定達三次者，處新台幣六十萬元以上三百萬元以下罰鍰，並得報請民航局轉報交通部核准後，停止其營業之一部或全部或廢止其許可。

託運人違反第四十三條第三項不實申報危險物品於進入航空器前查獲者，處新台幣二萬元以上十萬元以下罰鍰。

託運人、民用航空運輸業、普通航空業、航空貨運承攬業、航空站地勤業或航空貨物集散站經營業違反第四十三條第一項或第二項規定，因而致航空器或其他設施毀損，或因而致人於死或致重傷者，處新台幣六十萬元以上三百萬元以下罰鍰。

前四項所定之處罰，由航空警察局執行之。」

(七)「第一百十二條之二

對於第一百十一條及第一百十二條未發覺之違規，主動向民航局提出者，民航局得視其情節輕重，減輕或免除其處罰。

對於第一百十二條之一第一項至第四項未發覺之違規，主動向航空警察局提出者，航空警察局得視其情節輕重，減輕或免除其處罰。」

本次民用航空法修正草案已陳報交通部，俟交通部完成相關法制作業轉陳行政院送立法院審議通過後即可公布實施。

四、此次香港民航處訓練中心所舉辦之危險物品規則強制執行作業（Dangerous Goods Regulations Enforcement）訓練，課程內容如下：

(一)複習何謂危險物品及為何危險物品空運應按規定作業。

(二)危險物品空中安全運輸之國際要求。

(三)香港危險物品規則。

(四)監控、檢查及核准航空公司及託運人處理危險物品之相關過程。

(五)從危險物品規則論述託運人及航空公司的責任。

(六)危險物品意外事件調查。

(七)對違規者之舉發。

(八)航空公司及危險物品託運人貨物交運的模擬檢查。

此行係希望藉由瞭解香港民航處其安全空運危險物品規管架構之內涵，期對未來本局研擬調整危險物品交運程序、修正監理機制及實施違規業者之量罰作業等有所助益。

貳、訓練期程

一、參與人員：賀健如    民用航空局空運組視察

二、期    程：共計3日

(一)94年11月29日搭乘長榮航空公司班機赴香港。

(二)94年11月30日在香港民航處訓練中心受訓上課。

(三)94年12月01日在香港民航處訓練中心受訓上課。

(四)94年12月02日在香港民航處訓練中心受訓上課。

(五)94年12月03日搭乘長榮航空公司班機返台。

參、訓練心得

一、危險物品之定義及簡介

(一)為什麼危險物品會危害飛航安全？顯而易見，空運危險物品若處置不當，可能會危害人身安全、造成財物損失及使環境蒙受損害。事實上，如果不採取相關因應預防措施，在空運途中出現問題的情況不是不可能。在飛行過程中，由於溫度和氣壓會產生變化，致使許多原本在地面屬於「安全」的物品，在空中卻變得危險。因此一般而言，危險物品的包裝必須能夠承受：

1、由頻率7赫茲、振幅5毫米(相當於1個重力加速度)至頻率200赫茲、振幅0.05毫米(相當於8個重力加速度)的振動。

2、由地面100千帕斯卡至航行中68千帕斯卡的氣壓轉變。

3、由攝氏-40度至55度的溫度變化。

（參照國際民航組織發布的「技術指南」第4部分簡介）

(二)何謂危險物品？根據定義，危險物品指對健康、安全、財產或環境構成危險，並在技術指南的危險物品清單中列明和根據指南進行分類的物品或物質。

( 參照「國際民用航空公約」附約18第1章－定義 )

(三)危險物品共分九類：

|  | 第1類 | 第1.1項 | 具有大規模瞬爆危險性的物品或物質 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1.2項 | 具有拋射危險性，但沒有大規模瞬爆危險性的物品或物質 |  |
|  |  | 第1.3項 | 具有起火危險性，而爆炸危險性及／或拋射危險性較小，但沒有大規模瞬爆危險性的物品或物質 |  |
|  |  | 第1.4項 | 沒有大規模瞬爆危險性的物品或物質 |  |
|  |  | 第1.5項 | 具有大規模瞬爆危險性而敏感度很低的物質 |  |
|  |  | 第1.6項 | 沒有大規模瞬爆危險性而敏感度極低的物品 |  |
|  | 第2類 | 第2.1項 | 易燃氣體 |  |
|  |  | 第2.2項 | 非易燃的無毒氣體 |  |
|  |  | 第2.3項 | 有毒氣體 |  |
|  | 第3類 | 易燃液體 |  |  |
|  | 第4類 | 易燃固體；自燃物質；遇水釋放易燃氣體的物質 |  |  |
|  |  | 第4.1項 |  | 易燃固體 |
|  |  | 第4.2項 |  | 自燃物質 |
|  |  | 第4.3項 |  | 遇水釋放易燃氣體的物質 |
|  | 第5類 | 氧化物質及有機過氧化物 |  |  |
|  |  | 第5.1項 |  | 氧化物 |
|  |  | 第5.2項 |  | 有機過氧化物 |
|  | 第6類 | 有毒及傳染性物質 |  |  |
|  |  | 第6.1項 |  | 有毒物質 |
|  |  | 第6.2項 |  | 傳染性物質 |
|  | 第7類 | 放射性物料 |  |  |
|  | 第8類 | 腐蝕性物質 |  |  |
|  | 第9類 | 雜項危險品 |  |  |

(國際民航組織發布的「技術指南」第2部分 – 危險物品分類)

二、空運危險物品之國際規定

危險物品空運至香港、離港或飛越香港，均須按照國際民航組織發布的「危險物品安全空運技術指南」的條文，妥為包裝、標籤及標誌，並附有關規定之文件。國際民航組織發布的技術指南及其他與安全空運危險物品有關的國際規定與文件如下：

(一)聯合國發布

1、危險物品運輸建議—規章範本（即橙皮書）

2、危險物品運輸建議—試驗和準則手冊

- 國際民航組織發布

1、國際民航公約附約18—安全空運危險物品

2、危險物品安全空運技術指南（Doc.9284）

3、危險物品安全空運補充技術指南

4、涉及空運危險物品飛機事故的緊急應變指引（Doc.9481）（即紅皮書）

5、空運危險物品培訓課程第1至4冊

- 國際航空運輸協會發布

1、危險物品運輸條例

2、空運危險物品培訓課程第1至4冊及一般貨物驗收人員單元課程

3、傳染性物質及診斷標本的託運指引

- 美國政府發布

聯邦規例守則第49條（CFR49）

值得注意的是根據規定，乘客只准攜帶17種指定數量的危險物品上機，例如：一套雪崩營救工具、不超過5公升的酒精飲料、不超過2公升的香水和梳妝物品、醫療用氧氣瓶、一個隨身攜帶的打火機、一個醫療用溫度計、兩枚鋰電池等，其餘各類危險物品必須以貨運方式處理。

三、香港的危險物品法規

香港民航處是空運危險物品的執法及規管當局，對於危險物品的空中運輸安全及落實執行危險物品規則十分重視。

(一)香港危險物品規則的基礎

1、香港危險物品規則條文源自「危險物品航空安全運送技術指南」的規定，「技術指南」是國際民航組織發布的文件，闡述「國際民用航空公約」附約18的基本條文，「技術指南」說明危險物品空中運輸安全的各項細則。

2、由於中國是國際民航組織的締約國，因此香港特別行政區有義務通過法例，使安全空運危險物品此一國際間議定的條文（即附約18及技術指南）具有法律效力。

3、鑑於此，香港訂立兩項條例和規則，一為「飛航危險物品規則」，即香港法例第448章「民航條例」附屬法例C附表16；一為香港法例第384章「危險物品航空托運安全條例」及「危險物品航空托運安全規則」。

4、上述條例與規則條文，基本上規範相關單位在處理危險物品時應嚴格遵守「技術指南」的規定；條例與規則條文亦經常直接提及「技術指南」的有關內容與章節。

(二)「飛航危險物品規則」，即香港法例第448章「民航條例」附屬法例C附表16

1、在香港如為航空公司或航空公司的代理，例如香港的怡中機場地勤服務有限公司、香港國際機場服務有限公司或香港空運貨站有限公司等，均必須遵守此規則。

2、該規則明訂航空公司除須遵循「技術指南」條文有關載運危險物品之基本規定外，還須向香港民航處危險物品事務組申請在飛機上載運危險物品許可證（一次有效或有效期最長為兩年），並遵行許可證所明訂的各項條件，包括文件必須保留六個月，並須報告任何有關危險物品的意外或事故。

3、在「技術指南」的各項規定中，航空公司應為其職員或代理規劃有關危險物品的培訓課程，以確保其職員完全瞭解「技術指南」內容，例如必須以貨物方式載運危險物品、檢視貨物是否有損壞或溢漏的情形、乘客攜帶危險物品的相關規定及職員辨識未經申報危險物品的能力等。

(三)香港法例第384章「危險物品航空托運安全條例」及「危險物品航空託運安全規則」

1、在香港如為託運人、承攬業或包裝用品供應商則必須遵守上述條例及規則。

2、所有危險物品託運人（包括託運人和承攬業）必須確保危險物品以航空託運能符合「技術指南」的規定，例如危險物品的分類、包裝、標誌(MARKING)、標籤(LABEL)及文件安排等，如違反此規則將處以罰鍰250,000港幣和監禁兩年。目前世界各國或地區就違反危險物品規範罰鍰額度如下：

| 國家或地區 | 違反危險物品規範罰鍰額度 |
| --- | --- |
| 美國 (U.S.A.) | HK＄ 409,500—1,037,400 |
| 英國 (U.K.) | HK＄ 131,875—1,487,500 |
| 加拿大 (CANADA) | HK＄ 12,950—124,320 |
| 新加坡 (SINGAPORE) | HK＄ 12,000—16,000 |
| 香港 (HONG KONG) | HK＄ 4,500—50,000 |

3、根據香港法例第384章，危險物品檢查員授權進入、視察或檢查可能進行危險物品空運的場所，該法亦授權危險物品檢查員如合理懷疑有人已違反法例規定，則可扣留有關物品。

4、如有公司違反法例規定，該公司負責人除非能證明違反法例規定是在不知情或不同意的情況下發生的，或已作出一切應作的合理監管和努力以防止違反法例規定的情事發生，否則將須負擔責任。

5、香港法例第384章附屬法例明訂所有危險物品的包裝用品必須符合「技術指南」的規定，有關危險物品的文件至少必須保留六個月，及簽署託運人申報單的人員必須經過培訓。

四、載運危險物品許可證申請的法律規定、申請程序及危險物品監理作業

(一)法律規定

依據香港法例第448章民航條例附屬法例C附表16之規定，航空公司必須向香港民航處申請許可證才可將危險物品空運至香港、離港或飛越香港。

(二)申請程序

為確保所有航空公司均知申請載運危險物品許可證的規定和有關的申請程序，香港民航處發布「航空情報資料通報」週知各航空公司。

  - 審核

(1)航空公司提交載運危險物品許可證申請書，由航空安全事務主任就有關文件作個別審核，另為便利航空安全事務主任進行審核工作，同時制訂一份評估核對表，列明必須遵守的一些重要事項，可確保負責審核作業的航空安全事務主任審核的標準具一致性。

(2)有些航空公司可能無意或沒有能力建立處理危險物品的制度，香港民航處不會向上述航空公司發出載運危險物品的一般許可證，而會考慮向需要空運危險物品的航空公司發出有期限的許可證，即給予一次有效的許可證，評估此類申請書所依循的規定和申請一般許可證申請書不同，評估核對表的事項亦不同。

  - 重複審查、批核和簽署

載運危險物品的申請書通過評估後，負責審核的航空安全事務主任將提出許可證的相關建議，並提交高級航空安全事務主任，以重複審查、批核和簽署。

(三)危險物品監理作業

1、訂定載運危險物品的本地規定

在飛機上載運危險物品許可證除了明訂所有危險物品必須根據國際民航組織發布的「技術指南」的規定處理外，還會依不同的航空公司，訂定適用的本地規定，例如授權香港民航處人員視察危險物品有關的活動、運輸文件應保留六個月、航空公司審視託運物品是否適宜空運的責任及遵行危險物品意外或事故報告程序等。

2、定期或隨機檢查危險物品相關文件和人員培訓紀錄

為確保在飛機上載運危險物品的一般許可證持證者能妥為處理危險物品，並主動不斷吸收國際民航組織所發布的「技術指南」最新知識，航空安全事務主任會定期或隨機檢查危險物品相關文件和人員培訓紀錄，並不時視察託運的危險物品，以確保危險物品已妥為包裝和準備。

  - 檢查航空公司危險物品作業

香港民航處派員實地至航空公司檢查危險物品作業，檢查頻率通常不會少於每兩年一次。運用檢查核對表評估航空公司的危險物品處理制度。另為評估航空公司職員對危險物品的認識，要求貨物收運人員和運務人員完成香港民航處航空安全事務主任所提出的練習題。

  - 檢查機場危險物品作業

除了對航空公司進行特定檢查外，香港民航處並在機場進行抽樣檢查，以評估在機場範圍內各單位處理危險物品的水平，檢查危險物品的地區包括旅客報到區、管制區、貨機停機坪、客機停機坪及危險物品儲存區等。

五、託運人、承攬業及航空公司的職責

(一)目前的規則及規定已清楚明訂託運人、承攬業及航空公司在處理危險物品時必須遵循的準則，雖然託運人、承攬業及航空公司三方面在處理空運貨物時各須執行不同的任務，但所執行的每一項工作，對確保飛航安全是同等重要的。

不過在現實情況裏，卻常發生一些問題，即託運人、承攬業及航空公司在執行有關規則或技術指南的規定時遇到困難，卻以為只要其他兩方面已採取行動，便足以掩飾其缺失，不會發生問題，例如：

1、託運人對處理危險物品並無認識，而僅聽取承攬業的意見，盲目在託運人申報單上簽署。

2、承攬業在接到危險物品託運時，認為託運人應已妥為包裝、標誌、標籤及符合文件方面的規定，故未再作檢查。

3、航空公司接到可疑的託運貨物，但認為承攬業應有足夠知識進行澈底檢查，故未再檢查該貨物是否屬危險物品。

實則上述作法均不正確，此三方面應切實履行各自的職責，確保三重檢查，以維護飛航安全。

(二)託運人的職責

託運人是正確處理空運危險物品的第一個檢查站，應充分瞭解「技術指南」和「危險物品運輸條例」的規定。為正確履行職務，託運人應接受適當的危險物品培訓，以得知可容許託運危險物品的數量、正確包裝、標誌及標籤的方法，以及明白簽署託運人申報單所承擔的責任，而不應僅聽取承攬業的意見，盲目在託運人申報單上簽署。承攬業不可能比託運人更清楚知道託運的貨物內容，因此第一個檢查站的功能是十分重要的。

(三)承攬業的職責

承攬業是正確處理託運空運危險物品的第二個檢查站，因此承攬業需要求託運人提交託運貨物的證明文件，並檢查貨物是否妥為包裝、標誌、標籤和相關文件紀錄之正確性等，承攬業不應盲目相信託運人申報單所述的貨物並非危險物品，而應重行檢查貨物是否確實非危險物品。作為第二個檢查站，承攬業有責任找出託運人可能發生錯誤的地方，因為承攬業具備的貨運專業知識應該會比託運人多。

(四)航空公司的職責

航空公司是將危險物品送上飛機前的最後一個檢查站，其職責十分重要。航空公司多已建立其檢查制度(即採用危險物品核對表進行檢查)，妥善處理所託運的危險物品，但亦不應低估一般貨物內或有未經申報或錯誤申報的危險物品而可能引發的風險。航空公司不應盲目信任承攬業，以為其已採取所有正確的檢查措施，並已找出所有未經申報的危險物品，航空公司應切記其為最後一個檢查站，任何可疑的貨物均會由其公司的飛機載運，那麼就需承擔可能的風險。

如果上述三方面均能確實履行本身的職責，做到任何未經妥善處理的危險物品均不會有機可乘，即能確保乘客、機組人員及貨物的安全。

六、危險物品意外及事故緊急應變

(一)首應注意的是在危險物品意外或事故發生時，參與調查的單位可能不只一個，所遵循的程序亦不盡相同，但目標卻是一致的：

1、消除對性命、財物和環境造成的危險或損害。

2、為受害人提供醫療救援。

3、蒐集調查證據，探究原因，避免意外或事故再度發生。

(二)有關單位遵循的規範如下：

1、機場管理局：根據「機場緊急應變手冊」採取相關措施。

2、航空公司：根據「貨物手冊」及「緊急程序手冊」採取相關措施。

3、緊急救援服務例如消防、警方、化驗師、物理學家等：採取個別緊急應變程序。

4、危險物品事務組人員：根據香港民航處「部門緊急程序手冊」作應變處置。

(三)在危險物品意外或事故發生時，危險物品事務組人員的主要職責是蒐集證據，以便後續跟進調查。因此危險物品事務組的工作絕不能妨礙救災滅火、提供醫療救援及控制幅射危害等需優先處理的工作。俟肇事現場沒有危險，救災、滅火、提供醫療救援及控制幅射危害等需優先處理的工作完成後，危險物品事務組人員應著手蒐集證據，特別是在事發後不易取得的證據，包括：

  - 拍攝現場和損壞的託運危險物品的照片。

  - 考慮應否扣留任何託運的危險物品。

  - 考慮檢取樣本，以供在實驗室測試。

(四)危險物品事務組人員在完成上述工作後，再進一步採取下列措施：

1、取得託運危險物品詳情。

2、取得託運危險物品運輸文件的副本。

3、查核空運危險物品是否已獲得航空公司的批准，以及是否符合國際民航組織發布的「技術指南」的規定。

  - 請航空公司提出報告。

  - 通知危險物品來源國、航機登記國及航空公司所屬國家（參照「補充技術指南」第4章第S-7部分）

  - 確定是否需擬定且備有危險物品意外或事故報告（參照「補充技術指南」第4章第S-7部分）

  - 查核危險物品託運人是否接受有關危險物品的適當訓練

  - 視情況將危險物品意外或事故報告送國際民航組織、危險物品來源國、航機登記國及航空公司所屬國家。

七、違反香港危險物品法規之調查作業

(一)目的

依據香港危險物品法規調查涉嫌罪行，採取適當行動。如有足夠理由檢控涉嫌者的違規行為，則違規者可予定罪。一般而言，香港民航處會全面調查「較」嚴重的事故，例如未經申報的危險物品，即香港法例第384章附屬法例A「危險物品航空託運安全規則」第4條所訂的罪行。亦可能對「不太」嚴重的罪行進行調查，例如託運人屢次罔顧民航處的警告不接受訓練。

(二)處理程序

為確保可作出檢控，香港民航處須依下列程序處置：

1、確定證供的連續性。找出曾處理證物的人士，並證實該人士願意作證，證人數目越少越好。

2、為證物拍照存證。

3、蒐集樣本。查明所需樣本數目，將樣本編整為正式樣本，供政府化驗師測試。

4、檢取貨物並妥善存放。防止證物在未獲授權的情況下被人取走。

5、錄取口供。向證人錄取口供並向涉嫌者錄取警誡口供。

6、蒐集重要資料。檢查危險物品相關的標貼、標籤、運輸文件、貨物包裝的情況及包裝用品的種類等。

(三)警誡口供

可向涉嫌者提出下列問題：

1、你是否代表公司出席本次會面？（如接受調查者沒有董事的授權書，則停止該次會面。）

2、你所擔任的職位及職責為何？（如接受調查者的職位不適合給予口供，例如門房，則請董事另派一人出席會面。）

3、你如何處理貨物空運作業？

4、何人將貨物交給你？

5、你將貨物交給誰？

6、有沒有人告訴你這些貨物是危險物品？

7、你為何將這些貨物當作一般貨物託運？

8、你是否查閱過危險物品一覽表或隱藏危險物品一覽表？

9、據你所知有誰對此貨物做過甚麼事？

10、你的公司是否為屬下職員提供有關危險物品的訓練？

11、你的公司是否備有國際航空運輸協會發布的「危險物品規則」？

12、你是否為危險物品加上標誌及標籤？是否由你擬定並備妥危險物品運輸文件？你是否使用聯合國規格的包裝用品（應向他們展示危險物品標誌、標籤及託運人危險物品申報單及聯合國包裝用品，以確定其明白所問的問題）。

13、你是否取得「物質安全資料表」（MSDS）或任何危險物品的分類資料？

(四)證人口供

香港民航處應協助證人作口供，並以答問方式詢問，以澄清問題。證人可於民航處人員不在場的情況下給予口供。民航處人員應在答問前說明：

1、表明自己身份，並說明所擔任的職位和所屬單位名稱。

2、避免使用術語，言詞應簡潔明瞭，方便外行人理解。

3、資料應精確，所提供的資料須為個人所知，避免引述傳聞及提供不必要的資料。

(五)評估及檢控建議

香港民航處在調查期間，可要求警方就調查事宜提供意見，並向香港律政司尋求法律意見。危險物品事務組人員應評估證據，以決定罪行是否有可疑及涉嫌者是否有資格作出法定免責辯護。若採取法律行動的建議得到高級航空安全事務主任、總航空安全事務主任、民航處助理處長、民航處副處長及民航處處長的支持，危險物品事務組人員會擬妥案件檔案供律政司審議。

(六)為方便危險物品事務組對觸犯危險物品法規的人員採取適當處置，即發出警告或採取法律行動，須考慮事宜如下：

1、未經申報的危險物品

(1)在業界或外國政府向香港民航處舉報的危險物品罪行中，以不申報危險物品最為常見，由於運送危險物品的準備工作需時較長，費用也較高昂，而且需受較多法律限制，加上因未經申報而受懲處的機會甚微，因此部分託運人索性不申報危險物品，惟此舉對飛航安全卻構成嚴重威脅。

(2)航空公司及承攬業曾就上述問題提出意見如下：

A、部分託運人並不知道不申報危險物品所須承擔的後果。他們認為將危險物品當作一般貨物申報，可大大節省時間和成本。

B、不可能對所有貨物進行檢查以找出未經申報的危險物品。

C、舉報違反「危險物品運輸條例」的行為，會對航空公司或承攬業產生負面宣傳效果。

D、即使找出未經申報的危險物品，並退回給託運人，託運人仍可將危險物品交由其他對貨物檢查鬆散的承攬業或航空公司託運。

E、加強宣導未經申報危險物品所採取的法律行動，有助於託運人、承攬業或航空公司向客戶傳達正確處理危險物品的訊息。

2、舉報違反危險物品規則的行為

隨著近年人們對危險物品的認識加深，香港民航處預期承攬業者及航空公司舉報有關違反危險物品規則的數字會逐漸上升。

3、可採取的執法行動

香港民航處在接獲舉報並完成調查工作後，須斷定涉嫌者是否須對觸犯危險物品法規的行為負責，並決定是否發出警告信或採取法律行動。發出警告信及採取法律行動的優缺點如下：

(1)發出警告信之優點：

A、危險物品事務組人員所付出的時間和資源較少。

B、對於較輕微的罪行及涉嫌者願意改善的情況下，發出警告信能收有效的嚇阻作用。

C、在證據不甚充足的情況下適用。

(2)發出警告信之缺點：

A、宣傳的效果不足以遏止類似的罪行發生。

B、部分涉嫌者不會認真遵從並改善。

(3)檢控行動之優點：

A、可防止罪行再次發生。

B、可收宣傳之效，遏止類似罪行之發生。

(4)檢控行動之缺點：

A、危險物品事務組人員須付出較多時間和資源。辦理一件案例從蒐證等至將資料送法院進入判決，文件資料作業時間至少約需500小時工作總時數。

B、法官的裁決與所預期的結果會有出入。

4、雖然每宗罪行性質迥異，惟在決定採取適當行動時必須注意下列事項：

(1)公平地評審所有的公司及個人。

(2)避免採用雙重標準。

(3)避免考慮可減輕處罰的情況，應留待法官或律政司決定。

5、下列情況是支持採取法律行動的有力論據，惟並非硬性規定：

(1)該公司/個人在知情的情況下不當地處理有關危險物品

(2)該公司/個人沒有作出合理監管和合理努力，以防止不當處理危險物品的情況發生。

(3)該公司並非首次違反「危險物品運輸條例」。

肆、建議事項

一、民航訓練商機無限

此次香港民航處訓練中心所舉辦之危險物品規則強制執行作業（Dangerous Goods Regulations Enforcement），訓練對像不拘，歡迎各國亦包括兩岸四地（中國大陸、台灣、澳門及香港）的航空業界人士參與。此次參訓人員總計11名，除台灣外，大陸東北民航局共派訓10名。中國大陸近年經濟蓬勃發展，空運市場方興未艾，因此有關空運範疇各作業層面的訓練，中國大陸均踴躍派員參訓。由於中國大陸人員赴國外參訓，相關費用皆由國家支付，故除訓練外，亦多規劃在訓練國當地觀光旅遊。此次香港民航處訓練費用為2,090港幣(約為9,200台幣)，惟中國大陸參訓人員復參加香港當地旅遊，由於時值旅遊旺季，7天6夜香港深度之旅，每人約需2萬港幣(約為8.8萬台幣)，亦即10位至香港參訓的中國大陸人員在香港當地即造就約100多萬台幣的商機，尚不包含在香港購物消費的商機。有關兩岸事務如在政府相關單位許可的情況下，由於兩岸在語言溝通上毫無問題，甚至台灣在語言方面比香港更佔優勢，如本局亦可仿效香港民航處開辦各項民航專精訓練，尤其航空保安工作係航空業界近年新興的重要業務，各國均十分重視，航空保安工作相關訓練在國內亦正如火如荼的積極展開，如能吸引中國大陸從事空運業務的人員前來參訓，除可交換訓練心得、分享作業理念、建構相關作業的溝通管道外，尚能為我國觀光旅遊、消費市場等造就正面的經濟效應。

二、落實訓練以維安全

目前香港依據國際民航組織發布的「危險物品安全空運技術指南」規定，航空公司應為其職員或代理規劃有關危險物品的培訓課程，以確保其瞭解「技術指南」的內涵。另亦訂有香港法例第384章「危險物品航空託運安全條例」及「危險物品航空託運安全規則」，明訂所有危險物品的包裝用品必須符合「技術指南」的規定，有關危險物品的文件至少必須保留6個月，及簽署託運人申報單的人員必須經過培訓。我國亦於「航空貨運承攬業管理規則」第20條「航空貨運承攬業對於危險物品之包裝、標籤、標誌、存儲、提運等作業，應按國際空運協會編訂之危險物品處理規則辦理。」及第21條「航空貨運承攬業應派員接受民用航空局舉辦或委託相關公會舉辦之相關訓練。」對於危險物品作業有所規範，並明訂承攬業應派員參加有關訓練。每年並委託台北市及高雄市航空貨運承攬商業同業公會就台灣地區1000多家承攬業者進行「航空貨運承攬業危險物品空運安全評鑑作業」，就四項評鑑內涵(詳下表)：

航空貨運承攬業危險物品空運安全評鑑試辦作業計畫評鑑表

| 評估指標 | 評估項目 | 評估準則 | 符合 | 不符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危險物 品管理 | 危險物品標準作業流程手冊 | 評鑑期間訂有危險物品標準作業流程，並定期更新者。 |  |  |
|  | 危險物品規則 | 評鑑期間持有IATA編訂最新版之危險物品規則者。 |  |  |
| 員工訓練 | 合格受訓人員證書 | 評鑑期間持有IATA、民航局或民航局委託相關公會於二年內核發之危險物品合格受訓人員證書者。 |  |  |
|  | 訓練計畫 | 評鑑期間訂有員工教育宣導訓練計畫，並定期對所屬有關員工施予訓練者。 |  |  |

檢視承攬業作業是否符合規定。日前本局人員與台北市航空貨運承攬商業同業公會人員察訪數家北部地區承攬業，均表示希望台北市航空貨運承攬商業同業公會能開辦有關危險物品的宣導課程，因公會每年辦理的「危險物品規則(DGR)訓練」一般為期5天，費用15,000元，因時間較長且費用較高，對於承攬業經營者會樂於派員上課的可能性較小，因此希望公會開辦為期半天費用較低廉的宣導課程，讓承攬業員工瞭解如何辨識危險物品、如何正確包裝、標誌、標籤、申報及上機前的正確處理程序等。台北市航空貨運承攬商業同業公會允諾應業者需求，將於明(95)年開辦危險物品宣導課程；另本局亦建議公會製作有關上機前危險物品正確處理的遠距教學(E-learning)課程建置於公會網站上，以方便承攬業員工隨時上網學習，俾正確處理危險物品的通識課程對承攬業員工有實質助益。雖然近年航警局在快遞貨物安檢線上查獲違規載運危險物品的件數已較過去幾年明顯減少，但未誠實申報夾帶闖關的危險物品案例仍舊存在，此種案例亦為香港民航處視為「較嚴重」的案例，即未經申報的危險物品，可依香港法例第384章附屬法例A「危險物品航空託運安全規則」第4條訂定罪行，未來俟民航法修正通過後，亦可就此違規案例處以罰鍰或作應有之處置，以有效遏止危險物品未誠實申報夾帶闖關的情形。

三、善用網頁建立互信

關於業者與政府單位間的關係，政府單位係位於輔導的立場，瞭解業者的困難，並為其解決問題；如真有重大違失或極度不配合者，為安全考量，才不得不施以處分。故應將業者需配合之事項、為其解決困難的對策、重大違失之處置等運用網頁廣為宣導。香港民航處為確保所有航空公司均知道申請載運危險物品許可證的規定與程序，特發布「航空情報資料通報」週知各航空公司；另對於觸犯危險物品法規的行為，如屬較輕微的罪行且涉嫌者願意作出改善的情形下，發出警告信以收嚇阻作用。本局亦可就危險物品上機前應如何正確處理等議題研擬規劃製作遠距教學(E-learning)課程建置於本局網站，以廣為宣導；另亦可就違規案例予以糾正，除類似香港的作法發出警告函外，並以匿名處理方式將案例建置於本局網頁，供相關業界參考，俾其瞭解不應再有類似行為；爾後俟民航法修正通過頒布施行，得以就相關違規案例進入罰鍰作業，亦可於本局網頁將違規案例、處理過程、處罰原由、罰鍰額度等以匿名方式予以公布，除以儆效尤外，亦表明本局處理過程的公平性，如有重大違失，在維護飛航安全的前提下，不容寬貸。善用網頁功能，展現施政內涵是恩威並繼，恩是輔導協助，威是法律規範，兩者皆有才易建構政府單位與業者間的互信，也有助於締造滿意的施政成果。

四、運用科技有利作業

澳洲開發「CHEM WATCH」(Chemical database ＆ management system)軟體系統，有中英文版本可予選擇，在鍵入需搜尋的化學品名後，即可進行搜尋作業，找出其成分、內涵及用途等資料，例如醫療上如何使用、急救時如何處理、滅火應使用何種方式等，該系統會每3個月更新一次資料庫，每年使用者需付使用費HK＄20,000(約8.8萬台幣)，目前香港民航處及國泰航空公司有在使用該系統。由於危險物品規則(Dangerous Goods Regulations)僅列出3,000多種危險物品，如不在其所列範圍內，欲在很短時間內辨識其是否具有危險性，的確有其困難。目前如本局在辨識危險物品工作上有需要亦可考慮購用，以強化危險物品空運安全作業。

五、持續派訓增廣知能

在美國發生911事件之後，航空保安工作成為世界各國極為重視的課題，航空保安工作亦需世界各國攜手合作，共同為維護飛航安全各國盡一己之力，以確保航空器不再為恐怖份子所運用。由於目前世界上大部分地區之航空貨物於載運前並未採取100%安檢，因此近年世界各國均致力於推動及建置航空貨物之保安制度，期能有效確保航空貨運之安全，並杜絕航空貨運為恐怖份子利用之可能性。危險物品載運之安全雖早於911事件之前即為航空業界十分重視的課題，在911事件之後更需落實相關檢查機制與處理程序，以維護空運安全。由於航空事業係跨國合作的事業，相關的規範亦需各國共同遵守，因此與其他國家或地區交換資訊及經驗、分享訓練資源、建立合作機制等實屬必要。此次香港民航處舉辦之危險物品規則強制執行作業訓練，即是香港民航處主管危險物品業務的人員自行擔任講師、規劃教材、開辦訓練，將多年實際作業的心得與經驗傳授給參訓者，使參訓者在學習過程中易於將所學與實務結合。另施訓與參訓者係來自不同的國家，在訓練期間亦建立良好的互動關係與聯繫管道，就未來危險物品相關作業資訊交流與經驗分享部分仍有繼續合作的空間，因此建議後續宜持續派員參訓。