出國報告（出國類別：實習）

凹版製作電腦輔助設計系統見習報告

|  | 服務機關：中央印製廠 姓名職稱：工程師 陳鏗 派赴國家：瑞士、匈牙利 出國期間：95年9月17日至10月1日 報告日期：95年12月 |
| --- | --- |

摘       要

安全印件設計及凹版製版技術有全新的觀念及發展，一項從2D設計、製版到3D設計、製版製程，尤指雷射直接雕刻凹版製版系統的研發，已為各國安全文件印製機構所矚目及關切的議題，新式凹版製版技術強調取代現行凹版製版方式，能有效並大幅的改善製版時程及人力成本，可增進印製品質及更高等級防偽功能，為安全印件提供最佳的防護與保障。新式雷射直接雕刻凹版製版系統，是利用雷射科技以高能量精準的雷射光束，配合印件檔案的3D資訊，直接燒刻在特製版材上，取代傳統以底片覆曬製版，能穩定的確保印紋的品質及精確度。

發展中的雷射直接雕刻凹版製版系統，有瑞士KBA-GIORI公司、匈牙利JURA公司及奧地利OeBS公司。此次奉派出國即是前往上述各該國，實際瞭解雷射直接雕刻凹版製版系統相關發展現況，包括電腦輔助鈔券設計軟體、電腦輔助凹版雕刻軟體、凹版印件設計作業、2D圖紋轉換3D圖紋數據、前端設計軟體與後端輸出設備的銜接整合、雷射雕刻凹版製版作業、印版與周邊附屬設備的通盤性瞭解，希望能為本廠未來印前設計及新式凹版製版設備的變革，提供適切的資訊。

目　　　　次

壹、目的------------------------------------------------------------------------------------------------------1

貳、過程------------------------------------------------------------------------------------------------------2

一、瑞士KBA-GIORI公司---------------------------------------------------------------------------2

（一）電腦輔助鈔券設計軟體ONE Top CTiP-----------------------------------------------------2

（二）雷射雕刻凹版系統CTiP-----------------------------------------------------------------------6

二、匈牙利JURA公司---------------------------------------------------------------------------------8

（一）電腦輔助鈔券設計軟體GS Layout Plus----------------------------------------------------8

（二）電腦輔助凹版雕刻軟體GS Engraver------------------------------------------------------10

三、奧地利OeBS公司-------------------------------------------------------------------------------12

（一）雷射雕刻凹版系統DLE---------------------------------------------------------------------12

參、心得----------------------------------------------------------------------------------------------------14

一、瑞士KBA-GIORI公司凹版印前設計及製版相關作業-----------------------------------14

二、匈牙利JURA公司與奧地利OeBS公司凹版印前設計

及製版相關作業---------------------------------------------------------------------------------16

肆、建議----------------------------------------------------------------------------------------------------20

凹版製作電腦輔助設計系統見習報告

- 目的

拜電腦科技進步神速之賜，本廠印前設計部門使用電腦輔助鈔券設計作業系統從事鈔券、安全印件設計工作已有多年，其間因軟硬、體作業系統或設計功能更新，而逐年編列預算加以升級，以符合鈔券等安全印件防偽功能所需。製版部門樹脂凹版製版；不但有精進的作業技術，更以豐富的經驗將製版效率屢屢提升，使得本廠產品印製的品質及防偽防護，受到國人高度的讚揚，更在亞洲印刷大獎安全印件印製項目上獲得肯定及表彰。

安全印件設計及凹版製版技術有全新的觀念及發展，一項從2D設計、製版到3D設計、製版製程，尤指雷射直接雕刻凹版製版系統的研發，已為各國安全文件印製機構所矚目及關切的議題，新式凹版製版技術強調取代現行凹版製版方式，能有效並大幅的改善製版時程及人力成本，可增進印製品質及更高等級防偽功能，為安全印件提供最佳的防護與保障。新式雷射直接雕刻凹版製版系統，是利用雷射科技以高能量精準的雷射光束，配合印件檔案的3D資訊，直接燒刻在特製版材上，取代傳統以底片覆曬製版，能穩定確保印紋的品質及精確度。

發展中的雷射直接雕刻凹版製版系統，有瑞士KBA-GIORI公司、匈牙利JURA公司及奧地利OeBS公司。此次奉派出國即是前往上述各該國，實際瞭解雷射直接雕刻凹版製版系統相關發展現況，包括電腦輔助鈔券設計軟體、電腦輔助凹版雕刻軟體、凹版印件設計作業、2D圖紋轉換3D圖紋數據、前端設計軟體與後端輸出設備的銜接整合、雷射雕刻凹版製版作業、印版與周邊附屬設備的通盤性瞭解，希望能為本廠未來印前設計及新式凹版製版設備的變革，提供適切的資訊。

貳、過程

- 瑞士KBA-GIORI公司

位於瑞士洛桑市的KBA-GIORI公司成立於1952年，是一家專門從事研發安全文件設計及印製設備的民營企業。公司有三個部門分別是位於市中心的公司總部、市郊的Le Mont－負責相關印製及印後設備的研發、組裝測試及設備展示及位於市區Sevelin的研發暨訓練中心－負責包含平面設計、手工凹版雕刻、電腦印前設計、照相製版、電鍍製版及雷射雕刻製版等部門。能受託承接其他國家的鈔券設計及製版等業務，具有一流電腦設計人員與印製技術，並同時參與技術研發及訓練工作。此次即是在Sevelin的研發暨訓練中心見習。

- 電腦輔助鈔券設計軟體ONE Top CTiP

有別於一般商業用途的設計軟體，專業的電腦輔助鈔券設計軟體；則特別偏重加強於有價證券防偽功能上的設計能力。KBA-GIORI公司因此致力研發名為「ONE」Security的電腦輔助鈔券設計軟體，其發展過程可回溯至1998年，當時的軟體名稱為ORCHID，架構在Unix作業系統上執行，2000年起與比利時BARCO電腦作業系統公司共同改良研發，並結合雙方旗下的DOIRIX、FORTUNA（商業安全文件軟體），於2001年推出「ONE」電腦輔助鈔券設計軟體，改為在Windows作業系統上執行。「ONE」至此為安全文件印前電腦輔助設計軟體的最佳利器，提供各國客戶在安全文件圖紋設計的防偽功能及原版製版等技術上獲有極佳的成績。

KBA-GIORI公司在2002年CSI鈔券研討會中發表運用先進雷射科技的電腦直接雕刻凹版製版技術Computer To intaglio Plate 簡稱CTiP。為配合CTiP凹版製版所需的檔案立體資訊，該公司將「ONE」升級為「ONE Top CTiP」，除原所具有之防偽工具模組外，另加入3D轉換及產生的工具模組，可在相同作業平台上，將原本2D平面圖紋轉換成3D立體圖紋影像檔案，且可依不同印紋階調自動或依需求改為手動計算印紋深度與寬度，在單開圖紋整合及相關製版參數設定後，再由配合CTiP所新增的拼大版軟體ONE Step CTiP自動拼製凹版大版，並可依印刷後紙張的伸縮值預先做補償性調整，最後將整版帶深度資訊的檔案輸出至後端CTiP雷射雕刻設備，直接蝕刻於特製之膠片版材上。

「ONE Top CTiP」各項防偽功能設計模組：

1、線紋藝術（LineArt）

強大的線紋及網花編輯工具，具有網紋上可連續線寬粗細變化、可同時依線寬的不同而改變不同的印紋深度、相同線寬不同深度效果、從線條產生網花並有疊印預視的功能、一個網屏可以重複變化成不同漸層式的印紋深度、Corp可將多餘的網線切除、粗細線過網、浮雕底紋字與背景可以相互設不同或相反的線寬（連續性）、雙線間可設網花、能記住任何參數設定細節的.Grs檔案儲存格式。

2、特殊單元過網（Special Rasters）

能依指定自動快速產生0～255灰階的過網單元，之後套入灰階影像中作用，形成影像以特殊單元過網的效果。

3、水晶圖樣（Crystal Patterns）

製作一單元套用後即產生如水晶般折射對稱之圖樣，適合底紋的製作。

4、路徑定義（Path Definition）

單元沿著設定的路徑置入，可隨時改變路徑同時單元亦跟著做大小、方向性等等變化，如路徑微小字的運用。

5、網屏變化（Special Warp Grids）

網屏加入如球形或其他形狀的變化運用。

6、線紋寬度變化（Variable Line Width）

針對特定線紋區塊可任意改變其線寬粗細、方向及樣式。

7、隱藏字製作（Line Generator）

隱藏字的設計功能，可加入灰階影像作為干擾圖紋。

8、快速背景圖紋設計（Quick Background）

於底紋背景圖案設計時快速產生如浮雕底圖般樣式，配合其他工具可做浮雕粗細線過網等設計需求。

9、框架（Frame）

可快速的製作安全印件常用的凹版邊框設計。利用一段（網）花邊即可自動延續，並依設定尺寸自動轉角、精密接紋，更可隨時改變邊框的高、寬比例。

10、鏡像設計（Mirror）

採線條、點相互作用與對稱方式產生如萬花筒般之鏡像圖樣。可配合Frame作邊框編輯運用。

11、曲線融合（Blend Warp）

運用實例之一為在外框單元或文、數字內加入網線後，可輕易的控制、平滑某些位於轉角處的線紋使之更加順暢。

12、徽章圖案（Numismatics）

利用軟體功能模組，可輕易產生動態且具多樣創造性之徽章圖樣設計。

13、立體圖案（3D Scan）

需配合選購的三D物件掃瞄器，將立體物件掃瞄後的數據資料，利用3D Scan轉換成類似浮雕的效果以為後續編輯製作所需。

14、浮雕設計（Handamori Relief）

提供新式浮雕底紋圖樣設計，具自由設定浮雕凸起邊緣的不同角度、高低和方向等功能。

15、線紋剖切（Split Line）

利用線紋剖切的功能設計一個「隱藏」在特定網紋之中的圖紋，藉由嘗試使用影印設備影印後顯現出之前隱藏在網紋中的圖紋，來遏止不法的影印偽造。

16、指推修整（Fingerprint）

該功能可以產生模擬手指修整般的效果，任意推動編輯中的線紋以改變其線寬形成變異。

17、向量產生（Posterize）

轉換任何影像成為向量曲線，增加圖紋設計之便利性。

18、變異線紋（Bump）

該功能可以產生模擬手指修整般的效果，任意推動編輯中的線紋以改變其線距（線寬不變）形成變異，增加圖紋設計之多樣性。

19、PDF417

此功能可將文字、數字或特定資料編碼為二維條碼以利資料之儲存。

20、線條擴大補償（Line Gain Compensation）

透過圖案設計，採參數設定方式自動補償印刷時線條擴大產生之誤差。

21、紫外線圖案預視（UV Preview）

在螢幕上預先檢視UV色彩圖案，便於特殊UV圖案設計之預覽與調整。

22、對比色選擇（Opposite Ink Selector）

可於圖案設計時提供一般印刷方式難以複製之對比色彩預視功能與色彩選擇。

23、防偽樣式圖庫（Easy Pick-out Gallery）

除特殊防偽功能設計外，在樣式圖庫中另收集各式防偽樣式與模組，俾便設計者選用以提昇設計效率。

24、K-Soft

該功能目前已被LineArt所取代。

「ONE ArtLine」手工雕刻模組

將匯入的影像圖片轉換模擬成手工雕刻或是筆繪藝術效果。編輯後的各個結構以數位黑、白雕刻格式儲存在專案中。可依照肖像臉部特徵、肌理走向的灰階數據做遮罩編輯及分層儲存。每一部份的凹版雕刻線以線條及明暗深淺來定義表示，並顯示雕刻線的方向、力度及點狀的長度。利用主、副線的關係依臉部特徵以輕、重線條相互交錯環繞，經巧妙的處理後達到期望的手雕效果。所有的編輯繪製都是在不同的層面中進行，可以清楚的看出及比較彼此間不同的結果。數位化模擬手工雕刻最大的優點之一，就是可以回復或重做那些在雕刻過程中的步驟，明顯的提高生產效率。

「ONE ArtProfile」2D轉換3D模組

這個模組是用來將2D的黑白肖像、圖畫、暈映畫像或其他任何元素，轉換成3D凹版元素，並定義其雕刻深度及槽狀。軟體可以模擬表現手工雕刻刀雕刻般的效果，例如雕刻刀法的表現用以詮釋這個元素的雕刻藝術。每一條或每組線條都可以定義不同的雕刻深度及凹槽狀，可選擇的凹槽狀有V型、U型及ㄩ型，並可改變其不同之傾角。

「ONE Step CTiP」拼大版軟體

「ONE Step CTiP」是雷射雕刻凹版系統CTiP的拼大版軟體，特別著重於文件在印版上的配置及印刷過程中紙張伸縮的補償調整。任何數量的安全文件均可被定位及重複排列，文件可以有連貫的背景；也就是說軟體是用連續無段的方式對紙張伸縮的補償做調整，在拼大版的時候每模彼此之間的圖紋是可接續的，而不需要去留白。可以在印版上註記印刷步驟或說明文字。對於印刷過程中紙張伸縮的補償調整；可以是水平或垂直的梯型做局部對應或全面性的補償，使連續背景邊到邊的接紋印製控制到最完美的程度。

- 雷射雕刻凹版系統CTiP

為了簡化凹版製版步驟、縮短前置準備時間、精確管控製版品質、降低生產成本、提昇與強化安全防偽效能等訴求，結合數位科技與雷射蝕刻之電腦直接雕刻凹版技術已漸成為各國鈔券印製與技術研發機構努力發展的目標。瑞士KBA-GIORI公司的電腦雷射雕刻凹版系統（CTiP）則為此觀念與技術的結合，其利用高精密解析度之雷射設備直接雕刻於特製塑膠版材上，將電腦印前系統整合之圖紋忠實複製於印版上，更有效、穩定的控制印紋寬度與深度之需求，經過不斷的實機操作與相關技術的研究與改進，雷射雕刻凹版製版技術（CTiP）也各更趨於成熟與完善。

KBA-GIORI的CTiP電腦雷射雕刻凹版作業流程，主要利用該公司所研發的前端「ONE Top CTiP」電腦輔助鈔券設計軟體為基礎，整合印前部門鈔券設計團隊的原創理念、凹版版面設計編輯、凹版雕刻圖紋製作，將整合後的檔案（2D平面圖像）轉換為帶印紋深度、角度及凹槽形狀（3D立體）的檔案數據後，輸出至後端雷射雕刻設備，以雷射光束直接蝕刻在特製的塑膠版材上，接著以自動機械手臂PlateBright清潔及刨光，再經噴銀、電鍍等後續程序完成凹版母版的製版。

ONE Top CTiP設計軟體

單開凹版圖紋設計整合

設印紋深度、角度、槽狀

輸入CTiP作業系統

拼大版及伸縮補償

雷射單元雕刻塑膠版材

化學清潔、刨光

電鍍製版及後續加工

數位打樣

品質檢視

ONE Top CTiP及CTiP設計、製版作業流程

- 匈牙利JURA公司

匈牙利JURA公司成立於1991年，總公司設於首都布達佩斯市，並於奧地利維也納及泰國曼谷設立分公司，主要業務為安全文件印製及電腦輔助鈔券設計軟體系統研發、依客戶需求提供客製化之印前設備、軟硬體設備升級、印前輸出系統及週邊設備裝配、設備維修與技術服務。JURA公司除了產品研發、銷售、提供相關技術的支援與咨詢服務外，也與奧地利國家印鈔公司（OeBS）合作研發直接雷射雕刻凹版系統Direct Laser Engraver（DLE），並負責DLE的操作介面及作業系統的整合。此次即是在布達佩斯總公司見習。

- 電腦輔助鈔券設計軟體GS Layout Plus

拜電腦科技發展神速之賜，利用電腦輔助鈔券設計軟體來製作有價證券早已是各國印鈔機構的主要趨勢。而JURA公司更是不遺餘力發展、改良以JSP（Jura Security Printing）為註冊商標的電腦輔助鈔券設計軟體，包括從圖紋設計、版面編排組合、防偽功能建置、配色打樣及底片輸出至印前設計階段的完成，均能符合高層次安全印件設計作業所需。

JURA的電腦輔助鈔券設計軟體區分為GS Layout and Plus主設計軟體及GS Engraver凹版雕刻軟體兩大類，為擴展軟體行銷市場及廣大的電腦資源商機，其工作方式已從早先的Unix、Mac系統改換至目前的Windows作業平台。其中GS Layout and Plus可再分為商業設計用的GS Layout版本，亦有數項獨特的設計工具，適合商業性的安全文件使用。另外，GS Layout Plus則是主要的、可擴展功能性的（在軟體功能選項內標註+號者需另啟動授權生效，或以外掛方式加入），強大的防偽功能設計工具，適合最高層次的安全印件如鈔券等有價證券設計使用。綜觀其軟體特色有：

    - 高精確度及正確性數據；可以達0.0001mm（0.1micron）的線寬設定，操作或移動的數據可以小到如0.00001mm（0.01micron）般的100%正確率的作業要求。

    - 高解析的向量線條稿、半色調或連續調的點陣影像檔均可在同工作介面中交互轉換處理。

    - 無限回復及歷史紀錄，可以及時的回到任何之前的工作狀態中更改或重新編輯參數值。

    - 無限的縮放工作稿件、多重預覽及精密的測量工具（含3D資訊）。

    - 除專屬的檔案格式外，另有各種相容、相通，輸入及輸出的檔案格式，其中支援Illustrator 為7.0（AI）。方便的層級、群組、遮罩編輯功能及多種數位輸出打樣。

    - 多層次的防護機制包括作業系統密碼、軟體序號驗證及硬體保護鎖。

    - 齊全的線上支援及教學。

GS Layout Plus目前最新的版本（第三版）除了納入更多的防偽設計能力外，更加入了配合最新的直接雷射雕刻凹版系統（DLE）所需的2D轉換3D程式、凹版印紋雕刻的深度及角度、定位、拼大版及伸縮補償等介面程式。

此外，尚有相關的設計套裝模組包括：

1、GS 3D 模組（GS Layout Plus第三版內含）

可在2D平面設計之圖紋檔案轉換為3D立體印紋資訊時，提供精確之線條、點寬度、深度與凹槽形狀資訊，以利後續電腦直接雕刻印版之參數需求，並提供螢幕上預視可能產生之印紋凹槽形狀與最終印刷效果，有效結合GS Layout平面設計、GS Engraver凹版雕刻繪圖與後端電腦雷射雕刻印版直接輸出等設備。

2、GS特殊網屏模組

不同於一般傳統商業印刷用之網點加網技術，特殊網屏模組提供有價證券專用之網屏設計，增加圖紋設計與防偽功能之多樣式選擇。

3、GS Crop模組

提供大型點陣式影像檔案之預視、編輯與組合。亦可針對檔案特定部分作修改調整，以提升大型檔案存、取及編輯顯像時的效率。

4、GS Latent ＆ GS View 3D模組

針對隱藏字防偽圖紋設計，提供3D立體向量式檢視功能。

5、GS Mergery ＆ ReTracer

可以使舊有的有價證券版面設計元件（點陣情況下），提供掃瞄後的自動修整並提昇品質，再自動描繪其細部線條與形狀成為向量格式之再生功能。

6、GS Multistep拼大版模組

結合圖紋連曬功能與版面伸縮設計，針對印刷後由於印刷壓力與紙張伸縮所可能產生之印紋變形伸縮提供補償計算，可分別計算水平與垂直兩方向之變形參數。

7、GS PlateStatistics模組

針對印品濃度有限制之印刷品，例如塑膠卡片，提供螢幕上檢視濃度設計與油墨量需求之功能。

8、GS Rainbow隔色模組

提供有價證券平凸、凹版隔色印刷設定，多種色票或自訂特別色、多樣式的打樣輸出呈現。

9、GS RIP檔案轉換模組

提供EPS工作檔案格式轉換成高解析度的TIFF格式，亦可開啟或編輯由其他軟體製作的EPS檔案。

10、GS Vector向量編輯模組

高精密度的防偽功能單元、圖紋製作工具模組。

11、GS XeroGuard模組

提供獨特的防止複印保護功能的編輯製作。

- 電腦輔助凹版雕刻軟體GS Engraver

以往在雕刻凹版主要圖紋設計製作上，以人像為例都是由富有豐厚藝術學養及熟練的雕刻師，一點一線費心的在銅或鋼板上雕刻完成，由於手工雕刻所完成的肖像兼具了藝術性與防偽性，因此在鈔券防偽功能上有極重要的地位。隨著電腦科技的發達，為節省人力、物力與時程；加上手工雕刻人才培養不易及製版過程耗時，JURA公司便起手研發電腦輔助凹版雕刻軟體，希望藉由電腦精密快捷的計算能力及多種特殊繪圖工具，融合向量曲線與哲學概念，使能達到手工雕刻般的藝術性技法與防偽性印製需求。而GS Engraver凹版雕刻軟體便是符合上述功能下的電腦輔助凹版雕刻軟體產物之一。使用此軟體的先決條件是，設計師必須具備深厚的藝術繪畫素養，有手工雕刻技巧與經驗者尤佳。

GS Engraver電腦輔助凹版雕刻軟體可有效模擬手工雕刻佈線或繪稿，其操作方式：

- 開啟或掃瞄輸入一灰階影像檔，設定尺寸、比例。

- 在大尺寸液晶繪圖版上，描繪劃分好要佈線的區塊輪廓並分層儲存。

- 選擇某一區塊輪廓，以畫筆工具在該輪廓上、下方畫出兩條曲線，電腦即計算並依其肌理走向的階調，自動分佈平行的主線基線（線數密度可調整）。

- 切除輪廓外多餘的主線基線，下達參數或電腦依其連續階調為基準自動將主線基線轉成粗細線紋（如同粗細線過網），再依其明暗程度截斷成合乎邏輯及印刷適性的點及線段。

- 重複步驟3～4的方式，只是改以交叉線（副線）佈線處理。

- 融合主、副線後開啟其他以手動繪製如頭髮、眼睛、眉毛等區塊，可視整體情況設定加入暗部的強調點，以完成初步的佈線作業。

- 最後再利用各種修飾工具來調整點、線、粗細、大小及位置等，使達到如同優秀手工雕刻般的神韻和質感。

GS Engraver電腦輔助凹版雕刻軟體的主要修飾工具有Massage：可自由控制單線，調整線條的均勻、走向。Pencil：自由的繪製佈線並可感壓粗細輕重。Retouch：可似手指推動般的依階調深淺修飾線條粗細。Blend Option for Engraver：調整線數、線距。Comb：以刷動方式改變線紋柔順平滑。Engraver：將灰階影像過網粗細線，點、線關係及平滑控制，利用曲線改變節點的多寡，進階線紋選擇等。Single Dot：自訂強調點的形狀，可移動單點及改變點的角度，同時保留（隱藏）原始基線已備隨時修整。

GS Engraver電腦輔助凹版雕刻軟體和GS Layout Plus一樣，所整合製作出來的凹版圖紋檔案（2D平面圖像）可轉換為帶印紋深度、角度及凹槽形狀（3D立體）的檔案數據後，輸出至後端雷射雕刻設備，以雷射光束直接蝕刻在特製的金屬版材上，再經鍍鉻續程強化印版上機付印。

- 奧地利OeBS公司

奧地利國家印鈔公司（Oestereichische Banknoten-und Sicherheitsdruck Gmbh）成立於1816年，隸屬於奧地利國家銀行（Oesterreichische  National Bank簡稱OeNB），1998年之前該公司名稱為奧地利印鈔廠（Austrian Banknote Printing Works），之後改制為公司組織簡稱OeBS。位於首都維也納的奧地利國家印鈔公司為一國際化、商業化的印鈔公司，為了加強印製品質、安全管控及業務拓展，在最高決策機構執行董事會下分設有行銷、行政、稽核、秘書處、品管、技術、研發等各部門。OeBS除了參與規劃設計與印製歐元外，也為歐洲非歐盟國家（如東歐）及中東地區的國家印製鈔券，而在其他安全文件的印製（如VISA），由於具有深厚有價證券印製技術與經驗，使該公司獲有良好的口碑及業績。除了鈔券印製業務外，OeBS也與相關國家及科技公司共同開發新式品管檢測儀器與印前製版設備（例如直接雷射凹版雕刻機DLE），對於簡化、自動化鈔券在設計、製版、印製、品管、倉儲及安全管控的作業流程上有著相當顯著的實務經驗。

（一）雷射雕刻凹版系統DLE

直接雷射雕刻凹版系統Direct Laser Engraver（DLE）為OeBS與匈牙利JURA公司共同研發之新式雕刻凹版製版技術，由JURA公司提供前端電腦輔助鈔券設計軟體，並為DLE撰寫操作介面及作業系統，OeBS建造後端雷射雕刻硬體設備，將傳統雕刻凹版製版流程加以簡化，在電腦印前部門完成鈔券凹版圖紋與版面設計後，以3D格式將檔案輸出至雷射直接雕刻機，以雷射光束蝕刻金屬版材方式製成印版，大力的簡化雕刻凹版製版流程與時程，進一步提昇整體的作業時效。

直接雷射雕刻凹版DLE所使用的凹版基材為特製化之金屬版，而雷射雕刻完整的製版流程，包括金屬基材版厚測量、自動校正、金屬版直接雷射雕刻、雕刻後印版參數測量，以確保最佳之印版製作品質，之後再經清潔、刨光及鍍鉻強化印版程序，最後印版定位及打孔，以完成整體凹印版之製作。此外，製版蝕刻過程前及過程後並附有高解析度之影像檢測系統，以線上檢測印版品質，有效降低事後修正工作，金屬雕刻印版適性良好，適用於多數之凹版印刷機。

GS Layout Plus設計軟體

GS Engraver雕刻軟體

單開凹版圖紋設計整合

設印紋深度、角度、槽狀

輸入DLE作業系統

拼大版及伸縮補償

雷射單元雕刻金屬版材

乾冰、化學清潔，刨光

鍍鉻作業

印版檢測

品質報告

定位打孔，上機付印

數位打樣

GS Layout Plus、GS Engraver及DLE設計、製版作業流程

參、心得

- 瑞士KBA-GIORI公司凹版印前設計及製版相關作業

該公司對於鈔券凹版單元（圖紋）的設計作業為：確定主題、理念及設計方向、收集資料、繪製草圖、送審確認。接著使用「ONE Top CTiP」電腦輔助鈔券設計軟體及PhotoShop影像處理軟體搭配或匯入方式（Tiff格式），分層分項設計、編輯、整合各部分凹印圖紋及防偽功能的建置。至於凹版肖像的製作方式；據安全印前系統產品經理Dr. Jacques Perrier表示，並無使用所謂專屬的電腦輔助凹版雕刻軟體，他認為人臉及五官的肌理是有生命、有情感的，如使用輔助雕刻軟體依然要花費許多時間才可以細膩的來表達。因此，他們的作法是將原稿掃入21吋的液晶繪圖板，再以「ONE ArtLine」手工雕刻模擬程式加以佈線繪製（此程式功能無如JURA公司GS Engraver電腦輔助凹版雕刻軟體之完整），或者是有豐富經驗的凹版肖像雕刻師，將原稿放大以描圖紙直接完成佈線，再掃入液晶繪圖板利用「ONE ArtLine」做最後修整。

完成凹版單元設計及肖像佈線整合後，在「ONE Top CTiP」中的「ONEArtProfile-Verne」選項，開啟2D轉換3D對話框，將2D的凹版圖紋依不同的佈線表現，來選擇凹版印紋的凹槽及傾角以模擬雕刻刀的效果，如V型、U型或ㄩ型，可以設定不同角度但相同深度、不同角度不同深度、不同線寬不同深度，不同線寬相同深度、同一線條連續不同深淺（漸層式）等等依需要的表現效果訂定。至於印紋深淺度的顯示和設定，則是「Depth Color Scale」選項以類似影像處理軟體的選色器，將印紋深淺不同的程度用不同的色譜表示，並有正確的數據（micron）顯示深淺程度。據該公司資深安全文件設計師Herve Tardy表示，利用印紋凹槽的選擇及傾角的設定，可以在鈔券或有價證券的正、背面同時設置防偽功能隱藏字，並不會因被強大的凹印印壓壓扁而無效果。此外，針對較寬線紋或大面積區域印紋，可以自動產生多種樣式的拉墨點，方便改變點的形狀、大小、密度及排列方向等設定，甚至可在相同凹槽裡有不同深度的拉墨點排列，當然也可依照擦拭滾筒的擦拭方向而改變拉墨點的排列方向。將單開凹版設計圖紋完全轉換成3D資訊（類似以影像灰階256階調原理轉譯成雕刻深度的單位）後，儲存成1 bit點陣格式的Tiff檔，之後開啟「Expose to File」（TG-Rip）選項，將之前分層編輯（轉完3D）每層各自Rip轉譯產生8000dpi的檔案，最後儲存成含深度資訊（3D）的Tiff檔，副檔名為Dpm（KBA-GIORI格式），準備輸出給雷射雕刻凹版設備CTiP作業系統後置處理。

開啟附屬於CTiP的「ONE Step CTiP」拼大版軟體，開啟先前儲存的Dpm檔案，可以快速的設定大版尺寸、紙張大小、開數的需求及對位、裁切標記等，方便的完成凹版大版的拼製作業，Distortion選項可以依照平凸印後紙張伸縮的程度，整體做適度無段（連續性）的補償調整，可以是任何方向的梯形修正、部分開數的修正、甚至是部分開數對應整體比例的伸縮修正等皆可輕易的達成。可同時檢查所有印紋線寬及深度（甚至連續調深淺度），大版拼製後亦可在此全面性的加入拉墨點或線、調整深淺度，當然可以指定位於多少深度的印紋，加或不加拉墨點，最後，加入重要的Control Strip印品控制檢查標誌，及其他需要的日期、版本、說明等註記，有必要時可以由HP大圖機噴墨輸出全版樣張做初步的檢視和校對，無誤後將檔案傳送至CTiP電腦工作站。至此，完成凹版鈔券印前設計階段。

接著至隸屬於製版部門的CTiP設備處，將特殊聚脂塑膠版材（背面金屬）吸附在CTiP滾筒上高速轉動，雷射裝置激發出高能量、穩定的光束（點距5µm，移動至下一點的交集值3µm，8000 dpi解析度下），以像素對映、精確的對焦緩緩水平「掃動」的方式，依照印紋深淺資訊釋放出不同的輸出功率，忠實複製燒刻在塑膠版材上，只單方向「掃動」一次即可完成印版的雕刻。燒刻過程中也有紅外線CCD攝影機監看，對於過程中的冷卻、產生的灰塵及噪音，都有良好的附屬設施來控制。至此，完成凹版鈔券製版初步階段。

CTiP的重要資訊：最大雕刻速度每秒一百萬像素。可調整的解析度達10160 dpi，建議值為8000 dpi。轉譯的雕刻深度可超過256階調。雷射單點距為5µm。雕刻版材為特殊聚合（脂）版材。雕刻深度受限於KBA-GIORI的塑膠版材，目前最大雕刻深度為120µm。最小印紋雕刻線寬5µm。最大印紋寬度不受限。雕刻滾筒為磁性圓柱體，長度1500mm，圓周1000mm。最大雕刻範圍1250×1000mm。機器尺寸長3m，寬1.1m，高1.3m。淨重約3400公斤。總電力需求1.5KW，230V，50-60Hz。

雷射雕刻凹版系統CTiP的特色包括：精確且連續的資料輸出使得從設計稿至塑膠版蝕刻完成的數據保持一致。備版時間快速，簡化傳統凹版製版流程。

運用同一作業平台完成資料處理之標準化作業流程。直接蝕刻輸出大張塑膠印版，免除中間步驟，穩定作業品質。獨特且精確之製版技術，可創造出傳統製版方式所無法製作之新式防偽措施。

以CTiP製作出的特殊防偽功能有：複合色調圖樣（Multi-tone Pattern）、多色調背景圖紋（Multi-tone background）、雙色調凹版圖紋設計（Dual-tone intaglio）

連續調深淺變化圖紋（Continuous background with depth and line thickness variation）、多色調凹版設計圖樣（Multi-tone pattern）、複合色調幾何線畫（LineArt）等等傳統數脂凹版無法製作的防偽功能項目。

大版完成雷射雕刻後，須經PlateBright設備加以化學清洗及刨光，它是一具自動化的機械手臂，在短時間內清潔雷射雕刻後的殘渣及油脂，同時也嚴密的保護印版的品質。接著將印版噴銀、鍍鎳等接續凹版母版的作業程序。

雷射雕刻凹版系統CTiP搭配其他電腦輔助鈔券設計軟體作業的可行性；Dr. Jacques Perrier表示：雷射雕刻凹版系統CTiP與該公司的ONE Top CTiP電腦輔助鈔券設計軟體當然是首選，但是以其他的電腦輔助鈔券設計軟體（JURA）來搭配CTiP是可行的，目前法國FRANCOIS CHARLES OBERTHUR印鈔機構，即是使用JURA公司的GS Layout Plus電腦輔助鈔券設計軟體與KBA-GIORI公司的CTiP配合共同作業。

截至目前為止除了瑞士KBA-GIORI公司本身所擁有的CTiP外，已經售出並安裝完成雷射雕刻凹版系統CTiP的國家計有：美國（Bureau of Engraving & Printing）、巴西（Casa da Moeda）、瑞士（Orell Fuessli）、法國（Francois Charles Oberthur）、義大利（Bank of Italy）共五國，已經售出尚未裝機完成雷射雕刻凹版系統CTiP的國家計有：馬來西亞（Malaysia Banknote Printing BHD）、烏茲別克斯坦（Davlat Belgisi）、英國（De La Rue Currency）共三個國家。

- 匈牙利JURA公司與奧地利OeBS公司凹版印前設計及製版相關作業

以JURA公司對鈔券或有價證券防偽功能設計需求的瞭解，並傾全力的研發安全文件印製及電腦輔助鈔券設計軟體系統、以這樣的專業能力及實力；該公司研發的電腦輔助鈔券設計軟體GS Layout Plus及凹版雕刻軟體GS Engraver絕對是從事安全印件防偽設計者的最佳利器。該公司的市場經理Mr. Barna Barabas解釋：該公司的凹版安全印件印前設計作業方式為；使用GS Layout Plus分層分項設計、編輯、整合凹版2D圖紋或平凸版2D圖紋，肖像部分則使用GS Engraver輔助雕刻軟體取代手工雕刻，（作業方式在報告過程中有提及）將設計好的2D向量圖紋，直接在GS Layout Plus（第三版）的Stroke & Fill工具選項下的Stroke 3D Option（GS 3D模組）對話框中，指定印紋所需的雕刻傾角、雕刻深度及每一層設計中雷射雕刻所要移除部分的參數（凹槽狀）。提供多種槽狀選擇如，U形、V形、不對稱V形、傾角ㄩ形、W深底形及W寬底形，端看要表現的凹版型態的選擇將圖紋轉成3D模式。線紋深度亦可做連續深淺、同寬不同深淺、不同寬同深淺等等需求設定，亦有拉墨點設置提供，關於數據的顯示及測量，系統提供測量工具在檔案縱剖畫面中，以量測方式得知其精確數據（micron）。

在轉3D模式之前還有另一方法可將外部檔案，直接方便的匯入GS Layout Plus的3D模組中，分別是PhotoShop影像軟體所製作的影像檔（儲存成1 bit黑白點陣圖，Tiff格式），Illustrator所製作的向量檔（儲存成Ai 7的格式），甚至是帶3D資訊的灰階影像檔（指KBA-GIORI所製作的檔案），提供最廣泛的製作方式。而轉換好的3D圖紋檔案計有三種格式：經轉換成3D的灰階影像、直接設定好3D資訊的向量檔、原本是點陣格式的灰階影像（含3D資訊）。上述這些由外部匯入的影像檔，在GS Layout Plus的開啟方式是：Image的工具選項下、Stroke 3D（+）選項下的2D→3D對話框中一樣設定印紋深度、凹槽狀及傾角等3D數據指定。完成以上的單開檔案設計和轉換後，即可輸入到附屬於DLE（與奧地利OeBS國家印鈔公司合作開發）直接雷射雕刻凹版設備的作業系統，稱為Interface Software的作業介面，將3D設計稿分層的各部分分別解譯成DLE的雷射雕刻數據。以色譜色域顯示印紋深淺關係並可精確調整修正。大版的拼製設定大版尺寸、紙張大小、開數的需求及對位、裁切標記等，方便的完成凹版大版的拼製作業，Distortion選項可以依照平凸印後紙張伸縮的程度，整體做適度無段（連續性）的補償調整，並加入相關的印品檢查控制標誌或其他文字資訊，轉譯後的檔案儲存成LOGO+MACRO Files的格式。至此，完成凹版安全印件印前設計階段。

接著至隸屬於製版部門的DLE直接雷射雕刻設備處，將特殊合金稱為Alloy的金屬版材（銅面色澤、目前每單張大版售價約兩百多歐元、標準版厚是1mm，可客製化依客戶印版厚度需求供應），放在平面的印版載體上吸附定位，依需要先做印版平整度檢測，一個在DLE內稱為Galvo的裝置透過量測筆、雷射及攝影機，為雕刻前的印版做通盤的檢視，無誤後啟動雕刻工作站的檔案，開始進行雷射雕（燒）刻作業，其雕刻方式是雷射激發高能量光束，依據印紋深淺資訊改變其功率射向印版，印版則以X、Y軸（平面）移動做區段性（一區段6×6公分）燒刻。（因為區段燒刻原因，在先前凹版圖紋編輯時，需將較大的圖紋依曲線方向切割、分層，使其圖紋面積保持在6×6公分以內，）以區段方式燒刻會令人質疑印紋接合的準確性；Barna Barabas表示絕對沒問題，以高倍放大鏡檢視結果令人滿意。在雷射雕刻過程中及完成後，會持續的以Galvo裝置對印版加以詳細的檢測其雕刻品質等數據，包括設計稿設定的深度與雕刻後的深度比對、公差的允許值、甚至雷射訊號的校正等等，檢測完成後會自動產生極詳細的Html格式報告，完全不需要以人工來檢測。對於設備的保全、過程中的冷卻、產生的灰塵及噪音，都有良好的附屬設施來控制。至此，完成凹版安全印件製版階段。

該雷射凹版雕刻設備有兩種燒刻能量：「輕Light」雷射、「重Deep」雷射。「輕」雷射在燒刻印紋深度的時候，以水平方式，以每1µm到3µm的深度向下（凹槽）燒刻，其雷射點距是15µm，最大解析度達12700 dpi。「重」雷射在燒刻印紋深度的時候，以水平方式，以每3.5µm到8µm的深度向下（凹槽）燒刻，其雷射點距是30µm，最大解析度達12700 dpi。其中又可細分為：1Deep、2Light、M Mixed選項，以電腦自動控制或手動依印紋型態、結構設定，相互搭配雷射燒刻的方式及速度。Mr. Barna Barabas強調、印紋凹槽開口的「護牆」部分非常重要，關係著承受巨大印壓後印紋的品質結果，因此，該雷射設備在每燒刻此部分時，會自動先以細緻的雷射能量燒刻「護牆」部分，穩固的燒刻完成保護後，再以較大的雷射能量快速燒刻凹槽下方，這樣既能夠達到精準的品質，也能夠增加雕刻過程時效。此外，該設備尚有三種雕刻技術：Laura，針對輸入的向量檔案其精密的細線印紋做雕刻。Hatching，針對三種先前介紹過的灰階Tiff格式的輸入檔案做雕刻。Dithering，針對帶有色階階調的灰階檔或1 bit的點陣檔。

DLE的重要資訊：最大繪圖面積850×995 mm。雕刻解析度6350～12700

dpi。雷射點距小於12µm。雕刻深度3µm～到版厚。雕刻線寬10µm～35µm。設備重量4500公斤。全自動的雕後印版檢測報告。大版雕刻時間：依印紋面積及所設深度不同，一般時間約為24小時。

雷射雕刻凹版系統DLE的特色包括：同時結合電腦印前設計與後端製版作業，有效節省傳統雕刻凹版製版程序之備版時間。以雷射光控制印紋形成，可產生精細印紋線條。最深印紋深度僅受限於特製金屬基材厚度。除了最終為強化印版硬度所增加之鍍鉻程序外，不需電鍍翻製凸凹母版等中介程序，有效保護人員健康及降低環境衝擊。由於採特製金屬基材，在實際上機印刷後也比傳統鍍鎳方式所產生之凹印版在印版伸縮上具有較穩定之印紋品質。

以DLE製作出的特殊防偽功能有：點大小相同、深度不同之點畫特性。線條寬度相同、深度不同多重色調特性。線條寬度、深度相同，印紋凹槽形狀不同之線條拉墨特性。寬線幅邊緣特殊之深度變化特點等。

大版完成雷射雕刻後，須以乾冰加高壓噴洗版面殘存的氧化物，需時約1～3分鐘。之後再放入專屬的清洗設備內，以化學藥劑及滾輪移動方式徹底清洗和移除所有的氧化殘留物，過程約5～7分鐘。接著將清潔乾淨的凹版置入專屬的刨光機，嚴密控制的刨光壓力以確保印紋品質的保護，需時約10分鐘。清潔及刨光程序完成後；如果該印件屬短版印量，則可立即打孔定位並上機付印（視版厚需求做版背磨版程序，需時約45分鐘）。如該印件屬長版印量，則再進行傳統鍍鉻程序以強化印版耐印量（約350000刷）。再者，如需做母版功能則可繼續電鍍翻製凸版等後續流程。

Barna Barabas指出，以DLE設備製作凹版大版印版只有三個步驟：雷射直接雕刻金屬板、完成檢測報告及鍍鉻強化印版。且只需兩天即可完成製版，整個製版及過程中人工修正的成本都可大幅並有效的降低，但印紋品質及防偽功能效果則因此大幅提升。傳統樹脂凹版製版的耗時、耗力、耗成本及品質穩定性都無法與之比擬。 並強調該公司發展的特殊合金Alloy版材的印刷適性非常穩定，以一塊鎳製印版（大版）經過Super Orlof Intaglio印刷一百萬張後的數據顯示，其印版延展程度達1.55 mm，同樣的以客製化的Alloy版材經印製後的印版延展僅有0.15 mm，相對的也較能保持印紋的品質。

目前以DLE直接雷射雕刻凹版設備製版、印刷並流通的有亞賽拜然100、50、20、10、5、1等面額鈔券。

肆、建議

為增進、提升本廠凹版製版作業的現況或環境所達成的改變或決議時，因涉及跨單位如印前設計、製版及印製等部門，彼此間作業流程的相互關連性，因此，建議有關部門應共同先行討論以求達成共識。以前端印前作業系統與後端雷射雕刻輸出設備如何銜接作業為例，討論主題即有：現有的前端軟體搭配不同系統的後端硬體、現有的前端軟體搭配同系統的後端硬體，及相同系統的前後端軟硬體。不僅只有單方面的選擇，而應有多方向全面性的通盤考量。

本廠如需建置雷射雕刻凹版製版設備，應縝密評估包括相關部門現有及建置後的工作變革、職掌、聯繫、運作、銜接、隸屬、廠房規劃、環境維護、人員、人力、訓練、調度等考量。此外，需求的迫切性、工作產能產量、營運成本效益、國際使用評價、作業穩定性、產品週期性、周邊與耗材及後備維護支援等等，種種主客關因素都應納入並詳加評定之。