行政院及所屬各機關出國報告(出國類別：實習)

參加新加坡民航學院辦理

「危險物品緊急應變管理訓練課程」報告

服務機關：交通部民用航空局

職    稱：技  士

姓    名：翟本源

派赴國家：新加坡

出國期間：96.09.30~ 96.10.07

報告日期：96.12.31

（翟本源 委任5職等 jackjai@mail.caa.gov.tw）

參加新加坡民航學院辦理

「危險物品緊急應變管理訓練課程」報告

報告項目：

目錄………………………………………………… 1

- 目的…………………………………………… 2

- 過程…………………………………………… 4

- 心得及建議…………………………………… 5

- 訓練教材……………………………………... 9

壹、目的

民用航空局(以下簡稱本局)為民用航空事業之管理機關，對於各民用航空事業及航空站具有督導之責任，故於空運組下成立保安科辦理航空保安及危險物品作業相關事項，並對於各民航事業機構及航空站進行航空保安及危險物品之督導及檢查。

本局為因應國際航空加強空運危險物品管理之工作趨勢，加強國際聯繫，瞭解國際間危險物品緊急應變管理業務之最新作法、相關措施及最新科技發展，藉以增進我國危險物品緊急應變管理業務之相關作法，於96年度派員出國進修研究實習計畫內編列有參加新加坡民航學院「危險物品緊急應變管理訓練課程」預算。

經查新加坡民航學院於96年10月1日至10月5日舉辦「危險物品事件管理」課程(項目包含危險物品之辨識、緊急事件之處理、危險物品事件發生時之各項緊急應變作為，包含通報聯繫、防護裝備、偵檢設施及媒體管理等)，與本局之危險物品督導、管理作業有其相關性，故於本局之危險物品檢查員內選派乙員參訓，以期能將危險物品緊急事件作業規範與相關督導作業結合，提昇國內之危險物品處理能量，並利用講授課程、檢查或督導之機會，適時將危險物品緊急事件處理之原則轉知各相關單位，避免因危險物品意外事件造成更大之生命、財產損失。

貳、過程：

一、96.09.30           台北 → 新加坡  	：往程

二、96.10.01			     新加坡         	：參訓

三、96.10.02 			  新加坡         	：參訓

四、96.10.03           新加坡         	：參訓

五、96.10.04           新加坡          	：參訓

六、96.10.05           新加坡          	：參訓

七、96.10.06           新加坡           ：(因柯羅莎颱風侵台班機停飛，延後一日返國)

八、96.10.07           新加坡 → 台北  	：返程

參、心得及建議：

- 本次訓練區分為教室課程與實作二部分，各佔15小時，其中教室課程共計18個單元：

  - 危險物品意外事件緊急處理。

  - 危險物品意外事件應變計畫。

  - 意外事件現場安全管理。

  - 各類危險物品之特性。

  - 暴露於毒性危險物品指導方針。

  - 危險物品之辨識。

  - 各類資訊來源及協助應變單位。

  - 呼吸系統之保護。

  - 化學防護裝。

  - 熱應力。

  - 消除污染。

  - 現場監控裝備。

  - 現場管制與封鎖。

  - 意外事件指揮系統。

  - 意外事件現場先期觀察與評估。

  - 應變作業/評估、策略及技巧。

  - 意外事件之後續處理。

  - 危險物品專用名詞。

- 實作部分區分為：

  - Self Contain Breath Apparatus(SCBA，自我供氣系統)介紹、穿著及實際作業。

  - 化學防護裝(A級、B級及C級)介紹、穿著及實際作業。

  - 危險物品溢漏現場救災實作(含現場指揮所開設、除污站設置、傷患救護、溢漏防堵及排除、作業人員除污等)。

- 危險物品依其特性不同可區分為9大類別：

  - 爆炸物品(具劇烈爆炸危險性之物質或物品、具火燄噴出危險性但不具劇烈爆炸性之物品或物質、具起火危險性及較弱之爆炸或較小火燄噴出危險性，但不具劇烈爆炸危險性之物品或物質、具劇烈爆炸性但穩定性高之物質等)。

  - 危險氣體(易燃氣體、非易燃無毒性氣體、毒性氣體等)。

  - 易燃液體(指可燃蒸氣之閃火點溫度於閉杯測試小於或等於60℃；或開杯測試小於或等於65℃之液體、混合液體、含混合固體或懸浮固體之液體)。

  - 易燃固體(在運送中，易於燃燒或摩擦容易起火之固體)；自燃物質(在正常運送條件下，能自發放熱或接觸空氣能放熱並導致起火之物質)；遇水釋放易燃氣體之物質(物質與水反應易自燃或產生足以構成危險數量之易燃氣體)。

  - 氧化物及有機過氧化物(可放出氧氣有助燃燒、遇熱不穩定，可釋放熱並加速自身分解)。

  - 毒性及傳染性物品(經由吞入、吸入或皮膚接觸，進入人體可導致死亡或危害其健康之物質或已知或合理預知內含有致病源之物質，該致病源指會導致人類或動物疾病之微生物及其他媒介)。

  - 放射性物質(如物理放射性核種、醫療用同位素或其他工業用的物質)。

  - 腐蝕性物質(經由化學反應能嚴重損傷與其接觸之生物組織，或嚴重損壞或損毀其他貨物及運送工具者)。

  - 其他危險物品(物品或物質於航空運送時具有危險性，但不屬於前八類危險物品，如禁止空運之固體或液體、磁性物質、高溫物質等)。

- 危險物品在以空運方式運送途中，有可能因為溫度、壓力、濕度等之變化、震動或處理人員之疏失造成包裝破損或滲溢漏狀況導致危害產生。

- 在危險物品意外事件發生時，在未經受訓及配備有良好防護及處理裝備單位人員到達現場前，首要之務為撤離現場並加以管制，防止無關人員接近造成傷亡，再進行通報相關單位派員處理，處理單位到達現場後，先判定危險物品種類及其可能造成之危害，再決定處理方式，處理方式可參考美國運輸部(U.S. Department of Transportation)編印之緊急應變指南(Emergency Response Guidebook)；部分危險物品滲溢漏或意外事件發生時，除救災外並需注意現場之防護，避免因救災之消防作業造成混雜危險物品之消防水進入排水系統或污染環境。

- 本次訓練課程主要在於危險物品意外事件之應變指揮體系組成、發生後之現場研判、安全防護、緊急應變、除污及媒體處理等，對於我國內危險物品緊急事件之處理有相當之幫助，除本局外，亦可提供消防署或各事業單位之緊急應變單位作業參考(已將本次訓練教材影印提供消防署參考)。

- 在本局之業管除空運組之危險物品管理外，尚有航站管理小組及各航空站之緊急應變單位(消防)等，建議爾後有此類訓練時可考慮增派航站管理小組及各航空站人員參與，以期使本局各單位均具有適當之反應及處理能力。

肆、訓練教材：