7日星期天，由於清艙已經完成，船上為配合清艙檢查，已經忙了兩天，所以今日休息一天。

8日一早0945 PORT CHEMIST上船，於1100簽發GAS FREE證明後離船。

船廠確認安排10日進船廠，因為8日是新加坡之假期，故相關人等均已於7日下船包含UET測厚人員及羽惠委託新加坡SINCO執行自動控制檢修之人員，相關工作均已完成，有關自動控制檢修工作將於近日要求廠商將施工報告完成後，交由船上確認簽收。

經與代理行確認清艙油泥最後數量，由於8日是假期，所以需等到9日才能知道。

每日工作摘要

- 清艙工作完成，等待進船廠中。

 保養報告/Deck. Dept.	監修工程 船長	李德修、大副 黃炳榮

2008/12/3

- 更換125A EXPANSION JOINT * 1 SET

2008/12/4

- 更換125A EXPANSION JOINT * 1 SET

2008/12/5-6

- 更換400A EXPANSION JOINT * 2 SET

- 配合清艙工作進行驗艙即將由吊運至barge

2008/12/8

- 新加坡PORT CHEMIST登輪驗艙。

 保養報告/Mach. Dept.	監修工程 輪機長 胡榮洲、大管輪 袁健華

2008/12/1

- 主機NO.1 & 2活塞冷卻水COOLER清洗

- 主機. No1 & 2泵前濾網及泵後BY PASS濾網清洗

- 主機活塞水櫃洩放，內部清洗及濾網清洗。

- 電梯門鎖扣新製

- 柴油電機現場控制箱檢修更換TIME RELAY ＊2PCS，滑油低壓跳脫測試正常。

2008/12/2

- 主機活塞水櫃清洗更換濾網完成

- 主機燃油日用櫃及沈澱櫃開始放由至燃油溢流櫃再撥至燃油櫃，準備工具清洗。

- 主機LO SETTING TK拆檢清潔後拍照，人孔鎖回。

2008/12/3

- 主機燃油日用櫃清理完成，主機燃油沈澱櫃人孔打開通風。

- 塢修之閥及管路作記號

2008/12/4

- 主機燃油日用櫃清理完成，柴油沈澱櫃開始放油，完成後內部通風

- 塢修之閥及管路作記號

2008/12/5

- 柴油沈澱櫃清洗完成

- FO SLUDGE TK開放清潔，油泥挖除。

2008/12/6

- 所由油櫃清除之油泥搬運至左舷與清艙之油泥一併送案

- 主機OH換下之缸頭，排氣閥及活塞冠吊運至甲板由舷，準備進船廠後交由AZUMA再生修理。

2008/12/8

- 海水出口管(350A)焊道處漏水焊補。

- MGPS海水管路（65及32A）鏽爛，拆卸；製新及裝回。

- 甲板水風水泵NO.1大修，更換軸承及機械軸封。

- 甲板水風水泵NO.2拆檢修理，待料中。

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　黃戊辰工程師