No.5 P/S WBT除鏽部分，再次檢查，還是部分位置除鏽不是很好，所以要求船廠繼續除鏽及修改搭架。

船艏錨機之HAWSER DRUMSHAFT天已經送至工廠整修，待工廠分解後再檢查。

鍋爐爐管今日開始切除外殼及損壞之爐管，進行換管之工作，已經開始切割爐管及預製管路。

CARGO PUMP, BALLAST PUMP, TURBINE FOR SHAFT GENERATOR, CARGO PUMP & BALLAST PUMP均已經開始施工。

BRIDGE WING除銹開始施工，航行燈座切除，準備更新。

這兩天連線至公司防火牆非常困難，所以資料之更新較為緩慢。

 保養報告/Deck. Dept.	監修工程 船長	李德修、大副 黃炳榮

2008/12/17

- 糧食吊俥吊臂下方軌道抺油

- 貨油艙艙蓋油漆

- 貨油艙及水艙的人孔蓋除銹

- 主甲板3C上方的CABLE JUCTION BOX做一條新PACKING後再將蓋子回裝

- 住艙內的熱水管路共有四個位置漏水,用CORDOBOND修補

- 支援電機師將灯柱上的水銀灯拆除共8個

2008/12/18

- 貨油艙艙蓋油漆

- 貨油艙及水艙的人孔蓋除銹

- NO.3 MOORING WINCH換新刹車皮

- 4.拆APT水艙人孔蓋

 保養報告/Mach. Dept.	監修工程 輪機長 胡榮洲、大管輪 袁建華

2008/12/17

- 低溫冷卻水NO.1冷卻器板片編號浸泡藥水.

- 高溫冷卻水NO.2 COOLER板片浸泡藥水後取出刷洗.

- 高溫冷卻水NO.1 COOLER海水進口管接頭銹爛拆卸製新,完成裝回.

- 高溫冷卻水NO.1 COOLER海水進出口蝶閥拆檢除銹清潔整理,完成裝回.

- M/E掃氣室開始打開人孔蓋,內部清潔及更換閥片.

- M/E配件接收清點共計16項:.

2008/12/19

- 高溫冷卻水NO.2 COOLER板片繼續刷洗.

- 低溫冷卻水NO.1冷卻器板片開始清洗.

- M/E掃氣室內部清潔及更換閥片全部完成,鎖回人孔蓋.

- M/E汽缸油注油器拆檢清潔及更換內外之"o"-ring.

- 配合塢修CONFIRM擬拆檢研磨之各海水閥及蒸汽閥.

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　黃戊辰工程師、葉仁富