出國報告（出國類別：其他）

中國飛機服務公司執行華航737-800飛機RE CHECK及新棚廠檢查

服務機關：交通部民用航空局

姓名職稱：李萬里 組長

張聰義 約聘檢查員

派赴國家：香港

出國期間：98年5月22日至5月23日

報告日期：98年6月30日

- 出國報告摘要：

- 行程摘要

- 中國飛機服務公司查核結果摘要

（一）棚廠設施檢查

（二）華航737-800 RE CHECK檢查

- 國際航線航路查核結果摘要

一、行程摘要：

（一）98.05.22 CI-601(桃園-香港)去程兼執行中華航空國際航線駕駛艙及客艙航路查核。

（二）98.05.22上午中國飛機服務公司新棚廠開幕及檢查。

（三）98.05.22下午執行華航737-800飛機RE CHECK檢查。

（四）98.05.23 CI-602 (香港-桃園)回程兼執行中華航空國際航線駕駛艙及客艙航路查核。

二、中國飛機服務公司查核結果摘要：

（一）棚廠設施檢查

香港中國飛機服務公司(China Aircraft Services Limited, 簡稱CASL)為本局核准之維修廠，編號為第15號，本局每年均派員執行該維修廠之換證檢定，本局核給該公司之維修能量主要係中華與華信航空公司飛航香港飛機之停機線維修，該公司積極籌設基地維修能量，新蓋一座維修棚廠，於5月22日舉行開幕典禮，並於典禮當天安排一架華航737-800飛機於棚廠執行RE CHECK，基於新棚廠啟用與首次執行華航RE CHECK，特安排執行棚廠設施與RE CHECK檢查。

中國飛機服務公司由中航集團（持股40%）、和記黃埔（20%）、美國聯合航空（20%）、中華航空公司（20%）合資成立，其主要從事飛機清潔、飛機停機線維修、機坪地面支援等服務；在飛機維修方面，目前CASL持有我國、香港、美國、歐盟與中國大陸所頒發之維修廠證書。

CASL已執行停機線維修約11年，為了發展較高階之基地維修能量，積極籌設棚廠，申購設備工具，初期以B737與A320為主要發展能量，為香港第二家有能力提供棚廠服務之飛機維修公司。

新棚廠可同時容納一架廣體飛機及一架窄體飛機，並已安裝供B737與A320飛機使用之懸吊式飛機工作尾架、機翼工作平台、機身工作架與輕便梯架，並於開幕前實際將飛機拖至定位實際測試梯架之適用性。

除了棚廠基本設施，為了支援基地維修，同時也成立白鐵工場、複合材料維修工場、電瓶工場、補給庫房、工具庫等等，惟各工場工具裝備尚未到齊，現階段仍未能滿足基地維修需求。

新棚廠開幕典禮於10:30開始，兩岸三地業者約百人參加，未見大陸現職官方人士，香港民航處(CAD)處長在典禮中頒發含括B737與A320飛機基地維修能量之維修廠證書與CASL，華航魏董事長轉贈一架737-800飛機模型，象徵第一架華航飛機交給CASL棚廠維修。

CASL事前曾經徵詢本局申請B737與A320飛機基地維修能量，本局向其說明申請程序與條件，須確實有國籍航空公司之維修需求並先取得CAD能量後，本局才會進行檢定程序；依本次棚廠設施檢查，現階段支援工場尚未完備情況，且國籍航空公司亦未提出需求，暫時不考慮其基地維修能量之檢定。

（二）執行華航737-800飛機RE CHECK檢查

本次配合新棚廠落成開幕，CASL特安排一架華航737-800編號B-18617之飛機進廠執行RE CHECK，象徵棚廠啟用，飛機於5月21日下午抵達，5月23日上午飛回桃園，CASL參與人員包括生產管制、庫房補給、品質管制、地勤服務、基地維護與機坪維護支援人員。

因係CASL第一次執行737-800 RE CHECK，華航特派遣包含工程計畫、機體維護、專業維護、飛機檢驗，施工管制之五人小組前往支援與監工，因配合棚廠開幕，部分工作已於前一天晚上先執行，開幕當天下午三點至下午七點陸續執行未完成工作與工單簽署及適航簽證，本次RE CHECK總共約花費50個工時。

為了做好RE CHECK，CASL於事前即已做積極準備，先取得華航工作包，詳細研讀、規劃人力需求、準備工具與物料，並由基地維護經理率員來台與華航維修部門討論施工程序與其他細節，除了基本工具外，特殊工具與RE CHECK所需器材均由華航提供。

為了使工單程序與CASL程序連結，CASL於每一份工單加釘CASL封面，對於需要檢查項目（Required Inspection Item,RII）有較華航更嚴謹之程序，每一重要步驟均分由二位工作人員逐項簽證，對於ETOPS項目分由不同人員執行，所有工單逐一清點後簽署完工放飛證明。

所有工單簽證、工作紀錄、放飛表單、均在華航與CASL人員合作下完成，未發現簽證之缺失。

新棚廠之成立，提供飛機良好之庇護，，對飛機之修護品質相對提升。

三、國際航線航路查核結果摘要：

航線：CI-601 TPE-HKG（桃園-香港）

（一）日期：98.05.22

（二）機型機號：B747-400  N168CL

（三）組員：CAPT.林彥輝， F/O.李德維。

（四）查核情況：

- 組員證照、飛機文件及緊急裝備檢查均正常有效。

- 飛航組員按計畫及規定執行任務，各項操作均顯示標準之規範，協調合作良好。

- 飛機APU故障，組員確依程序操作。

- 前/後艙組員協調合作良好。

- 桃園機坪地勤代理作業按規定執行。

航線：CI-602 HKG-TPE（香港-桃園）

（一）日期：98.05.23

（二）機型機號：A330-300 B-18317

（三）組員：CAPT.周利明， F/O.GUSTAVO ADOLFO NORMAN KAMPF。

（四）查核情況：

  - 組員證照、飛機文件及緊急裝備檢查均正常有效。

  - 飛航組員按計畫及規定執行任務，各項操作均顯示標準之規範，協調合作良好。

  - 沿途天候不良，組員適時採取避讓措施，並使用氣象雷達。

  - 前/後艙組員協調合作良好。

  - CASL機務代理作業按規定執行。

貳、心得及建議：

本次配合中國飛機服務公司棚廠開幕，做了簡短的設施及飛機維護檢查，發現該公司在執行首架737-800飛機 RE CHECK之準備非常充分，雖然該公司已經有華航747-400貨機A CHECK之工作經驗，對於新機型之維護，亦以嚴謹態度作業。

香港民航處基於輔導與鼓勵其業者發展維修能量之立場，於基地維護支援工場之工具裝備尚未完備情況，同意發給中國飛機服務公司基地維護能量證書；然對本局而言，該公司為國外維修廠，其檢定標準需符合本局「維修廠設立檢定管理規則」，且須有實質需求條件下，始能發給基地維修能量，以保障國籍維修廠之工作優先權。