出國報告(出國類別：其他)

2009年C-130型機技術 協調會議返國報告

服務機關：空軍

姓名職稱：李興中等2員

派赴國家：美國

出國期間：98年10月24日至10月31日

資料時間：98年11月5日

目　　　錄

頁次

壹、前言．．．．．．．．．．．． 3

貳、行程概要．．．．．．．．．． 3

參、會議內容．．．．．．．．．． 4

肆、心得與建議．．．．．．．．．7

伍、結語．．．．．．．．．．．．8

本軍參加2009年C-130型機技術協調計畫

國際會議返國報告書

- 前言：

我方每年均定期赴美國參加C-130型機技術協調計畫國際會議。會中除美方小組及各廠家代表簡報C-130型機年度重要議題外，會後並就本軍關切重要問題及提案與美方小組充分討論，對本軍C-130後續機隊維護與後勤管理助益甚鉅。

- 行程概要：

一、本次會議由李興中與蕭忠鋒等2員自98年10月24日1850時搭乘長榮航空編號BR032班機於當地時間24日2130時到達美國紐約市，由航空公司安排住宿過境旅館。於次日(25日)0755時轉搭美國大陸航空編號CO2994 於1025時安抵佛羅里達州傑克遜威爾市。

二、10月26日至29日於美佛羅里達州傑克遜威爾市參加C-130型機技術協調會議簡報、商品展示及提案研討。

三、10月29日本軍與會代表與美方小組於會場就本軍提案進行雙邊會談(side meeting)，及會議資料綜整。

四、10月29日1830時搭乘美國大陸航空編號CO1470班機自佛州經休士頓轉編號CO1763班機至舊金山，於當地時間10月29日0130時搭乘長榮BR017班機返國，於台北時間10月31日0620時安抵桃園中正國際機場。

參、會議內容：

本次會議計有全球各C-130型機各會員國26國及美軍各基地等代表合約商代表共同參加，會議由美方小組主席Danny W. Fowler先生主持，會中由美方提出有關C-130型飛機、次組合件及相關支援裝備研改、性能提升等議題提出各項簡報，其中與本軍相關之重要議題摘述如下：

一、美軍與廠家簡報重點：

(一)美空軍提報近期PDM期間發現問題及改正建

議：

- 簡報摘要：

美空軍提報近期PDM期間發現問題計2項：

- FS245~477脊板角落鏽蝕(Chine Angle Corrosion)：因該處為一凹陷處，容易堆積雨水及污垢，而一般檢查不易及於此處，且因該處厚度不足故難以使用打磨等除鏽方式，美方建議移除隔溫布以強光及反射鏡檢視並依1C-130A-3結修技令執行修理。

- FS858溢樑(Sloping Longeron)裝置座擴孔：美方發現該處有裂紋及擴孔情況產生，建議依據1C-130A-36，Page3-387執行檢查，並視情況安裝加強片或更換。

- 因應作為：

本軍於飛機執行PDM期間，應針對前述常發現項目加強管制，並要求合約商落實執行，以維飛航安全。

(二)C-130型機新型虹式接頭(Rainbow Fitting)

- 簡報摘要：

- 洛克希德馬丁公司因應中翼段虹式接點裂紋之時限技令而提報目前新式之中翼段虹式接頭及安裝之特種工具研發進度。

- 因現行之虹式接頭樣式及檢查與更換方法之工時較高而致飛機妥善率降低，且舊式接頭當到達25,000 EBH時即須執行更換，故研發新型虹式接頭，可降低檢查與更換工時，提高使用壽限至38,000 EBH以上。

- 目前已完成測試KIT包並裝機測試中，預計於2009年12月提出完整安裝程序，於2010年1月提出測試結果及分析後量產。

- 因應作為：

本軍現有C-130型機EBH值經統計平均值為9751，請相關單位掌握後續研發進度，爭取優先獲補以維飛安。

(三)有關泰國空軍C-130型機航電系統性能提昇計畫

簡報摘要：

- 自2006年9月起泰國空軍及泰國航空工業公司(Thai Aviation Industries)與Rockwell Collins公司合作執行該國空軍C-130H型機航電裝備提升案(Avionics Upgrade Program, AUP)。

- 目前已完成原型機飛測並已於2008年 4月進入量產階段預計至2011年1月完成12架C-130H型機改裝，改裝項目計有：

- 加裝飛行管理系統(Flight Management System)

- 駕艙多功能顯示器(MFCDU)

- 通訊系統(ARC210 V/UHF、HF9000、衛星通訊裝置、機內通話)更新

- 飛行導航系統(SNU-764GU INS/GPS、多模式接收器、高度/航向系統)

- 安裝新型氣象雷達、TCAS、數位航圖

- 因應作為：

考量本軍實際任務需求及預算等因素，請相關單位持續列管後續發展情況及蒐整相關資料，俾供決策參考。

二、提案研討重點：

本次會議本軍與會代表蒐集使用單位提案共計31案，經與美軍研討後，建議結案計24案、持續列管計7案，各項提案討論及美軍答覆情況製作成管制表賡續列管

肆、心得與建議：

一、本次C-130型機技術協調計畫國際年會，共計26個會員國參與，除聽取美空軍、廠家及各會員國代表針對飛機修維護技術、支援裝備性能提昇、後勤管理研析及機隊運作心得等方面簡報外，並藉此機會與美空軍代表討論本軍各項修護技術及後勤補給等議題，彼此經驗交流，有效解決本軍無法突破之技術瓶頸及預先規劃各項後勤整備進度。

二、本軍對於本次會議所提之美空軍提報近期PDM期間發現問題及改正建議簡報、C-130型機新型虹式接頭研發簡報及有關泰國空軍C-130型機航電系統性能提昇計畫結果簡報等關切議題，對本軍C-130H型機後續機隊壽期管理及如何確保機隊飛行安全影響甚鉅，宜就各案持續與美方保持密切聯繫，以獲取本軍最大利益。

三、本軍提案經與美方研討後，結案部份將令發專業指部及使用部隊，納入提案彙整資料冊建檔管制，提供修護人員參考運用，以提昇本軍修護技能及品質；另未結案部份將由各相關單位賡續追蹤管制美方研析進度，以維護本軍權益。

四、考量本次會議對於本軍後續飛機修維護工作助益甚大，會議功能及研討結果各單位應予重視，本軍應賡續掌握此一交換修護經驗及技術問題探討之機會，加強與美方之溝通協調，強化雙方聯絡管道，以有效維持機隊運作。

伍、結語：

  - 本軍於小組會議時，關切有關空中風檔玻璃破裂事宜，已反映美空軍及原廠，各單位回覆仍在討論研究中，無法於此次會議提供，俟提案完成討論研究後將立即回覆本軍。

  - 本軍31項提案中，除7項持續管制外，餘均已獲得美軍答覆資料，本軍已擬妥提案管制表，擬印發相關管制單位，提供修護人員參考運用，期提昇修護品質，另提案未結案部份本軍賡續管制美軍答覆情況，以滿足本軍需求。

  - 本次會議除與美方面對面溝通，以彌補文件往返之不足外，亦可與各使用國交換使用經驗，藉此會議對修護經驗、計畫管理、技術與後勤問題交流討論，以增進彼此了解，建議後續仍維持此一有效管道(國外會議)，定期與美軍研討，以支援及滿足機隊運作各項任務需求。