出國報告

……………………………………………………（裝  釘  線）……………………………………………………………

(出國類別：其他 – 開會)

F-16模擬機性能提升案

-系統檢測及軟體更新出國計畫

返國心得報告

服務機關：國防部軍備局 中山科學研究院 第一研究所

姓名職稱：聘用技士 劉盛宇、聘用技正 吳坤川

派赴國家：美國

出國期間：98年12月13日至98年12月20日

報告日期：99年01月05日

| 國防部軍備局中山科學研究院出國報告建議事項處理表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 報告名稱 | F-16模擬機性能提升案-系統檢測及軟體更新出國計畫 返國心得報告 |  |  |
| 出國單位 | 一所模擬組 一所氣動組 | 出國人員級職/姓名 | 聘用技士 劉盛宇、 聘用技正 吳坤川 |
| 公差地點 | 美國亞利桑納州Luke空軍基地 | 出/返國日期 | 98.12.13 / 98.12.20 |
| 建議事項 | 一、本次安排人員赴Luke空軍基地執行F-16基礎模擬機系統更新與維護時，雖已事前告知維護期程，惟未事先獲得模擬機室之預畫訓練時程表，造成使用時間衝突，因而有少部分時段無法使用模擬機系統。建議爾後執行Luke基地定期維護時，事先告知空軍駐地人員，將定維納入預畫訓練時程表，以利維護工作有效進行 。 二、受限美國相關法令，Luke空軍基地之基礎模擬機後續維護，目前委由美商L3公司負責；且系統工程問題也無法直接與本院工程人員討論。此次出國前無法確切掌握系統維護狀況，建議空軍協調L3公司與本專案之聯繫管道以利工程問題討論，或透過空軍駐地人員與L3公司取得系統目前狀況，以便出國前可做好相關因應措施。 三、處理模擬器異常狀況時，有時視效系統發生的異常情形，視效系統原廠Camber公司無法於公司內重現台灣發生的問題；又因台灣與美國距離遙遠， 需澄清問題時Camber公司也無法派員來現場了解實際狀況，因而無法解決問題。本次出國特地規劃視效系統廠商Camber公司，安排工程人員從德州來亞利桑那州Luke基地，以組裝完成使用中的視效系統來測試異常問題。Camber工程人員現場了解真實系統異常狀況後，有助於有效解決問題。建議空軍的美國駐地人員能配合專案系統工程師，協助處理與聯繫美國分系統廠商使用Luke基地模擬機來做異常改正測試。 |  |  |
| 處理意見 | 一、目前與空軍的美國駐地人員已建立聯繫管道。下次出國執行系統維護前除告知停留期程外，亦請預先安排空出時段，並納入模擬機室之預畫訓練時程表，以利執行維修工作。 二、經與空軍協調，目前專案已確認與L3雙方聯繫管道，可透過L3維修專案經理Jeffery掌握Luke模擬機狀況。另專案已告知相關人員，出國前先透過空軍駐地人員，請L3工程人員提供系統目前狀況，以掌握維護工作能順利安排與進行。 三、已與空軍的美國駐地人員聯繫，安排另一次測試時程給Camber公司。 若順利完成，即可建立一正常管道供美國分系統廠商使用Luke基地模擬機來執行異常改正測試。 |  |  |

國防部軍備局中山科學研究院

九十八年 度 出 國 報 告 審 查 表

| 出國單位 | 第一研究所 | 出國人員 級職姓名 | 聘用技士 劉盛宇 聘用技正 吳坤川 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單 位 | 審 查 意 見 |  |  | 簽 章 |
| 一級單位 |  |  |  |  |
| 計 品 會 |  |  |  |  |
| 保 防 安 全 處 |  |  |  |  |
| 企 劃 處 |  |  |  |  |
| 批 示 |  |  |  |  |

國外公差人員返國心得報告主官（管）審查意見表

本次國外公差係中科院第一研究所執行「F-16模擬機性能提升案」專案計畫之工作同仁赴美國亞利桑那Luke空軍基地，執行F-16基礎模擬機系統更新與維護。

此行赴美工作重點包括主計算機電腦ownship軟體更新、目標物電腦TES軟體更新、影像指令程式更新與驗證，錄製回放系統Control Software更新、VN Matrix編/解碼器韌體更新、視效資料庫更新與協同Camber公司工程師調校影像產生器。

主計算機電腦ownship軟體與戰術環境電腦TES軟體更新係針對嘉義、花蓮模擬機已改善缺失項目進行同步工程；影像指令程式更新主要為改善教官台四合一畫面之抬頭顯示器(HUD)與艙外影像(OTW)合成時OTW會凍結之異常現象；錄製回放系統之韌體更新是將Luke基地之構型與嘉義、花蓮基地之提示室功能調成一致構型。視效資料庫更新則新增Luke基地附近之靶場圖資，並改善OTW視效與感測影像產生穩定性。

上述軟體更新部分於嘉義與花蓮兩基地執行過，更新過程順利，並未遭遇窒礙難行之困難。視效資料庫更新採取硬碟抽換的方式，除可加速作業外更可避免人為疏失。新增之靶場並分別由國內派訓教官與美國飛行員試飛驗證，可以滿足訓練需求。Camber公司亦派遣工程師協助增進視效穩定性，獲致良好的效果。停留期間亦能把握機會與L3維修工程師討論模擬機使用狀況，詢問需要改進之處，獲得許多寶貴的資訊並確知模擬機保持在最佳狀態中。

出國報告審核表

| 出國報告名稱：F-16模擬機性能提升案-系統檢測及軟體更新出國計畫返國心得報告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出國人姓名 |  |  | 職稱 |  | 服務單位 |  |
| 劉盛宇 |  |  | 聘用技士 |  | 國防部軍備局中山科學研究院 第一研究所 |  |
| 出國類別 |  | 考察 進修 研究 實習 其他 |  |  |  |  |
| 出國期間：98年12月13日至 98年12月20日 |  |  |  |  | 報告繳交日期：99年01月05日 |  |
| 計 畫 主 辦 機 關 審 核 意 見 | 1.依限繳交出國報告 2.格式完整 3.無抄襲相關出國報告 4.內容充實完備 5.建議具參考價值 6.送本機關參考或研辦 7.送上級機關參考 8.退回補正，原因：不符原核定出國計畫 以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 內容空洞簡略或未涵蓋規定要項 抄襲相關出國報告之全部或部分內容 電子檔案未依格式辦理 未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 9.本報告除上傳至出國報告資訊網外，將採行之公開發表： 辦理本機關出國報告座談會（說明會），與同仁進行知識分享。 於本機關業務會報提出報告 敬會：保防官 其他 10.其他處理意見及方式： 保防官核章 |  |  |  |  |  |
| 審核人 | 出國人員 |  |  | 初審（業管主管） |  | 機關首長或其授權人員 |

說明：

- 各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

- 審核作業應儘速完成，以不影響出國人員上傳出國報告至「政府出版資料回應網公務出國報告專區」為原則。

| 報 告 資 料 頁 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.報告編號： CSIPW-99F-E0001 |  | 2.出國類別： 其他-開會 |  | 3.完成日期： 99年01月05日 | 4.總頁數： 26頁 |
| 5.報告名稱： F-16模擬機性能提升案-系統檢測及軟體更新出國計畫返國心得報告 |  |  |  |  |  |
| 6.核准 文號 | 人令文號 |  | 98年12月11日國人管理字第0980017318號 98年12月09日國備科產字第0980017228號 |  |  |
|  | 部令文號 |  |  |  |  |
| 7.經 費 |  |  | 新台幣：195,204元 |  |  |
| 8.出(返)國日期 |  |  | 98年12月13日至98年12月20日 |  |  |
| 9.公 差 地 點 |  |  | 美國亞利桑納州Luke空軍基地 |  |  |
| 10.公 差 機 構 |  |  | 美國空軍56戰術聯隊21飛行中隊 |  |  |
| 11.附 記 |  |  | 本報告無涉及機密等級 |  |  |

行政院及所屬各機關出國報告提要

系統識別號

| 出國報告名稱：F-16模擬機性能提升案-系統檢測及軟體更新出國計畫返國心得報告 頁數 26 含附件：□是■否 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 出國計畫主辦機關/聯絡人/電話 國防部軍備局中山科學研究院第一研究所/劉盛宇/(04)27023051分機503770 出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話 劉盛宇/中山科學研究院第一研究所/模擬組/聘用技士/(04)27023051分機503770 吳坤川/中山科學研究院第一研究所/氣動組/聘用技正/(04)27023051分機503673 |  |  |
| 出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習■5其他 |  |  |
| 出國期間： 98年12月13日至 98年12月20日 報告日期：99年01月05日 | 出國地區： 美國亞歷桑納州Luke空軍基地 |  |
| 分類號/目 關鍵詞：F-16模擬機、軟體更新、Luke空軍基地、Lockheed Martin公司、Camber公司、L3公司 內容摘要：（二百至三百字） 中山科學研究院第一研究所執行空軍「F-16模擬機性能提昇案」之委製計畫，依據合約於98年9月中旬交運一套具Block 20 Tape 6版本之基礎訓練模擬機至美國亞利桑那州的Luke空軍基地，於同年10月初完成交機接收測試後，隨即委由L3公司執行系統維護。由於Lockheed Martin公司於98年11月數度派遣工程師赴台協助解決多項缺失，因此有必要將Luke空軍基地之軟體同步更新以利構型管理與日後維護。 此行赴美工作重點包括主計算機電腦ownship軟體更新、戰術環境電腦Tactical Environment Simulation (TES) 軟體更新、影像指令程式(Video Processor Scripts)更新與驗證，錄製回放(DVAS)系統控制軟體Control Software更新、VN Matrix編/解碼器韌體更新、視效資料庫更新與協同Camber公司工程師調校影像產生器。 主計算機電腦ownship軟體與目標物電腦TES軟體更新係針對嘉義、花蓮模擬機A類缺失已改善項目進行同步工程；影像指令程式更新主要為改善教官台四合一畫面中抬頭顯示器(HUD)與艙外影像(OTW)合成時OTW會凍結之異常現象以及改正HUD天地線與真實天地線不吻合之缺失；錄製回放系統之軟、韌體升級可將Luke基地之構型與嘉義、花蓮基地之錄放功能調成一致。視效資料庫更新則新增Luke基地附近之靶場圖資、並改善視效抖動與感測影像產生穩定性。 上述軟體更新部分由於已在嘉義與花蓮兩基地執行過，更新過程順利，並未遭遇窒礙難行之困難。視效資料庫更新採取硬碟抽換的方式，除可加速作業外更可避免人為疏失。新增之靶場並分別由國內派訓教官與美國現役飛行員試飛驗證，咸認可以滿足訓練需求。Camber公司亦派遣工程師Doug協助增進OTW與sensor視效穩定性，亦獲致良好的效果。停留期間多次與L3維修工程師討論模擬機使用狀況，詢問需要改進之處，獲得許多寶貴的資訊並確知模擬機保持在最佳狀態中。 |  |  |

目          次

- 目的……………………………………………………… 11

- 過程……………………………………………………… 12

- 心得……………………………………………………… 25

- 建議事項………………………………………………… 26

報告名稱 :

- F-16模擬機性能提升案-系統檢測及軟體更新出國計畫返國心得報告

- 目的

中山科學研究院第一研究所執行空軍「F-16模擬機性能提昇案」之委製計畫，依據合約於98年9月中旬交運一套具Block 20 Tape 6版本之基礎訓練模擬機至美國亞利桑那州的Luke空軍基地，於同年10月完初成交機測試後，隨即委由L3公司執行系統維護保養。由於Lockheed Martin公司於98年11月派遣工程師數度赴台協助解決多項缺失，因此有必要將Luke空軍基地之軟體同步更新以利構型管理與日後維護。

此行赴美工作重點包括主計算機電腦ownship軟體更新、目標物電腦TES軟體更新、影像指令程式(Video Processor Scripts)更新與驗證，錄製回放系統Control Software更新、VN Matrix編/解碼器韌體更新、視效資料庫更新與影像產生器調校。

主計算機電腦ownship軟體與目標物電腦TES軟體更新係針對嘉義、花蓮模擬機已改善缺失項目進行同步工程；影像指令程式更新主要為改善教官台四合一畫面之抬頭顯示器(HUD)與艙外影像(OTW)合成時OTW會凍結之異常現象以及改正HUD天地線與真實天地線不吻合之缺失；錄製回放系統之軟、韌體更新是將Luke空軍基地之構型與嘉義、花蓮基地之提示室功能調成一致。視效資料庫更新則新增Luke基地附近之靶場圖資、並改善視效抖動與感測影像產生穩定性。

由於Luke空軍基地的模擬機已委由L3公司負責維護保養，此行可實地瞭解L3工程師熟悉系統之程度與操作、維護上是否遭遇困難。此外於停留期間Camber公司亦派遣工程師協赴Luke空軍基地，協助測試新版之視效資料庫和調校影像產生器。

- 過程

執行軟體更新前，先將模擬機系統運行一段時間，執行多項重要的基本操作，以確定系統正常運作並可作為軟體更新後的驗證參考。

- 主計算機電腦

Ownship軟體為F-16模擬機系統主計算機電腦上執行之軟體，其更新步驟如下：

- 登入主計算機電腦。

- 解壓縮安裝程式(檔案格式為ownship_2009-*.cpio.gz) 。

- 執行cpio將新版軟體安裝至 /block20dev/ownship/cm_builds/ 。

- 修改$TD_ROOT/config/sim_config下之activation_table.pb.xml、activation_table.xml、task_list.xml、device.fil、device.xml。

- 修改 $SIM_ROOT/bin/start_allocator。

- cd $TD_ROOT/subsystems 並將舊版中的vis_if、sound、recce、nav_pod、tgt_pod拷貝過來。

- 逐一make上述五個subsystems

- 修改 /root/.bashrc加入新版本之路徑。

- cd $TD_ROOT。

- source config/simSetup.bash。

- 執行 install_build_as_service。

- 登入link16電腦。

- 修改 /root/.bashrc加入新版本之路徑。

- cd $TD_ROOT。

- source config/simSetup.bash。

- 執行 install_build_as_service。

  - 戰術環境電腦

TES軟體為F-16模擬機系統戰術環境電腦上執行之軟體，其更新步驟如下：

- 登入戰術環境電腦。

- 執行 service tes_allocation stop。

- 解壓縮安裝程式(檔案格式為 TES_BLK20_BUILD_*.cpio.gz)。

- 執行cpio將新版軟體安裝至 /opt/tes/builds/BUILD_*。

- cd /tes/ces/data並從舊版拷貝entity和asset資料夾至此。

- 執行 /tes/scripts/cm/switch_tes /mnt/ArchiveServer BUILD_*。

- 執行 service tes_allocation start。

- 影像指令程式

影像指令程式(Video Processor Scripts)更新步驟如下：

  - 登入主計算機電腦。

  - 解壓縮安裝程式(檔案格式為 Video_Processor*.tar)。

  - 執行 ./program_video_processor.txt HI_CVT。

  - 確定Crossbar、Quad View、Dual View、Quadra UDC400、SynchroMaster SM555都正確執行結束。

  - 重新啟動Cgp1和Cgp2。

  - 錄製回放系統

控制軟體(Control software)係DVAS控制電腦上之程式，其更新步驟如下：

- 登入DVAS控制電腦。

- 解壓縮安裝程式(檔案格式為setup.zip)。

- 執行 setup.exe。

- 安裝完成後執行ES_Stream程式並讀入舊版之*.vnm。

VN Matrix編/解碼器韌體更新須由DVAS controller(一般為vn-rec-ult1)執行，其更新步驟如下：

- 1.	登入DVAS controller。

- 2.	cd /home/matrix_rec/舊版目錄，然後執行./vnrecorder_kill。

- 3.	解壓縮安裝程式(檔案格式為*.tar.gz)。

- 4.	cd /home/matrix_rec/新版目錄，從舊版目錄拷貝device*.xml。

- 5.	執行./vnrecorder_install。

- 6.	使用firefox開啟http://vn-rec-ult1:8090/ 。

- 7.	於”Device list”中選取愈更新韌體之VN Matrix。

- 8.	於”Upgrade” 中upload安裝檔案後開始更新。

- 更新視效資料庫

將新系統設定及新地形資料庫檔案先製作於新硬碟中，然後採硬碟抽換方式執行，把OTW及SENSOR電腦全部換新後再實施投影畫面調校。

- 新版視效軟體測試

本案視效系統所用商用軟體，在原廠為配合異常問題解決下，不定期會有新版本推出。為解決安裝上所出現的問題，美商Camber公司派工程人員Doug，前來Luke基地於本模擬機系統上，測試新版LYRA及LYRA SENSOR。

新版LYRA於安裝後以EMU軟體離線測試，初步確定可解決落地燈的問題；為配合新版LYRA ，HOST端軟體也須同步更新，本工作於回國後由視效軟體工程師配合處理。新版LYRA SENSOR於安裝後出現啟動失敗的異常問題，經Doug再測試研析後尚未能找出原因。因系統使用時間有限，Doug於兩天測試完後，將視效系統恢復原軟體版本，並確認系統運作正常後才離開。

- 系統維護

- 執行各項模擬訓練科目。檢查的部份包括座艙儀表與操作、教官台的操作、視效OTW與sensor影像、教官台四合一畫面、武器發射與投擲、視效燈光控制與新建靶場測試等項目。此外亦針對L3駐廠工程師與協助測試之教官(含派定訓練之美方飛行員)反應之問題，逐一澄清與驗證，可立即解決的部份修改後做成記錄，有疑問的部份則轉達國內要求做相同測試以釐清是否為共通性問題。

- 每日執行之工作詳列於如下工作日程表中 :

| 日期 | 工作內容 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 98/12/13(日) | - 1140集合,搭統聯巴士前往桃園國際機場. - 1415抵達桃園國際機場第二航廈.出境時有被要求提示文件,經出示線傳審核文件(上有出國令發文字號)後,順利出境. - 1630準時搭上中華航空CI 006班機; 美國時間 12/13 1155 AM抵達Los Angeles Tom Bradley International Airport. - 美國時間 1830 PM搭上全美航空 US 1514 前往 Phoenix,約比預定起飛時間晚半個小時. 2030抵達 Phoenix Sky Harbor International Airport第四航站. - Iris Hwang 前來接機,行李提領完畢即驅車前往Luke基地 1100 PM check in 完成順利住進Fighter Country Inn |  |
| 98/12/14(一) | - 0800步行前往模擬機室。L3維護工程人員Clinton及Steve開門歡迎. - 開始先瞭解系統目前使用狀況及缺失，首先詢問Clinton交機後至目前的使用狀況與發現的缺失，共列出約20條問題。有些可當場說明解決，有些需再求證或需LM來處理。問題項目如下： (1) DLZ指標有時位置不對，closure rate數字也會跳動。 (2) AIM 7功能不正常且無相關Symbology。再測試後，反應時間拉長就會OK；故需要確認執行程序是否無誤。另一項異常為飛彈從頭頂位置出現且無發射音效。 (3) Gun shot的range circle 標定點會閃跳不正常，同時有直線閃現。 (4)有時IG的sensor電腦或CGP電腦會出現blue screen。重開機會恢復正常。 (5) Maverick影像上無法正確lock on動作；會lock錯地方。 (6) IG OTW channel偶而會出現error window，關閉error window 後仍可運作正常。 (7)系統開機時，RADAR channel上會出現sensor channels error的視窗訊息。Sensor channels有時需要重開機一次才會正常。 (8) IG OTW畫面偶而有停滯、閃動或channel畫面間錯動現象。 (9)系統開機後，座艙HUD要溫機20~30分鐘，focus才會正常。 (10) Landing gear燈在設左gear fail時，卻出現右gear燈熄滅；在落地時因為會向左偏，故確定設定左gear fail無誤。可能IOP軟體獲線路接錯所致。 (11) IG 1、2 channel間影像alignment有些許偏差出現，需校正。IG 1、3 channel間的遮罩，可能需要些許調整，因影像較黑。 (12) IG 機場燈光無法控制on/off。 (13) IG天空雲層設為藍天較適合Luke實際天候。實際上教官台天候設定已有此功能，故立即示範操作教會Clinton。 (14)在訓練區放置target(box)，卻無法在畫面上看到(可能在terrain下)。 (15) HUD與OTW畫面校準。HUD天地線略低於OTW一些，調校HUD垂直位置後已符合需求。 (16) Throttle上的dogfight switch缺外環。 (17)在WPN sensor影像，地上可看到tower(約1.5浬)；在空中看不到(約7~8浬)，要飛到很近才會出現。可能是building的switch distance設定太短，要6浬才符合需求。需資料庫配合修改。 (18) WPN用油門手柄上的slew switch太sensitive。RADAR也有類似情形(只是PILOT沒反應)。 (19) HOC和COH時，WPN 影像無變化。此現象經澄清後並無異常。 (20) HUD天地線不會steady保持在同一位置，似乎隨溫度高低會上下移動一點(pilots未反應此現象為異常)。 (21) WPN image的alignment要檢查。因為在HUD上的target box對到目標物時，WPN image的十字未對到目標上；或是WPN image上十字對到target時，HUD的target沒對到OTW的目標物影像上。 (22) 4合1畫面HUD&OTW的背景影像會freeze住。Pilot希望大一點的HUD影像，就符合需求。實際上教官台已有此功能選項，可切換至單一HUD影像；操作示範一次後Clinton已會使用。 - 更新VNMatrix與recorder之韌體。VNMatrix 1的輸出至VPN400 input 2更改為至190，190的輸出連接至VPN400 input 2。安裝新版DVAS control software。將Luke ownship_2009-09-01版本與台中的同步，並將TES升級為BUILD_585。 - 校正OTW#1及OTW#2的投影畫面對齊 - 微調HUD與IG畫面alignment，將HUD天地線調高於水平線上一點。 - 更換鼻輪轉向指示器，必須先拆下DED指示器及鉛筆照明燈。由於懷疑帶來的鼻輪轉向指示器功能失常，必須確認功能驗證程序才完成更換。 - 紀錄IG目前抖動情形及sensor是否自動quit等狀態。Clinton表示pilots並不挑剔IG性能，且了解有性能極限，他們較重視程序操作訓練。 - 1700離開模擬機室.。 |  |
| 98/12/15(二) | - 0700步行前往模擬機室. - 確認燈光測試OK後，完成更換鼻輪轉向指示器。 - 開始更換OTW的系統及新資料庫。完成三個OTW channel的更新後，即先進行場景測試，發現城市燈光出現不正常。經比較原先設定後，找出更正之處後異常排除。機場燈光控制測試OK。 - 更新主計算機ownship軟體為ownship_2009-12-01。在測試pod sensors畫面時，發現HUD畫面突然消失的異常狀況。逐步尋找異常原因。 - 開始更換sensor的系統及新資料庫。首先完成NAV channel的更新且測試正常；再來完成TGT channel的更新但測試卻出現不正常，會自動quit結束sensor畫面；再來完成WPN channel的更新，同樣也出現測試不正常，會自動quit結束sensor畫面。 - 設法更正WPN及TGT的ACF設定後，終於排除異常狀況。 - 重帶全系統測試時，發現OTW#1投影畫面偏移不正常，且所有MFD上sensor畫面都不正常顯示(IG上sensor畫面正常)。 - 1700離開模擬機室.。 |  |
| 98/12/16(三) | - 0700步行前往模擬機室. - 首先確認ownship_2009-12-01版本的_video API client library錯誤。所有sensor影像皆無法正常在MFD上顯像，RADAR也無法顯像。將ownship換成ownship_2009-12-01台中版本後，sensor及RADAR影像都可正常出現在MFD上。 - OTW#1投影畫面偏移不正常問題嘗試以lens調整方式調校，發現無法完全match三個影像。檢查OTW#1上nvidia的設定，並無發現異常；設法更改sync設定，結果依然無法改善。 - 1000 Camber工程師Doug由Iris辦完會客後進到模擬機室。首先說明目前IG系統所遇到的一些問題。 (1) sensor channel啟動後，畫面會自動關閉。 (2) sensor channel於訓練執行中會出現錯誤訊息視窗或畫面會自動關閉。 (3) OTW channel有時會出現錯誤訊息視窗。 (4) 於飛機滾轉時OTW畫面間有錯動不連續現象。 (5) 使用Taiwan database時，畫面常會抖動。 (6) IG畫面校正完畢後必須重帶IG系統，否則畫面會抖動。 (7) 城市燈光有時會自動出現然後消失。 - 1030何振翔等兩位教官前來協助測試。先展示機場燈光控制已完成，再來由教官飛至8個訓練靶場確認已製作完成。接著飛官自行設定若干訓練課目進行測試，並提出數個問題待澄清。 (1) 右前廊板儀表燈光不亮，無法控制。 (2) 左前輔助廊板燈光太亮且無法控制。(事後檢查應是操作錯誤所致) (3) DED DLNK DL INIT 2頁面team member有8個輸入項次，但只有前4個輸入有效。 (4) 雷達功能 GM的gain值無法調。 (5) 投彈無對地爆炸效果。 (6) HUD無ASC大圈出現。 (7) DED IFF主頁上下鍵無作用，但次頁OK。 (8) 加做 Range Circle炸射訓練model。 (9) 訓練靶場model是否可改成顏色更清晰。 (10) 完成IG畫面校準。 - IG畫面校準:先以調校電腦進行連線，發現無法開啟檔案。改由將OTW#1舊系統硬碟置換回來，發現可由投影機控制調回舊校準完成畫面；重新備份一顆系統硬碟並完成設定更改後，裝回OTW#1。終於回復三channel畫面校準對齊。 - Doug比較舊sensor ACF檔與新ACF檔間差異，發現environment設定有不同，導致sensor啟動後即自行關閉。但無法解釋為何在台中測試時OK，到了Luke卻出現異常。 - Doug檢查OTW#2在帶Taiwan Database時畫面會縮小，以Lyra config檢查時卻不會。無法找到確定原因。 - 聯繫Electrosonic公司工程師Rick，告知control software另存新檔的功能不正常。 - 錄製功能測試正常。 |  |
| 98/12/17(四) | - L3公司Steve反應系統開機後，MFD顯示出現windows桌面邊框；重新啟動mission後恢復正常。 - Camber工程人員Doug 0800即到達模擬機室準備測試新Lyra及Projected-lightlobe效果。但因0730~0930有安排飛行員訓練，須等訓練完後才能開始。下次安排Luke維修時，如何錯開訓練須預先安排好才是。 - Doug將系統備份完後，開始在OTW#1安裝新Lyra及新設定測試Projected-lightlobe效果。經過幾次錯誤設定修改後，終於可以用emulator控制Projected-lightlobe；同時不會有異常虛線影像出現。由於使用新Projected-lightlobe必須配合更改host端程式才能正確使用，這次系統更新將不安裝新Lyra。Doug於離開之前將OTW恢復成原先設定。 - Doug接著於WPN channel嘗試安裝測試新Lyra sensors。結果新Lyra sensors會造成啟動後即自動結束。經過幾次測試修改仍無法改善，Doug於離開之前將WPN channel恢復成原先設定。 - 為確定系統一切正常，於離開模擬機室之前重新做一次全系統開機，除了CGP#2必須手動再開機一次外，其餘系統都正常啟動。系統啟動後，執行mission也正常。 - 交代L3維修人員Steve於開機時須留心CGP#2是否啟動正常，以免系統操作出現異常。 - Electrosonic工程師Rick寄來新版的control software，但經測試後另存新檔仍有問題，蒐集資料後立即去函Rick。 |  |
| 98/12/18(五) | - 早上收到LM ownship最新版本可以測試。 - 0800步行前往模擬機室。詢問Steve系統早上開機狀況，結果ㄧ切良好。 - 早上有預排兩梯次的訓練飛行。1030 21隊的commander來使用模擬器。 - 進行新版軟體安裝測試。發現sensor videos仍無法正確出現，立即去函LM公司反映上述異常現象。將ownship換回ownship_2009-09-1台中的版本，新版將於回國後繼續驗證。 - 回放功能仍有缺失，去函Electrosonic公司反應。 - 整理工作日誌。 |  |
| 98/12/19(六) | 0800 check out，隨即驅車前往機場，搭乘1108 全美航空(US 27)離開鳳凰城，前往洛杉磯轉搭1345中華航空(CI 5)班機返國。 |  |
| 98/12/20(日) | 約晚間八點抵達桃園國際機場後，自行搭車返回台中。 |  |

參、心得

赴美國Luke空軍基地執行「F-16基礎模擬機系統更新與維護」，獲得的心得和效益要述如下：

1.	軟體更新部份由於行前準備充分，尤其是龐大的視效資料庫事先更新好在14顆硬碟上，再以抽換硬碟的方式執行更新，不僅縮短作業時間也間接降低人因疏忽造成的錯誤。

2.	著手軟體更新前先執行系統功能與穩定性測試，確定全系統與10月初交機時一致。L3工程師雖首度接觸此一模擬系統，但憑藉他們在F-16戰機與他型模擬器上累積十數年的經驗，因此並未有管理或使用不當的現象。整體而言，模擬機在各方面表現大致與國內的系統相同。

3.	拜網路零時差之賜，在美期間ㄧ旦發現系統有未曾發生過的異常，或軟體需要修正時，可隨時以電子郵件與洛馬公司或DVAS設備商Electrosonic公司人員聯繫，傳送錯誤資訊或下載更新資料。

4.	在與L3維護工程師之異常問題研討與實地觀察模擬機訓練，可了解美方飛行員使用模擬機訓練的方式與邏輯，著重於操作程序訓練，對於模擬物件之細微差異並不十分在意，可提供國內相關單位從不同的角度去評鑑與運用這套模擬機。

5.	由空軍駐美Luke空軍基地代表陪同，於午餐時間與Camber公司工程師Doug於Luke空軍基地內Club Thunderbolt餐廳餐敘。席間就亞利桑那的自然環境、Luke空軍基地營區、模擬機室、程式語言、彼此的工作經歷交換心得。

針對本次出國心得報告，已由專案向空軍提出相關說明及電子檔資料等，以為參考運用。

# 肆、建議事項

一、本次安排人員赴Luke空軍基地執行F-16基礎模擬機系統更新與維護時，雖已事前告知維護期程，惟未事先獲得模擬機室之預畫訓練時程表，造成使用時間衝突，因而有少部分時段無法使用模擬機系統。建議爾後執行Luke基地定期維護時，事先告知空軍駐地人員，將定維納入預畫訓練時程表，以利維護工作有效進行。

二、受限美國相關法令，Luke空軍基地之基礎模擬機後續維護，目前委由美商L3公司負責；且系統工程問題也無法直接與本院工程人員討論。此次出國前無法確切掌握系統維護狀況，建議空軍協調L3公司與本專案之聯繫管道以利工程問題討論，或透過空軍駐地人員與L3公司取得系統目前狀況，以便出國前可做好相關因應措施。

三、處理模擬器異常狀況時，有時視效系統發生的異常情形，視效系統原廠Camber公司無法於公司內重現台灣發生的問題；又因台灣與美國距離遙遠， 需澄清問題時Camber公司也無法派員來現場了解實際狀況，因而無法解決問題。本次出國特地規劃視效系統廠商Camber公司，安排工程人員從德州來亞利桑那州Luke基地，以組裝完成使用中的視效系統來測試異常問題。Camber工程人員現場了解真實系統異常狀況後，有助於有效解決問題。建議空軍的美國駐地人員能配合專案系統工程師，協助處理與聯繫美國分系統廠商使用Luke基地模擬機來做異常改正測試。

WARNING

• The VMU is designed to provide only one ALTITUDE – ALTITUDE aural warning when descending through the

CARA ALOW altitude. If the aircraft remains below the CARA ALOW altitude, there will be no additional aural

warnings until a CARA reset occurs.

路克基地模擬機零備件清單