奉準出國文號：99年4月16日國勤軍整字第0990000798號令

2010年AMRAAM飛彈國際使用國會議 返國報告

空軍第四○一聯隊

提報人：                 陳○○

中校隊長

目           錄

- 前言

- 行程概要

- 會議內容

- 檢討與建議

- 前言

奉國防部99年4月16日國勤軍整字第0990000798號令核定，自99年5月2日起至5月9日由四○一聯隊陳○○中校及四五五聯隊洪○○少校等兩員，赴美國佛羅里達州奧蘭多市(Orlando City)，參加2010年先進中程空對空飛彈(Advanced Medium Range Air-to-Air Missile，以下簡稱AMRAAM)國際使用國會議(IUC)，藉本次會議獲得AIM-120型系列飛彈最新資訊與全球使用國交換使用經驗，雷達罩破裂美軍調查作業進度與建議事項，以為本軍處理是型彈藥系統之參考，期提昇本軍運作及修維護能力。

- 行程概要：

一、本軍與會代表一行兩員，於台北時間99年5月2日2320時搭乘中華航空班機(CI008)赴美國洛杉磯國際機場，並於當地時間99年5月3日0605時抵達佛州奧蘭多市。

二、美軍於當地時間99年5月3日至5月7日假Rosen Centre Hotel飯店會議廳召開2010年國際使用國會議。

三、當地時間99年5月8日0645時搭乘中華航空班機返國，於99年5月9日2020時返抵桃園國際機場。

- 會議內容：

本次使用國年會由美空軍第649th軍械系統中隊主辦，並邀集全球36個AMRAAM飛彈使用國參加。本次主辦單位針對「AIM-120飛彈運作現況概述」、「飛彈壽限測評計畫(SLPP)」、「AIM-120C7飛彈試射(Northen Light，北極光計畫)」、「飛彈雷達罩失效原因調查」、「飛彈壽期保固合約(Life of Type Buy,LTB)」及「AIM-120飛彈運輸注意事項」等議題執行提報及討論。

- 美方簡報：

(一)AMRAAM飛彈現況概述：

由美空軍第328th ARSG軍械系統指揮官Col.Micheal Andersen提報有關「AIM-120飛彈運作現況」、「商源及物料消失短缺減緩計畫(DMSMS)」、「飛彈雷達頭罩破裂失效調查」、「飛彈壽期保固採購(Life of Type Buy,LTB)」等議題，概述如后：

(1)AIM-120飛彈運作現況：

迄2010年，全球已有1萬8000餘枚AMRAAM飛彈，分佈於34個軍售使用國(FMS)，裝掛時數已超過1百80萬餘小時、平均失效時數(MTBF)1202小時(較去年提昇2小時)，並有九次戰鬥中擊殺紀錄。自2006年開始陸續執行AIM-120B及C-5型飛彈導引段軟體提昇作業(SWUP06)。另以AIM-120C-5為藍本，重寫AIM-120C-7飛彈導控段電子反反制軟體，以提昇飛彈戰場電子防護(EP)能力。

(2)AIM-120飛彈零組件商源消失及物料短缺(DMSMS)」：

美軍為因應2012年起將發生潛在性商源消失及物料短缺情況 (影響飛彈各電子電路卡片零件、資料微處理器、雷達頭罩等重要組件後續產製)，於2010年起，將與雷神公司共同規劃此型飛彈後續20年間後勤支援計畫及作為，以持續主宰空中優勢(2030 Air Dominaton)。

(3)飛彈壽期保固採購合約( Life of Type Buy,LTB )：

另隨著AMRAAM飛彈壽期成長及料件短缺(DMMS)影響，除已著手規劃後續20年後勤支援計畫(CLS)，並提出飛彈壽期保固採購合約(LTB)，以『5年、1,000飛行小時』或『10年、2,000飛行小時』為一週期，並由各使用國依該型飛彈所需服役壽期向美軍提出需求，由美空軍協調雷神公司執行後續備份件、器材需求預判及採購備料，以避免產生待件並確保飛彈於該週期內之妥善及高可靠度。

(二)飛彈壽限測評計畫(SLPP)：

(1)由美雷神公司飛彈系統部門(RMS)總工程師Mr.Don Owen，提報飛彈壽限測評計畫背景目的及2009年鑑測結果，案內說明本計畫主要目的係針對已達使用壽期10年以上之飛彈，驗證其各壽限組件之耐久度、安全性及可靠度，蒐集飛彈服役期間各項組件相關運作參數並將藉服務通報方式，提供予各軍售國之彈藥維護管理單位建議事項。

(2)2009年間已對美軍部分使用壽期達14年以上及裝掛時數達4,000小時之AIM-120B型飛彈(含CATM飛彈)執行鑑測，項目計「飛彈效能測試」、「加速使用壽期測試(ALT)」、「可視外觀組件檢查」及「高裝掛繫留時數測試(HCCE)」。

(三)飛彈消失商源及物料短缺(DMMS)：

(1)本議題由美軍第695th ARSS執行長 Mr.Paul提報預判於2012年起飛彈重要組件，將面臨商源消失及物料短缺，進而影響美軍及各軍售使用國，主要肇因係製造廠家不再繼續維持較舊製造技術、庫存及全球對於更先進、更廉價之微型電子組件需求大增。

(2)根據雷神公司統計資料顯示，部份商源消失已造成廠級檢修能量項目產生缺件，其中AIM-120B型飛彈廠級檢修能量計xxxx項、受影響xxx項(x.x%)及 AIM-120C-5飛彈廠級檢修能量計xxxx項、受影響xxx項(x.x%)。

(3)美方表示已由雷神公司飛彈系統部門(RMS)及美軍專案辦公室啟動消失商源及物料短缺因應機制，另配合「修護支援後勤合約(CLS)」機制對未納入保固合約(Warranty)之飛彈執行維護，以賡續維持飛彈組件產製及壽期維護，確保飛彈重要組成件供給無虞。

(4)為避免商源消失及維修零組件(含次組合件)短缺致影響後續產製彈藥，美軍建議各使用國應配合此政策修訂採購合約(LOA)將保固合約採購納入，以利評估此型彈藥後續維持之相關後勤作業(置重點於重要組件備份需求整體評估)順遂。

(四)美空軍AMRAAM飛彈修護支援後勤合約

(CLS)：。

(五)AIM-120C-7型飛彈試射(Northen Light，北極光計畫)：

(1)希臘空軍以F-16型機(Block52)執行AIM-120C-7飛彈研發試射(DT)，目標為MQM-107靶機並攜掛電戰莢艙，其測試目的在於驗證該型飛彈對於具電子防護能力(EP)目標之抗干擾及導引能力。

(2)芬蘭空軍以F-18型機執行AIM-120C7飛彈研發試射(DT)，其測試目的在於驗證飛彈針對較小雷達反射截面積(Small-Radar Cross Section)之目標尋獲及導引能力。

(3)未來雷神公司將針對不同載具之飛彈包線顯示進行整合(例如，F-15、F-16、 F-18三型機之飛彈包線顯示)，另美方建議未來本軍對於AIM-120C-5及C-7型飛彈在戰術上之交互運用應針對飛彈之能力、威脅及作戰環境予以區分。

二、單方會談會議內容：

本次會議已先行蒐整本軍及使用單位提案，計「雷達罩故障調查」等x項議題，由美軍專案經理、雷神公司代表及本軍與會人員逐一研討答覆，其中建議結案計x項，會議中研討重點摘陳如后：

(一)本軍AIM-120C-5飛彈超音波(UT)及濕度量測TCTO是否賡續執行：

1.說明：

美空軍發布AIM-120C-5飛彈導引組超音波檢測(UT)及濕度量測時限技令(技令號碼：TCTO XX21-AI120C-6005)，囿於該案廢止日期為2010年7月1日，詢問美軍該案後續是否賡續執行或將此TCTO結案。

2.美方答覆：

此項時限技令文件最初發布目的，係為執行本軍117枚AIM-120C-5飛彈導引組雷達罩超音波檢測及內部濕氣、氮氣壓力數值量測相關參數蒐集，相關參數均已滿足實驗需求，故後續無需執行。

3.因應作為：

本軍將依美軍回覆內容，依規定辦理該項

時限技令項目結案事宜。

- 檢討與建議：

一、依據美方本次年會所提供之AIM-120C型飛彈各項修護經驗及建議事項，針對本島屬高溫、高濕度氣候環境，飛彈彈體極易發生氧化、銹蝕等情況，將要求各使用單位確依各型飛彈專用技令及操作維護規範，加強定期及不定期清潔維護及銹蝕防護作業，以確維飛彈妥善。

二、鑑於美軍研究飛彈雷達罩濕度與應力關係，影響飛彈妥善。

三、鑑於本次會議美軍特別提報「AMRAAM飛彈製造商源消失及物料短缺(DMSMS)」提案，為因應2012年起可能發生潛在性商源消失及物料短缺情況，將持續與雷神公司及AMRAAM專案辦公室(SPO)密切聯繫並管制美方研發代用件進度，並依年度預算獲得情況，分年分批更新重要組件，俾維飛彈妥善。