出國報告（出國類別：洽公）

參加震測資料處理軟體使用者研討會

服務機關：台灣中油股份有限公司

姓名職稱：唐毅鈞 物探師

派赴國家：馬來西亞

出國期間：101年10月15日至101年10月19日

報告日期：101年11月12日

目   錄

摘要	3

一、目的	4

二、參加經過	4

三、心得	5

四、建議	5

摘要

本公司所使用的震測資料處理軟體(Echos等)為Paradigm公司所發展之震測資料處理軟體，此行目的為強化震測資料處理流程及提昇震測資料處理品質，並針對在資料處理上所面臨的困難與軟體使用上的問題進行較為深入的討論，藉以提升震測資料品質與提高油氣探勘成功率。

10月15日由台北出發至吉隆坡， 10月16日至10月18日參加震測資料處理軟體使用者研討會，在研討會中針對震測資料處理軟體使用經驗進行討論，並且解決使用者相關問題。相關內容如下：

於GeoDepth進行PSDM前必須先將解釋資料進行時間/深度轉換，並且建立三維時間及深度模型，此PSDM處理前的資料準備極其重要，並且此三維模型資料亦可給解釋軟體及儲層分析軟體使用。Vanguard及Probe為針對儲層特性及油氣特徵分析應用為主的軟體，亦可結合震測處理軟體Echos及解釋軟體SeisEarth作進一步分析，利用Vanguard依電測資料作儲層各項參數計算，分別討論油/水層逆推結果，並進一步利用Probe軟體依Vanguard所歸類之結果將層位內震波特性進行討論，即可了解儲層之AVO Class。

此次參加Paradigm震測資料處理軟體使用者研討會，雖然時間緊湊，但仍與原廠工程師以面對面方式進行軟體使用經驗交流及技術的討論，獲益良多，除了可以改進相關的處理流程，並且可以藉由原廠工程師的豐富經驗來建立多項軟體相互間的處理流程，以提昇資料的品質並可豐富本公司的探勘工具。

一、目的

本公司所使用的震測資料處理軟體(Echos等)為Paradigm公司所發展之震測資料處理軟體，此行目的為強化震測資料處理流程及提昇震測資料處理品質，並針對在資料處理上所面臨的困難與軟體使用上的問題進行較為深入的討論，藉以提升震測資料品質與提高油氣探勘成功率。

二、參加經過

10月15日由台北出發至吉隆坡， 10月16日至10月18日參加震測資料處理軟體使用者研討會，在研討會中針對震測資料處理軟體使用經驗進行討論，並且解決使用者相關問題，在會場中，本人對於疊前深度移位(PSDM)處理軟體─GeoDepth的使用提出相關的問題，於進行PSDM前必須先將解釋資料進行時間/深度轉換，並且建立三維時間及深度模型，此PSDM處理前的資料準備極其重要，並且此三維模型資料亦可給解釋軟體及儲層分析軟體使用，在與Paradigm公司的軟體工程師Ruben討論後，依本公司現有軟體將建模流程建立，流程如下：

■利用解釋的Horizon資料(時間域)建立三維時間模型

■利用處理軟體Echos將Stacking Velocity資料轉至CVI模組

■利用CVI模組進行Interval Velocity速度逆推

■利用解釋的Horizon資料(時間域)建立三維時間模型

■將Interval Velocity沿著Horizon抽離出來並建立三維時間域速度模型

■利用三維時間域速度模型計算V0及Gradient

■利用三維時間域速度模型將三維時間模型轉換至三維深度模型

■利用三維時間域速度模型將三維時間域速度模型轉換至三維深度域速度模型

經由以上流程即可將三維模型建立完成，在此過程中會產生些許問題，某些問題是因案例而異，因此本人根據實作上所面臨的問題與Paradigm公司的軟體工程師討論，而Paradigm公司軟體工程師熱心地協助本人解決問題。

Vanguard及Probe為本公司針對儲層特性及油氣特徵分析應用為主的軟體，在與原廠工程師討論此Vanguard及Probe軟體後，此兩套軟體雖可分別使用，但亦可結合震測處理軟體Echos及解釋軟體SeisEarth作進一步分析，利用Vanguard依電測資料作儲層各項參數計算，並分別討論油/水層逆推結果，並進一步利用Probe軟體依Vanguard所歸類之結果將層位內震波特性進行討論，即可了解儲層之AVO Class，在使用Probe前須利用Echos將CDP gather進行NMO修正及振幅修正，相關流程如下：

■利用Echos及Geodepth將CDP Gather進行NMO修正及適當的振幅補償

■利用FastVel將遠支距等非雙曲線效應修正

■利用Vanguard將電測資料分析以求得目標層之物理參數(Poisson Ratio、Mu、Lo等)

■利用Vanguard產生油/水層之合成震波

■利用Geostatistic依Vanguard所產生的合成震波將Horizon中的震波進行分類

■依Geostatistic分類的結果找出儲層位置

■於儲層位置將已前處理後的CDP Gather利用Probe計算P值及G值

■依Probe所得之P值及G值討論儲層之AVO Class

三、心得

Paradigm公司原只是開發震測資料處理軟體，近年來藉由公司整併及技術開發，且整合不同領域，目標涵蓋探勘到開發，以學科領域區分：涵蓋地球物理、地質、岩石物理、石油工程、鑽井、開發生產等，由於Paradigm卓於三維可視化效果，除了三維震測資料處理與特殊資料處理之外，建造立體儲油氣藏模型與儲層特性分析為其強項之一。

此次有機會參加Paradigm震測資料處理軟體使用者研討會，雖然時間緊湊，但仍與原廠工程師進行面對面的軟體使用經驗交流及技術的討論，獲益良多，除了可以改進相關的處理流程，並且可以藉由原廠工程師的豐富經驗來建立多項軟體相互間的處理流程，以提昇資料的品質並可豐富公司的探勘工具。

四、建議

透過此次參與Paradigm震測資料處理軟體使用者研討會，經由原廠工程師現場細心解說後許多問題都迎刃而解。因此建議可讓需要使用此軟體的使用者多參與與原廠工程師討論的軟體使用者研討會，期以改進相關流程，並且藉由多項軟體(模組)的應用可豐富本公司的探勘工具以提昇探勘成功率及增加公司油氣蘊藏量。