出國報告(出國類別：其他）

復興航空ATR-72機隊飛航駕駛員
適職性考驗計畫出國報告書

服務機關：民用航空局

姓名職稱：喻宜式/副組長
蔣運生、劉文麒、王康慈、
傅先覺、姚禹全/航務檢查員

派赴國家：泰國 曼谷

出國期間：104年3月5日至3月29日

報告日期：104年5月8日

目      次

- 目的…………………………………………………2

- 過程…………………………………………………3

一、出國行程 ………………………………………3

二、執行術科考驗………………………………… 3

- 心得及建議…………………………………………5

- 附件…………………………………………………6

壹、目的

依據「民用航空法」及「航空器飛航作業管理規則」規定，為保障飛航安全及符合國際民用航空標準，航空器駕駛員應經學、術科檢定合格，取得檢定證後始得執行飛航業務，並應於檢定證有效期限內每十二個月內，至少執行二次考驗，其間隔應在四個月以上八個月以下，且二次考驗內容不得完全相同，以維持航空器駕駛員適職性。

上開適職性考驗係在確保受檢之航空器駕駛員知識、能力及操作技術，於考驗時必須在航空器、模擬機、飛航訓練裝置或其組合執行特定項目，經由考驗過程，判定是否具備可接受程度之航空器系統知識且有能力執行正常、異常及緊急飛航程序。

104年2月4日發生復興航空GE235空難事件後，民航局根據飛航安全調查委員會公布事實調查資料及風險預防需求，已要求復興航空ATR72機隊航空器駕駛員執行兩階段適職性考驗，其包含學科口試及模擬機(術科)考驗，考驗方式係由民航局督導、檢查員及具ATR72機型檢定證之委任考試官共同執行。

貳、過程

一、 出國行程：

民航局派員執行復興航空公司ATR-72機隊飛航駕駛員適職性考驗計畫，於3月5日至3月29日派喻副組長宜式等6員赴泰國曼谷執行考驗督考，往返行程兼施國際線航路查核作業，行程簡述如下表：

| 出國人員 | 出國日期 | ATR-72機隊考驗督考 | 返國日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 喻宜式 | 3月5日 | 3月6-9日 | 3月10日 |
| 蔣運生 | 3月5日 | 3月6-13日 | 3月14日 |
| 劉文麒 | 3月9日 | 3月10-17日 | 3月18日 |
| 王康慈 | 3月14日 | 3月15-21日 | 3月22日 |
| 傅先覺 | 3月18日 | 3月19-25日 | 3月26日 |
| 姚禹全 | 3月22日 | 3月23-28日 | 3月29日 |

二、執行術科考驗：

(一)實施日期：104年3月6日至3月28日。

(二)考驗地點：泰國曼谷AATC模擬機訓練中心。

(三)考驗方式：以模擬機考驗為主，口試為輔。

(四)考驗對象：復興航空ATR72機隊飛航駕駛員，ATR500型25人次，ATR600型28人次，共計53人次。

(五)考驗內容：以ATR72機型術科課目為範圍，考驗重點包括，起飛時火警放棄起飛、起飛時火警繼續起飛操作、起飛時發動機失效繼續起飛操作、空中重新啟動發動機、單發動機進場、重飛及落地操作、非精確系進場、重飛及落地操作及各類異常及緊急情況處置程序(詳如附件)。

(六)考驗規定：通過口試考驗者，由民航局喻副組長宜式等6員，於泰國曼谷與ATR原廠考試官共同執行模擬機考驗1架次
(4小時)。考驗不及格者，立即停止任務派遣，並依核准之恢復資格訓練計畫辦理。

三、術科考驗結果：

(一)口試通過的55員中，有2員因在執行500型轉600型訓練未參加考驗外，共計執行53員考驗(ATR500型25員，ATR600型28員)。

(二)總計實施考驗57人次(ATR500型，共考驗26人次，不及格2人次，複考及格1人次；ATR600型共考驗31人次，不及格3人次，複考及格3人次)。

(三)考驗結果計有4員經評定需加強訓練，其中3員經加強訓練後，已通過考驗；1員經2次考驗仍無法通過。

參、心得與建議:

泰國曼谷AATC模擬機訓練中心的訓練已具有相當規模，模擬機妥善率亦均符合訓練需求，104年2月4日發生復興航空GE235空難事件後，目前復興航空ATR72機隊及A320/321機隊飛航駕駛員之適職性考驗皆於該模擬機訓練中心執行，且復興航空公司GE-867每週7航班飛曼谷，對飛航組員訓練時段之安排較為便利，且有充分足夠時間休息及準備年度訓練課程，效益明顯改善，提升訓練成效。

本專案考驗缺失項目部份已先行告知復興航空改善，未來亦將併入本局對GE235事故之後續改善作為。ATR600型飛機在PWR MGT 選用CLB之後，如遭遇發動機失效狀況，飛機不會自動加油門及順槳，須由組員自行加油門及順槳，否則速度下降非常快，飛機會無法操縱。該項起飛後發動機失效課目，ATR原廠並未列入機型換裝訓練課目內，已與原廠考試官溝通，達成共識列入訓練課目。飛行組員必須知道該項緊急狀況，並且須具備操作該項緊急狀況之能力，建議將ATR起飛後當PWR MGT選用CLB後發動機失效課目，列入檢定給證考驗必考課目，以維飛安。

肆、附件:

|  |  |  | ATR72 EVALUATION SIMULATOR CHECK |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examinee Name : |  | Examinee License No: |  | Examinee Position: □Captain □F/O |  |  |  |  |
| Examinee Employee ID |  | Crew Member: |  | - Simulator Hours |  |  |  |  |
| Examiner Name : |  | Examiner License No: |  | PF : |  | PM : |  |  |
|  |  |  |  | Seat |  | Seat |  |  |
| Date: YMD |  |  |  | Total PF Hours : |  | Total PM Hours : |  |  |
| S: Satisfactory U: Un-satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | ITEMS |  |  |  | S |  | U | REMARK |
| 1 | PRELIMINARY COCKPIT PREPARATION |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TAKE OFF( CROSS WIND) (RCSS) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ENGINE FIRE AFTER V1(300’~400’) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | S/E BACK TO AIRPORT |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | S/E LOC APPROACH |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | S/E MISS APPROACH |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | S/E ILS APPROACH & LANDING |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TAKE OFF (RCQC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ENGINE FIRE BEFORE V1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ENGINE SEVERE DAMAGE AFTER V1(300’~400’) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AIR RELIGHT |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AIR WORK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STALL RECOVERY |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UNUSUAL ATTITUDE RECOVERY |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EMERGENCY DESCENT |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RADAR VECTOR RWY 20 VOR APPROACH (CDFA) & (LVO) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MISS APPROACH |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RADAR VECTOR RWY 20 NDB APPROACH (CDFA) & LANDING |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | FINAL APPROACH 500’ ENGINE FIRE & LANDING |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | EVACUATION |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CRM |  |  |  |  |  |  |  |

| - RECOMMENDATION AND ACTION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S: Satisfactory U: Un-satisfactory |  |  |  |
| - SUBJECT | S | U | REMARK |
| 1. GENERAL AVIATION KNOWLEDGE |  |  |  |
| 2. FLYING SKILLS |  |  |  |
| 3. COMPLIANCE WITH SOP |  |  |  |
| 4. COMMUNICATION |  |  |  |
| 5. SITUATION AWARENESS |  |  |  |
| 6. JUDGMENT |  |  |  |
| 7. DECISION MAKING |  |  |  |
| 8. TEAMWORK |  |  |  |
| 9. WORKLOAD MANAGEMENT |  |  |  |
| 10.PERSONAL BEHAVIOR / ATTITUDE |  |  |  |
| COMMENT: |  |  |  |
| Check Result: □Pass □Fail |  |  |  |
| DE Signature License No. |  | Examiner Signature(CAA) License No. |  |