出國報告（出國類別:其他）

104年度執行長榮航空及中華航空美國西雅圖外站場站設施檢查報告

服務機關：民用航空局

姓名職稱：姚禹全/航務檢查員

陳祥定/適航檢查員

派赴國家：美國/西雅圖

出國期間：104.05.08-104.05.14

報告日期：104.07.23

目     錄

- 壹、目的…………………………………………………………………………頁次2

貳、行程摘要……………………………………………………………………頁次3

參、檢查過程……………………………………………………………………頁次4

一、國際航線航路查核摘要………………………………………………頁次4

二、西雅圖站場站設施檢查………………………………………………頁次4

（一）機場概述………………………………………………………頁次4

（二）長榮航空場站查核摘要………………………………………頁次5

（三）中華航空場站查核摘要………………………………………頁次9

肆、心得及建議…………………………………………………………………頁次11

壹、 目的：

根據民用航空法第五十七條：「民航局得派員檢查民用航空運輸業各項人員、設備，並督導其業務，民用航空運輸業者不得拒絕、規避或妨礙；如有缺失，應通知民用航空運輸業者限期改善」；本局對國籍航空係依民航法之要求與授權，執行各項監理作業，俾保飛安；航空器運行，非僅限於我國境內，其目的地可能距出發地數千里之遙，抵達目的地後，亦必須完成飛航後之各項航務與維護之各項作業，外站作業重要性等同於國內之主基地。為了確保外站作業水準可維繫必要之飛安等級，實地查訪航空公司之各項外站作業，乃至於各項委託作業及其人員之適職性，實有其需求。

貳、 行程摘要：

- 去程：104年05月08日搭乘長榮航空B777-300ER型編號B-16711機，BR-26航班自桃園國際機場起飛至美國西雅圖國際機場，兼施駕駛艙及客艙航路檢查。

- 104年05月09日至05月12日執行外站檢查及航機過境機坪作業檢查。

- 回程：104年05月13日至14日搭乘長榮航空B747-400型編號B-16411機，BR-25航班自美國西雅圖國際機場起飛直飛桃園國際機場，兼施駕駛艙及客艙航路查核。

參、檢查過程：

- 國際航線航路查核摘要：

(一) 去程航路查核：BR-26 TPE-SEA (桃園-西雅圖)

- 104年05月08日桃園-西雅圖以B777-300ER型B-16711號機飛航，分依航務及適航檢查員手冊J/F F050/F160, A070執行相關查核作業。

- 機長(PIC):顧○良(證號101738)、機長(CAP)：MR. WATANABE TAKAHITO(證號501786)、副機(FO)長：MR. MIHARA TETSUYA(證號501760)，證照檢查正常；航路操作及CRM檢查情況正常。

- 該機維護簽證由長榮航太桃園站機務蘇○傑(證號803022)執行，維護簽證紀錄檢查正常，無MDD延遲改正項目，檢查正常。

- 該機緊急救生裝備效期檢查正常，客艙組員依規執行法規宣導及安全檢查，檢查情況正常。

- 桃園使用23L跑道跑道起飛，西雅圖使用34R跑道ILS近場落地。

- 本次飛航準備周延，查核無異常情況發現。

(二) 返程航路查核：BR-25 SEA-TPE (西雅圖-桃園)

- 104年05月13日西雅圖-桃園以B747-400型B-16411號機飛航，分依航務及適航檢查員手冊J/F F050/F160, A070執行相關查核作業。

- 前艙組員為3人派遣，經查休時及計畫執勤時間符合規定，機長：擔任監控駕駛員、副機長：擔任操控駕駛員；資深正駕駛輪流擔任操控及監控駕駛員；客艙組員： 14員。

- 本航班機長為外籍駕駛員，飛行經驗豐富，持卡執行各項提示；組員證照、備份眼鏡、手電筒、個人裝備效期合規定。

- 機長(PIC):MR. ARRANZA, JIMMY JESUS DUMAGUIN(證號501190)、機長(CAP)：MR. SAITO, TSUGIO(證號501763)、副機(FO)長：楊○傑(證號302976)，證照檢查正常；航路操作及CRM檢查情況正常。

- 該機維護簽證由長榮航太西雅圖站機務李○欽(證號803132)執行，維護簽證紀錄檢查正常，有3項MDD延遲改正項目，依規定管制，檢查正常。

- 該機緊急救生裝備效期檢查正常，客艙組員依規執行法規宣導及安全檢查，檢查情況正常。

- 本次檢查無異常情事發現。

- 西雅圖站場站設施檢查：

（一）機場概述：

西雅圖機場全名為Seattle Tacoma Airport，係該市之國際機場，該機場於美國屬中型之機場，全年降雨機會多（約260天），但歷史降雪機率全年天數甚少。計有3條平行之跑道，盛行風為南風（朝南落地），最長的跑道為16L/34R，全長為11,900呎，屬瀝青跑道，另兩條跑道屬水泥跑道，分別為16C/34C（全長9,425呎）及16R/34L（全長8,500呎）。

該機場之候機室，分為5個航廈，電聯車以地下貫穿各航廈，類似桃園機場，以車廂區隔國際線及國內線之方式串連之，交通便捷。

機場位置係於小丘陵上，機場至市區，最近之聯外道路，其中一段為陡坡，積雪或道面結冰時，基於安全理由，警方會迅速關閉，要求用路人改道。

該機場保安作業堪稱嚴謹，常可見緝毒犬於提領行李區執勤，入境旅客常遭制服之TSA人員先行檢查護照及詢問，顯見美國自911恐怖攻擊事件後，機場當局皆已提高警覺，以防範未然。

（二）長榮航空場站查核摘要：

- 查核範圍：

包括組織管理、手冊、文件與紀錄、自我督察、資格與訓練、安全資訊、緊急應變、酒精抽測、航務作業、運務作業、機坪作業、載重平衡、貨運作業、危險物品貨物作業、保安作業及作業裝備。

- 組織管理：

長榮航空西雅圖分公司係長榮美洲區總公司轄下之分公司，分公司總主任─張○堂（總經理），於2011年4月16日上任，下轄客運行銷、票務、貨運及機場辦事處。

機場辦事處駐站人員除航務經理外，均係當地聘僱。航務經理─陳○宏，於2012年8月到職，該處編制21員，實際20員，待補1員。

- 委外代理：

| 作業內容 | 代理商 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 空廚 | Flying Food Group |  |
| 機坪作業 | CAS |  |
| 倉儲作業 | Swiss Port |  |
| 加油作業 | ASIG |  |
| 轉運行李 | Airserv Corporation | 該機場之轉運行李缺自動分檢系統，必須以人工運送。 |
| 維修代理 | EGAT, Delta Airlines | EGAT執行客機適航簽放，Delta Airlines執行客機適航簽放。 |
| 貴賓室 | BA Lounge |  |
| 行李運送 | Silver Courier & Runway Express |  |
| 輪椅 | FSS |  |

- 運作航班：

  - 客機部分：長榮航空每週定期以波音B777-300ER或B747-400型客機飛航桃園-西雅圖航線，離、到各7班，華航客機於2008年第四季起停飛桃園-西雅圖航線。

  - 貨機部分：長榮航空每週固定以波音B744F型貨機飛航美國達拉斯-西雅圖-安克拉治，離、到各一班。該站因位美國太平洋西岸地理位置，常被優先選擇為安克拉治與美國東岸間飛航之備降站，2009年3月於安克拉治火山爆發期間，曾供貨機技降加油。

- 貨、客運概況：

主要出口貨源有季節性水果、飛機零件、海產、電子、醫療器材及從南方Oregon州轉口到我國電子工廠設備、Nike鞋材、Intel電子器材，及加拿大轉口鲑魚、通訊設備、鑽油井設備。西雅圖城市觀光景點不多，從事台灣旅行團生意非常少，往來多係商務或居民。

- 安全管理系統SMS及自我督察：

  - 該站主任係台灣派任，原係長榮澳門站主任，經查訓練紀錄含SMS之基本訓練及複訓，其餘員工則經由線上學習方式完成初訓，訓練紀錄屬實。

  - 每週由委託之長榮航太駐站機務代表執行機坪作業安全檢查並輸入公司電腦系統，陳報總公司並留存相關紀錄。

  - 查閱2015年上半年場站自我督察執行記錄，均依規定完成。

- 資格與訓練：

檢視該站人員之所有訓練紀錄，包括航空保安、炸彈威脅、乘客服務、危險物品及2014、2015年緊急應變、美國航空法規、本局手提行李計畫、裝載監督等安全相關訓練，均能依年度訓練計畫實施，並通過考試及有紀錄備查。

- 安全資訊：

由該站所保存之會議記錄查證，該站每月定期與代理商召開會議，討論作業異常事件並確實傳達相關安全資訊，並按時將會議紀錄經場站報告系統（Station Report System）陳報總公司相關部門參閱。

- 緊急應變：

該站備有「緊急事件處理作業準則」、「西雅圖機場櫃檯恐嚇電話處理要項」、「西雅圖機場劫機處理要項」及「西雅圖機場航機延誤處理要項」，並備有場站相關單位緊急通聯電話。

- 酒精抽測：

依長榮酒測作業辦法以公司自備之酒測設備，不定期檢測駕駛員及作業人員，經查2014年無不及格之酒測紀錄。

- 航務作業：

係採集中簽派，由該站運務人員預估航班載重後，發送電報至桃園長榮航行管制部，製作飛行計畫，由運務人員於航機抵達前，自網路系統列印並交送飛行組員。

- 運務作業：

  - 所有出境旅客之託運行李，先經X光檢查並貼封條後，再由旅客提至報到櫃檯辦理登機與託運手續。機場當局並派員於櫃檯前觀察是否符合規定。

  - 報到櫃檯前均設置託運行李保安及危險物品告示牌，同時於旅客報到時，詢問相關之規定，符合保安需求。

  - 進入管制區，旅客手提行李均經過X光檢查，人員必須脫鞋並去除外套及帽子，再行通過金屬探測門，俾確保無人攜帶危安物品至航機內，保安措施嚴謹，經觀察該機場保安檢查人員之工作，均能注意細節認真而且確實。

- 機坪作業：

本次查核05月09日BR-26/25航班機坪作業，車輛、地面裝備及作業程序、符合長榮公司之作業安全需求。

- 載重平衡：

  - 抽查2、3、4月份裝載計畫表及載重平衡表等紀錄，保存完整齊全，並由合格人員簽署確認。

  - 飛航紀錄文件依規定完整保留90日，經查無誤。

- 貨運作業：

  - 貨運作業由Integrated Airline Service（IAS）代理，共有四具磅秤兩年實施校正一次，紀錄屬實效期合規定，SwissPort倉庫內並設置有監視系統與消防設施，各項設施完整。

  - 代理公司持長榮航空之一般運作手冊（GOM）、危險物品作業手冊（DGOM）等手冊，效期合規定。

- 危險物品貨物作業：

倉儲公司為SwissPort，具備合格的危險物品處理人員(經IATA訓練合格)，設置危險物品專區接受危險物品作業，經查該危險物品專區之規範符合相關規定。

- 保安程序：

除如運務作業及貨運作業所述外，抽查清艙檢查表能依規定實施，紀錄完整，無異常情況發現。經查機邊安檢警衛能依規定，確實檢查接近及登機人員。

- 作業裝備：

  - 檢視機坪作業使用之輪檔、拖車、拖桿、油栓車、滾帶車及車用滅火器等狀況良好，檢驗效期合規定。

  - 檢視機場防、除冰設備維護正常，代理公司具長榮航空防、除冰程序及作業規範。

- 機務作業：

  - 長榮航空在西雅圖外站客機之過境檢查及適航簽放，委託長榮航太科技公司之機務代表執行，並督導各項停機坪維護作業；貨機委由維修代理Delta航空公司執行適航簽放，由長榮運務人員現場督導。

  - 西雅圖場站維護作業手冊(Station Maintenance Operation Manual)為紙本外，航空器維護能力冊(GMM)及飛機技術手冊等經由長榮航空網站獲取，同時亦配置一套光碟版技術文件備用。

  - 各類適航工作及記錄文件保存，符合長榮航空現行GMM規定，檢查維護紀錄保存情況正常。

  - 依技術手冊及公司手冊清單檢查手冊版期正常，檢查CD ROM 電腦列印情況正常。

  - 油料分析報告由ASIG公司每日提供，飛機油料含水測試由機務人員不定期抽樣檢查，紀錄備查。

  - DELTA AIRLINES INC.維修廠於該站地勤支援設施完善，長榮與該公司有PARTS POOL協議，故僅放置少數輪胎及輪胎更換所需之ADAPTOR套件，滑油存放及換裝作業皆依長榮規定實施，檢查情況大致良好。查該維修廠授權人員之複訓紀錄，依長榮規定實施。

- 結論：

  - 長榮西雅圖站除航務經理係由台灣總公司派任外，其餘員工係當地聘僱，觀察該場站人員之作業，紀律嚴謹，配合本局提問，均能具體回答，同時提出具體紀錄，電腦線上學習之紀錄與及時性，符合公司要求。

  - 長榮航空該站航、機務作業，一般情況運作正常，2014年無異常事件，相關作業符合本局相關規定。

(三) 中華航空場站查核摘要：

- 查核範圍：

包括組織管理、手冊、文件與記錄、自我督察、資格與訓練、安全資訊、緊急應變、酒精抽測、航務作業、機坪作業、載重平衡、貨運作業、危險物品貨物作業、保安作業及作業裝備。

- 運作航班：

中華航空於西雅圖站，於2001年4月成立，2008年第四季客機停止飛航，目前僅貨機每週固定飛航離、到各4班，以波音B747-400全貨機飛航。

- 編制及人員：

華航西雅圖外站係以華航美洲貨運中心西雅圖貨運部名義運作，該貨運經理石○成，原係台北總公司業務專員於2015年3月到任，下轄貨運及行政人員5員(均係本地聘僱)，該站編制共計6員。

- 手冊：

該站之公司手冊係以電子手冊方式管理，具手冊管制表，部分經常使用之手冊以紙本方式存於辦公室，經查手冊效期均合規定。

檢視中華航空該站之場站作業手冊，該手冊能根據該公司之場站作業手冊（Station Operation Manual）及參考西雅圖機場相關資訊、緊急應變計畫、代理商現況資訊等修訂為符合實際需要之西雅圖站場站作業手冊。

- 委外代理：

該站地勤作業代理如下：

| 作業內容 | 代理商 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 空廚 | Flying Food |  |
| 加油作業 | ASIG |  |
| 倉儲作業 | Swissport |  |
| 維修代理 | TIMCO |  |
| 機坪作業 | CAS |  |
| 保全作業 | Huntleigh |  |

- 應變計畫：

場站作業手冊中具西雅圖機場及公司之緊急應變計畫，通報程序完整，並依前述手冊訂定該站之應變計畫。

- 自我督察：

每月與地勤代理公司管理人員召開月會，並依公司自我督察實施辦法規定，執行航機之機坪作業督察，前述作業紀錄及會議紀錄保存完整。

- 停機坪檢查：

- 104年5月10日執行華航CI-5235 B744型B-18708號機停機坪檢查，飛航組員檢定證及體檢證隨身攜帶，效期檢查合於規定。

- 該班次機務簽證人員：Mr. Phillip L. Sharpe (證號 FAA 34270889)，為華航西雅圖站委託之維修代理公司(TIMCO Aviation Services)人員，並為本局核准之外站授權人員名冊(Letter of Authorization) TIMCO Aviation Services公司合格簽證人員。

- 訓練紀錄：

檢視該站及維修代理公司之人員訓練紀錄，皆有定期實施複訓，檢查正常。

- 簽派與載重平衡作業：

查該站之簽派與載重平衡作業，係由台北總公司聯管處集中辦理，載重平衡紀錄檢查正常。

- 結論：

鑑於該站之貨運經理甫於今年3月派駐該站，部份業務之掌控尚需時間適應，已告知需依公司手冊之自我督察檢查表，強化維修代理公司(TIMCO Aviation Services)之監督及檢查，並可視需要尋求公司西雅圖波音公司新機監造代表或台北修護管制值班櫃台之協助，俾利業務之順利接軌。

肆、心得及建議：

- 西雅圖機場當局保安作業嚴謹，申請進入管制區之臨時通行證，除檢查護照，必須有航空公司人員登記伴隨外，通行證由來賓自動操作即時照相方式製作、當日繳回方式辦理，作業流程簡單極有效率，可為我國機場安管參考。

- 長榮航空與中華航空公司皆定期執行西雅圖外站稽核，並檢视SMS安全管理系統之實施情況，以加深員工對危害因子之識別及增進風險之管控，值得鼓勵。

- 檢視長榮航空與中華航空西雅圖外站之作業，航務及機務部分無重大缺失發現，符合本局相關法規及政策之要求。